TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Dūmsiurbių, ventiliatorių, siurblių balansavimas ir centravimas (toliau – Pirkimas).

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – akcinė bendrovė „Kauno energija“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkantysis subjektas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Perkančiojo subjekto ir Tiekėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos –  katilinių dūmsiurbių, ventiliatorių, siurblių balansavimo ir centravimo paslauga.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir / ar per Perkančiojo subjekto nurodytą kitą informacinę sistemą, teikiamas užsakymas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų teikimo adresas (-ai) ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkančiojo subjekto objektuose (katilinėse), atliekant katilinių įrenginių stojamuosius aptarnavimus, reikalinga įrenginių balansavimo ir centravimo paslauga.

  - Paslaugos preliminarūs kiekiai ir įrenginių techniniai parametrai pateikti Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Maksimalus įkainis, Eur be PVM | Preliminarus kiekis* | Mato vnt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įrenginio vibracinio aktyvumo tyrimas ir guolių būklės diagnostika | 60,00 | 8 | vnt. |
| 2. | Įrenginio dinaminis balansavimas iki 30 kW | 230,00 | 15 | vnt. |
| 3. | Įrenginio dinaminis balansavimas nuo 30 kW iki 100 kW | 280,00 | 10 | vnt. |
| 4. | Įrenginio dinaminis balansavimas virš 100 kW | 440,00 | 5 | vnt. |
| 5. | Įrenginio centravimas iki 50 kW | 280,00 | 10 | vnt. |
| 6. | Įrenginio centravimas virš 50 kW | 400,00 | 8 | vnt. |

*Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekius, t. y. atskirose eilutėse nurodytas Paslaugų kiekis gali būti keičiamas (didėti ar mažėti), neviršijant bendros nurodytos maksimalios Sutarties. Perkantysis subjektas neįsipareigoja nupirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paslaugų teikimo vietos: Perkančiojo subjekto objektai Kauno mieste ir Kauno rajone (teikiant Užsakymą Perkantysis subjektas nurodys konkrečią Paslaugos vykdymo vietą).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Į Paslaugų kainą turi būti įskaičiuotos visos Tiekėjo patiriamos išlaidos, atvykimas į Perkančiojo subjekto patalpas ir kitos su Paslaugos teikimu susijusios sąnaudos.

  - Paslauga turi būti suteikiama kokybiškai, turi atitikti šios Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, teisės aktų, reglamentuojančių Paslaugų kokybę, reikalavimus.

  - Paslauga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

  - Perkančiojo subjekto teritorijoje perkamos Paslaugos teikiamas pagal paskyras / leidimus: veikiančių šilumos įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus šilumos įrenginiuose, veikiančių elektros įrenginių apsaugos zonoje – pagal nurodymus elektros įrenginiuose. Paskyras / leidimus išduoda Tiekėjas. Nurodymus Paslaugoms šilumos ar elektros įrenginiuose išdavimą privaloma derinti su Perkančiuoju subjektu. Prieš Paslaugos teikimo pradžią paskyras / leidimus pasirašytinai suderinti su Perkančiuoju subjektu. Dirbant pagal nurodymus, leidimą pradėti teikti Paslaugas įmonės teritorijoje išduoda Perkantysis subjektas.

  - Tiekėjas užtikrina, kad jis pats, jo darbuotojai, agentai ir pakviestieji asmenys, o taip pat subrangovai ir jų darbuotojai, agentai ir pakviestieji, prisilaiko išskirtoje teritorijoje nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos taisyklių bei kitų LR galiojančių norminių teisės aktų (įskaitant, bet neapsiribojant tų, kurios numatytos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. A1-22/D1-34 „Darboviečių įrengimo statybvietėje nuostatose“). Teikiant Paslaugas Perkančiojo subjekto teritorijoje, papildomi darbuotojų saugos bei gaisrinės saugos reikalavimai nustatomi akte – leidime Paslaugų teikimui veikiančios įmonės teritorijoje, nurodymuose, paskyrose / leidimuose.

  - Perkantysis subjektas Paslaugų teikimo metu gali tikrinti darbų saugos, priešgaisrinės saugos, darbo higienos ir sanitarijos ir kitų taisyklių reikalavimų vykdymą.

  - Tiekėjas privalo savo lėšomis aprūpinti savo darbuotojus visomis Paslaugų teikimui būtinosiomis priemonėmis: įrankiais, kėlimo mechanizmais, mechanizacijos įranga, apšvietimo lempomis ir kabeliais, pastoliais, asmeninėmis apsaugos priemonėmis (AAP) bei kolektyvinėmis saugos priemonėmis, reikalingomis saugiam ir efektyviam Paslaugų teikimui.

  - Tiekėjas privalo įsivertinti paruošiamuosius – baigiamuosius Paslaugų teikimo darbus (darbo vietos aptvėrimą, darbo vietos apdengimą nuo statybos metu susidariusių dulkių, darbo vietos sutvarkymą po statybos darbų bei kitus parengiamuosius ir baigiamuosius Paslaugų teikimo darbus).

  - Tiekėjo balansavimo ir centravimo įranga turi būti kalibruota ir patikrinta. Perkančiajam subjektui pareikalavus Tiekėjas privalo pateikti įrangos kalibravimo ir patikros protokolus.

  - Vibracijų patikra atliekama pagal ISO 10816-3 galiojančio standarto redakciją.

  - Balansavimo Paslaugos atliekamos pagal ISO 1940/1 galiojančio standarto redakciją.

  - Velenų centravimo Paslaugos atliekamos pagal ANSI/ASA S2.75-2017 galiojančio standarto redakciją.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal Perkančiojo subjekto poreikį Sutarties galiojimo laikotarpiu. Perkantysis subjektas pateikia Užsakymus dėl Paslaugų teikimo elektroniniu paštu ar kitomis Sutarties šalių suderintomis priemonėmis.

  - Paslaugos turi būti suteiktos per Techninėje specifikacijoje nurodytą terminą. Tiekėjas Paslaugas turi suteikti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Perkančiojo subjekto Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Tiekėjas Paslaugas turės teikti Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Perkančiojo subjekto darbo metu (I–IV 07:30–16:30 val., V 07:30–14:00 val.).

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už vėlavimą suteikti Paslaugas nurodyta Sutarties bendrosios dalies 6 dalyje.

  - Tiekėjas suteikęs paslaugą privalo parengti ir pateikti perkančiajam subjektui Paslaugos ataskaitą, pagal nurodytų Paslaugų standartų reikalavimus.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.

  - Perkantysis subjektas turi teisę kreiptis į Tiekėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Perkančiojo subjekto nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 1 (vienos) darbo dienos terminas.

  - Tiekėjui tenkanti atsakomybė už Paslaugų kokybę ir trūkumų šalinimą nurodyta Sutarties bendrosios dalies 6 dalyje.

- KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Paslaugų priėmimo–perdavimo aktai.

  - Paslaugų ataskaitos.