PASIENIO KONTROLĖS PUNKTŲ APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ, GAISRINĖS SIGNALIZACIJOS SISTEMŲ, KOMPIUTERINIŲ IR TELEFONINIŲ TINKLŲ, VAIZDO STEBĖJIMO IR ĮRAŠYMO SISTEMŲ, ĮEIGOS KONTROLĖS SISTEMŲ, EISMO REGULIAVIMO SISTEMŲ, AUTOMATINIŲ KELIO UŽTVARŲ, ŠVIESOFORŲ PRIEŽIŪROS, REMONTO IR ĮSIGIJIMO BEI PRIVERSTINIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ STABDYMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pasiūlyme nurodoma vienkartinio atvykimo į Objektą kaina. Ši kaina priklauso nuo to į kurį Objektą teikėjas, gavęs užsakymą, vyksta. Atstumas skaičiuojamas nuo buveinės ar artimiausio filialo į vieną pusę, jeigu pasiūlymą teikia teikėjų grupė, atstumas skaičiuojamas nuo arčiausiai esančio teikėjo buveinės ar filialo į vieną pusę. 2.1. eilutėje nurodyta kaina negali būti didesnė nei 80 Eurų be PVM, 2.2. eilutėje, negali būti didesnė nei 150 Eurų be PVM.

2. Teikėjas turi turėti galimybę, gavęs perkančiosios organizacijos skubų užsakymą, į bet kurį Objektą sugebėti nuvykti per ne ilgiau kaip per 4 (keturias) val. Vertindama pasiūlymą, perkančioji organizacija turi teisę paprašyti, kad teikėjas įrodytų, kad sugebės įvykdyti šį reikalavimą, pateikdamas savo, ar teikėjų grupės partnerio, subteikėjo ar kitų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, techninio aptarnavimo centrų adresus. Perkančioji organizacija, negavusi tokių įrodymų, turės teisę pasiūlymą atmesti.

3. Perkamų paslaugų, įrangos, įrenginių, sistemų atskirų komponentų, medžiagų ir detalių kiekiai, nurodyti lentelėje gali kisti – mažėti arba didėti. Kai kurios lentelėje nurodytos prekės gali būti neperkamos per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką. Kiekiai nurodyti tik laimėtojo nustatymui.

4. Įranga, įrenginiai, jų komponentai, medžiagos ir detalės nurodytos lentelėje skirtos Objektuose jau įdiegtos įrangos, įrenginių ar sistemų atskirų komponentų pakeitimui pastariesiems susidėvėjus, sugedus ar kitaip nustojus funkcionuoti, tų sistemų išplėtimui ar atnaujinimui, todėl ši įranga, įrenginiai, jų komponentai turi būti lygiaverčiai nurodytiems ir atitikti techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus bei turėti ne prastesnes technines charakteristikas nei jau įdiegti Objektuose.

5. Preliminarūs perkami kiekiai:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Direkcijos turima įranga | Mato vnt. | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemų ir įrangos remontas ir priežiūra (nepriklausomai nuo dirbančių žmonių skaičiaus) |  | paslaugos val. | 5000 |
| 2. | Atvykimo į Objektą kaina |  |  |  |
| 2.1. | Kai atstumas iki objekto iki 150 km. |  | vnt. | 600 |
| 2.2. | Kai atstumas iki objekto virš 150 km. |  | vnt. | 400 |
| 3. | Apsauginės signalizacijos sistema |  |  |  |
| 3.1. | Centralės ir jų parametrai |  |  |  |
| 3.1.1. | Centralė, integruota signalizacijos ir įeigos kontrolės sistema iki 64 zonų | ATS3500A-MM | vnt. | 2 |
| 3.1.2. | Centralė, integruota signalizacijos ir įeigos kontrolės sistema iki 256 zonų | ATS4500A-IP-MM | vnt. | 1 |
| 3.1.3. | Centralė, maksimalus zonų skaičius - 128 | Integra128 | vnt. | 1 |
| 3.1.4. | Centralė, maksimalus zonų skaičius - 64 | Integra64 | vnt. | 1 |
| 3.2. | Praplėtimo moduliai ir jų parametrai |  |  |  |
| 3.2.1. | 8 zonų praplėtimo modulis, išplečiamas iki 32 zonų | ATS1201E | vnt. | 1 |
| 3.2.2. | 4 relių praplėtimo modulis, tinkamas aukščiau aprašytam zonų išplėtimo moduliui | ATS1810 | vnt. | 1 |
| 3.2.3. | 8 zonų vidinis praplėtimo modulis, maitinimas 10,5-13,8V iš pagrindinės plokštės, darbo temperatūra nuo 0° iki +50ºC. | ATS1202 | vnt. | 2 |
| 3.2.4. | 8 zonų praplėtimo modulis, plastikiniame korpuse, maksimalus atstumas nuo centralės 1,5 km, 8 OC išėjimai ir plečiamas iki 16 OC, maitinimas 10,5-13,8V, darbo temperatūra nuo 0° iki +50ºC, prie centralės jungiamas per RS485 duomenų magistralę. | ATS1210E | vnt. | 5 |
| 3.2.5. | Sąsaja apsaugos centralei RS232-IP, apsaugos centralių programavimui ir konfigūravimui, tinkama ATS serijos centralėms. | ATS1745 | vnt. | 2 |
| 3.3. | Klaviatūros ir jų parametrai |  |  |  |
| 3.3.1. | LCD klaviatūra, junginėjama ir indikuojama 16 sričių, 4x16 simbolių LCD ekranas, maitinimas 9-14V iš pagrindinės plokštės, darbo temperatūra nuo 0° iki +50ºC, prie centralės jungiama per RS485 duomenų magistrale. | ATS1110A-N | vnt. | 1 |
| 3.3.2. | LCD klaviatūra, 2x16 simbolių ekranas arba analogiškas, foninis pašvietimas, 6 LED lemputės įvykiams atvaizduoti, garsinis signalas, 2 zonų papildomas prijungimas, ryšio praradimo signalizavimas. | Satela. KLCDL-GR | vnt. | 1 |
| 3.4. | Jutikliai ir jų parametrai |  |  |  |
| 3.4.1. | Pasyvinis infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis, skaitmeninis signalų apdorojimas, jautrumo reguliavimas, neteisėto atidarymo apsauga, nejautrus gyvūnams iki 25 kg, maitinimo įtampa nuo 10V iki 16V, darbo temperatūra nuo -10ºC iki +50 ºC. | LC-100-PI | vnt. | 5 |
| 3.4.2. | Dvigubos technologijos (PIR +mikrobangis) judesio judesio jutiklis su IR antimaskingu, skaitmeninis signalų apdorojimas, jautrumo reguliavimas abiem technologijoms, atskiras abiejų technologijų testavimas, keičiamomis optinėmis linzėmis jautraus kampo reguliavimui, maitinimo įtampa 12VDC, darbo temperatūra nuo -10ºC iki +55 ºC, atitinka standartus: EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4,EN 50130-5. | SLIM-DUAL-PRO | vnt. | 5 |
| 3.4.3. | Skaitmeninis, dvigubo veikimo (PIR ir MB) judesio jutiklis lauko sąlygom, kronšteinas, detekcijos laukas iki 100º ir 15 metrų, nuo dulkių ir drėgmės apsauga IP54, nejautrus gyvūnams iki 20kg, maitinimo įtampa nuo 10V iki 13V, darbo temperatūra nuo -40° iki +55ºC. | Satela- OPAL | vnt. | 2 |
| 3.4.4. | Magnetinis kontaktas vartams, korpusas iš cinko lydinio |  | vnt. | 5 |
| 3.4.5. | Hermetinis magnetinis kontaktas, termoplastinis su šarvuotu laidu |  | vnt. | 5 |
| 3.4.6. | Panikos mygtukas su rakteliu | HO 01 | vnt. | 5 |
| 3.4.7. | Stiklo dūžio jutiklis su garso spektro analizatoriumi, atsparus trikdžiams įvairiose aplinkose, detekcijos nuotolis iki 6 m, maitinimo įtampa 12VDC. | PATROL 501 | vnt. | 2 |
| 3.5. | Sirenos ir jų parametrai |  |  |  |
| 3.5.1. | Lauko pjezo sirena su blykste ir akumuliatoriumi, plastikinis PC arba metalinis korpusas, vidinis metalo apsauginis korpusas, anti-sabotažo daviklis, 4 skirtingi garso signalai, 2 valdomi įėjimai. | MR-100 | vnt. | 1 |
| 3.5.2. | Vidaus sirena su blykste. | MR-100 | vnt. | 2 |
| 3.6. | Maitinimo šaltiniai, akumuliatoriai ir jų parametrai |  |  |  |
| 3.6.1. | Universalus plastikinis korpusas centralėms. | SBOX280 | vnt. | 2 |
| 3.6.2. | Maitinimo šaltinis 12V/3A su akumuliatoriaus krovimu. | MB3/12BE | vnt. | 5 |
| 3.6.3. | Rezervinis maitinimo šaltinis UPS 3000 VA | EAST EA630 3000VA / 2400 W LCD USB | vnt. | 1 |
| 3.6.4. | Rezervinis maitinimo šaltinis UPS 450 VA | EAST EA240 UPS 400VA / 240W LED | vnt. | 5 |
| 3.6.5. | Akumuliatorių modulis, skirtas 5000 VA UPS, montuojamas į kompiuterinę spintą |  | vnt. | 5 |
| 3.6.6. | Akumuliatorių modulis, skirtas 10000 VA UPS, montuojamas į kompiuterinę spintą |  | vnt. | 5 |
| 3.6.7. | Akumuliatorius 12V/17Ah | GP12170 (12V/17Ah) | vnt. | 10 |
| 3.6.8. | Akumuliatorius 12V/21W | CSB-HR1221W | vnt. | 10 |
| 3.6.9. | Akumuliatorius 12V/34W | CSB-HR1234WF2 | vnt. | 5 |
| 3.6.10. | Akumuliatorius 12V/51W | CSB-HR1251WF2 | vnt. | 1 |
| 3.6.11. | Akumuliatorius 12V/7Ah |  | vnt. | 10 |
| 3.6.12. | Akumuliatorius 12V/80W | NP12-20Ah | vnt. | 10 |
| 3.6.13. | Akumuliatorius 12V/26Ah | POWER BUBBLE E 26Ah 12V | vnt. | 1 |
| 3.6.14. | Akumuliatorius 12V/34Ah | GP12340 | vnt. | 1 |
| 3.6.15. | Akumuliatorių kasetė APC SYBT5 arba lygiavertė | 10*7,2 | vnt. | 1 |
| 3.6.16. | Maitinimo šaltinis 3,3V/30A, įėjimo įtampa 230 VAC, metaliniu korpusu. | RSP-150-3.3 | vnt. | 5 |
| 3.6.17. | Maitinimo šaltinis 5V/30A, įėjimo įtampa 230 VAC, metaliniu korpusu. | RSP-150-5 | vnt. | 5 |
| 3.6.18. | Maitinimo šaltinis 12V/1,25A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | PB-12-1TB | vnt. | 5 |
| 3.6.19. | Maitinimo šaltinis 12V/1,5A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | PSC12015 | vnt. | 5 |
| 3.6.20. | Maitinimo šaltinis 12V/2A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | 2A/12V (su laidu) | vnt. | 5 |
| 3.6.21. | Maitinimo šaltinis 12V/3A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | YS25-1203000 | vnt. | 5 |
| 3.6.22. | Maitinimo šaltinis 12V/4A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | 5A/12V | vnt. | 5 |
| 3.6.23. | Maitinimo šaltinis 12V/5A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | 5A/12V | vnt. | 5 |
| 3.6.24. | Maitinimo šaltinis 12V/8,5A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | LPV-100-12 | vnt. | 5 |
| 3.6.25. | Maitinimo šaltinis 24V/3.2A, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | 24V 4A 96W DC 2.1 - 5.5 | vnt. | 5 |
| 3.6.26. | Maitinimo šaltinis 48V, įėjimo įtampa 230 VAC, uždaras. | WI-PoE51-48V | vnt. | 5 |
| 3.6.27. | Maitinimo šaltinis POE, įėjimo įtampa 230 VAC, su korpusu. | WI-PoE51-48V | vnt. | 5 |
| 3.6.28. | Maitinimo šaltinis 4xPOE, įėjimo įtampa 230 VAC, su korpusu. | UTP1-SW0401-TP60 | vnt. | 5 |
| 3.6.29. | Transformatorius 18V/40W su kaladėle saugikliui, įėjimo įtampa 230 VAC. | PBZZBA | vnt. | 1 |
| 3.6.30. | Toroidinis transformatorius 24V/4A, įėjimo įtampa 230 VAC. | 3,24506E+12 | vnt. | 1 |
| 3.6.31. | Transformatorius 24V/5A, įėjimo įtampa 230 VAC, plastikiniu korpusu. | 3,24506E+12 | vnt. | 1 |
| 4. | Perimetro apsaugos signalizacija ir jų parametrai |  |  |  |
| 4.1. | Perimetro apsaugos signalizacija Southwest Microwave INTREPID |  |  |  |
| 4.1.1. | Perimetrinės sistemos procesoriaus modulis, kontroliuojantis iki 440m, INTREPID PM II arba lygiavertis, tinkamas esamos sistemos remontui | Southwest Microwawe INTREPID PM II | vnt. | 1 |
| 4.1.2. | Perimetrinės sistemos kontroleris, INTREPID GCM II HD II arba lygiavertis, tinkamas esamos sistemos remontui | Southwest Microwawe INTREPID GCM II HD II | vnt. | 1 |
| 4.1.3 | Perimetrinės sistemos sujungimo modulis tarp kabelio ir procesoriaus, INTREPID LU II arba lygiavertis, tinkamas esamos sistemos remontui | Southwest Microwawe INTREPID LU II | vnt. | 1 |
| 4.1.4. | Apsauginis viršįtampio modulis lauko modulių apsaugai, tinkamas esamos sistemos remontui | Southwest Microwawe INTREPID JB70 | vnt. | 1 |
| 4.1.5. | Linijos užbaigimo modulis, tinkamas esamos sistemos remontui | Southwest Microwawe TU II | vnt. | 1 |
| 4.1.6. | Linijos (kabelio)sujungimo modulis, tinkamas esamos sistemos remontui | Southwest Microwawe SU | vnt. | 1 |
| 4.1.7. | Sensorinis kabelis (ritė) Southwest Microwawe MC115, arba lygiavertis, tinkamas esamos sistemos remontui | Southwest Microwawe MC115-100 | 100 m | 1 |
| 4.2. | Perimetro apsaugos signalizacija Forteza |  |  |  |
| 4.2.1. | Kabelinės perimetro apsaugos sistemos kontroleris FORTEZA TRIBO-S4, arba lygiavertis, tinkamas esamos sistemos remontui. | TRIBO-S4 | vnt. | 1 |
| 4.2.2. | Perimetro apsaugos signalizacija Senstar |  |  |  |
| 4.2.3. | Kontroleris, skirtas analizuoti signalams, ateinantiems iš kabelio ir suformuoti signalus centriniam proceriui, turi leisti nustatyti aliarminio signalo vietą ne blogesniu nei +/- 5 m tikslumu. Vieno kontrolerio kontroliuojamo kabelio ilgis ne mažiau kaip 300 m (ne mažiua kaip po 150 m į abi puses nuo kontrolerio), kontroleris turi turėti galimybę prijungti papildomus signalizacijos jutiklius su "sausais" kontaktais ,kontroleris turi galėti dirbti temperatūrų intervale nuo -35°C iki +45°C. Kontroleris turi turėti nuotolinį parametrų valdymą ir leisti nustatyti sensorinio kabelio, prijungto prie kontrolerio jautrumą. Tinkamas SNSTER tip sistemai. | SENSTAR | vnt. | 1 |
| 4.3. | Kita perimetro signalizacijos įranga |  |  |  |
| 4.3.1. | Aktyvus IR spindulių lauko/vidaus judesio barjeras, veikimo atstumas iki 100m lauke ir iki 300m patalpoje, spindulių skaičius-2, maitinimas nuo 12V iki 24V, darbinė temperatūra -25°C iki +55°C. | PRO120 | vnt. | 5 |
| 5. | Gaisrinės signalizacijos sistema |  |  |  |
| 5.1. | Centralės ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.1.1. | Konvencinė gaisro apsaugos centralė su 4 daviklių zonomis, galimybė išplėsti iki 20 zonų su papildomais 8 zonų išplėtėjais, kiekvienai zonai galima prijungti iki 30 įrenginių: gaisro jutiklių, pavojaus mygtukų, dujų jutiklių; vienas aliarminis išėjimas kiekvienai zonai; kontroliuojamas 24 V aliarmo išėjimas sirenų, garso signalų ir pavojaus blyksčių aktyvacijai, aliarmų/klaidų indikacijos atmintis, maitinimas 230 V/ 50 Hz.; darbinė temperatūra nuo -5°C iki +40°C, pajungimas dviem 12V/7Ah akumuliatoriams. Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | centralė 020-4 | vnt. | 1 |
| 5.1.2. | Adresinė, 1 kilpos, gaisro apsaugos centralė su LCD ekranu, daviklių skaičius kilpoje iki 128 vnt., suskirstymas iki 64 funkcinių zonų, įvykių atmintis iki 9999 įvykių, galimybė sujungti į tinklą kelias centrales, prijungimas dviem 12V/7Ah akumuliatoriams, maitinimas 230 V/ 50 Hz. Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | Aritech 2X-F1-27 | vnt. | 1 |
| 5.1.3. | Adresinė, 2-8 kilpų, gaisro apsaugos centralė su LCD ekranu, daviklių skaičius kilpoje iki 128 vnt., galimybė sujungti į tinklą kelias centrales, prijungimas dviem 12V/7-45 Ah akumuliatoriams, maitinimas 230 V/ 50 Hz. Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | Aritech FP2864C-27 | vnt. | 1 |
| 5.2. | Išplėtimo moduliai ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.2.1. | 8 įėjimų / 8 išėjimų išplėtimo modulis konvencinei sistemai, sertifikuotas pagal EN-54 normatyvus. | CGII8Z | vnt. | 2 |
| 5.2.2. | Įvesties/išvesties modulis su 4 rėliniais išėjimais, 4 programuojamais įėjimais, maitinimas nuo 17V iki 39V, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +70°C Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | IO2034NC | vnt. | 2 |
| 5.3. | Sirenos ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.3.1. | Lauko sirena: maitinimo įtampa 24VDC, automatinis sinchronizavimas, blykstė. Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | AH-03127-BS | vnt. | 2 |
| 5.3.2. | Vidaus sirena: maitinimo įtampa 12-24VDC, 32 pasirenkami tonai, garso valdymas. Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | AH-03127-S | vnt. | 2 |
| 5.3.3. | Vidinė adresinė gaisro sirena su blykste, garso lygis 97dB, maitinimas iš kilpos 24V, su baze, apsaugos klasė IP21, (tinkama įdiegtai Aritech sistemai). Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | Aritech ASW2366 | vnt. | 2 |
| 5.3.4. | Lauko adresinė gaisro sirena su blykste, garso lygis 97dB, maitinimas iš kilpos 24V, su baze, apsaugos klasė IP65 (tinkama įdiegtai Aritech sistemai). Sertifikuota pagal EN-54 normatyvus. | Aritech ASC2367 | vnt. | 1 |
| 5.4. | Jutikliai ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.4.1. | Adresinis optinis dūmų jutiklis su baze, adresas nustatomas rankiniu būdu, maitinimas nuo 17V iki 28V, aliarmo LED indikatorius, palaikantis 2000 serijos protokolą, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +50°C | DP2061N + DB2002. | vnt. | 50 |
| 5.4.2. | Adresinis temperatūrinis jutiklis, adresas nustatomas rankiniu būdu, maitinimas nuo 17V iki 28V, aliarmo LED indikatorius, palaikantis 2000 serijos protokolą, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +50°C | DP2063 +DB2002 | vnt. | 50 |
| 5.4.3. | Bazė su izoliatoriumi aukščiau aprašytiems gaisro davikliams | DB2002 | vnt. | 50 |
| 5.4.4. | Dūmų jutiklis su baze: jungiamas 2 laidais, maitinimas nuo 10V iki 30V, ilgalaikis sensorius, aliarmo LED indikatorius, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +50°C, atitinka EN54-7 reikalavimus. | SD119-2 | vnt. | 50 |
| 5.4.5. | Temperatūros jutiklis su baze: jungiamas 2 laidais, maitinimas nuo 10V iki 30V, integruotas temperatūros detektorius, ilgalaikis sensorius, aliarmo indikatorius, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +50°C. Sertifikuotas pagal EN-54 normatyvus. | HD912-2 | vnt. | 50 |
| 5.4.6. | CO dujų detektorius automobilių parkingams, 4-20mA, 0-300ppm, 12-24VDC. | Aritech S1450CO | vnt. | 1 |
| 5.4.7. | Suskystintų dujų (propanas-butanas) detektorius, 4-20mA, 0-100% LEL, Eex-d, 12-24VDC. | Aritech S2097GP | vnt. | 1 |
| 5.4.8. | Autonominis dūmų detektorius | SD218 | vnt. | 1 |
| 5.5. | Pavojaus mygtukai ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.5.1. | Adresinis gaisrinis rankinis pavojaus mygtukas: su fiksacija, atsistatantis raktelio pagalba, adresas nustatomas rankiniu būdu, maitinimo įtampa nuo 17V iki 28V, aliarmo LED indikatorius, palaikantis 2000 serijos protokolą, darbinė temperatūra nuo -10°C iki +55°C. Sertifikuotas pagal EN-54 normatyvus. | DM2010 | vnt. | 10 |
| 5.5.2. | Gaisrinis rankinis pavojaus mygtukas: su fiksacija, atsistatantis raktelio pagalba, maitinimo įtampa nuo 17V iki 28V, darbo temperatūra nuo -20°C iki +50°C. Sertifikuotas pagal EN-54 normatyvus. | CQR FP3 | vnt. | 10 |
| 5.5.3. | Vaizdo stebėjimo ir įrašymo sistema |  |  |  |
| 5.6. | Stacionarios analoginės arba hibridinės vaizdo stebėjimo sistemos kameros ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.6.1. | Vaizdo kamera HDCVI | HCB-6000 | vnt. | 1 |
| 5.6.2. | Vaizdo kamera HDCVI | HCO-6020R | vnt. | 1 |
| 5.7. | Skaitmeninės stacionarios vaizdo stebėjimo sistemos kameros ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.7.1. | Vaizdo kamera 3 megapikselių | LND-6022R | vnt. | 1 |
| 5.7.2. | Vaizdo kamera 3 megapikselių | QNO-6022R1 | vnt. | 1 |
| 5.7.3. | Vaizdo kamera 12 megapikselių | XNB-9002 | vnt. | 1 |
| 5.7.4. | Vaizdo kamera su nameliu 4 megapikselių | DS-2CD1643G0-IZ F2.8-12 | vnt. | 1 |
| 5.7.5. | Vaizdo kamera 4 megapikselių | DS-2CD1047G0-L(C) F2.8 | vnt. | 1 |
| 5.7.6. | Vaizdo kamera HDTV/SDTV; 4 megapikselių | QNO-7082R | vnt. | 1 |
| 5.7.7. | Kupolinė greitaeigė vaizdo kamera | PTZ DS-2SE4C425MWG-E(14F0) | vnt. | 1 |
| 5.7.8 | Automatinio numerių atpažinimo įrenginio kamera NEDAP ar lygiavertė. | DS-TCG227-AIR | vnt. | 1 |
| 5.8. | Skaitmeniniai vaizdo įrašymo įrenginiai ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.8.1. | Hibridinis vaizdo įrašymo įrenginys: palaiko HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP vaizdo formatus | DS-7104HQHI-K1(C)(S) | vnt. | 1 |
| 5.8.2. | Hibridinis skaitmeninis vaizdo įrašymo įrenginys iki 16 kanalų- analoginių arba AHD vaizdo kamerų | iDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+ALM16/4 | vnt. | 1 |
| 5.8.3. | Skaitmeninis vaizdų įrašymo įrenginys IP vaizdo kameroms: įrašymas - iki 64 kanalų; raiška; iki 12 megapikselių kamerų palaikymas | DS-9664NI-I8 | vnt. | 1 |
| 5.8.4. | Skaitmeninis vaizdų įrašymo įrenginys IP vaizdo kameroms iki 16 kanalų | DS-7616NI-K1 | vnt. | 1 |
| 5.9. | Monitoriai |  |  |  |
| 5.9.1. | Monitorius, analoginis LCD/TFT: įstrižainės dydis – 19"; formatas 4:3 | Monitorius 19'' su BNC jungtimi Vigilant Vision | vnt. | 1 |
| 5.9.2. | Monitorius, skaitmeninis, įstrižainės dydis nemažiau kaip 21,5 " | 223V5LHSB | vnt. | 1 |
| 5.9.3. | Monitorius, skaitmeninis: įstrižainės dydis ne mažiau kaip 43" | DS-D5043QE | vnt. | 1 |
| 5.10. | Kita įranga ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.10.1. | Vaizdo matrica: 32 video BNC įėjimai; 6 video BNC išėjimai; dažnių juostos plotis 15 MHz; signalo - triukšmo santykis -50 dB; perjungimo laikas mažiau kaip 16 milisekundžių; iki dešimties valdymo klaviatūrų pajungimo galimybė; kamerų valdymas: RS422, Coaxitron; programuojami aliarminiai įėjimai; maitinimo įtampa 230V. | PELCO CM6800-32x6-x | vnt. | 1 |
| 5.10.2. | Vaizdo kameros korpusas su šildytuvu, IP66; maitinimas pasirinktinai 24 VAC arba 230V AC | GL-606H | vnt. | 1 |
| 5.10.3. | Laikiklis vaizdo kameros korpusui, aliuminis, maksimali apkrova iki 10 kg | GL-208 | vnt. | 1 |
| 5.10.4. | Klaviatūra - valdymo pultas: su 3 ašių svirtele skirtas valdyti vaizdo matricą, palaikantis Sensornet ir Manchester protokolus, LCD ekranas; maitinimas: DC12V. |  | vnt. | 1 |
| 5.10.5. | Infraraudonųjų spindulių prožektorius, keičiamomis linzėmis apšvietimui nuo 10°x10°kampu - 120 m atstumu iki 120°x50°kampu - 20 m atstumu, 12-24 V AC/DC maitinimas, iki 24W galingumas, 850nm bangos ilgis. | Computar VAR-i4-1-C | vnt. | 1 |
| 5.10.6. | Kompiuteris vaizdų stebėjimui darbo vietoje su pagrindiniais techniniais parametrais: Windows 10 pro (64 bit) arba lygiavertė operacijų sistema, 22" LCD monitorius, 4-ių branduolių procesorius su 3,0 GHz taktiniu dažniu, 4 GB RAM, 256 GB SDD, integruota vaizdo grafinė sistema, atminties kortelių nuskaitytuvas, optinė pelė, klaviatūra |  | kompl. | 1 |
| 5.10.7. | Keitiklis optinis: keturi vaizdo signalų kanalai, duomenų kanalas; RS232, RS422, RS485, Manchester protokolas; maitinimas: 24VAC arba 13.5 VDC | S703VT-EST | vnt. | 1 |
| 5.11. | Kompiuteriniai - telefoniniai tinklai |  |  |  |
| 5.11.1. | Optinis keitiklis: jungties tipas: simplex SC: (WDM single mode); (10/100Mbps); optinės skaidulos tipas: Single-Mode (8/125um, 10/125um); bangos ilgis:1310nm (Single-mode), 1550nm WDM, TX), 1310nm (WDM, RX. | MC2FM1000 /13/2G | vnt. | 2 |
| 5.11.2. | Vaizdo signalų keitiklių blokas, ne mažiau 10 keitiklių, keitikliai: analoginis vaizdo signalas - IP, analoginio signalo raiška ne blogiau kaip 704x576 pikselių, 25 kadr/s, kodavimo sistema ne blogiau MPEG4 arba H264, suderinamas su vaizdo įrašymo sistema "INDIGOVISION", tvirtinimui į 19" komutacinę spintą, | INDIGOVISION 9000 Serija | vnt. | 2 |
| 5.11.3. | Bevielio ryšio stotelė: galimi darbo režimai: prieigos taškas, Access Point WDS, Access Point Bridge/Router, PtP / PtmP Bridge/Router, kartotuvas, Station, Station Bridge/Router, Station WDS; dažnis 5.470 - 5.825; LAN portas 2x 10/100BaseTX (RJ45) Passive PoE (24V); integruotos antenos galia 16 dBi; maksimali 802.11a siųstuvo galia 27 dBm; maksimali 802.11n siųstuvo galia 27 dBm; prieinami perdavimo greičiai 6.5 - 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT 10/20/40) 802.11n (5 GHz 2x2) Mbit/s; komplekte POE maitinimo šaltinis. | M5 LOCO | vnt. | 1 |
| 5.11.4. | Komutatorius su POE 8 portų: komutatorius L3 - Sąsajos 8 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE + , 2 x 1000Base-X - SFP; Power over Ethernet (PoE) POE + , galia 180 W; perjungimo pajėgumas: 20 Gbps, maitinimo įtampa 230 V (50 Hz), energijos suvartojimas max. 220 W. | HP-1920-8G POE | vnt. | 1 |
| 5.11.5. | Komutatorius su POE 24 portų: komutatorius L3 - Sąsajos 24 x 1000Base-T - RJ-45 - PoE + , 4 x 1000Base-X - SFP; Power over Ethernet (PoE) POE +, galia 370 W; pralaidumas: 41 mpps; perjungimo pajėgumas: 56 Gbps, maitinimo įtampa AC 230 V (50 Hz), energijos suvartojimas max. 480 W. | HP1910-24G POE | vnt. | 1 |
| 5.11.6. | Komutatorius- keitiklis (extender) VGA-FTP. | EXTENDER VGA-EX-30 | vnt. | 1 |
| 5.11.7. | Komutatorius 5 portų: komutatorius L2 - Sąsajos 5 x 1000Base-T – RJ; perjungimo pajėgumas: 10 Gbps. | DS-3E0505D-E | vnt. | 2 |
| 5.11.8. | Komutatorius 8 portų: komutatorius L2 - Sąsajos 8 x 1000Base-T – RJ; perjungimo pajėgumas: 16 Gbps. | UTEPO SG8-M | vnt. | 2 |
| 5.11.9. | HDD diskas 3TB, skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms: talpa – 3 TB; sąsaja - SATA 6Gb/s; formatas – 3,5“ x 1/3 H; apsukų greitis – 5400 aps/min; buferinė atmintis - 64 Mb; gamintojo garantija – 2 metai; audio/ video; MBTF - 1 mln. val. | WD30PURX-78 | vnt. | 1 |
| 5.11.10. | IBM HDD 4 TB kietasis diskas IBM 49Y6002 arba lygiavertis, gamykliškai testuotas ir paruoštas, su IBM SystemX 3650 M4 serveriui skirtu „karšto keitimo“ stalčiumi, talpa – 4 TB, sąsaja - SATA 6Gb/s, apsukų greitis – 7200 aps/min. | WD40PURX | vnt. | 1 |
| 5.11.11. | HDD diskas 4TB, skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms: talpa – 4 TB; sąsaja - SATA 6Gb/s; formatas – 3,5“ x 1/3 H; apsukų greitis – 5400 aps/min; buferinė atmintis - 64 Mb; gamintojo garantija – 2 metai; audio/ video; MBTF - 1 mln. val. | WD40PURX | vnt. | 1 |
| 5.11.12. | HDD diskas 6TB, skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms: talpa – 6 TB; sąsaja - SATA 6Gb/s; formatas – 3,5“ x 1/3 H; apsukų greitis – 5400 aps/min; buferinė atmintis - 64 Mb; gamintojo garantija – 2 metai; audio/ video; MBTF - 1 mln. val. | WD62PURX-78 | vnt. | 1 |
| 5.11.13. | HDD diskas 8TB, skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms: talpa – 8 TB; sąsaja - SATA 6Gb/s; formatas – 3,5“ x 1/3 H; apsukų greitis – 5400 aps/min; buferinė atmintis - 64 Mb; gamintojo garantija – 2 metai; audio/ video; MBTF - 1 mln. val. | WD82PURX-78 | vnt. | 1 |
| 5.11.14. | HDD diskas 10TB, skirtas vaizdo stebėjimo sistemoms: talpa – 10 TB; sąsaja - SATA 6Gb/s; formatas – 3,5“ x 1/3 H; apsukų greitis – 7200 aps/min; buferinė atmintis - 64 Mb; gamintojo garantija – 2 metai; audio/ video; MBTF - 1 mln. val. | WD102PURX-78 | vnt. | 1 |
| 5.11.15. | Vidinis maitinimo blokas kompiuteriui PC 500W | CHIEFTECH PSU 500W iARENA GPB-500S | vnt. | 1 |
| 5.11.16. | Vidinis maitinimo blokas kompiuteriui PC, 760W | CHIEFTECH PSU 500W iARENA GPB-750S | vnt. | 1 |
| 5.12. | Telefonai ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.12.1. | Sisteminis telefonas, tinkamas "Siemens HiPath 3000 serijos" telefono stotelei | Siemens | vnt. | 1 |
| 5.12.2. | Telefonas | Alcatel-Lucent Temporis 200 | vnt. | 1 |
| 5.12.3. | Skaitmeninis telefonas: naudojamas su "Alcatel" telefonų stotele, | Alcatel 4029 | vnt. | 1 |
| 5.12.4. | Telefonas: skystųjų kristalų ekranas, galimybė pritvirtinti prie sienos, skambinančiojo numerio nustatymas, nustatytų numerių atmintis 50 vnt., telefonų knygutė 50 vnt., numerio pakartojimas, telefono numerių pakartojimo atmintis - 20 paskutinių, programuojama "Flash" trukmė, duomenų įvadas papildomam telefono lizdui. | Panasonic KX-TSC11FX | vnt. | 1 |
| 5.12.5. | Telefonų stotelė: iki 4 analoginių vidinių linijų, plėtimo galimybes: 1 arba 2 miesto linijos sąsaja ISDN (2B+2), 1 arba 2 miesto analogine sąsaja (PSTN), 1 arba 2 GSM linijų; VoIP galimybė, funkcija LCR — pigiausio kelio paieška, stoties valdymas WEB aplinkos pagalba, numerio rodymo paslauga ( CLIP), integruoto balso pašto galimybė. | Platan Prima nano | vnt. | 1 |
| 5.12.6. | Telefonas: galimybė pritvirtinti prie sienos, numerio pakartojimas, toninis/pulsinis rinkimas, tono/pulso perjungimas, flash, trijų pakopų skambučio garso reguliavimas, keturių pakopų ragelio garsumo reguliavimas. | KX-TS500 | vnt. | 1 |
| 5.12.7. | Stacionarus IP telefonas | Avaya 1608 | vnt. | 1 |
| 5.13. | Įeigos kontrolės sistema ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.13.1. | Vienų durų kontroleris, galintis veikti autonomiškai ir tinkle su kitais kontroleriais, galimų vartotojų 1024, palaiko duomenų perdavimo formatus 26 bit Wiegand, CLOK-DATA, EN-MARIN, atmintis iki 24000 įvykių, integruotas 12V/ 1,2A maitinimo šaltinis, darbo temperatūra -10° iki +55ºC. | ACCO-KPWG | vnt. | 1 |
| 5.13.2. | Bekontakčių kortelių skaitymo įrenginys: kortelių nuskaitymo nuotolisnuo 2 cm iki 11 cm (priklausomai nuo kortelės tipo), nuskaito EM4102 Prox, Indala Prox, HID prox Mifare Clasic, Mifare DESFire EV1 iCLASS tipo korteles ar pakabukus, palaiko duomenų perdavimo formatus Wiegand, CLOK-DATA, maitinimo įtampa nuo 5V iki 16 V, darbo temperatūra -35° iki +65ºC, aplinkos drėgnumas iki 95%. | HID RP 10 SE | vnt. | 1 |
| 5.13.3. | Bekontakčių kortelių skaitymo įrenginys: kortelių nuskaitymo nuotolis apie 10 cm, palaiko duomenų perdavimo formatus 26 bit Wiegand, CLOK-DATA, EN-MARIN, maitinimo įtampa nuo 10V iki 14 V, darbo temperatūra -20° iki +55ºC, aplinkos drėgnumas iki 95%. | CZ-EMM3 | vnt. | 1 |
| 5.13.4. | Bekontakčių kortelių skaitymo autonominis įrenginys: kortelių nuskaitymo nuotolis apie 10 cm, nuskaito Keri systems formato korteles, suderinamas su ATS serijos durų kontroleriais | MS-5000BX | vnt. | 1 |
| 5.13.5. | Bekontakčių kortelių skaitymo autonominis įrenginys: kortelių nuskaitymo nuotolis apie 10 cm, nuskaito 26 bit Wiegand formato korteles, maitinimo įtampa 5 - 14 VDC, darbo temperatūra nuo -40° iki +65ºC, apsaugos klasė - IP54. | ROGER PR311SE-BK-G | vnt. | 1 |
| 5.13.6. | Nuotolinė bekontaktė kortelė 125kHz. | Kortelė RFID COMBO | vnt. | 200 |
| 5.13.7. | Nuotolinė bekontaktė kortelė mifare tipo | Kortelė RFID COMBO | vnt. | 50 |
| 5.13.8. | Nuotolinė bekontaktė kortelė Keri systems tipo. | Kortelė RFID COMBO | vnt. | 50 |
| 5.13.9. | Pakabukas praėjimo sistemai veikiantis kaip bekontaktė kortelė 125kHz. | S103N-GY | vnt. | 100 |
| 5.13.10. | Durų sklendė su rankinio atblokavimo mechanizmu ir atmintimi, maitinimas 12-24 V. | EFF EFF E7E | vnt. | 1 |
| 5.13.11. | Elektromagnetas: 12V maitinimas, pritraukimo galia iki 545 kg. | PBM-500 | vnt. | 1 |
| 5.13.12. | Elektromagnetas: 12V maitinimas, pritraukimo galia iki 280 kg. | YM-280 LED | vnt. | 1 |
| 5.13.13. | Durų atidarymo mygtukas, metalinis, nerūdijančio plieno | PBA-815 | vnt. | 10 |
| 5.13.14. | Pasikalbėjimo per stiklą įrenginys: skaitmeninis signalo apdorojimas, triukšmo blokavimo funkcija, dvipusis akustinis ryšys, maitinimas 12V, darbinė temperatūra vidinės panelės:-10°C ~ +60°C ir išorinė panele: –45°C ~ +50°C. | K-K330 | vnt. | 1 |
| 5.13.15. | Pasikalbėjimo įrenginys: galingumai: 1.5W +1.2W, mikrofono jautrumas - ne blogiau 51 dB, dažnių juosta ne blogiau 20 - 16ooo Hz, dvipusis akustinis ryšys, nereikalingas perjunginėjimas mygtukais- pilna automatika, maitinimas 12V. | K-K320 | vnt. | 1 |
| 5.13.16. | Audio telefonspynė: vieno abonento iškvietimo blokas, dviejų laidų pajungimo schema, maitinimas 12 V. | COSMO R-2 | vnt. | 1 |
| 5.13.17. | Vienų durų kontroleris su 20 vartotojų autonomine duomenų baze, galimybė prijungti Wiegand skaitytuvą. Jungiamas į bendrą duomenų magistralę iki 15 vnt. ir max. 1,5 km atstumu. Maitinimo įtampa 10.5 - 13.8 VDC, darbo temperatūra 0° iki +50ºC. | ATS1170 | vnt. | 1 |
| 5.13.18. | Mikrofonas dinaminis, su lanksčiu, ne trumpesniu kaip 30cm kakleliu. Dažnių diapazonasne blogesnis kaip 50Hz - 18000Hz, jautrumas ne blogiau, kaip -76dB, 3 pin jungtis XLR. | AMC TALK D | vnt. | 10 |
| 5.13.19. | Stovelis mikrofonui, tinkamas aukščiau nurodytam mikrofonui, su ON/OFF jungikliu, 3 pin XLR jungtimi,, su lanksčiu, ne trumpesniu kaip 30cm kakleliu. Dažnių diapazonasne blogesnis kaip 50Hz - 18000Hz, jautrumas ne blogiau, kaip -76dB, 3 pin jungtis XLR. | AMC-TALK-ST | vnt. | 10 |
| 5.13.20. | Keturių durų valdymo modulis su 16 įėjimo zonų, su 4 išėjimo relėmis ir plečiama iki 52 programuojamų išėjimų, 24/24 laiko/atostogų zonos, maksimalus atstumas nuo centralės 1,5 km, maitinimas 220V/50Hz, su 23VA tarnsformatoriumi, darbo temperatūra nuo 0° iki +50ºC. | CDC4 | vnt. | 1 |
| 5.14. | Eismo reguliavimo sistema ir jų parametrai |  |  |  |
| 5.14.1. | Numerių atpažinimo kamera, juodai/balta, su infraraudonųjų spindulių filtru, su integruotu infraraudonųjų spindulių prožektoriumi, greitaveika – ne mažiau 60 kadrų/sek., sąsaja: 100 Mbit „Ethernet“ tinklas, integruotas tinklo serveris (Web-serveris), numerių atpažinimas vykdomas kameroje, skiriamoji geba ne mažesnė kaip 752x480, atstumas iki transporto priemonės 3-15 m, maitinimas: 12V arba 36 V DC, korpuso apsaugos klasė IP66. | FXCAMd | vnt. | 1 |
| 6. | Automatiniai kelio užtvarai ir jų parametrai |  |  |  |
| 6.1. | Automatiniai kelio užtvarai Automatic Systems |  |  |  |
| 6.1.1. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, aliumininė, diametras 84mm, tinkama BL229 pakeliamam kelio užtvarui, ilgis 3 m. | LIA-E03263 | vnt. | 1 |
| 6.1.2. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, aliumininė, diametras 84mm, tinkama BL229 pakeliamam kelio užtvarui, ilgis 4 m. |  | vnt. | 1 |
| 6.1.3. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, aliumininė, diametras 84mm, tinkama BL229 pakeliamam kelio užtvarui, ilgis 6 m. |  | vnt. | 1 |
| 6.1.4. | Kelio užtvaro BL229 valdymo plokštė, arba lygiavertė, tinkama užtvaro remontui, |  |  |  |
| 6.1.5. | Elektros variklio dažnio keitiklio modulis, tinkamas užtvaro BL229 remontui |  | vnt. | 1 |
| 6.2. | Automatiniai kelio užtvarai CAME |  |  |  |
| 6.2.1. | Pakeliamas kelio užtvaras CAME4000 arba lygiavertis, tinkamas į eismo valdymo sistemą, užtveriančios strėlės ilgis - 4 metrai | GARD 4000 | vnt. | 1 |
| 6.2.2. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, ilgis 4 m, tinkama nurodytam aukščiau pakeliamam kelio užtvarui | KARTIS 4,2 M | vnt. | 1 |
| 6.2.3. | Pakeliamo kelio užtvaro valdymo plokštė 24V | ZBX7N | vnt. | 1 |
| 6.2.4. | Pakeliamo kelio užtvaro reduktorius su varikliu | 119RIG194 | vnt. | 1 |
| 6.2.5. | Pakeliamas kelio užtvaras CAME6000 arba lygiavertis, tinkamas į esamą eismo valdymo sistemą, užtveriančios strėlės ilgis - 6 metrai | GARD 6000 |  |  |
| 6.2.6. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, ilgis 6 m, tinkama nurodytam aukščiau pakeliamam kelio užtvarui | KARTIS 6,85 M | vnt. | 1 |
| 6.3. | Automatiniai kelio užtvarai Magnetic Access |  |  |  |
| 6.3.1. | Kelio užtvaras su 3,0 m ilgio strėle ACCESS arba lygiavertis, tinkamas į esamą eismo valdymo sistemą | E/B229/003 | vnt. | 1 |
| 6.3.2. | Kelio užtvaras su 6,0 m ilgio strėle ACCESS arba lygiavertis, tinkamas į esamą eismo valdymo sistemą | LIA-E03263 | vnt. | 1 |
| 6.3.3. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, ilgis 3 m, tinkama nurodytam aukščiau pakeliamam kelio užtvarui | E/B229/006 | m | 100 |
| 6.3.4. | Pakeliamo kelio užtvaro strėlė, ilgis 6 m, tinkama nurodytam aukščiau pakeliamam kelio užtvarui | LIA-E03269 | vnt. | 100 |
| 6.3.5. | Švytinti juosta LED, raudonos spalvos, galingumas 12 W/m, darbo temperatūra -25° -+60°C, IP66. | LDV-4843 | vnt. | 1 |
| 6.3.6. | Šviesą atspindintys lipdukai, raudonos spalvos, tinkami apklijuoti pakeliamo užtvaro strėlę |  | vnt. | 1 |
| 6.4. | Šviesoforai ir jų parametrai |  | vnt. | 1 |
| 6.4.1. | Šviesoforas: su dviejų skirtingų spalvų reflektoriais stiklais ir viduje įmontuotu LED apšvietimu, maitinimo įtampa 220V, plastikinis arba metalinis korpusas, apsauga nuo kritulių (stogelis virš kiekvienos lempos). |  | vnt. | 1 |
| 6.4.2. | Šviesoforo LED šviestuvas. |  | vnt. | 1 |
| 6.5. | Kita įranga ir jos parametrai |  |  |  |
| 6.5.1. | Fotobarjeras paviršinio montažo su apsauga nuo saulės šviesos trikdžių, veikimo nuotolis iki 30 m, aplinkos apsaugos klasė – IP54. | MF101 | vnt. | 1 |
| 6.5.2. | Indukcinės kilpos pajungimo modulis skirtas 1 arba 2 kilpų prijungimui, detektavimo induktyvumo ribos 20-1000 µ; detektavimo dažnio ribos 20 – 100 kHz, jautrumas: 0,002 – 0,5%, reliniai išėjimai. | 12 V 2 kilpų | vnt. | 1 |
| 6.5.3. | Audio stiprintuvas: išėjimo galingumas: 120 W, išėjimo įtampa: 100V, dažnių juosta: 50Hz – 16 kHz, signalo/triukšmo santykis: 80 dB, maitinimas: 230 VAC. |  | vnt. | 1 |
| 6.5.4. | Audio stiprintuvas 60 W: išėjimo galingumas: 60 W, išėjimo įtampa: 100V, dažnių juosta: 50Hz – 16 kHz, signalo/triukšmo santykis: 80 dB, maitinimas: 230 VAC. |  | vnt. | 1 |
| 6.5.5. | Ruporinis garsiakalbis: galingumas: 30 W, dažnių juosta 400 – 6000 Hz, maksimalus garso lygis: 120 dB (Pmax/1m), aplinkos klasė: IP66. |  | vnt. | 10 |
| 6.5.6. | Pranešimų mikrofonas stalinis, pastatomas su lanksčiu kakleliu, jungtis 3 pin female XLR, matmenys: apie 50 x 110 x 140 mm, jautrumas nemažesnis -70dB. |  | vnt. | 10 |
| 6.5.7. | Trijų mygtukų distancinio valdymo pultelis; veikimas iki 600 m atstumu; 433,92 MHz dažnis; GF22 tipo 9V baterija. | PUK 303 3-ch | vnt. | 5 |
| 6.5.8. | Vieno kanalo valdymo pultelis veikimo ribos 100/200m, 433,92 MHz dažnis. | Gorke PUK-142 | vnt. | 5 |
| 6.5.9. | Vieno kanalo nuotolinis radijo valdymo kontroleris su dinamiškai keičiamu transliacijos kodu, komplekte su dviem valdymo pulteliais, veikimo ribos 100/200 m, klase C, galia: <5mW, 433,92 MHz, baterija 12V/ 1xA23. | RSU-KO1 1-ch | vnt. | 5 |
| 6.5.10. | Vieno kanalo nuotolinis radijo valdymo kontroleris su dinamiškai keičiamu transliacijos kodu, veikimo ribos 200/1000 m, klase C, 433,92 MHz, maitinimas 12V. | Gorke OPC-K01 | vnt. | 5 |
| 6.5.11. | 4 kanalų nuotolinis radijo valdymo kontroleris su dinamiškai keičiamu transliacijos kodu, komplekte su dviem valdymo pulteliais, su pultelio senkančios baterijos pranešimu, valdymo kanalo konfigūravimu vienu iš trijų režimu: monostabiliu, bistabiliu ir pulsiniu veikimu. | Gorke RSU-KO4 4-ch | vnt. | 5 |
| 6.6. | Autotransporto priverstinio stabdymo įrenginiai ir jų parametrai |  |  |  |
| 6.6.1. | Platforminių priverstinio stabdymo įrenginių komplektų techninis aptarnavimas (valymas, dažymas, skysčių patikra, drenažo valymas) |  | vnt. | 5 |
| 6.6.2. | Priverstinio stabdymo vieno iškylančio stulpelio techninis aptarnavimas (valymas, dažymas, skysčių patikra, drenažo valymas) |  | vnt. | 20 |
| 6.6.3. | Hidraulinis skystis |  | litrai | 100 |
| 6.6.4. | Specialus priverstinio stabdymo įrenginio dangčio tvirtinimo varžtas. |  | vnt. | 100 |
| 6.6.5. | Speciali įvirinama priverstinio stabdymo įrenginio dangčio tvirtinimo įvorė. |  | vnt. | 20 |
| 6.6.6. | Platformos padėties hidraulinis fiksavimo kaištis | HIGHLY T30-10P-1 | vnt. | 2 |
| 6.6.7. | Jutiklis induktyvinis cilindrinis ekranuotas M30 PNP NO tipo, jautrumas 10mm, 10-30VDC 100mA,darbo temperatūra nuo -30º iki +45 ºC. |  | vnt. | 2 |
| 6.6.8. | Hidraulinė žarna |  | metrai | 1 |
| 6.6.8. | Hidraulinės žarnos antgalis |  | vnt. | 2 |
| Garantinė Medininkų PKP įranga* |  |  |  |  |
| 7. | Automatic Systems kelio užtvarai ir dalys |  |  |  |
| 7.1. | Kelio užtvaras Automatic Systems su 3 m aliuminine strėle (Ø 84mm) arba lygiavertis | Automatic Systems E/B229/003 Solution 1 | vnt. | 1 |
| 7.2. | Kelio užtvaras Automatic Systems su 4 m aliuminine strėle (Ø 84mm) arba lygiavertis | E/B229/004 Solution 1 | vnt. | 1 |
| 7.3. | Valdymo plokštė | Automatic Systems | vnt. | 1 |
| 7.4. | Kelio užtavro termostatas | Automatic Systems OP/VEH/117 | vnt. | 1 |
| 7.5. | Kelio užtvaro indukcinė kilpa lengviesiems automobiliams (2 x 1 m / ryšys 5m) | Automatic Systems OP/VEH/136 | vnt. | 1 |
| 7.6. | Kelio užtvaro indukcinė kilpa krovininiams automobiliams (3,50 x 1,50m / ryšys 20m) | Automatic Systems OP/VEH/138 | vnt. | 1 |
| 7.7. | Padėties jutiklis, viengubas | Automatic Systems OP/VEH/239 | vnt. | 1 |
| 7.8 | Padėties jutiklis, dvigubas | Automatic Systems OP/VEH/240 | vnt. | 1 |
| 7.2 | Eismo blokavimo įrenginai |  |  |  |
| 7.2.1. | Eismo blokavimo įrenginys (stacionarus) | Ozak HBD 275 S 120 | vnt. | 5 |
| 7.2.2. | Eismo blokavimo įrenginys (priverstinis stabdymas) | Ozak HBD 275 H120 BOLLARD SET (4 stulpeliai) | vnt. | 2 |
| 7.3. | Eismo valdymo dalys |  |  | vnt. |
| 7.3.1. | Nuotolinis Ethernet įvesties/išvesties, 16DI, komutatorius | Moxa ioLogic E1210 | vnt. | 5 |
| 7.3.2. | Nuotolinis Ethernet įvesties/išvesties, 16DO, komutatorius | Moxa ioLogik E1211 | vnt. | 5 |
| 7.3.3. | Nuotolinis valdiklis | Moxa ioLogik E2210 | vnt. | 2 |
| 7.3.4. | Nuotolinis Ethernet įvesties/išvesties, 8DI/8DIO komutatorius | Moxa ioLogik E1212 | vnt. | 1 |
| 7.3.5. | Komutatorius | Moxa EDS-G512E-8PoE-4G SFP-T | vnt. | 1 |
| 7.3.6. | Komutatorius | Moxa IKS-G6524A-8GSFP- 4GTXSFP-HV-HV | vnt. | 2 |
| 7.3.7. | Šviesoforas 2 segmentų | Dynninq Poland Supreme MB100 | vnt. | 1 |
| 7.4. | Švieslentė |  |  | vnt. |
| 7.4.1. | Informacinė švieslentė VMS (1280x960mm), IP65 | PSL/DI/VM/32/4X3/IP65 | vnt. | 5 |
| 7.4.2. | Švieslentė su eilių valdymu | LG 43SM5D + Intel NUC BOXNUC5I3RYK + MZ-75E250B/EU + 2x CMSO4GX3M1C1600C11 | vnt. | 1 |
| 7.4.3. | LED lauko ekranas / švieslentė L-96 x H-32cm, OP10 203 / 96x32pix, 260/650 W/m2 (juoda) | MIROMAX OP10 203-SMD | vnt. | 5 |
| 7.5. | Adresinė gaisro sistema |  |  | vnt. |
| 7.5.1. | Adresinis optinis dūmų detektorius | UTC Fire & Security DP2061N | vnt. | 5 |
| 7.5.2. | montavimo baze | UTC Fire & Security DB2002 | vnt. | 10 |
| 7.5.3. | Adresinis temperatūros detektorius | UTC Fire & Security DT2063N | vnt. | 10 |
| 7.5.4. | Kilpos izoliatorius | UTC Fire & Security DB2016 | vnt. | 5 |
| 7.5.5. | Centralė adresinė | UTC Fire & Security 2X-F2-27 | vnt. | 1 |
| 7.5.6. | 4 įėjimų/4 išėjimų modulis | UTC Fire & Security IO2034NC | vnt. | 10 |
| 7.5.7. | Centralės kartotuvas | UTC Fire & Security 2X-FR-27 | vnt. | 10 |
| 7.5.8. | Gaisro pavojaus mygtukas adresinis | UTC Fire & Security DM2010 | vnt. | 1 |
| 7.5.9. | Lauko sirena su blykste | UTC Fire & Security ASW367 | vnt. | 1 |
| 7.6. | Apsaugos, įeigos sistemos |  |  | vnt. |
| 7.6.1. | Vidinė sirena | UTC Fire & Security AS363 | vnt. | 5 |
| 7.6.2. | Vidinė blykstė | UTC Fire & Security FAW350 | vnt. | 5 |
| 7.6.3. | Infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis | LC-100PI | vnt. | 5 |
| 7.6.4. | Infraraudonųjų spindulių judesio jutiklis | ISC-BPR2-W12 | vnt. | 5 |
| 7.6.5. | Stiklo dūžio detektorius | LC-105DGB | vnt. | 5 |
| 7.6.6. | Lauko sirena su blykste | MR-100R | vnt. | 5 |
| 7.6.7. | Pavojaus mygtukas | PM01 | vnt. | 5 |
| 7.6.8. | Apsauginės signalizacijos kontrolinis įrenginys su akumuliatoriumi | UTC Fire & Security ATS4500A-IP-LM | vnt. | 5 |
| 7.6.9. | Valdymo klaviatūra su skystųjų kristalų ekranu | UTC Fire & Security ATS1110A | vnt. | 5 |
| 7.6.10. | Apsauginės signalizacijos sistemos išplėtimo modulis, 8-32 spindulių (IM) | UTC Fire & Security ATS1201 | vnt. | 5 |
| 7.6.11. | Apsauginės signalizacijos 8 įėjimų išplėtimo plokštė | UTC Fire & Security | vnt. | 5 |
| 7.6.12. | Nuotolinių kortelių skaitytuvas, VSAT | Keri Systems MCR403 | vnt. | 5 |
| 7.6.13. | Įeigos kontrolės skaitytuvo suderinimo modulis | UTC Fire & Security ATS1170 | vnt. | 5 |
| 7.6.14. | Įeigos kontrolės valdymo įrenginys 4 durims (4DK) | UTC Fire & Security CDC4 | vnt. | 1 |
| 7.6.15. | Nuotolinis kortelių skaitytuvas (Muitinės) | UTC Fire & Security ATS1192 | vnt. | 1 |
| 7.6.16. | Durų atidarymo mygtukas |  | vnt. | 1 |
| 7.6.17. | Kontroliniai varteliai prie dokumentų tikrinimo patalpų | Wanzl Ecoport | vnt. | 1 |
| 7.6.18. | Įeigos kontrolės valdymo įrenginys 4 durims (4DK) | UTC Fire & Security CDC4 | vnt. | 1 |
| 7.6.19. | Kortelių skaitytuvo suderinimo modulis | UTC Fire & Security ATS1170 | vnt. | 1 |
| 7.6.20. | Nuotolinių kortelių skaitytuvas, Muitinė | UTC Fire & Security ATS1192 | vnt. | 1 |
| 7.6.21. | Apsauginės signalizacijos kontrolinis įrenginys | UTC Fire & Security ATS4500A-IP-LM | vnt. | 1 |
| 7.6.22. | Apsaugos signalizacijos išplėtimo modulis, 8 zonų | UTC Fire & Security ATS1202 | vnt. | 1 |
| 7.6.23. | Apsaugos signalizacijos išplėtimo modulis, 8 zonų | UTC Fire & Security ATS608 | vnt. | 1 |
| 7.6.24. | Apsaugos signalizacijos išplėtimo modulis, 8 zonų | UTC Fire & Security ATS1210E | vnt. | 1 |
| 7.6.25. | 8-32 zonų išplėtimo modulis su 3A maitinimo šaltiniu | UTC Fire & Security ATS1201E | 100 m | 1 |
| 7.6.26. | Mikrofoninis kabelis 150m. | Senstar G6FG0111 | vnt. | 1 |
| 7.6.27. | 10 vnt. ATS Smart kortelių | UTC Fire & Security ATS1475 | vnt. | 1 |
| 7.6.28. | 10 vnt. ATS Smart plastikinių (fiberglass) pakabukų prie raktų | UTC Fire & Security ATS1477 | vnt. | 1 |
| 7.6.29. | Elektromagnetinė sklendė HARTTE S12R | HARTTE S12R | vnt. | 1 |
| 7.6.30. | Maitinimo šaltinis 2.5A/24V Akumuliatoriaus įkrovimas – 2 x 4Ah |  | vnt. | 1 |
| 7.6.31. | RG59 ir mikrofoninio kabelio jungtis | Senstar G6KT0101 | vnt. | 5 |
| 7.7. | Perimetro apsauga |  |  |  |
| 7.7.1. | Jautraus kabelio galinė jungtis | Senstar G6KT0201 | vnt. | 1 |
| 7.7.2. | Analizatorius | Senstar G6EM0102 | vnt. | 1 |
| 7.7.3. | Komunikacijos kortelė, vienmodis šviesolaidis | Senstar 00BA2101 | vnt. | 1 |
| 7.7.4. | Programinė įranga | Senstar 00FG0220 | vnt. | 1 |
| 7.7.5. | Nejautrus koaksialinis kabelis 50m. | Senstar G6SEN003 | vnt. | 1 |
| 7.7.6. | Mini sidabrinis tinklo sąsajos blokas. USB prie RS-422 ir vienmodės šviesolaidinės (SMFO) sąsajos. DIN bėgelio laikiklis. | Senstar 00EM1302 | vnt. | 2 |
| 7.8. | Serveriai |  |  |  |
| 7.8.1. | Eismo valdymo serveris | Dell Power Edge R440 Server[PowerEdge R440 - Vairotoju reg. serveris] | vnt. | 1 |
| 7.8.2. | Vaizdo stebėjimo įrašymo serveris Avigilon | Dell PowerEdge R740XD Server[PowerEdge R740xd – Vaizdo įrašymo serveris] | vnt. | 2 |
| 7.9. | Darbo vietų kompiuteriai |  |  | vnt. |
| 7.9.1. | Vaizdo monitorius LCD 23" | HP 7VH44AA | vnt. | 2 |
| 7.9.2. | 43" LCD (SPVA TFT) monitorius | LG 43SM5D + Intel NUC BOXNUC5I3RYK + MZ-75E250B/EU + 2x CMSO4GX3M1C1600C11 | vnt. | 1 |
| 7.9.3. | Personalinis kompiuteris (darbo vietai su 4 monitoriais) | HP ProDesk 600 G5 MT i7 (33267859) | vnt. | 1 |
| 7.9.4. | Personalinis kompiuteris (darbo vietai su 2 monitoriais) | HP ProDesk 405 G4 su AMD (33267893) | vnt. | 50 |
| 7.9.5. | Personalinis kompiuteris (darbo vietai su 1 monitoriumi) | HP ProDesk 405 G4 su AMD (33268214) | vnt. | 50 |
| 7.10. | Numerių nuskaitymo kamera |  |  | vnt. |
| 7.10.1. | Numerių atpažinimo kameros | Hanwha XNO-6120R-FNP | vnt. | 50 |
| 7.11. | Vaizdo stebėjimas |  |  | vnt. |
| 7.11.1. | Stacionari spalvoto vaizdo kamera diena/ naktis Dome, Avigilon | Avigilon 2.0C-H5SL-DO1-IR | vnt. | 1 |
| 7.11.2. | Stacionari kupolinė vaizdo stebėjimo kamera, vidaus sąlygoms Bullet, Avigilon | Avigilon 2.0C-H5SL-BO1-IR | vnt. | 1 |
| 7.11.3. | Master ir archyvavimo serveris su masyvais | Dell PowerEdge R740xd | vnt. | 1 |
| 7.11.4. | Valdoma kamera BX520 4MP | IndigoVision 611560 | vnt. | 1 |
| 7.11.5. | Kameros laikiklis | IndigoVision 130173 | vnt. | 10 |
| 7.11.6. | Adapteris | IndigoVision 130183 | vnt. | 10 |
| 7.11.7. | Kamerų valdymo klaviatūra | IndigoVision 110078 | vnt. | 1 |
| 7.11.8. | Aliarminių įėjimų modulis | IndigoVision '610131 + 340000-U + 440010-U | vnt. | 1 |
| 7.11.9. | Licenzija ACC7 Enterprice |  | vnt. | 1 |
| 7.11.10. | Modulis SFP, SM, SC, 1.25Gbps | SFPB1235S-20 | vnt. | 1 |
| 7.11.11. | Modulis SFP, SM, SC, 1.25Gbps, | SFPB1235S-21 | vnt. | 1 |
| 7.11.12. | Keitiklis šviesolaidinis,10/100/1000Mbps, SFP | AOM-3100F | vnt. | 1 |
| 7.11.13. | Tinklo komutatorius, 1 Gbit, 24 kanalų | Cisco sg102-24 | vnt. | 1 |
| 7.11.14. | Tinklo komutatorius, 1 Gbit | Moxa | vnt. | 1 |
| 7.11.15. | IM-6700A-8PoE | Moxa | vnt. | 1 |
| 7.11.16. | Power supply, 240W 48V 5A | Mean Well WDR-240-48 | vnt. | 1 |
| 7.11.17. | Komutatorius DGS-1210-10/F | DGS-1210-10/F | vnt. | 1 |
| 7.11.18. | Tinklo komutatorius, 1Gbit , 8 kanalų | Moxa IKS-6728A-8PoE-4GTXSFP-HV-HV-T + IM-6700A-8PoE + 2x SFP | vnt. | 1 |
| 7.11.19 | Tinklo komutatorius, 8 kanalų | Cisco SRW208G-K9-G5 | vnt. | 1 |
| 7.12. | IP telefonas |  |  |  |
| 7.12.1. | IP telefonas | IP telefonas | vnt. | 1 |
| 7.13. | Eismo valdymo sistema |  |  | vnt. |
| 7.13.1. | Eismo valdymo sistemos programavimas |  | Valanda | 10 |