TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Pirkimo objektas – II pirkimo dalis „Rinkiniai biologijai“ (toliau – Prekė).

- Pristatymo vieta – Vilniaus g. 8, Kupiškis.

- Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas ir pristatymo vietoje apmokymas ja naudotis.

- Gali būti siūlomos tik naujos, nenaudotos Prekės. Tiekėjai gali teikti pasiūlymus vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims.

- Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.1. papunkčiu: prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų. Pirminė, antrinė ir (ar) tretinė Prekių pakuotės turi būti pakuojamos į perdirbamąsias pakuotes pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas arba daugkartinio naudojimo pakuotes (talpas). Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) arba daugkartinio naudojimo pakuotės (talpos) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Garantija – Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 60 mėnesių garantija. Garantiją patvirtinantys dokumentai pateikiami kartu su pristatomomis prekėmis (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Perkama elektros ir(ar) elektroninė įranga turi būti paženklinta CE ženklu. CE ženklinimą patvirtinantys dokumentai turės būti pateikti kartu su pristatomomis prekėmis. (Sutarties vykdymo sąlyga).

- Kiekvienas jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus:

  - matuojamus duomenis įrenginys (arba įrenginys su pridedamais priedais) bevieliu ryšiu (Bluetooth ar panašaus tipo), nenaudodamas internetinio ryšio, turi perduoti į vartotojo turimą kompiuterį (vartotojo naudojamą Windows operacinę sistemą) ar mobilųjį įrenginį (vartotojo naudojamą Android ir iOS operacines sistemas);

  - papildomai duomenis turi būti galima perduoti per USB jungtį (turi būti pateiktas USB kabelis) (netaikoma Širdies ritmo jutikliui);

  - jutiklis turi automatiškai fiksuoti eksperimentų metu norimas išmatuoti kintančias vertes bei jas perduoti į vartotojo turimą kompiuterį ar mobilųjį įrenginį;

  - Turi būti pateikta reikiama programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei lietuvių kalba arba ji nemokamai gali būti atsisiunčiama iš tiekėjo/gamintojo tinklalapio.

- Programinė įranga duomenų fiksavimui ir analizei turi galėti:

  - vienu metu fiksuoti duomenis ne mažiau kaip iš 3 jutiklių;

  - leisti nustatyti jutiklio matavimo dažnį ir intervalą;

  - leisti pasirinkti matavimo pradžios būdą (rankinis įjungimas ir automatinis įsijungimas susidarius nurodytoms sąlygoms, t.y. įsijungimas susijęs su užprogramuotu įvykiu);

  - leisti pasirinkti matavimo pabaigos būdą (rankinis stabdymas ir programuojamas stabdymas);

  - leisti pasirinkti matuojamų duomenų atvaizdavimo būdą: grafikas, lentelė, momentiniai duomenys, grafikas su lentele ir momentiniais duomenimis;

  - leisti vienu metu matyti ne mažiau kaip trijų jutiklių grafinius duomenis – tris atskirus grafikus;

  - leisti ne mažiau kaip dviejų jutiklių atskirai užfiksuotus grafinius duomenis (pasirinkimas pagal poreikį) atvaizduoti viename grafike;

  - leisti pasirinkti grafiko ašių reikšmes;

  - leisti  pasirinkti grafiko dalį ir parodyti verčių pokytį tame intervale;

  - leisti eksperimento pradžioje grafiškai pavaizduoti rezultato prognozę, o pradėjus rinkti duomenis vienu metu vaizduoti ir prognozę ir gaunamus duomenis.

- Turi būti suteikiami ne mažiau kaip keturių akademinių valandų mokymai kaip naudotis įranga. (mokymus turi atlikti gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo atestuotas lektorius).

- Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras, nurodant tikslią informacijos vietą, dokumento puslapį, numerį ir pan.) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba ekranvaizdžius iš viešai prieinamos prekės gamintojo interneto svetainės, kuriuose matoma reikiama informacija, kad Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems lentelėje (nurodant tikslią informacijos vietą ekranvaizdyje) arba kitus dokumentus.

Pastaba: Jei tiekėjas pateikia ekranvaizdžius, juose turi būti aiškiai matoma prekės identifikacinė informacija ir atitiktį pagrindžiantys duomenys. Ekranvaizdžiai turi būti fiksuoti prieš pasiūlymo pateikimo terminą, siekiant užtikrinti pateiktos informacijos išliekamumą ir tikslumą.

- Specifikacijos reikalavimuose nenurodytos, bet vientisam komplektų darbui reikalingos kitos būtinos komplektuojančios dalys turi būti.

- Kai techninėje specifikacijoje, yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dizainas, tuo atveju laikoma, kad šalia minėtų apibūdinimų yra įrašytas žodis „lygiavertis“.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI RINKINIUI

| Eil. Nr. | Pavadinimas ir perkamas kiekis | Reikalavimai | Siūlomos prekės parametrai ir parametrų reikšmės (įrašo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Eksperimentų rinkinys Biologijai (iš viso 13 komplektų) | Nurodyti gamintoją ir modelį (jei tokie yra) |  |  |
|  | Eksperimentų rinkinys Biologijai turi sudaryti ne mažiau kaip šie jutikliai: |  |  |  |
|  | Jutiklis temperatūrai matuoti: |  |  |  |
|  | matavimo diapazonas | ne prastesnis kaip nuo – 25°C iki 100°C |  |  |
|  | matavimo rezoliucija | ne prastesnė kaip 0.01°C |  |  |
|  | matavimo tikslumas | ne prastesnis kaip +/- 0.25°C |  |  |
|  | 90% galutinių verčių reakcijos laikas | ne prasčiau nei 20s (vandenyje, maišant). |  |  |
|  | Jutiklis, kuris turi matuoti širdies ritmą prieš gaunant fizinį krūvį, fizinio krūvio metu arba ramybės būsenoje. Jutiklis turi būti parengtas darbui. Jutiklis turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |  |  |
|  | baterijos tipas - keičiamas | Turi būti |  |  |
|  | baterijos veikimo laikas | ne mažiau kaip 200 val. |  |  |
|  | darbinė temperatūra | ne prasčiau kaip nuo -10 iki 35 ° C. |  |  |
|  | visi būtini reikalingi elektros srovės šaltiniai, reikalingi laidai. | Turi būti |  |  |
|  | Dujų slėgio jutiklis, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |  |  |
|  | matavimo diapazonas | turi būti ne blogesnis kaip nuo 0 iki 400 kPa |  |  |
|  | tikslumas | ne prastesnis kaip ± 3 kPA |  |  |
|  | jutiklis turi toleruoti | be pažeidimų ne mažesnį kaip 450 kPa slėgį |  |  |
|  | komplekte turi būti ne mažiau kaip: vienas švirkštas, dvi skirtingos kūginės vožtuvų jungtys, dvipusis vožtuvas, vamzdelių spaustukai (2 vnt.). | Turi būti |  |  |
|  | CO2 dujų jutiklis, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |  |  |
|  | matavimo diapazonas | ne blogesnis kaip nuo 0 – 100 000 ppm |  |  |
|  | rezoliucija | ne prasčiau kaip 1 ppm CO2 |  |  |
|  | tikslumas | ne blogesnis kaip ±100 ppm, vertinant 0-1000 ppm matavimo ribą |  |  |
|  | temperatūros jutiklio matavimo (rezoliucija) | ne prasčiau kaip 0,1 °C |  |  |
|  | tikslumas °C | ne blogesnis kaip ± 0,5°C |  |  |
|  | Santykinės drėgmės matavimo ribos | ne prasčiau kaip 5-95% (be kondensato) |  |  |
|  | Santykinės drėgmės matavimas (rezoliucija) | ne prasčiau kaip 0,1% |  |  |
|  | Santykinės drėgmės matavimo tikslumas | ne blogiau kaip ± 5%. |  |  |
|  | Turi būti pateiktas jutikliui pritaikytas ir matavimams skirtas ne mažesnis kaip 250 ml talpos skaidrus indas su guminiu ar plastikiniu kamščiu. | Turi būti |  |  |
|  | O2 dujų jutiklis, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |  |  |
|  | matavimo ribos | ne prasčiau kaip 0–100% (0–1000 ppt) O2 |  |  |
|  | matavimas (rezoliucija) | ne prasčiau kaip 0,01 % O2 |  |  |
|  | tikslumas | ne blogesnis kaip ±1% O2, vertinant prie standartinio 760 mm Hg slėgio |  |  |
|  | Pateiktas jutikliui pritaikytas ir matavimui skirtas ne mažesnis kaip 250 ml talpos skaidrus indas su guminiu arba plastikiniu kamščiu. | Turi būti |  |  |
|  | Laidumo jutiklis, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |  |  |
|  | jutiklio matavimo | diapazonas ne blogesnis kaip nuo 0 iki 20000 μS / cm (nuo 0 iki 10 000 mg / l TDS) |  |  |
|  | temperatūros kompensacija automatinė | ne prasčiau kaip nuo 5 iki 35 ° C, ją turi būti galimybė išjungti. |  |  |
|  | temperatūros diapazonas | ne prasčiau kaip 0 - 80° C |  |  |
|  | skiriamoji geba ne mažesnė kaip: | 0,01 μS / cm. |  |  |
|  | pH jutiklis, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |  |  |
|  | pH matavimo diapazonas | ne prastesnis kaip nuo 0 iki 14 pH |  |  |
|  | tikslumas su nauju elektrodu | ne prastesnis kaip: ±0.2 pH. |  |  |
|  | Kolorimetras ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: |  |  |  |
|  | kolorimetras turi matuoti tirpalo absorbciją arba pralaidumą ne mažiau kaip 4-ių skirtingo ilgio bangų. | Turi būti |  |  |
|  | Galima atlikti Beer’o dėsnio tyrimą | Turi būti |  |  |
|  | Galima atlikti koncentracijos lygio nustatymą | Turi būti |  |  |
|  | Galima atlikti koncentracijos pokyti laiko atžvilgiu | Turi būti |  |  |
|  | Galima atlikti reakcijos greičio stebėjimą. | Turi būti |  |  |
|  | Jutiklis turi būti ne prastesnių parametrų: matavimo diapazonas ne prastesnis kaip 0 – 3 (absorbcija), bangų ilgiai: 430 nm, 470 nm, 565 nm, 635 nm. | Turi būti |  |  |
|  | Kartu su kolorimetru turi būti ne mažiau kaip 15 vnt., ne mažesnės kaip 3,5 ml talpos kiuvečių. | Turi būti |  |  |
|  | Ištirpusio deguonies jutiklis ne mažiau kaip 1 vnt., kurio savybės ne prastesnės kaip: |  |  |  |
|  | matavimo ribos | ne prasčiau kaip 0 - 20 mg/l 0 - 300% |  |  |
|  | tikslumas | mg/l ne prasčiau kaip ±0.4 mg/l |  |  |
|  | tikslumas % | ne prasčiau kaip ±5% |  |  |
|  | atsako laikas | ne prasčiau kaip 40 s (90% galutinių verčių) |  |  |
|  | EKG jutiklis, kuris turi fiksuoti elektros impulsus sukeltus širdies ar raumenų susitraukimo metu (šiuo jutikliu turi būti galima atlikti eksperimentus): |  |  |  |
|  | Elektrokardiogramos matavimas (EKG/ECG) ir palyginimas | Turi būti |  |  |
|  | Raumenų susitraukimų (EMG) kojoje, rankoje ar žandikaulyje tyrimas | Turi būti |  |  |
|  | Matuoti širdies susitraukimų dažnį | Turi būti |  |  |
|  | Jėgos stiprumo ir elektrinio aktyvumo su raumenų nuovargiu koreliacija | Turi būti |  |  |
|  | Jutiklis parametrai matavimo diapazonas | ne prastesnis kaip ±200 mV rezoliucija ne prastesnė kaip 0,024 µV didžiausias mėginių ėmimo dažnis ne mažiau kaip 400 imčių per sekundę |  |  |
|  | Kvėpavimo stebėjimo diržas, kuris turi atitikti šiuos reikalavimus: |  |  |  |
|  | matavimo diapazonas | ne prastesnis nei: 0–50 N |  |  |
|  | rezoliucija | ne prastesnė nei: 0.01 N |  |  |
|  | atsako laikas | ne ilgesnis nei: 50 ms |  |  |
|  | maksimali krūtinės apimtis | ne mažesnė nei 140 cm. |  |  |

_________________