Pirkimo dokumentų SPS priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PLANŠETINIS KOMPIUTERIS GMP KLASĖS SU PRIEDAIS (PTC), NR.11537

- Pirkimo objektas: Planšetinis kompiuteris, skirtas naudoti GMP (Good manufacturing practice) atitinkančiose švarose patalpose, gyvybės mokslų, biotechnologijų ir farmacijos aplinkose.

- Prekės turi būti pateikiamos per 40 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo.

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai, tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau siūlomų lygiaverčių produktų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas, pateikiant įrodymus pasiūlyme (taip pat žr. SPS 7 p. ir BPS 2.10 ir 2.11 p. apie lygiaverčių prekių siūlymą).

Techniniai reikalavimai

| PLANŠETINIS KOMPIUTERIS SU PRIEDAIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūloma charakteristika |
|  | Planšetinio kompiuterio gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas |  |
|  | Planšetinio kompiuterio gamintojo kilmės šalis | Gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280 |  |
|  | Planšetinio kompiuterio modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis |  |
|  | Konstrukcinės savybės ir medžiagos |  |  |
|  |  | Korpusas turi būti pagamintas iš lengvos, cheminėms medžiagoms atsparios inžinerinės polimerinės medžiagos. |  |
|  |  | Medžiaga turi atlaikyti dažnus valymo ciklus ir būti tinkama švarių patalpų aplinkai. |  |
|  |  | Konstrukcija be plyšių, vientisi paviršiai, nėra angų ar ertmių, kuriose galėtų kauptis teršalai. |  |
|  |  | Įrenginys turi būti ergonomiškas, tinkamas naudoti ilgų pamainų metu. |  |
|  | Švarioms patalpoms keliamų reikalavimų atitikimas |  |  |
|  |  | Įrenginys turi būti pritaikytas intensyviam naudojimui švariose patalpose, įskaitant A-klasės. |  |
|  |  | Konstrukcija turi būti visiškai lygi, be tarpų ir ertmių, kad nesikauptų nešvarumai ar mikroorganizmai. |  |
|  |  | Valymo ir dezinfekcijos procesų metu įrenginys turi išlikti nepažeistas. Medžiagos turi būti atsparios šiems dezinfekantams ir valymo procedūroms: - izopropilo alkoholiui, - nejonizuotam ir įprastam vandeniui, - garinamam vandenilio peroksidui (VHP), - vandenilio peroksidui (H₂O₂), - Spor-Klenz, Klercide, Actisan, LpH, Vesphene ir kitiems įprastiems dezinfekantams. |  |
|  |  | Įrenginio jungtys (magnetinė jungtis) taip pat turi būti pritaikytos valymui – lygios, lengvai nuvalomos, be giluminių tarpų. |  |
|  |  | Tinka naudoti GMP švarioms patalpoms. |  |
|  |  | Įrenginys turi būti lengvai valomas, paviršiai – lygūs, vientisi, be plyšių. |  |
|  |  | Atsparumo klasė – ne mažesnė nei IP65. |  |
|  | Ekranas ir fizinės savybės |  |  |
|  |  | Ekrano įstrižainė: ne mažiau kaip 13 colių. |  |
|  |  | Ekrano skiriamoji geba: ne mažiau kaip 2880 × 1920 pikselių. |  |
|  |  | Multi-touch projektinis talpinis ekranas. |  |
|  |  | Valdomas su pirštinėmis. |  |
|  |  | Svoris: ne daugiau kaip 1350 g. |  |
|  |  | Turi būti vieta magnetiniam lietimo rašikliui. |  |
|  | Techninis pajėgumas |  |  |
|  |  | Procesorius – našumas keturių branduolių x86 architektūros procesorius. |  |
|  |  | RAM: ne mažiau kaip 8 GB. |  |
|  |  | Vidinė atmintis: ne mažiau kaip 256 GB. |  |
|  |  | Operacinė sistema – Windows 11 Pro, licencija turi būti įtraukta. |  |
|  | Ryšiai ir jungtys |  |  |
|  |  | Belaidis ryšys: Wi-Fi 6 arba naujesnis, Bluetooth 5.3 arba naujesnis. |  |
|  |  | Magnetinė jungtis įkrovimui ir laidiniam ryšiui. |  |
|  |  | Galimybė naudoti USB jungties adapterius arba integracinius sprendimus. |  |
|  |  | Galimybė prijungti Bluetooth rankinį skaitytuvą. |  |
|  | Baterija ir įkrovimas |  |  |
|  |  | Baterijos veikimo trukmė įprastinio darbo metu turi būti ne trumpesnė kaip 8 valandos. |  |
|  |  | Įrenginys turi palaikyti greitą įkrovimą: įkrovimas iki 80 % talpos turi užtrukti ne ilgiau kaip apie 1 valandą ir 10 minučių. |  |
|  |  | Įkrovimas turi būti atliekamas per lengvai valomą magnetinę jungtį. |  |
|  | Priedai |  |  |
|  |  | AC įkroviklis. |  |
|  |  | Ne trumpesnis kaip 2 m kabelis nuo įkroviklio iki magnetinės jungties. |  |
|  | Papildomi priedai |  |  |
|  |  | Darbalaukio sieninis laikiklis ant atraminės rankos, pagamintas iš nerūdijančio plieno 316L |  |
|  |  | Lietimo rašiklis: Magnetinis, lengvas, su silikoniniu antgaliu pilnai suderinamas ir tinkamas įrenginiui |  |
|  |  | Brūkšninių kodų skaitytuvas, prijungiamas per Bluetooth pilnai suderinamas ir tinkamas įrenginiui |  |
|  | Garantija | Planšetiniam kompiuteriui turi būti gamintojo užtikrinta ne trumpesnė nei 24 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą ir darbingumo atstatymo laikas – ne daugiau kaip 20 darbo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti nemokamus remonto darbus. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo iš Perkančiosios organizacijos buveinės paimti sugedusį įrenginį, atlikti jo remontą ir grąžinti į Perkančiosios organizacijos buveinę savo lėšomis. Užsakovui paliekama teisė pareikalauti pažymos iš įrangos gamintojo, kad tiekėjo siūloma įranga pilnai atitinka keliamus reikalavimus, bei pilnai atitinka keliamus garantinius reikalavimus. |  |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai | Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtintu 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „ (aktuali redakcija)(toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 p.: yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau – produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede. Tvarkos aprašo 1 priedo 4 p. Kompiuteriai ir planšetės. Tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ reikalavimus: 4. Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir planšetės: 4.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. 4.2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; 4.3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Tvarkos aprašo III skyrius. Atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai: 9. Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip: 9.1. gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai (plačiau žr. Tvarkos apraše). | Tiekėjas nurodo kaip atitinka prekės šį reikalavimą ir pateikia tai įrodančius dokumentus kartu su pasiūlymu |