Pirkimo sąlygų 1 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Elektros generatoriai |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | - Elektros generatoriaus tipas – inverterinis, - Nominali generatoriaus galia 3,0 – 3,3 kW; - Generatoriaus korpusas – uždaras rėmas su antivibracinėmis atramomis (kojelėmis); - Generatoriaus svoris – ne didesnis kaip 30 kg; - Apsaugos klasė – ne prastesnė kaip IP23 arba lygiavertė; - Generatoriaus eksploatavimo aplinkos temperatūros diapazonas – ne siauresnis nei nuo -30° C iki + 40° C; - Dažnis – 50 Hz; - Kuras – benzinas; - Imtuvų jungtys – ne mažiau kaip 2 vnt. 230 V 16 A kintamosios srovės ir bent vienas 12 V nuolatinės srovės; - Turi būti jungtis įžeminimo kabeliui; - Aušinimas – oru; - Generatorius turi būti mobilus; - Generatoriaus veikimo apsaugos, elektros grandinės apsaugos, apsauga nuo perkaitimo; - Kuro bako talpos tūris turi užtikrinti generatoriaus veikimo laiką ne trumpesnį nei 3 h prie 100% apkrovimo; - Prekė turi atitikti ISO 8528 standartą; - Generatorius turi būti atitikti reikalavimus, keliamiems mašinoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/42/EB ir žymimas CE ženklu, - Garantija - ne mažesnė kaip 2 metai arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Komplektacija: 3.1.1. Pajungimo ir naudojimo instrukcija; 3.1.2. Būgninis ilgintuvas: 3.1.2.1. Ritės skersmuo iki 400 mm; 3.1.2.2. Ritė turi turėti terminį jungiklį apsaugai nuo perkaitimo; 3.1.2.3. Kištukiniai lizdai – ne mažiau 3 vnt. 230 V/16A, su įžeminimu; 3.1.2.4. Kabelis ne mažiau nei 40 metrų ilgio, 3 vijų, vijos skersmuo ne mažiau nei 1,5 mm²; 3.1.3.5. Elektros kabelis h07rn-f turi atitikti EN 50525-2-2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; 3.1.3.6. Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP44 arba lygiavertė. 3.2. Pirkimo objektas turi atitikti šiuos ilgalaikio materialiuoju turtu pagal 12-ojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartą (VSAFAS) požymius: 3.2.1. Turi būti tinkami eksploatuoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau nei vieną ciklą; 3.2.2. Vertė turi būti ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę. 3.3. Garantija - ne mažesnė kaip 2 metai arba 3000 motovalandų (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau). |

____________________