Priedas Nr. 2

TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-12880/24) [ITP25] Krovininiai automobiliai (N3 klasės) su papildoma įranga

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekė: N3 klasės dviašis krovininis automobilis su kėbulu, kintamo srauto hidrauline sistema ir papildomos įrangos tvirtinimo plokšte (1 komplektas).

Paslaugos: N3 klasės krovininio automobilio su kėbulu, kintamo srauto hidrauline sistema ir papildomos įrangos tvirtinimo plokšte (1 komplektas), gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas neskirstomas į dalis.

3.  REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prekė turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede  nustatytus techninius reikalavimus.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Pardavėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu subtiekėju.

Turi būti pateiktas siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu subtiekėju.

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama (ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai, krovininio automobilio važiuoklės EB atitikties deklaracija.

3.2.3. Siūlomai prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, skaičiuojama nuo Prekės perdavimo-priėmimo momento, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse, kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo patvirtinimus. Techninio aptarnavimo ir/ar remonto darbus atliekant ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugos užsakymo el. paštu ir telefoninio skambučio Sutartyje nurodytam Tiekėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis. Pardavėjas Pirkėjo bazėse turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu, garantiniams gedimams ar defektams.

3.2.4. Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi numatomi ir/ar privalomi aptarnavimai, turi būti detalizuoti ir pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir pasiūlyme privaloma nurodyti kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui.

3.2.5. Prekės remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti  eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kitos eksploatacinės medžiagos.

3.2.6. Garantija nėra taikoma defektams, atsiradusiems dėl autoavarijų, avarinių ar gamtinių priežasčių, netinkamo, nerūpestingo ar neįprasto naudojimo, pakrovimo, viršijančio gamintojo nustatytą bruto svorį.

3.3. Pardavėjas turi turėti galimybę techninį aptarnavimą atlikti Pirkėjo teritorijose, kai atvykstama mobiliomis dirbtuvėmis, o darbams nereikalinga specifinė įranga ir/ar įrengimai.

3.4. Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

-teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams (ne mažiau kaip du asmenys), užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą.

-teorinius ir praktinius mokymus tinkamam ir teisingam keičiamos įrangos montavimui ir demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui.

-techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

4.SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI:

  - Pardavėjas Prekę ir papildomą komplekto įrangą (sandėliavimo atramas) turi pristatyti į Pirkėjo kelių tarnybą, kurioje Prekė bus eksploatuojama. Tikslus pristatymo adresas bus nurodytas pasirašant Sutartį su laimėtoju. Orientacinė Prekės pristatymo vieta: Gamyklų g. 12, Marijampolė 68108.

  - Prekė turi būti pristatyta, suderintas veikimas ir išbandyta ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos, bet Pardavėjas  gaunamą sąskaitą faktūrą ir Prekės ar Prekės dalies (komplekto sudedamosios dalies) priėmimo-perdavimo aktą priims ne anksčiau kaip 2025 m. sausio 2 d.

4.3. Pirkėjas siekia jog jo ir Pardavėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

4.3.1.Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Pardavėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

4.3.2. Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Pardavėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

4.3.3. Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

4.3.4. Pardavėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

4.3.5.  Prekė (komplektas) turi atitiki šiuos reikalavimus:

4.3.5.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir(ar) lengvai pataisomos, ir(ar)pakeičiamos;

4.3.5.2. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

- Priedai:

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

PRIVALOMI TECHNINIAI REIKALAVIMAI

(PU-12880/24) [ITP25] Krovininiai automobiliai (N3 klasės) su papildoma įranga

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Pardavėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Pardavėjo deklaracija. Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Pardavėjas, kuris nėra gamintojas, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu perkančioji organizacija laikys, kad Pardavėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant pasiūlymus ir perkančiajai organizacijai paprašius, Pardavėjas privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Pardavėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Birių bei kitų medžiagų pervežimui kėbule, naudojant priekabą arba be priekabos, darbui su 6,0-7,0 m3 talpos drėkinamos druskos barstymo įranga vietoje kėbulo ir priekiniu sniego valytuvu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas krovininio automobilio modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Krovininis automobilis, kėbulas ir nedalomai komplektuojama įranga turi būti nenaudoti, pagaminti ir sukomplektuoti ne anksčiau kaip 2024 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Automobilio tipas | Krovininis specialios paskirties, padidinto pravažumo automobilis, su savivarčiu, kartu su pakėlimo cilindru nukeliamu kėbulu, su dieninio tipo kabina, turintis sumontuotą kintamo srauto hidraulinę sistemą ir papildomos įrangos tvirtinimui skirtą plokštę. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Bendroji masė. | Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės bendroji masė ne mažiau kaip 18 000 kg. Prioritetas teikiamas didesnei techniškai leistinai bendrajai automobilio masei. | Siūlomas parametras _________ kg Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 1.5. | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose ir tamsiu paros metu: trumpos, ilgos šviesos, dieninės šviesos, papildomos trumpos ir ilgos šviesos aukščiau priekinio sniego valytuvo transportinės padėties darbui žiemos metu, gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, įspėjamieji oranžiniai švyturėliai virš kabinos, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 6 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais rato keitimui (įskaitant hidraulinį keltuvą, atitinkantį siūlomo automobilio bendrąją masę) ar smulkiam remontui ir kasdieniam aptarnavimui, padangų pripūtimo žarna (ilgis ne mažiau 15 m) su manometru. Su Preke pateikiami gesintuvo atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektuojama su: - Avariniu sustojimo ženklu. - Vaistinėle. - Signaline liemene. - Įrankiais rato keitimui. - Milteliniu gesintuvu, kurio svoris: (įrašyti)____kg. Gesintuvui yra numatyta tvirtinimo vieta. |
| 1.7. | Registracija. | Pardavėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui krovininį automobilį (specialios paskirties automobilį - N3 G BAC SR, N3 BAV SR arba lygiavertis klasifikavimas) AB „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Automobilio kabinos, rėmo, kėbulo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.8.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Vizualinio identiteto ženklinimo pavyzdžiai: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Atraminės kaladėlės | Ne mažiau dviejų vnt, su numatyta joms tvirtinimo vieta. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams - ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.12. | Teisė atlikti garantinį remontą ir garantinį techninį aptarnavimą | Pardavėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas, patvirtinantis pardavėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 1.13. | Techninio aptarnavimo ir garantinio remonto terminai | Pardavėjas garantinio remonto darbus turi atlikti ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas po Pirkėjo paraiškos pateikimo rašytine forma (el. paštu) ir telefoninio skambučio sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.14. | Dokumentacija | Eksploatacijos ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba (krovininio automobilio, hidraulinės sistemos, kėbulo vartotojo vadovai) pateikiamos ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.15. | Mokymai | Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą: -teorinius ir praktinius eksploatacijos mokymus operatoriams, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį degalų naudojimą. -techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius. - techninius mokymus, užtikrinančius teisingą ir saugų komplekto sudedamųjų mazgų numontavimą/sumontavimą/keitimą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.15.1 | Patvirtinantis pažymėjimas | Teorinius, techninius mokymus išklausiusiam ir praktinius mokymus atlikusiam operatoriui/iams Pardavėjas (įskaitant ir partnerius – atskirų komplekto sudedamųjų dalių Pardavėjus) parengia pažymėjimą (sertifikatą), apibūdinantį mokymo kurso apimtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.16. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikiantys GSM/GPS principu ir perduodantys duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.16.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 2. VARIKLIS |  |  |  |
| 2.1. | Maksimali galia | Ne mažiau 309 kW / 420,2 AG Prioritetas teikiamas didesnei variklio galiai. | Siūlomas parametras _________ kW / _________ AG Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Darbinis tūris | Ne mažiau 12 000 cm³ | Darbinis tūris - (įrašyti) ____ cm³ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 2 150 Nm. Prioritetas teikiamas didesniam sukimo momentui. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Degalų filtrai | Turintys kondensato atskyrimo funkciją ir neleidžiantys juose stingti degalams, esant neigiamai aplinkos temperatūrai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Variklinis stabdis | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 2.6. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6E varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3. TRANSMISIJA |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų perjungimas | Mechaninė pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu, nereikalaujanti sankabos pedalo naudojimo arba pilnai automatinė pavarų dėžė. Prioritetas teikiamas pilnai automatinei transmisijai. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Lėtas judėjimas (gamintojo numatytu ir leistinu greičiu), esant veikiančiam pavarų dėžės galios nuėmėjui (PTO) | Gamintojo numatyta ir įrengta sistema, leidžianti sunkvežimiui saugiu, gamintojo numatytu greičiu judėti pirmyn, esant veikiančiam pavarų dėžės galios nuėmėjui (PTO) ir pakeltam kėbului, ribotais kiekiais iškraunant medžiagas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS |  |  |  |
| 4.1. | Vairo stiprintuvas | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 4.2. | Vairo ratas | Turi būti reguliuojamos ne mažiau kaip dvi pozicijos: vairo rato aukštis ir pasvirimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4.3. | Saugos oro pagalvė | Prioritetas teikiamas saugos oro pagalvei vairo rate, vairuotojo saugumui susidūrimo metu. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 4.4. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5. VAŽIUOKLĖ |  |  |  |
| 5.1 | Važiuoklės rėmas | Atitinkantis transporto priemonės bendrosios masės reikalavimus. | Siūlomas parametras yra nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 5.2. | Ratų formulė | 4x4 (abi ašys varančiosios, priekinė ašis vairuojama) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.3. | Pakaba | Gamintojo numatyta ir įrengta linginė abiejų ašių pakabos sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 5.4. | Priekinė ašis ir leistini apkrovimai | Ašis ir pakabos sistema pritaikytos ne mažesnei nei 9 t apkrovai. | Pritaikytas apkrovai - ____ t. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 5.5. | Varančioji ašis ir leistini apkrovimai | Ašis su dviguba redukcija. Ašis ir pakabos sistema, pritaikyta ne mažesnei nei 11,5 t apkrovai. | Pritaikytos apkrovai - ____ t. Pateikto dokumento pavadinimas _________ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ____________. |
| 5.6. | Diferencialo blokavimas. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 5.7. | Priekinės ir galinės ašių stabilizavimo sistema | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo ašių stabilizavimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 5.8. | Važiuoklės pritaikymas darbui su priekaba | Turi būti sumontuoti hidrauliniai, elektros, stabdžių sistemos išvadai su greitomis unifikuotomis jungtimis ir sukabinimo įtaisas ne mažiau kaip 15000 kg bendrosios masės priekabai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.9. | Priekabos sukabinimo įtaisas. | Automatinės fiksacijos, 50 mm skersmens kilpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 5.10. | Apsaugos nuo palindimo | Galinėje automobilio dalyje gamintojo įrengta apsauga nuo palindimo. Apsauga pakeliama aukštyn (automobiliu iškraunant medžiagas į asfaltbetonio klotuvą) nenaudojant papildomų įrankių. Kairiame ir dešiniame automobilio šone įrengtos apsaugos nuo palindimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 5.11. | Lankstus uždangalas/purvasaugis | Galinėje automobilio dalyje, per visą važiuoklės plotį arba ne siauriau nei atstumas tarp galinių ašių purvasaugių, įrengiamas lankstus, paslankus uždangalas iš gumuoto brezento ar kitos drėgmei atsparios medžiagos. Lankstaus uždangalo apatinės dalies aukštis nuo važiuojamosios dalies turi būti toks kaip ir galinių ratų purvasaugių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.12. | Priekinė įrangos pakabinimo plokštė | Įrengta priekinė papildomos įrangos pakabinimo plokštė, pagaminta pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (DIN 76060 tipas „A“) . Prioritetas teikiamas važiuoklės gamintojo sumontuotai priekinės įrangos pakabinimo plokštei, su pasiūlymu pateikiant tai patvirtinančius dokumentus ir įrenginio atitikties sertifikatą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 6. PADANGOS |  |  |  |
| 6.1. | Priekinės ašies. | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas, kiti parametrai). |
| 6.2. | Galinės ašies. | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams ir statybinei technikai. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas, kiti parametrai). |
| 6.3. | Atsarginis ratas (padanga, sumontuota ant priekinei ašiai tinkančio ratlankio) | Priekinių ratų išmatavimų ir parametrų, su numatyta tvirtinimo vieta ant kėbulo priekinio borto arba ant važiuoklės rėmo už kabinos (vieta tarp kabinos ir kėbulo) ir įrengtu pakėlimo / nuleidimo įrenginiu iki tvirtinimo vietos. Prioritetas teikiamas hidrofikuotam arba kitą pavaros tipą turinčiam atsarginio rato pakėlimo/nuleidimo mechanizmui (ne rankinės pavaros mechaninė gervė). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 7. STABDŽIŲ SISTEMA |  |  |  |
| 7.1. | Stabdžiai. | Pneumatiniai, dviejų kontūrų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.2. | Antiblokavimo sistema (ABS) | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 7.3. | Antipraslydimo sistema (ASR) | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 7.4. | Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo. | Įjungiamas arba automatiškai įsijungiantis, užgesinus vidaus degimo variklį. Prioritetas teikiamas automatiškai aktyvuojamam stovėjimo stabdžiui. | Siūlomas parametras __________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 7.5. | Sistemos drėgmės atskyrėjas | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.6. | Išvadai priekabai | Turi būti su važiuoklės rėmo galinėje dalyje įrengtomis greito jungimo jungtimis, įskaitant ir ABS jungtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.7. | Stabdžių tipas | Priekinės ir galinės ašių stabdžiai būgniniai arba diskiniai (visų ratų vieno tipo). Diskiniai stabdžiai privalomai su apsaugomis nuo purvo. | Priekinių ir galinių ašių stabdžių tipas - ____ (stabdžių tipas) Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 8. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 8.1. | Įtampa | - V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Generatorius | Ne mažiau kaip 2 000 W Įkrovimo srovė ne mažiau 100 A | Siūlomas generatorius - ____ W, ____ A. |
| 8.3. | Akumuliatorių baterijos. | 2 vnt x 12V (180-230 Ah) | Siūlomas akumuliatorius - ____ Ah. |
| 8.4. | Akumuliatorių masės išjungimas | Turi būti mechaninis arba elektromechaninis, numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Išvadai priekabai, sniego valytuvui, barstytuvui. | Turi būti įrengti gamintojo arba pardavėjo, ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9. KABINA |  |  |  |
| 9.1. | Konstrukcija | Dieninio tipo, dviejų sėdimų vietų, su ne mažiau kaip keturių taškų orine/pneumatinė kabinos pakaba arba lygiaverte pakabos sistema. | Siūlomas parametras - ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 9.2. | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo - šildomi, elektra valdomi. Prioritetas teikiamas vietoje veidrodžių gamintojo numatytoms ir įrengtoms vaizdo kameroms, kurių vaizdas transliuojamas vairuotojo darbo vietoje (kabinoje). | Siūlomas parametras - ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 9.3. | Apsauga nuo saulės akinimo. | Turi būti išorinis tonuotas stogelis virš priekinio stiklo arba tonuota juosta viršutinėje stiklo dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.4. | Langai | Šoniniai langai valdomi elektros pavara. Priekinis langas pilnai elektra šildomas. Įrengtas langas galinėje kabinos dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 9.5. | Kabinos klimato kontrolė /kondicionierius. | Gamyklinė, automatinė kabinos klimato kontrolė arba kondicionierius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 9.6. | Centrinis nuotolinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 9.7. | Vairuotojo sėdynė. | Turinti svorio nustatymo sistemą, reguliuojama padėtis, su saugos diržu, turinčiu automatinius įtempiklius vairuotojo saugumui užtikrinti eismo įvykio metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 9.8. | Keleivio sėdynė. | Turi būti reguliuojama padėtis, su saugos diržu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.10 | Radijo imtuvas ir garso įranga. | Gamintojo numatytas ir įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam telefonui, USB jungtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.11 | Automobilio šviesų aukščio reguliatorius. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.12. | Papildomi priekiniai žibintai aukščiau valytuvo transportinės padėties. | Turi būti įrengiami papildomi LED žibintai: ilgos ir trumpos šviesos, posūkių žibintai (dubliuojantys gamintojo įrengtus priekinius žibintus) ir papildomi LED darbiniai žibintai arba LED BAR žibintai (ne mažiau 2 vnt). Žibintai naudojami dirbant su priekiniu sniego valytuvu. Įrengti atskiri įjungimo/išjungimo jungikliai papildomiems žibintams ir darbiniams žibintams. Žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.13. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai virš kabinos. | Žibintas - oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, aukštis ne didesnis kaip 0,2 m, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo arba ant specialaus montavimo kronšteino. Žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP65. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.14. | Lauko temperatūros daviklis. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.15. | Grindų kilimėliai | Guminiai arba polimerinių medžiagų grindų kilimėliai vairuotojui ir keleiviui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.16. | Galinio vaizdo kamera | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta (jei tai nėra gamintojo numatyta krovininio automobilio komplektacijoje) galinio vaizdo kamera su gaubtu (dangteliu) kameros objektyvui, kuris atidaromas/atveriamas aktyvavus galinės eigos pavarą. Kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje. Vaizdo kameros laido ilgio turi pakakti, kad ją perkelti ant druskos barstytuvo galinės viršutinės dalies, krovininį automobilį eksploatuojant su druskos barstytuvu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.17. | Kabinos pakėlimas remonto ir/ar patikros, techninio aptarnavimo darbams | Prioritetas teikiamas gamintojo numatytai ir įrengtai kombinuotai kabinos pakėlimo sistemai: rankinio (mechaninio) valdymo ir elektrinė pavara. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 10. PRIETAISAI |  |  |  |
| 10.1. | Monitoringo sistema (kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) suteikianti operatoriui informaciją apie ne mažiau kaip šiuos parametrus: | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.1 |  | Variklio temperatūra | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.2 |  | Variklio alyvos slėgis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.3 |  | Degalų sąnaudų momentiniai ir suminiai rodmenys. Degalų sąnaudų fiksavimas nuo eksploatavimo pradžios. Duomenų atidavimas į pirkėjo transporto vadybininko darbo vietą, jo eksploatuojamos GPS/GSM įrangos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.4 |  | TA periodiškumas. Gedimų informavimo sistema (informacine indikacija prietaisų skydelyje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.5 |  | Netinkamas slėgis padangose. Sistema, pateikianti (indikaciją vairuotojui/operatoriui prietaisų skydelyje, apie neteisingą (nevienodą) padangų slėgį padangose). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.2. | Skaitmeninis tachografas su nuotoliniu nuskaitymu | Turi būti, sertifikuotas ir aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | Greičio ribotuvas | Turi būti, sertifikuotas (maks. greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.4. | Degalų kiekio bake daviklis. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 11. TALPOS |  |  |  |
| 11.1. | Degalų bako talpa | Ne mažiau 300 ltr. Medžiaga – aliuminis arba nerūdijantis plienas. | Siūlomas parametras - ____ ltr. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 11.2. | AdBlue bako talpa | Turi būti (jei gamintojo numatoma pagal variklio konstrukciją), ne mažiau 30 ltr. Medžiaga – plastikas. | Taip AdBlue bakas šildomas, ____ ltr talpos. Ne gamintojo nenumatoma pagal variklio konstrukciją. (nereikalingą išbraukti) |
| 11.3. | Bakų užraktai | Degalų bakas ir AdBlue bakas (jei yra) turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12. KĖBULAS |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis. | Birių ir kitų medžiagų pervežimui. Savivartis, tripusio vertimo. Hidraulinio cilindro pagalba pakeliamas, iškraunant medžiagas: į galą, į kairę ar į dešinę puses. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.2 | Konstrukcija. | Grindys iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio), kurio storis ne mažiau 4 mm, bortai iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio), kurio storis ne mažiau 3 mm. Kėbulo bortai su papildomais skersiniais statmenais arba pasvirais sustiprinimais (standumo briaunomis). | Siūlomas parametras - grindys ____ mm, bortai ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.3. | Kėbulo matmenys (ilgis x plotis x bortų aukštis). | Ilgis (vidinis matmuo) ne mažiau kaip 4000 mm; Plotis (išorinis matmuo) neturi viršyti maksimaliai leistinų transporto priemonės matmenų; Bortų aukštis 800 – 900 mm. | Siūlomas parametras: Ilgis (vidinis matmuo) ____mm; Plotis (išorinis matmuo) - ____ mm. Bortų aukštis - _____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.4. | Kėbulo nukėlimo/uždėjimo įranga. | Kėbulas turi turėti greito nukėlimo nuo automobilio važiuoklės porėmio ir uždėjimo ant jo sistemą ir tam reikalingą įrangą: kėbulo nukėlimas ir uždėjimas turi būti įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių, bei nenumontuojant šoninio sniego valytuvo. Kėlimo įtaisai - hidrauliniai. Greito nuėmimo/montavimo (sandėliavimo) sistemos metalinė konstrukcija ir kėlimo įtaisų keliamoji galia turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų kėbulo sandėliavimą. Kartu su kėbulu turi būti nukeliamas pakėlimo hidraulinis cilindras su jam tvirtinti ir fiksuoti prie važiuoklės rėmo numatytąja konstrukcija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Leistina kėlimo įtaiso (kiekvieno iš keturių) keliamoji galia- ______kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.4.1 | Nukėlimo/uždėjimo įrangos valdymas | Kėbulo kėlimo įtaisų / sandėliavimo kojų hidraulinių įtaisų valdymas vykdomas per krovininio automobilio hidraulinę sistemą. Valdymo kontrolei naudotinas valdymo įtaisas, esantis operatoriaus kabinoje, jos išorėje arba nešiojamas (nuotolinio valdymo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.5. | Šoninių ir galinio bortų tvirtinimas. | Šoniniai bortai kombinuoto tvirtinimo: apatiniai ir viršutiniai vyriai. Galinis bortas su viršutiniais vyriais ir automatiniu užraktu, valdomu iš vairuotojo darbo vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.6. | Galinis bortas | Nuimamas, ištraukus vyrių kaiščius arba kitu būdu pašalinus galinio borto fiksaciją. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 12.7. | Tentas ir įtaisas jam susukti/suglausti ties priekine kėbulo siena. | Tento ilgis turi būti 200-300 mm didesnis nei kėbulo išorinis matmuo. Įrengta tento išvyniojimo/susukimo/suglaudimo sistema, kai tai atliekama operatoriui nelipant ant kėbulo (nuo važiuojamosios dalies arba valdant mechanizmą nuotoliu). Prioritetas teikiamas nuotoliu valdomam mechanizmui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. __________arba nuoroda - ________. |
| 12.8. | Laipteliai užlipimui | Gamintojo numatytos pakopos palipimui iki kėbulo ir įlipimui į kėbulą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13. AUTOMOBILIO HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |
| 13.1. | Specialūs reikalavimai. | Automobilyje turi būti sumontuota apkrovai jautri (Load Sensing arba lygiavertė) hidraulinė sistema, turinti apkrovos jutiklio valdiklį. Hidraulinės įrangos valdymui naudojamų kintamo debito ašinių stūmoklinių siurblių sistema turi užtikrinti sklandų komplektuojamos įrangos (pilna apimtimi) darbą, pagal būtinybę siurblių pavarai naudojant - nepriklausomą variklio galios nuėmimo įrenginį (PTO) ir pavarų dėžės galios nuėmimo įrenginį (PTO) (PTO - Power Take Off). Skirtingų, pagal poreikį naudotinų sistemų įjungimui/išjungimui ir kitų papildomos įrangos funkcijų valdymui – automobilio operatoriaus darbo vietoje, t.y vairuotojo kabinoje turi būti sumontuojamas valdymo pultas/ai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.2. | Hidraulinis siurblys | Ašinis stūmoklinis siurblys privalo užtikrinti ne mažesnį kaip 75 ltr/min. hidraulinės alyvos srautą ir ne mažesnį kaip 230 bar. slėgį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomo siurblio parametrai _____ ltr/min. alyvos srautas ir _____bar. slėgis. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.2.1 | Hidraulinės alyvos bako tūris | Hidraulinės alyvos bako talpa ne mažiau kaip 150 ltr | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _____ ltr Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.3. | Hidraulinės sistemos darbo kontrolė | Privalomas įspėjimo signalas (indikacinė informacija vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės sistemos sutrikimui, defektui). Privalomas įspėjimo signalas apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės sistemos sutrikimui, defektui), t.y. indikacinė informacija apie defektą turi būti matoma automobilio operatoriui, vairuotojo darbo vietoje. Priklausomai nuo hidraulinės sistemos montuosiančio subjekto (krovininio automobilio gamintojas ar gamintojo oficialus atstovas), indikacinės informacijos atvaizdavimo vieta gali būti ir gamyklinis automobilio prietaisų skydelis, ir hidraulinių sistemų valdymo pultas, montuojamas vairuotojo kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.3.1 | Hidraulinės alyvos nuotėkio apsauga | Prioritetas teikiamas papildomam įrenginiui (siurblio įjungimo/išjungimo mova, elektromagnetinis vožtuvas ar kitas lygiavertis techninis sprendimas), apsaugančiam nuo hidraulinės alyvos nuotėkio, įvykus defektui (trūkimui) magistralėse, kai vidaus degimo variklis išlieka veikiantis. Hidraulinės alyvos nuotėkio apsaugai sumontuotas įrenginys, pašalinus defektą ir papildžius iki reikiamo lygio alyvą, prieš aktyvuodamas sistemas turi atlikti savikontrolę ir tik neaptikus sutrikimų, gavus teigiamą signalą iš visų daviklių, leisti įjungti hidraulines sistemas. Šiam procesui atlikti sistemų valdymo pulte gali būti atskiras mygtukas, gali būti ir kita numatomų veiksmų seka, būtina sistemų aktyvavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.4. | Hidrauliniai išvadai priekabai. | Įrengiami galinėje važiuoklės dalyje, greta priekabos prikabinimo mazgo, su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ISO G ½“ . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.5. | Hidrauliniai išvadai druskos barstytuvo pajungimui. | Su greito jungimo jungtimis, įrengtomis krovininio automobilio važiuoklės rėmo galinėje dalyje. Slėginė jungtis ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G3/4“, grįžtamoji jungtis ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1“ Būtina papildoma, kontrolinė linija, apkrovos jutiklio valdymui, su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ISO 7241-1 G1/2“ . Sistemos įjungimui/išjungimui („on/off“) ir kitų papildomos įrangos funkcijų valdymui – automobilio operatoriaus darbo vietoje, t.y vairuotojo kabinoje turi būti sumontuojamas valdymo pultas/ai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________arba nuoroda - ________. |
| 13.6. | Hidrauliniai išvadai priekiniam sniego valytuvui ar kitai pakabinamai įrangai | Su greito jungimo jungtimis, įrengtomis priekyje: priekiniame bamperyje arba žemiau jo, bet ne žemiau priekinės plokštės tvirtinimo konstrukcijų: - keturios poros (4 x (spaudiminė + grįžtamoji)) su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ne mažesnėmis kaip ISO 7241-1 G 3/8“ . viena grįžtamoji linija su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ne mažesnėmis kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.6.1 | Hidraulinių linijų funkcinis panaudojimas | Viena pora (ISO 7241-1 G 3/8“), turi užtikrinti sniego valytuvo darbo funkciją: pakėlimas nuleidimas, plaukiojanti padėtis, palengvinto prispaudimo funkcija, pastatymo/paėmimo į/iš sandėliavimo padėtį/ies funkcija. Prioritetas teikiamas papildomai įrengiamam šios hidraulinės poros dubliuojančiam elektriniam valdymui išorėje (ne iš pagrindinio valdymo pulto), ant automobilio priekinio bamperio, ar kitoje vietoje, iš kurios operatorius galėtų matyti sniego valytuvo tvirtinimo vietų poziciją ir, esant poreikiui, ją koreguoti nelipant į automobilio kabiną. Antra pora (ISO 7241-1 G 3/8“), turi užtikrinti valytuvo pasukimo funkciją kairėn/dešinėn. Trečia pora (ISO 7241-1 G 3/8“), turi užtikrinti papildomą hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkciją, jeigu norima naudoti išplatinamą sniego valytuvą. Ketvirta pora (ISO 7241-1 G 3/8“), turi užtikrinti papildomą hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkciją, jeigu norima naudoti išplatinamą sniego valytuvą su papildomų sniego užmetimo apsaugų sulankstymo ir išskleidimo funkcija. Viena jungtis (ISO 7241-1 G ½“) grįžtamoji linija, apsauginio hidraulinio vožtuvo jungtis grąžinti hidraulinei alyvai į talpą, kada sniego valytuvas sutinka kliūtį ir gauna smūgį. Visų hidraulinių linijų funkcijų veikimą turi užtikrinti hidraulinės sistemos valdymo pultas esantis vairuotojo kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Dubliuojantis vienos poros valdymas išorėje įrengtas/neįrengtas (nereikalingą išbraukti). |