POŽeminės AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija: savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas).

- Pirkimo objektas – požeminės automobilių aikštelės paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai).

- Statinio kategorija: ypatingas statinys (esantis kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje).

- Statinio paskirtis: garažų pastatas.

- Darbų vykdymo vieta – požeminė automobilių stovėjimo aikštelė, adresu Gedimino pr. 9A, Vilnius.

- Darbų atlikimo terminas – 300 kalendorių dienų nuo darbų pradžios.

- Medžiagos – Visi darbams naudojami įrankiai, įrenginiai, medžiagos ir statybinės konstrukcijos turi būti sertifikuoti ir atitikti galiojančius standartus bei specifikacijas. Medžiagos turi būti naujos, tinkamos naudojimui atsižvelgiant į projektinius parametrus. Kolonų išramstymui gali būti naudojami antrinio panaudojimo statybos produktai, konstrukcijos ir medžiagos, tačiau jų fizinės, mechaninės, geometrinės savybės turi tenkinti projekto ir/arba standartų keliamus reikalavimus

- Rangovas privalo Darbų vykdymo metu nepažeisti šalia Darbų zonos esančių inžinerinių tinklų, pastato konstrukcijų, apdailos bei patalpose esančių įrenginių. Rangovas, pažeidęs komunikacijas, pastato konstrukcijas, apdailą bei patalpose esančius įrenginius, privalės pažeidimus atstatyti savo lėšomis per terminą, kurį raštu suderina su Užsakovu. Rangovas taip pat įsipareigoja užtikrinti greta Darbų zonos ir joje esančių žmonių bei jų turto apsaugą nuo Darbų keliamų pavojų bei atsakyti už juos.

- Rangovas turi užtikrinti saugų ir patogų priėjimą prie remontuojamų konstrukcijų, užtikrindamas, kad apžiūros metu būtų laikomasi visų darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų. Apžiūrų metu techninės priežiūros ar Užsakovo atstovų teikiamos pastabos ir rekomendacijos turi būti suderintos per suderintą laikotarpį suderinus el. paštu.

- Techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros darbuotojai turi būti informuojami apie darbų eigą, progresą ir galimus nukrypimus nuo projekto plano.

- Bet kokie esminiai darbo metodų pakeitimai ar techninių sprendinių korekcijos gali būti atliekami tik gavus raštišką pritarimą iš techninės priežiūros ir statinio projekto vykdymo priežiūros atstovų bei Užsakovo.

- Bet kokius neatitikimus ar nenumatytas aplinkybes darbų zonoje Rangovas privalo nedelsdamas pranešti techninės priežiūros darbuotojams.

- Rangovas privalo vykdyti techninės priežiūros darbuotojų teikiamas rekomendacijas ir pataisymus, susijusius su darbo kokybe ar darbų sauga.

- Kilus klausimams ar abejonėms dėl techninio sprendinio, Rangovas turi kreiptis į statinio projekto vykdymo priežiūros darbuotojus bei Užsakovą ir suderinti tolimesnius veiksmus.

- Atliekant darbus, kurių metu bus būtina užimti dalį parkavimo vietų, Rangovas, turės susiderinti su Užsakovu el. paštu ne vėliau kaip viena darbo diena iki darbų atlikimo pradžios. Užbaigus darbus stovėjimo vietos turės būti nedelsiant atlaisvintos. Parkavimo vietų aptvėrimo priemonėmis turi pasirūpinti Rangovas savo lėšomis.

- Darbų metu pėsčiųjų, dviračių ir automobilių eismas Gedimino pr. ir jo prieigose negalės būti ribojamas.

- Preliminarūs darbų ir medžiagų kiekiai nurodyti Priede Nr.1 ( paprastojo remonto projektas 0315-PRP-SK).

- Rangovas privalo suderinti su Užsakovu hidroizoliacijos - siūlių sandarinimo darbų vietas (Priedas Nr.1, 5.1 ir 5.2 punktai – 26, 27 psl).

- Rangovas atlikdamas laiptinių hidroizoliacijos darbus privalo įrengti laikinus medinių lentų praėjimus patekimui į laiptines ir prekybos vietas.

- Užsakovas suteiks Rangovui prisijungimus elektros energijai ir vandeniui.

- Užsakovas gali naudotis bet kuriuo darbų atlikimo etapu nepriklausomos ekspertus įvertinant remonto eigą, taikomas atlikti medžiagas bei priemones ir kt.

- Atliekant darbus, būtina įvertinti esamas ir prognozuojamas oro sąlygas. Turi būti planuojami ir vykdomi taip, kad būtų užtikrinta darbų kokybė, darbuotojų saugumas ir aplinkos apsauga. Esant nepalankioms oro sąlygoms, darbai turi būti laikinai stabdomi arba koreguojami, užtikrinant projektinių sprendinių įgyvendinimą be rizikos konstrukcijų ilgaamžiškumui.

1 priedas

Paprastojo remonto projektas 0315-PRP-SK

# (Pridedamas atskiru dokumentu)