1 priedas

ĮĖJIMO DURŲ KEITIMO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas -  įėjimo durų (su medžiagomis)  keitimo darbai (toliau – Darbai).

- Darbų aprašymas, reikalavimai ir preliminarūs kiekiai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė.  Darbų aprašymas, reikalavimai ir preliminarūs kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbų su medžiagomis pavadinimas | Mato vienetas | Preliminarūs darbų (su medžiagomis) kiekiai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Senų durų blokų išėmimas ir išvežimas | vnt. | 50 |
| 2. | Šarvuotų įėjimo durų (durų varčia turi būti apšiltinta), skirtų vidinėms patalpoms su apavadais iš laiptinės pusės, montavimas (akutė, seifinė, cilindrinė spyna, bazinė spyna, bazinė spyna su rankena ir suktuku iš vidinės pusės, preliminarūs skaičiavimai - 2,0 x 0,8 m), įrengiant buto numerį | vnt. | 45 |
| 3. | Šarvuotų gyvenamojo namo lauko durų (durų varčia turi būti apšiltinta), skirtų vidinėms patalpoms su apavadais iš laiptinės pusės, montavimas (akutė, seifinė, cilindrinė spyna, bazinė spyna, bazinė spyna su rankena ir suktuku iš vidinės pusės, preliminarūs skaičiavimai - 2,05 x 0,99 m), įrengiant buto numerį | vnt. | 5 |
| 4. | Angokraščių apdaila vidiniais apvadais | m | 250 |
| 5. | Angokraščių apdaila - tinkavimas, glaistymas, dažymas emulsiniais dažais | m2 | 50 |

3. Pastatų, kuriuose bus keičiamos durys, energetinio naudingumo klasės B,C, durų garso pralaidumas turi būti ne mažiau 33 dB,  durų šilumos perdavimo koeficientas 1,6.

4. 1 lentelėje nurodyti darbų kiekiai sutarties galiojimo laikotarpiu bus perkami pagal Perkančiosios organizacijos poreikius remiantis Rangovo pasiūlyme pateiktais Darbų įkainiais, neviršijant sutartyje nustatytos maksimalios pirkimo sutarties vertės. Numatomos sutarties maksimali vertė yra 50 000,00 Eur be PVM.

5. Darbai bus atliekami pagal Perkančiosios organizacijos poreikį kiekvieną kartą atsiunčiant tiekėjui individualų užsakymą Darbams atlikti ir tiekėjo pateikto pasiūlymo darbų atlikimo įkainius. Perkančioji organizacija neįsipareigoja išpirkti visus Darbų kiekius.

6.  Priėmus darbų frontą, tiekėjas per 3 (tris) darbo dienas turės pateikti Perkančiajai organizacijai reikalingų Darbų atlikti lokalinę sąmatą, siūlomų durų aprašymus (Perkančiajai organizacijai paprašius) ir terminą, per kurį nurodyti darbai bus atlikti. Šie dokumentai Perkančiajai organizacijai taip pat bus siunčiami elektroniniu paštu (.pdf, .jpg ar kitais lygiaverčiais formatais) ir šis duomenų išsiuntimo būdas bus laikomas tinkamu įteikimu Perkančiajai organizacijai.

7. Esant būtinybei tiekėjas atlikti darbus keliuose Perkančiosios organizacijos nurodytuose objektuose, tiekėjas privalės teikti Perkančiajai organizacijai Kalendorinį darbų atlikimo grafiką, kuris turės būti suderintas su Perkančiąja organizacija.