E. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TRANSPORTAVIMO konteineriO pirkimo

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m. _____________d. Nr.______________

Visaginas

# Pirkimo tipas

Prekių pirkimas.

# TIKSLAS

Nupirkti standartinį 20 pėdų IP-2 tipo sertifikuotą transportavimo konteinerį (toliau – konteineris), kuriame iš laikinų VĮ Ignalinos atominės elektrinės saugyklų (toliau – Užsakovas) į mažai ir vidutiniškai radioaktyvių trumpaamžių atliekų paviršinį atliekyną viešuoju keliu bus gabenamos radioaktyviosios atliekos.

Konteinerius priskiriamas saugai svarbiam produktui pagal BSR 3.1.2-2017 Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną reikalavimus.

# prekių aprašymas IR TIEKIMO APIMTIS

Perkama prekė - 1 (vienas) vnt. konteineris per visą sutarties galiojimo laikotarpį.

Prekės pristatymas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

Tiekėjas ne vėliau kaip likus 3 kalendorinėms dienoms iki prekės pristatymo į Užsakovo sandėlį dienos turi raštu informuoti Užsakovą apie prekės tiekimo datą. Prekė turi būti pristatoma tik darbo dienomis iki 14 val. Tiekėjui prekę pristačius po 14 val., VĮ IAE  neįsipareigoja jų priimti pristatymo dieną.

Prekė turi atitikti šiuos reikalavimus:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Konteinerio masei ir matmenims keliami reikalavimai: |
| 1.1. | Pakrauto konteinerio masė – ne didesnė kaip 30480 kg. |
| 1.2. | Konteinerio išoriniai matmenys turi būti tokie: ilgis 6,058 ± 0,01 m, aukštis 2,591± 0,01 m, plotis 2,438 ± 0,01 m |
| 1.4. | Konteinerio vidiniai matmenys turi būti tokie: ilgis ne mažesnis nei 5,867 m, aukštis ne mažesnis ne 2,350 m, plotis ne mažesnis nei 2,330 m |
| 1.5. | Konteinerio matmenys ir svoris turi atitikti ISO 668:2020 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |
| 1.6. | Konteineris turi atitikti IP-2 saugos standartus, nustatytus Tarptautinės atominės energijos agentūros (IAEA) IAEA SSR6 ir Tarptautinės atominės energijos agentūros parengtas gaires dėl Branduolinių arba radioaktyvių medžiagų saugos transportavimo infrastruktūrai, IAEA SSG-26 |
| 2. | Konteinerio konstrukcijai keliami reikalavimai: |
| 2.1. | Konteinerio konstrukcija ir techniniai parametrai turi atitikti ISO 1496-1:2013 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |
| 2.2. | Konstrukcijoje turi būti numatytas nuimamas kietas plieninis dangtis (Open Hard Top), tinkamas krovimui iš viršaus. |
| 2.3. | Turi būti įrengtos durys konteinerio galinėje dalyje su galimybe pritvirtinti plombą. |
| 2.4. | Turi būti įrengtas plieninis grindų pagrindas ir žiedai/bėgiai kroviniui pritvirtinti. |
| 2.5. | Turi būti įrengtos kišenės šakiniam krautuvui. |
| 2.6. | Kampinės jungtys turi atitikti ISO 1161:2016 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. |
| 2.7 | Turi būti užtikrintas vientisas, nelaidus korpusas, apsaugantis nuo medžiagos išsiliejimo ar išgaravimo. |
| 2.8. | Sandarinimo elementai turi būti atsparūs aplinkos veiksniams ir transportavimo vibracijai. |
| 2.9. | Visos suvirinimo siūlės turi būti ištisinės (be protarpių). Žingsninis suvirinimas draudžiamas |

Konteineris turi turėti gamyklinį žymėjimą. Žymėjime turi būti nurodyti šie duomenys:

  - gamintojo pavadinimas;

  - modelio pavadinimas (jei taikoma);

  - konteinerio serijos ar gamyklinis numeris;

  - maksimali konteinerio bruto masė;

  - tuščio konteinerio masė.

# Garantiniai įsipareigojimai

Prekei turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 2 (dviejų) metų garantija.

Garantiniu laikotarpiu tiekėjas turi suremontuoti, pakeisti prekes  arba jų dalis, neatitinkančias jų eksploatavimo dokumentuose nurodytų parametrų.

Radioaktyviai užterštas konteineris arba jo dalys nebus grąžinami.

Perkama prekė, taip pat garantiniu laikotarpiu keičiama prekė ir jų dalys turi būti naujos ir nenaudotos.

# SKYRIUS

# REIKALAVIMAI SAUGAI SVARBAUS PRODUKTO PIRKIMUI

Tiekėjas privalo vadovautis šiais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):

  - Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės saugai svarbaus produkto tiekėjų bei subtiekėjų vertinimo ir jų veiklos kontrolės tvarkos aprašas, DVSta-1708-4 (https://altra.lt/apie-mus/administracine-informacija/planavimo-dokumentai/vidiniai-teises-aktai/);

  - Branduolinės saugos reikalavimais BSR-1.4.1-2016 „Vadybos sistema“, patvirtinti VATESI viršininko 2010 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 22.3-56 (Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 22.3-13 redakcija, TAR, 2016-02-01, Nr.1891);

  - Branduolinės saugos reikalavimais BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinti VATESI viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 22.3-120 (Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2017 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 22.3-132 redakcija.

Tiekėjas privalo užtikrinti galimybes įgaliotiems VĮ IAE darbuotojams ir/arba įgaliotiems VATESI darbuotojams dalyvauti produktų bandymuose ir priėmimuose, atlikti nepriklausomus Tiekėjo (visų lygių subtiekėjų) veiklos patikrinimus(auditus, inspekcijas ir pan.). Neatitiktys, nustatytos šių tikrinimų metu, privalo būti šalinamos laiku, bet ne vėliau kaip iki sutarties pabaigos. Tiekėjas turi suteikti galimybes įgaliotiems IAE darbuotojams ir / arba įgaliotiems VATESI darbuotojams įsitikinti, ar vykdomi pirkimo dokumentų, sutarties, vadybos sistemos dokumentų reikalavimai, t.y. pagal užklausą privalo pateikti susijusius dokumentus.

Tiekėjas privalo pateikti įrangos (prekių), komponentų ir medžiagų atitikties sertifikatus.

Tiekėjas privalo užtikrinti saugai svarbaus produkto (konteinerio) gamyboje naudojamų medžiagų atsekamumą ir pateikti tai įrodančius dokumentus.

# PAteikiami DOKUMENTAI

Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus dokumentus, įrodančius, kad siūloma prekė atitinka visus šioje techninėje specifikacijoje pateiktus reikalavimus.

Kartu su tiekiama preke tiekėjas turi pateikti VĮ IAE šiuos dokumentus ir jų kopijas elektroninėje laikmenoje PDF formatu lietuvių arba anglų kalba:

  - konteinerio atitikties ISO 668:2020, ISO 1496:2013 ir ISO 1161:2016 arba lygiaverčių standartų sertifikatus;

  - atitikties sertifikatą (angl. Certificate of Conformity), išduotą kompetentingos institucijos, nurodant, kad konteineris atitinka IP-2 tipo saugos standartus, nustatytus Tarptautinės atominės energijos agentūros (IAEA) IAEA SSR6 ir Tarptautinės atominės energijos agentūros parengtas gaires dėl Branduolinių arba radioaktyvių medžiagų saugos transportavimo infrastruktūrai, IAEA SSG-26;

  - Su preke tiekėjas turi pateikti konteinerių eksploatavimo dokumentus lietuvių ir/ar anglų kalba, kuriuose turi būti pateikta ši informacija:

  - techniniai duomenys;

  - eksploatavimo nurodymai;

  - konteinerio brėžinys su nurodytais matmenimis;

  - techninės priežiūros nurodymai.

# pakuotės ir transportavimas

Tiekėjas privalo supakuoti konteinerį taip, kad jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų transportavimo metu.

# KITI REIKALAVIMAI

Prekės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.1. p., perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų. Perkamas produktas patenka į kategorijas – Radioaktyviųjų atliekų švino talpyklos.