Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

MOBILIŲJŲ ARCHYVINIŲ STELAŽŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROJI INFORMACIJA

Perkančioji organizacija: Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – Perkančioji organizacija). Adresas – K. Kalinausko g. 7, LT-03107 Vilnius.

II. PIRKIMO OBJEKTAS

Pirkimo objektas: mobilūs archyviniai stelažai.

III. REIKALAVIMAI  MOBILIEMS ARCHYVINIAMS STELAŽAMS

PATALPOJE S-01

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai (įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | sudarytas iš ne mažiau nei 6 sekcijų, kuriose yra ne mažiau nei 5 lentynos dokumentams saugoti su viena papildoma viršutine (dengiamąja) lentyna |  |
|  | stelažų aukštis ne mažesnis nei 2250mm |  |
|  | stelažų plotis ne mažesnis nei 830 mm |  |
|  | stelažų ilgis ne mažesnis nei 4250 mm |  |
|  | bėgelių ilgis ne mažesnis nei 6,5 m |  |
|  | valdymas turi būti rankinis |  |
|  | turi būti pagamintas iš nedegių, apsaugotų nuo korozijos, dulkių neskleidžiančių ir netraukiančių medžiagų, kurios gaisro metu arba irdamos dėl kitų priežasčių neskleidžia saugomiems dokumentams kenksmingų medžiagų |  |
|  | turi būti padengtas polimerine danga (milteline technologija) |  |
|  | lentynos turi būti pagamintos iš ne plonesnio nei 0,8 mm plieno lakšto |  |
|  | kiekviena mobili lentyna turi turėti antivirtimo mechanizmą |  |
|  | kiekviena mobili lentyna turi turėti stabdymo mechanizmą, įmontuotą į stelažo valdymo rankeną |  |
|  | tarp mobilių lentynų turi būti pritvirtinama guminė atramėlė, kad mobilios lentynos nesidaužytų viena į kitą |  |
|  | 1 m lentynos keliamoji galia turi būti ne mažesnė nei 80 kg |  |
|  | apatinis rėmas, ant kurio montuojama stelažo konstrukcija turi būti suvirintos konstrukcijos ir pagamintas iš ne plonesnio nei 1,5 mm plieno lakšto |  |
|  | atstumas nuo grindų iki apatinės mobilios lentynos turi būti ne mažesnis nei 150 mm |  |
|  | mobilios lentynos turi būti lengvai surenkamos (bevaržtė surinkimo sistema, lentynos tvirtinamos specialiais kabliukais), su galimybe perrinkti lentynas skirtingo aukščio dokumentams laikyti, keisti tarpą tarp lentynų mobilių lentynų sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės ne mažiau kaip kas 25 mm |  |
|  | mobilios lentynos sekcijos šoninė sienelė turi būti vientisa, pagaminta iš ištisinio plokštės (skardos) lakšto |  |
|  | mobilios lentynos vidinė sienelė tarp mobilios lentynos sekcijų turi būti viena, bendra dviem sekcijoms, pagaminta iš ištisinio plokštės (skardos) lakšto |  |
|  | lentynos turi turėti papildomas ne mažesnes nei 20 mm aukščio standumo briaunas |  |
|  | lentynos turi turėti ne mažesnius nei 40 mm aukščio bortelius nugarinėje dalyje, arba papildomus horizontalius ne mažesniu nei 40 mm skirtukus, skirtus tam, kad dokumentai nenuslystų į kitą lentyną |  |
|  | išoriniai lentynų ir stelažų elementai neturi turėti aštrių briaunų, kampų ar išsikišimų, kad nepažeistų dokumentų |  |
|  | mobilios lentynos turi būti įrengtos ant bėgelių, kurių pagalba jos lengvai važinėja, suteikiant galimybę lengvai patekti prie bet kurios reikalingos mobilios lentynos |  |
|  | bėgeliai turi būti cinkuoti |  |
|  | bėgelių galuose turi būti sumontuoti judėjimo ribotuvai (stelažo sustojimui) |  |
|  | Pristatymo ir montavimo darbai turi būti atlikti adresu Kalinausko 7 Vilnius, perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose. |  |

PATALPOJE S-04

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūlomi parametrai (įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
|  | sudarytas iš ne mažiau nei 6 sekcijų, kuriose yra ne mažiau nei 5 lentynos dokumentams saugoti su viena papildoma viršutine (dengiamąja) lentyna |  |
|  | stelažų aukštis ne mažesnis nei 2600mm |  |
|  | stelažų plotis ne mažesnis nei 930 mm |  |
|  | 4 stelažų ilgis ne mažesnis nei 4100 mm 2 stelažų ilgis ne mažesnis nei 3350 mm |  |
|  | bėgelių ilgis ne mažesnis nei 6,5 m |  |
|  | valdymas turi būti rankinis |  |
|  | turi būti pagamintas iš nedegių, apsaugotų nuo korozijos, dulkių neskleidžiančių ir netraukiančių medžiagų, kurios gaisro metu arba irdamos dėl kitų priežasčių neskleidžia saugomiems dokumentams kenksmingų medžiagų |  |
|  | turi būti padengtas polimerine danga (milteline technologija) |  |
|  | lentynos turi būti pagamintos iš ne plonesnio nei 0,8 mm plieno lakšto |  |
|  | kiekviena mobili lentyna turi turėti antivirtimo mechanizmą |  |
|  | kiekviena mobili lentyna turi turėti stabdymo mechanizmą, įmontuotą į stelažo valdymo rankeną |  |
|  | tarp mobilių lentynų turi būti pritvirtinama guminė atramėlė, kad mobilios lentynos nesidaužytų viena į kitą |  |
|  | 1 m lentynos keliamoji galia turi būti ne mažesnė nei 80 kg |  |
|  | apatinis rėmas, ant kurio montuojama stelažo konstrukcija turi būti suvirintos konstrukcijos ir pagamintas iš ne plonesnio nei 1,5 mm plieno lakšto |  |
|  | atstumas nuo grindų iki apatinės mobilios lentynos turi būti ne mažesnis nei 150 mm |  |
|  | mobilios lentynos turi būti lengvai surenkamos (bevaržtė surinkimo sistema, lentynos tvirtinamos specialiais kabliukais), su galimybe perrinkti lentynas skirtingo aukščio dokumentams laikyti, keisti tarpą tarp lentynų mobilių lentynų sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės ne mažiau kaip kas 25 mm |  |
|  | mobilios lentynos sekcijos šoninė sienelė turi būti vientisa, pagaminta iš ištisinio plokštės (skardos) lakšto |  |
|  | mobilios lentynos vidinė sienelė tarp mobilios lentynos sekcijų turi būti viena, bendra dviem sekcijoms, pagaminta iš ištisinio plokštės (skardos) lakšto |  |
|  | lentynos turi turėti papildomas ne mažesnes nei 20 mm aukščio standumo briaunas |  |
|  | lentynos turi turėti ne mažesnius nei 40 mm aukščio bortelius nugarinėje dalyje, arba papildomus horizontalius ne mažesniu nei 40 mm skirtukus, skirtus tam, kad dokumentai nenuslystų į kitą lentyną |  |
|  | išoriniai lentynų ir stelažų elementai neturi turėti aštrių briaunų, kampų ar išsikišimų, kad nepažeistų dokumentų |  |
|  | mobilios lentynos turi būti įrengtos ant bėgelių, kurių pagalba jos lengvai važinėja, suteikiant galimybę lengvai patekti prie bet kurios reikalingos mobilios lentynos |  |
|  | bėgeliai turi būti cinkuoti |  |
|  | bėgelių galuose turi būti sumontuoti judėjimo ribotuvai (stelažo sustojimui) |  |
|  | Pristatymo ir montavimo darbai turi būti atlikti adresu Kalinausko 7 Vilnius, perkančiosios organizacijos nurodytose patalpose. |  |

Pastabos:

Mobilūs archyviniai stelažai perkami patalpoms S01 ir S04. Priedas patalpų planas.

Visus matmenis tikrinti vietoje.