| Eil. Nr. | Šarvuoto visureigio techninė specifikacija |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bendra informacija: |  |
|  | Transporto priemonė turi būti nauja, neeksploatuota, ne senesnė kaip 2 metų gamybos nuo prekių sutarties įsigaliojimo datos. |  |
|  | Turi būti pritaikytas važiuoti miesto keliais, žvyrkeliais ir miško keliais. |  |
|  | Transporto priemonė turi būti tinkama eksploatuoti įvairiomis oro sąlygomis, įskaitant didelio karščio (+40 °C) ir atšiaurių žiemos sąlygų (–35 °C) temperatūras. |  |
|  | Transporto priemonės techninis aptarnavimas turi būti atliekamas autorizuotose servisuose mažiausiai devynis (9) metus nuo galutinio transporto priemonės priėmimo perdavimo akto pasirašymo datos. |  |
|  | Visa transporto priemonė įskaitant ir AGM (angl. absorbant glass mat) tipo akumuliatorius turi būti pritaikyti gabenti jūros ir oro transporto priemonėmis. |  |
|  | Transporto priemonė turi atitikti šarvuotų transporto priemonių kėbulo balistinę apsaugą pagal VPAM BRV ir VPAM ERV Edition 3 VR9 lygio (7.62x51 mm P80 arba analogiškas šarvamušis šaudmuo, HC, AP tipo (angl. „hard core“, „armor piercing“) pagal standartą STANAG 4569 arba kitą lygiavertį. T.y. testuojamas konkretaus Transporto priemonės modelis ar jo medžiagos, kai testuojamas konkretus šarvuotas automobilis. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta nepriklausomos akredituotos laboratorijos testavimo ataskaita, raportas ar kitas lygiavertis dokumentas. |  |
| 1.7 | Langai: - Šoninis vairuotojo langas turi atsidaryti ne mažesniu kaip 100 mm plyšiu. - Turi būti šildomas priekinis ir galinis Transporto priemonės stiklas. - Vairuotojo/keleivio langai turi būti šildomi, tiek, kad leistų naudotis šoniniais galinio vaizdo veidrodėliais (užtenka šildymo funkcijos 1/3 stiklo priekinėje dalyje). - Galinis bagažinės langas turi būti originalus gamintojo. - Galinis bagažinės langas turi būti padengtas dūžiui atsparia plėvele iš vidaus. |  |
| - 2. | Kėbulas: |  |
|  | Spalva pasirenkama pagal gamintojo spalvų gamą užsakymo metu. Pasiūloje turi būti nemažiau kaip 4 spalvos: balta, juoda, sidabrinė, pilka. |  |
|  | Siekiant užtikrinti ekipažo pasirengimą specialiosioms užduotims, jų vykdymą su pilna ekipuote, specialiosios paskirties ginklais ir priemonėmis bei greitą įlipimą ir išlipimą, transporto priemonės po modifikavimo vidiniai matmenys turi būti ne mažesni nei būtina ekipažui su visa specialiąja ekipuote, t. y.: šalmu su naktinio matymo įranga, šarvine liemene, įvairiais specialiosios paskirties ginklais, ryšio priemonėmis, asmeninės apsaugos priemonėmis CBRN ir medicininės paskirties įranga, įsilaužimo hidrauline įranga, nardymo įranga su kvėpavimo aparatais bei kitomis specialiosiomis priemonėmis: A Matmuo ne mažiau, nei 990 milimetrų B Matmuo ne mažiau, nei 940 milimetrų C Matmuo ne mažiau, nei 1470 milimetrų D Matmuo ne mažiau, nei 1350 milimetrų E Matmuo ne mažiau, nei 150 milimetrų F Matmuo ne mažiau, nei 360 milimetrų. Matmenų schemą ir aprašymą galima rasti Priede Nr. 1 – prie šių techninių specifikacijų. |  |
|  | Transporto priemonės bendra išvaizda turi kaip galima labiau atitikti originalios bazinės civilinės transporto priemonės nešarvuotos išvaizdos. T.y. žvelgiant iš išorės transporto priemonės šarvavimo faktas turi būti kaip galima labiau paslėptas. |  |
|  | Durys: transporto priemonėje turi būti keturios šoninės durys ir viena galinė, į viršų atsidaranti bagažinė. Automatinės bagažinės duris atsidarančios į viršų turi likti nešarvuotos, tačiau viduje turi būti atskiros atsidarančios šarvuotos galinės durys. |  |
|  | Automobilis turi turėti priekinį, galinį ir visų durų stiklus. Visi išvardinti stiklai, išskyrus galinį, neturi žymiai ir juntamai sumažinti matymo lauko. |  |
|  | Siekiant užtikrinti ekipažo specialiųjų užduočių vykdymui ar evakuacijai su pilna ekipuote bei spec. paskirties ginklais ir priemonėmis bei greitam išlipimui. Stoge turi būti įrengtas kvadrato arba stačiakampio formos liukas kurio angos matmenys yra ne mažesni kaip 600 x 800 milimetrų. Liukas turi būti sudarytas iš vienos dalies, atsidaryti ir užsidaryti. Atidarius liuko dangtis turi užsifiksuoti. Jį uždaryti galima tik atjungus fiksuojantį įtaisą. Liuko dangtis atsidaro į transporto priemonės priekį ir sukasi 180 laipsnių, kad esant poreikiui apsaugotų galinę dalį. Visos angos turi būti paruoštos taip, kad juo naudodamiesi operatoriai nesusižalotų ir nepažeistų savo ekipuotės ir įrangos. |  |
|  | Bet kokios tvirtinimo detalės ar įtaisai, kurie nėra konkrečiai aptarti šioje specifikacijoje, bet naudojami šarvų medžiagoms tvirtinti, turi būti suprojektuoti ir sumontuoti taip, kad transporto priemonėje nekeltų pavojaus keleiviams ir eismo dalyviams susidūrimo su transporto priemone atveju. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti sumontuotos ne mažiau kaip keturios ekipažui skirtos sėdynės. Sėdynės turi būti padengtos austu poliesterio apmušalu, užtikrinančiu aukštą kokybę, ilgaamžiškumą ir lengvą valymą per visą garantinį laikotarpį. Sėdynių apmušalai turi būti lengvai keičiami, jei to prireiktų, taip užtikrinant kokybišką jų eksploataciją visą garantijos galiojimo laikotarpį. Transporto priemonė turi būti pritaikyta ekipažui naudoti su pilna taktine ekipuote. |  |
|  | Grindų dangos atsparumo degumui komponentai testuojami ir atitinka degumo klasę pagal ISO 3795 (vidaus komponentų degumas) arba lygiavertį standartą. (Pateikiami tai įrodantys dokumentai). |  |
|  | Transmisija: |  |
|  | Automatinė pavarų dėžė, su ne mažiau kaip 8+1 pavaromis (aštuonios pavaros į priekį ir viena pavara atgal). |  |
|  | Važiuoklė - visų varančiųjų ratų sistema 4x4 |  |
|  | Masė: |  |
|  | Bendra Transporto priemonės masė — ne daugiau kaip 6300 kg. |  |
|  | Siekiant užtikrinti ekipažo specialiųjų užduočių vykdymui su pilna ekipuote bei spec. paskirties ginklais ir priemonėmis Transporto priemonės minimali naudingoji apkrova nemažesnė 1000kg. |  |
|  | Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |
|  | Turi būti sumontuotas gamyklinis benzininis variklis. |  |
|  | Degalų bako talpa ne mažiau kaip 110 litrų. |  |
|  | Gamyklinė galia — ne mažesnė kaip 300 kW. Sukimo momentas - ne mažesnis kaip 600 NM. |  |
|  | Ekstremaliomis sąlygomis, turi būti rėžimas, kuris atjungia visas pagalbines sistemas ir leidžia automobiliui nepaistant (variklio, transmisijos ir panašiai) apsaugos sistemų važiuoti ir veikti maksimaliai mechaniškai įmanomu galingumu. Šiuo reikalavimu siekiama turėti galimybę pasišalinti iš pavojingos zonos, po sprogimų, apšaudymų ir panašių pažeidimų sugedus elektrinėms pagalbinėms Transporto priemonės variklio ir transmisijos sistemoms. |  |
|  | Saugumas: |  |
|  | Transporto priemonėje visos sėdynės turi būti su trijų taškų saugos diržų sistema. |  |
|  | Siekiant išlaikyti patikimumą ir saugumą kelyje, transporto priemonėje stabdžių sistema turi būti įrengta atsižvelgiant į jos svorį ir transmisiją. Transporto priemonė po šarvavimo turi būti išbandyta ir sertifikuota nepriklausomo akredituoto bandymų centro (pvz., TÜV, DEKRA, UTAC arba lygiaverčio), patvirtinančio stabdžių sistemos ir važiuoklės atitiktį ECE R13 ar lygiaverčiams standartams. " |  |
|  | Turi būti sumontuotos vairuotojo priekinė (Transporto priemonės vaire) apsauginė oro pagalvė. Priekinio keleivio priekinė oro saugos pagalvė. |  |
|  | Turi būti: LED priekiniai trumpųjų ir ilgųjų šviesu žibintai, LED dienos šviesos. |  |
|  | Turi būti: galimybė iš vairuotojo vietos visiškai išjungti šviesas ir įjungti išorinius IR žibintus skirtus vairuoti naktį naudojant naktinio matymo prietaisus (Turi išsijungti visi šviesos šaltiniai skleidžiantys šviesą į išorę (įskaitant gabaritų šviesas, trumpas/ilgas šviesas, atbulinės eigos žibintą, posūkius, numerio apšvietimą ir t.t.) ir šviesos šaltiniai skleidžiantys šviesą visame Transporto priemonės viduje (atidarius Transporto priemonės dureles tokiame rėžime, neturi veikti jokie vidaus žibintai). Turi būti galimybė įjungti stabdymo žibintų veikimą važiuojant automobilių kolonoje. |  |
|  | Turi būti sumontuoti priekiniai ir galiniai parkavimo davikliai. Turi būti sumontuota galinės eigos vaizdo kamera. |  |
|  | Tūri būti vairuotojo ir priekinio keleivio oro pagalvių atjungimo jungiklis. Jis turi būti sumontuotas lengvai pasiekiamoje abiejų priekinių sėdynių keleiviams vietoje, turi turėti apsauginį mechanizmą, kuris apsaugo jį nuo atsitiktinio įsijungimo. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti sumontuota gaisro gesinimo sistema, kuri apsaugotų variklio skyrių, Transporto priemonės dugną ir kuro baką. Gesinimo medžiaga turi būti tinkamo tipo elektros ir kuro gaisrams. Gesinimo medžiaga neturi būti kenksminga žmogaus sveikatai. |  |
|  | Transporto priemonės salono prietaisų skydelio centre turi būti gaisro gesinimo rankinio įjungimo jungiklis. Rankinis jungiklis turi būti apsaugotas apsauginiu dangteliu, užplombuotu lūžtančia viela arba lygiaverčiu mechanizmu, kad būtų išvengta atsitiktinio įjungimo. |  |
|  | Automobilis turi turėti stabilizavimo sistemą ESP, ESC ar analogišką. Sistema turi turėti atjungimo mygtuką. |  |
|  | Automobilis turi turėti traukos kontrolės sistemą TCS. Sistema turi turėti atjungimo mygtuką. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti sumontuota viduje esanti rankiniu būdu valdoma centrinio durų užrakto sistema. |  |
|  | Turi būti sumontuotas avarinis, mechaninis durų ir stogo liuko atidarymas dingus Transporto priemonės elektrai ir neveikiant hidraulinei arba elektrinei durų atidarymo sistemai. |  |
|  | Automobilis turi būti pritaikytas įveikti vandens kliūtis kurių gylis yra ne mažesnis nei 60 cm. |  |
|  | Papildoma įranga: |  |
|  | Turi būti Multimedijos įrenginys ne mažesniu nei 7 coliu ekranu. Turi būti „Android Auto“ funkcionalumas, tiek laidu, tiek bevieliu „Bluetooth“ ryšiu. Turi būti „Bluetooth“ „laisvų rankų“ sistema. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti sukomplektuota uždedama ant stogo (tvirtinimas neinvazinis) magnetiniais laikikliais arba gnybtais, bevieliu arba laidiniu būdų valdoma 360° PTZ dviejų spektrų stebėjimo (kamera (visible + thermal)) sistema, kuri užtikrintų optimalų matomumą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę bet kokiomis oro sąlygomis. Sistemose turi būti patvarus ekrano LCD monitorius, valdymo blokas su įmontuotu jutikliniu ekranu ir vairalazde, kuri užtikrina stebėjimo kameromis valdymą. PTZ dviejų spektrų stebėjimo kamera turi būti: - Integruotame korpuse, kurio apsaugos lygis ne mažesnis kaip IP67. - Bendras kameros svoris ne didesnis kaip 6,5 kg. - Įmontuoti infraraudonųjų spindulių pašvietėjai, kurių veiksmingas veikimo nuotolis ne mažesnis kaip 30 metrų. - Valdymo sąsaja, palaikanti ONVIF ir RS485 protokolus. - Įtampos diapazonas: 9-36 V DC, su galvaniniu izoliavimu. Kamerų regimųjų (VIS+NIR) vaizdavimo kanalas: - Minimali rezoliucija 1920×1080 pikseliai. - Spalvų jautrumas silpno apšvietimo aplinkoje iki 0,001 liukso; - Optinis priartinimas: Skaitmeninio priartinimo galimybė: 30×, taip pat skaitmeninio priartinimo galimybė; - Horizontalus matymo laukas: ≥ 65° (platusis), ≤ 3,5° (toliaregis);- Spektrinis atsakas: 400-1000 nm (nuo matomos iki artimosios infraraudonosios srities). Šiluminio vaizdavimo kanalas turi būti neprastesnių parametrų: -Neaušinamas detektorius, kurio skiriamoji geba ne mažesnė kaip 640×512; - NETD vertė ≤ 35 mK, esant F/1,0; - kadrų dažnis: ≥ 50 Hz; - Fiksuoto židinio nuotolio objektyvas: 35 mm, matymo laukas: maždaug 12,5° × 10°; - Pseudo spalvų režimai: balta karšta, juoda karšta, suliejimas ir kt; - Aptikimo nuotolis (transporto priemonė, 2,3 m): ≥ 2500 m; - aptikimo nuotolis (žmogus, 1,7 m): ≥ 1000 m. Valdymo blokas: - Operacinė sistema su jutiklinio ekrano vartotojo sąsaja (ne mažesnė kaip 7 colių, ne mažesnė kaip 1024×600 raiška). - Integruotas 4 ašių vairasvirtė, palaikanti pasukimo, pakreipimo, priartinimo ir fokusavimo funkcijas. - Vaizdo peržiūra realiuoju laiku tiesiogiai ekrane su HDMI išvestimi skirta integruoti išorinį ekraną. Turi būti palaikoma išorinio monitoriaus išvestis. - Vaizdo įrašų dekodavimo galimybė: - Bent vienas kanalas 4K@60fps (H.265/H.264); - Bent keturi 1080p@30 kadrų per sekundę kanalai. - Ne mažiau kaip 2000 įrenginių valdymas per IP. - Suderinamumas su pagrindiniais pramonės standartiniais protokolais, įskaitant ONVIF 2.8, VISCA IP, NDI; galimybė integruoti pasirinktinius protokolus. - Palaikomas nuotraukų fiksavimas ir vaizdo įrašų įrašymas tiesiai iš valdymo sąsajos su galimybe įrašyti į išorinę USB/TF laikmeną. - Sąsajos: ne mažiau kaip 1 × RJ45 (tinklo), 1 × RS485/RS422, 1 × RS232, 1 × USB, 1 × TF kortelės lizdas, 1 × HDMI išvestis ir nuolatinės srovės maitinimo įvestis. - Maitinimo šaltinis: Nuolatinės srovės 12 V, suvartojama ne daugiau kaip 2 W. Patvarus ekrano monitorius (10.1”) - Visapusiškai atspari konstrukcija su IP67 / NEMA6P apsaugos klase. - Saulės šviesoje įskaitomas ne mažesnio kaip 1200 nitų ryškumo ekranas, automatinis ryškumo reguliavimas naudojant aplinkos šviesos jutiklį. - Mažiausia skiriamoji geba: 1280×800, kraštinių santykis 16:9. - Įvesties sąsajos: HDMI, VGA ir kompozitinė vaizdo įvestis. - Suderinamas su „Windows 7+“, „Android“ ir pagrindinėmis operacinių sistemų platformomis (jei reikia, pagal tvarkyklę). - Darbinė įtampa: 9-36 V nuolatinė įtampa, sertifikuota automobiliams. - Turi būti tokios funkcijos kaip automatinis įjungimas, paskutinės įvesties atmintis, vaizdo apvertimas ir tvirtas aliuminio korpusas, palaikantis VESA ir U formos tvirtinimo galimybes. Reikalavimai eksploatacijai - PTZ kameros darbinės temperatūros diapazonas: -Nuo -30 °C iki +60 °C, iki 95 % drėgmės (be kondensato); - Valdymo bloko darbinė temperatūra: Temperatūra nuo -10 °C iki +50 °C; - Valdymo bloko MTBF: ≥ 30 000 valandų; - Visiems moduliams būtina smūgiams ir vibracijai atspari konstrukcija. |  |
|  | Atsižvelgiant į ekipažo specialiųjų užduočių vykdymo specifiką transporto priemonėje turi būti įrengtos 2 oro kondicionavimo sistemos – pagrindinė originali gamintojo ir papildoma – atsarginė oro kondicionavimo sistema. . |  |
|  | Transporto priemonėje privalo būti įrengta papildoma autonominė šildymo sistema arba lygiavertė sistema, esanti gamintojo bazinės komplektacijos sudėtyje. |  |
|  | Tarp vairuotojo ir priekinės sėdynės keleivio turi būti sumontuota po du USB A ir USB C tipo maitinimo lizdus. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti neslidūs guminiai kilimėliai priekyje ir gale keleivių sėdimose vietose, taip pat ir bagažinėje. Kilimėliai turi turėti neslidų gumuota/silikoninį pagrindą, kad kilimėliai neslidinėtų. Kilimėliai turi dengti visą grindų plotą. |  |
|  | Transporto priemonės raktai: iš viso trys raktų komplektai. |  |
|  | Visi skysčių rezervuarai, jungikliai ir pagalbinė įranga, esanti variklio skyriuje, galinėje krovinių zonoje ir transporto priemonės salone, turi būti lengvai atpažįstami ir aiškiai paženklinti, visos etiketės turi būti pakankamai tvirtos, kad išliktų nenuimamos mažiausiai penkerius metus. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti: apsauginės durelės, kurios uždengia prieigą prie degalų bako. Durelės gali būti atidarytos naudojant skląstį arba svirtį, esančią kabinos priekyje. Durelės iš vidinės pusės turi turėti lipduką, kuriame turi būti pažymėta kuro rūšis reikalinga automobiliui. |  |
|  | Šildomi šoniniai veidrodėliai (išoriniai) turi būti valdomi elektros jungikliu esančiu lengvai pasiekiamu vairuotojui. |  |
|  | Dujų išmetimo vamzdis turi būti apsaugotas grotelėmis arba metaliniu tinklu, kad nebūtų įmanoma įkišti pašalinių daiktų didesnių nei 20 mm. |  |
|  | Apsauga nuo rūdžių: visi šarvų medžiagų paviršiai turi būti padengti tinkamu rūdžių inhibitoriumi. |  |
|  | Transporto priemonės pakaba, kėbulas ir visos ertmės turi būti padengtos antikorozine derva. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengti priekiniai ir galiniai traukimo tvirtinimo taškai (viso ne mažiau keturių) prie pat važiuoklės, kad atlaikytų visos pilnai pakrautos užklimpusios transporto priemonės svorį. Tvirtinimo taškai turi būti įrengti taip, kad transporto priemonei tapus nevažiuojančia, ją būtų galima traukti už, bet kurio prieinamo taško. |  |
|  | Mėlynos šviesos LED švyturėliai integruoti po Transporto priemonės priekinėmis grotelėmis ir galiniu stiklu. |  |
|  | Priekinė automobilio dalis turi būti sustiprinta taip, kad užtikrintų galimybę pašalinti, stumti nedideles kliūtis (pvz., transporto priemonę ar barjerą) nepažeidžiant esminių komponentų (radiatoriaus, variklio, aušinimo sistemos). Sprendimas gali būti įgyvendintas sustiprintu bamperiu, papildomu apsauginiu rėmu ar lygiaverte konstrukcija. |  |
|  | Sumontuota gervė po priekiniu bamperiu skirta automobiliui ištraukti ne mažesniu kaip 60 KN galingumo. (komplekte tūri būti skriemulys su tvirtinimo lynu). |  |
|  | Galinis bamperis sustiprintas vidiniu iš metalo pagamintu karkasu. |  |
|  | Remonto komplektas Transporto priemonėje. |  |
|  | Atsarginis ratas tokio pat dydžio pagal sezoną. |  |
|  | Vaistinėlė. |  |
|  | Raktas ratui atsukti. |  |
|  | Rato paspyra. |  |
|  | Trikampis atšvaitas. |  |
|  | Traukimo lynas. |  |
|  | Šviesa atspindinti liemenė. |  |
|  | Keltuvas automobiliui kelti ne mažiau kaip 6000kg. Transporto priemonėje turi būti sukomplektuota bekelės tipo Transporto priemonės pakėlimo sistema (rato keitimui), kuria naudojantis galima pakelti automobilį ant bet kokio paviršiaus. |  |
|  | Akumuliatoriaus užvedimo laidai. |  |
|  | Siekiant užtikrinti ekipažo galimybes vykdyti specialiąsias užduotis su pilna ekipuote, specialiosios paskirties ginklais ir priemonėmis, transporto priemonėje turi būti numatyta padangų pripūtimo žarna su kompresoriumi, ne trumpesnė kaip 5 metrai, su integruotu manometru, skirta ratų ir padangų aptarnavimui |  |
|  | 12V automobilinis įkraunamas LED baterinis žibintuvėlis; |  |
|  | Įrankių dėžė, kurioje galima laikyti visus privalomus priedus; |  |
|  | Identifikavimo lentelė |  |
|  | Turi būti ant statramsčio įrengta identifikavimo lentelė su šiais duomenimis: |  |  |
|  | Rangovo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys |  |  |
|  | Modifikacijos mėnuo / metai; |  |  |
|  | Transporto priemonės pagaminimo metai; |  |  |
|  | Transporto priemonės VIN Nr. |  |  |
|  | Variklio modelio Nr. |  |  |
|  | Kuro tipas; |  |  |
|  | Masė (kg) – (apibrėžiama kaip modifikuota transporto priemonė, atsarginė padanga, pilnas degalų bakas, privalomi priedai ir vežimėlio domkratas.) |  |  |
|  | Turima naudingoji apkrova (bendras transporto priemonės svoris, atėmus savo svorį) (kg) |  |  |
|  | Padangų ir ratų duomenų lentelė |  |
|  | Tiekėjas turi pateikti padangų techninius parametrus (gamintojo dokumentaciją), kuriuose nurodytas tinkamas šalto pripūtimo slėgis pagal transporto priemonės bendrąją masę ir apkrovą. Leidžiama naudoti bet kurio gamintojo padangas, atitinkančias keliamus parametrus. |  |
|  | Elektros sistema |  |
|  | Energijos valdymo sistema: transporto priemonėje turi būti sumontuota dviguba (pirminė ir antrinė) akumuliatorių sistemai, valdoma išmaniosios padalytosios įkrovimo sistemos. |  |
|  | Elektros energija: transporto priemonės pirminės ir antrinės baterijos turi turėti galimybę atskirti kiekvieną akumuliatorių atskirai, esantį variklio skyriuje, rankiniu jungikliu. |  |
|  | Turi būti bent viena nuolat veikianti 12 V nuolatinės srovės įtampos jungtis/kištukas. |  |
|  | Garsinė įranga |  |
|  | Turi būti sumontuota ne mažesnio galingumo kaip 100 W garsiakalbis, integruotas po variklio gaubtu. |  |
|  | Turi būti sumontuotas valdymo pultas |  |
|  | Turi būti sumontuota ne mažiau kaip trys skirtingi garsiniai signalai. |  |
|  | Turi būti sumontuoti švyturėliai ir garsiakalbis valdomi pulteliu, kuriame yra sumontuotas mikrofonas. |  |
|  | Garsiakalbiai privalo būti apsaugoti nuo vandens srauto, purvo ar sniego patekimo į jo vidų. |  |
|  | Padangos ir ratai |  |
|  | Visuose ratuose turi būti įrengta sistema, leidžianti transporto priemonei tęsti judėjimą be oro padangoje. Esant padangos pažeidimui ar visiškam oro slėgio praradimui, transporto priemonė turi turėti galimybę nuvažiuoti ne mažiau kaip 50 km atstumą, važiuojant ne didesniu kaip 50 km/h greičiu. |  |
|  | Visi ratai turi būti su juodos spalvos lengvojo lydinio ratlankiais, ne mažesnio, nei R18 diametro. |  |
|  | Padangos ir ratlankiai turi atlaikyti šarvuotos Transporto priemonės svorį ir ne mažesnį nei 160 km/h greitį. |  |
|  | Transporto priemonė turi būti aprūpinta universaliomis (M+S tipo, tinkamomis visiems paviršiams, angl. All Terrain) padangomis, taip pat papildomai turi būti pateiktos dvi atsarginės padangos su ratlankiais. Apmokymų metu turi būti pateikta išsami informacija apie padangų gamintojo rekomenduojamą šalto pripūtimo slėgį, atsižvelgiant į pakeistą transporto priemonės svorį. Šioje informacijoje taip pat turi būti pastaba, kad nurodyti slėgio lygiai taikomi konkrečiai padangos markei ir modeliui, kurie iš pradžių buvo pateikti kartu su transporto priemone. Padangos turi atitikti minimalios apkrovos ir greičio indeksą pagal bendrąją transporto priemonės masę |  |
|  | Ryšių įranga |  |
|  | Turi būti įrengta viešojo informavimo sistema (minios valdymo sistema), kad vairuotojas ir priekinis keleivis galėtų bendrauti su žmonėmis, esančiais išorėje, neatidarant langų turėti ne mažesnį kaip 100 Db garsu. |  |
|  | Turi būti įrengta privataus pokalbio sistema (pasikalbėjimui su apsaugos punktais, sargais), kad vairuotojas ir priekinis keleivis galėtų bendrauti su žmonėmis, esančiais išorėje, neatidarant langų. |  |
|  | Sistemos valdikliai, įskaitant mikrofoną, būtų saugiai išdėstyti ir lengvai pasiekiami vairuotojui ir priekiniam keleiviui. |  |
|  | Sistemos valdymo blokas neturi būti pirštinių dėžėje arba zonoje tarp šarvų ir išorinės minkštos metalinės transporto priemonės išorinės dangos. |  |
|  | Turi būti sumontuotas 20 mm kabelių kanalas kuris leistų tarp Transporto priemonės vidaus ir stogo išvesti įvairių prietaisų kabelius (radijo antenos, kameros, įvairių daviklių ir t.t.), bei turi ištraukiamus ir iš anksto sumontuotus RG58 tipo ir GPS kabelius. |  |
|  | Sumontuota skaitmeninė radijo ryšio įranga, privalomi parametrai: - Suderinamumas - skaitmeninis automobilinis radijo ryšio terminalas (toliau – terminalas) su priedais privalo dirbti Vidaus reikalų radijo ryšio tinkle, įdiegtame naudojant profesionalaus radijo ryšio standartą („Dimetra IP 8.0“ „TETRA“ standarto skaitmeninė mobiliojo radijo ryšio sistema). Pirkėjui pareikalavus, turi būti sudaryta galimybė išbandyti terminalą ir patikrinti jo funkcionalumą. - Veikimo dažnio palaikymas - ne blogiau kaip nuo 380 iki 430 MHz. - Displėjus - ne blogesnis kaip 320 x 240 rezoliucijos spalvotas LCD. - Kanalų kiekis - ne mažiau 2000. - Kanalų išskyrimo dažnis - 25 kHz radijo dažnių žingsnis (tinklelis) ir 12,5 kHz radijo dažnių programavimo žingsnis. - Siųstuvo spinduliuojamo signalo galia - ne mažiau nei 10 W. - Imtuvo jautrumas - ne blogiau 112 dBm (statinis) ir ne blogiau 103 dBm (dinaminis). - Audio išėjimas - ne mažiau 6 W. - Klaviatūra - DTMF tipo arba lygiavertė. - Atsparumo klasė - nuo purvo ir vandens ne mažiau IP 54. - Darbinė įtampa - ne blogiau kaip nuo 11 iki 15,5V (esant būtinumui, turi būti įdiegtas atitinkamos galios išorinis konverteris įrenginio maitinimo palaikymui užtikrinti). - Darbo temperatūros ribos - nuo -25°C iki + 60°C. - Veikimo režimai - radijo terminalai turi palaikyti (įdiegta su visomis reikiamomis licencijomis): - Kamieninio veikimo režimą (angl. trumpinys - TMO); - Tiesioginio veikimo režimą (angl. trumpinys - DMO); - Tiesioginio ryšio kartotuvo funkcionalumą (angl. trumpinys - DMO Repeater). - TMO/DMO vartų (angl. trumpinys - TMO Gateway) funkcionalumą; - Grįžimo veikimo režimą (angl. Fallback operation). - atlikti vienalaikio dvipusio ryšio individualius ir telefoninius pokalbius (angl. Full Duplex). - Funkcinės savybės - radijo terminaluose privalo būti: - individualūs skambučiai; - grupiniai skambučiai; - vėlyvas prisijungimas (angl. – late entry); - dinaminės grupės; - avariniai skambučiai; - prioritetiniai skambučiai; - paketinis duomenų perdavimas: - paketinių duomenų perdavimas naudojant kelis laiko tarpsnius; - paketinių duomenų perdavimas WAP protokolu; - trumpųjų duomenų perdavimas (angl. SDA); - būsenos pranešimai (angl. Status Messaging); - terminalo identifikavimas pokalbio metu; - galimybė vykdyti pokalbių grupių skenavimą, prioritetinį pokalbių grupių skenavimą; - ne blogiau kaip TEA2 šifravimas; - įspėjimo apie tinklo nebuvimą funkcija; - tinklo našumo monitoringas. - celių perrinkimas (angl. Handover); - identifikavimas unikaliais identifikatoriais (tokie kaip unikalus numeris, IP adresai); - programuojamas raudonas avarinis mygtukas; - siuntimo draudimas; - rinkto telefoninio abonento numerio (angl. DTMF) perrinkimas; - telefonų knyga, galinti palaikyti ne mažiau 50 įrašų, kuriuos gali redaguoti vartotojai; - skambučių istorija (įeinantys, išeinantys, praleisti skambučiai); - radijo terminalo profiliai (tokius kaip normalus profilis ir tylus profilis), kuriuos vartotojai gali padaryti aktyviais; - vartotojų grupei būdingi trumpieji numeriai (angl. Fleet Specific Short Number); - vieta modulio įdiegimui (pvz. SIM kortelė), modulis gali būti naudojamas ištisiniam kodavimui; - įdiegtas ir aktyvuotas GPS modulio funkcionalumas su visomis reikalingomis licencijomis (turi būti GPS koordinačių siuntimo funkcija), kurio funkcionalumas būtų suderinamas su Viešojo saugumo tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos (toliau – VST) jau naudojama programine įranga „Akis“ (duomenims priimti naudojami GPS duomenų gavimo terminalai „Sepura SRG3900“). - Taip pat turi būti galima nurodyti siųsti ne mažiau kaip dviem GPS koordinačių gavimo adresatams vienu metu (esant poreikiui tiekėjas turi pademonstruoti veikimą). Jei suderinamumas negalimas, tiekėjas turi savo lėšomis pateikti terminalus, skirtus GPS koordinačių priėmimui, suderinamus su siūlomais ir VST jau naudojamais radijo ryšio terminalais, bei savo lėšomis atlikti integracijos darbus. - Vartotojo sąsaja (kalba) - grafinė (angl. trumpinys - GUI), visos terminalo programinės įrangos aplinkos ir navigaciniai pasirinkimai lietuvių kalba, tačiau sunkiai verčiami žodžiai ar neverčiami terminai (pvz.: TMO, DMO, SDS ir t.t.) gali būti pateikiami anglų kalba. - Sertifikatai ir licencijos. Visa pateikiama įranga privalo turėti Europos Sąjungos „CE“ sertifikavimą ir ženklinimą, bei būti pateiktos visos licencijos reikalingos reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti. - Programavimas. Terminalą su priedais pagal funkcionalumo poreikius programuos Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – IRD) specialistai. Naujausia terminalų programinė įranga su programavimo kabeliais turi būti teikiama IRD. - Garantija. Ne mažiau kaip 24 mėn. Garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo nemokamai teikti naujausius terminalų vidinės programinės įrangos atnaujinimus/modernizavimus, o garantinio laikotarpio pabaigoje turi būti pateikta naujausia terminalo vidinės programinės įrangos versija. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas privalo nemokamai teikti naujausius radijo ryšio terminalų programavimo programinės įrangos atnaujinimus/modernizavimus, o garantinio laikotarpio pabaigoje turi būti pateikta naujausia radijo ryšio terminalų programavimo programinės įrangos versija. Terminalų priėmimas garantiniam remontui ir, jei tai yra būtina, techniniam aptarnavimui turi būti vykdomas Vilniaus mieste. Garantinis remontas ar techninis aptarnavimas visai priduodamai įrangai turi trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų skaičiuojant nuo įrangos pridavimo garantiniam remontui ar techniniam aptarnavimui dienos iki pranešimo (elektroninėmis informavimo priemonėmis) įrangą pridavusiai įstaigai, kad įranga suremontuota ar techninis aptarnavimas atliktas ir ją galima paimti, gavimo dienos. - Komplektacija. Turi būti: - siųstuvo/imtuvo blokas su spalvotu displėjumi ir pilna valdymo klaviatūra – panelė (siųstuvo/imtuvo blokas ir valdymo panelė turi būti atskiruose korpusuose su jiems skirtu standartiniu jungiamuoju kabeliu); - montavimo stovas su reikiamais laikikliais bei tvirtinimo detalėmis tiek siųstuvo-imtuvo blokui, tiek valdymo panelei; - delninis mikrofonas-manipuliatorius; - atitinkamos varžos ir galios išorinis montuojamas garsiakalbis, atsparus vandeniui (drėgmei); - įgręžiama, tinkanti siūlomiems terminalams ¼ bangos ilgio, lanksti, kombinuota (radijo ryšio ir GPS signalo), ant Transporto priemonės stogo montuojama, antena su atitinkamo ilgio anteniniu kabeliu ir visomis reikiamomis jungtimis ir kabeliniais perėjimais; - 12V standartinis maitinimo laidas; - vartotojo instrukcija lietuvių kalba. taip pat (jeigu reikia) turi būti visi reikalingi bet neišvardyti pajungimo laidai, kabeliai, jungtys bei priedai pilnam terminalo funkcionavimui užtikrinti. Visa įranga ir jos komplektuojančios dalys turi būti naujos ir nenaudotos, gamykliškai atnaujinti komponentai (angl. remarketing/refurbished) neleistini. |  |
|  | PAPILDOMOS BŪTINOS SĄLYGOS |  |
|  | Per 30 dienų nuo transporto priemonės atvežimo į užsakovo patalpas Rangovas pateiks duomenis apie remonto įmonę, kurias jis įgalioja kaip tinkamai kvalifikuotas ir įrengtas profesionaliai prižiūrėti ir remontuoti šarvuotą automobilį. |  |
|  | Per 90 dienų nuo transporto priemonės atvežimo į užsakovo patalpas Rangovas organizuos transporto priemonių, vairuotojų/operatorių vairavimo kursus, kurių metu vairuotojai/operatoriai bus supažindinti su konkretaus Transporto priemonės vairavimo ypatybėmis. Rangovas pateiks tik instruktorius ir mokymo medžiagą. |  |
|  | Pateikta reguliaraus 10 metų aptarnavimo lentelė. (pagal ridą ir pagal laiką) |  |
|  | Transporto priemonė ir originalios įrangos gamintojų atsarginės dalys turi būti parduodamos ne trumpiau kaip 9 (devyni) metai po Transporto priemonės perdavimo užsakovui. |  |
|  | Automobilis, skirtas naudoti bendro naudojimo keliuose, privalo atitikti galiojančius Europos Sąjungos kelių eismo techninius reikalavimus ir turėti tai patvirtinantį nepriklausomos sertifikavimo institucijos (pvz., TÜV arba lygiavertės) sertifikatą. |  |
|  | Rangovas atliekantis Transporto priemonės modernizavimą turi turėti galiojantį kokybės užtikrinimo sertifikatą pagal ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemas arba lygiavertį. |  |
|  | Garantija: - Viso Transporto priemonės išskyrus besidėvinčias dalis, kaip padangos, stabdžių diskai, stabdžių trinkelės – ne mažiau kaip 2 (dviejų) metų arba 30 000 kilometrų ridos (kas anksčiau). - Nuo kėbulo kiauryminės ir arba paviršinės korozijos – ne mažiau kaip 5 (penki) metų. |  |

Priedas Nr. 1

Matmuo:

A – Atstumas matuojamas nuo vairuotojo ir priekinio keleivio sėdynės (žemiausioje padėtyje, jeigu ji yra reguliuojama) sėdimosios dalies ties atlošu, iki Transporto priemonės  stogo apatinės dalies. Matmuo daromas 8 laipsnių kampu, o ne tiesiai statmenai. Matmuo daromas ties Transporto priemonės  sėdynės sėdimosios dalies viduriu (stuburo linija)

B – Atstumas matuojamas nuo galinio keleivio sėdynės (kairės arba dešinės) (žemiausioje padėtyje, jeigu ji yra reguliuojama) sėdimosios dalies ties atlošu, iki Transporto priemonės  stogo apatinės dalies. Matmuo daromas 8 laipsnių kampu, o ne tiesiai statmenai. Matmuo daromas ties Transporto priemonės  sėdynės sėdimosios dalies viduriu (stuburo linija).

C – Matmuo daromas ties priekinių automobilių durų ir lango susikirtimu, tarp Transporto priemonės  durelių apmušimų. T.y. matuojamas efektyvus Transporto priemonės  viduje esantis atstumas tarp durelių, ties Transporto priemonės  stiklų „palange“.

D – Matmuo daromas ties priekinių automobilių durų ir lango susikirtimu, tarp Transporto priemonės  durelių apmušimų. T.y. matuojamas efektyvus Transporto priemonės  viduje esantis atstumas tarp durelių, ties Transporto priemonės  stiklų „palange“.

E – Matmuo daromas tarp Transporto priemonės  vairuotojo sėdynės galinio atlošo (kai sėdynė yra galinėje padėtyje) ir galinio keleivio sėdynės sėdimosios dalies priekio. T.y. matuojamas efektyvus atstumas ir erdvė skirta galinio keleivio kojoms.

F – Matmuo daromas tarp Transporto priemonės  dugno žemiausios vietos ir paviršiaus ant kurio stovi automobilis. T.y. matuojamas efektyvus Transporto priemonės  klirensas.