Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA. ŽELDINIAI IR  JŲ SODINIMAS

- Perkami želdiniai (medžiai, krūmai ir vijokliai), jų pristatymas bei pasodinimas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje  (žaliuose plotuose, prie gatvių, šalia daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitose  bendro naudojimo teritorijose, valstybinėje arba savivaldybei priklausančioje žemėje). Pirkimo objektas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo objekto dalis, atsižvelgiant į želdinių sodinimo teritorijas:

1 pirkimo objekto dalis (Šiaurinė miesto teritorija);

2 pirkimo objekto dalis (Centrinė miesto teritorija);

3 pirkimo objekto dalis (Pietinė miesto teritorija);

4 pirkimo objekto dalis (Rytinė miesto teritorija).

- Paslaugos teikiamos Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje: Šiaurinėje, Centrinėje, Pietinėje ir Rytinėje miesto dalyse, vadovaujantis Vilniaus miesto teritorijų padalijimu (Techninės specifikacijos 1 priedas).

- Bendras želdinių pristatymo ir sodinimo terminas: 36 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Želdiniai pristatomi ir pasodinami:

  - Medžiai – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo perkančiosios organizacijos raštiško užsakymo pateikimo dienos;

  - Krūmai, vijokliai – ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo perkančiosios organizacijos raštiško užsakymo pateikimo dienos.

- Perkamų želdinių rūšys ir dydžiai nurodyti Techninės specifikacijos 1 priedo 1 ir 2 lentelėse, sodinimo paslaugos nurodytos Techninės specifikacijos 1 priedo 3 lentelėje. Sutarties vykdymo metu įsigyjami želdinių kiekiai bei jų sodinimo paslaugų apimtys priklausys nuo faktinių užsakymų, tačiau maksimaliai želdinių ir jų sodinimo paslaugų per 36 mėnesius bus įsigyjama ne daugiau kaip:

1 pirkimo objekto dalis (Šiaurinė miesto teritorija) – 3.815.000,00 Eur įskaitant visus mokesčius;

2 pirkimo objekto dalis (Centrinė miesto teritorija) – 3.742.000,00 Eur įskaitant visus mokesčius;

3 pirkimo objekto dalis (Pietinė miesto teritorija) – 3.007.000,00 Eur įskaitant visus mokesčius;

4 pirkimo objekto dalis (Rytinė miesto teritorija) – 3.591.000,00 Eur įskaitant visus mokesčius.

- Želdiniai turi atitikti sodmenų, skirtų urbanizuotų teritorijų želdinimui, kokybės reikalavimus (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. D1-674 aktuali redakcija).

- Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių aktualia redakcija.

- Tiekėjas visiškai atsako už želdinių kokybę, už saugų pristatymą į sodinimo vietą bei pristatymo terminų laikymąsi, iškrovimo kokybę.

- Želdinių sodmenys – medžiai (SG12-14, SG16-18, SG 18-20 ir SG 20-25), priklausomai nuo rūšies, veislės ir dydžio, medelyne turi būti persodinti ne mažiau kaip 3 kartus. Turi turėti suformuotą į gumulą šaknų sistemą (nukirstos storiausios, šaknies skersmuo turi būti ne didesnis kaip 2 cm, šaknyse neturi būti puvinio).  Laja turi būti taisyklinga, formuotą, nepažeista, atitikti šaknų gumulo parametrams.

- Medžių šaknų gumulai priklausomai nuo medžių kamieno apimties turi atitikti šiuos parametrus:

| Kamieno apimtis (cm) | Šaknų gumulo skersmuo (cm) | Šaknų gumulo aukštis (cm) | Šaknų gumulo svoris (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 12-14 | 40 | 55-60 | 50 |
| 14-16 | 50 | 55-60 | 100 |
| 16-18 | 50 | 55-60 | 135 |
| 18-20 | 60 | 55-60 | 150 |
| 20-25 | 60-70 | 55-60 | 250 |

- Želdinių sodmenys – medžiai (C5-C14 H100-250), turi turėti išvystytą šaknų sistemą ir taisyklingą lają, būdingą atitinkamos rūšies tokio amžiaus augalui.

- Želdinių sodmenys – krūmai (C3-C5 H30-80), turi turėti išvystytą šaknų sistemą ir susiformavusią antžeminę dalį iš ne mažiau kaip 5 stiebų.

- Želdiniai – vijokliai (C1-C2), turi turėti išvystytą šaknų sistemą ir susiformavusią gyvybingą antžeminę dalį.

- Visi želdiniai turi būti sveiki: be žaizdų, lajų ir kamienų fizinių pažeidimų, kenkėjų ir grybinių ligų pakenkimų, gyvybingi, antžeminė dalis ir šaknys mechaniškai nesužaloti ir nepažeisti šalčio ar šalnų, kamienas tiesus. Vienos rūšies ar veislės želdiniai turi būti vienodo aukščio, kamieno apimties, lajos tankumo, lapų, spyglių spalvos ar atspalvio.

- Želdiniai – medžiai turi turėti suformuotą vieną tiesų kamieną, taisyklingą, simetrišką, tankią lają, aiškų lyderį (jei standartas) arba 3-5 panašaus augumo stiebus (jei daugiakamienis).

- Želdiniai turi būti transportuojami tik su apsaugotomis šaknimis (konteineriuose, vazonuose, krepšiuose, specialiuose induose, ryšuliuose). Pristatyti želdiniai iškraunami tiekėjo priemonėmis.

- Želdiniai turi turėti gabenimo važtaraščius ir sertifikatus (kopijas), prie kamienų turi būti pritvirtinta informacija iš medelyno apie želdinio persodinimų skaičių.

- Jei želdiniai sodinami ne iš karto po jų pristatymo, tiekėjas turi užtikrinti tinkamą želdinių iki pasodinimo laikymą iki vieno mėnesio laikotarpio nuo atvežimo. Želdinių saugojimo metu privaloma jų priežiūra (laistymas, šaknų ir antžeminės dalies apsaugojimas nuo tiesioginių saulės spindulių apkasant arba apmulčiuojant mulčiumi ar apsaugant kitomis priemonėmis).

- Prieš sodinimą pristatytus želdinius įvertina perkančiosios organizacijos specialistai: želdinių kokybę, parametrus, kiekybę ir transportavimo bei pakrovimo-iškrovimo kokybę.

- Želdinių sodinimas vykdomas pagal perkančiosios organizacijos parengtą ir kartu su užsakymu pateikiamą želdinių sodinimo schemą (-as), kurioje (-iose) nurodyta: želdinio rūšis, dydis, kiekis, tvirtinimo būdas, reikalingos papildomos medžiagos (geotekstilė, šaknų atribojimo plastikas, kamieno apsaugos)/arba ne, mulčo rūšis/plotas/arba ne, šaknų orinimo sistemų įrengimas/arba ne, hidroblokų įrengimas/arba ne.  Želdinių  sodinimo vietos nužymimos koordinatėmis arba kitu aiškiu būdu.

- Želdinių sodmenims – medžiams (SG 12-14, SG 16-18, SG 18-20 ir SG 20-25, C5-C12 H100-250), krūmams (H30-80 C3-C5), vijokliams (C1-C2) užsakymai bus teikiami kiekvienais metais nuo sausio 2 d. iki sausio 31 d. ir nuo liepos 1 d. iki liepos 31 d. (Pastaba. Pirmaisiais paslaugų teikimo metais, priklausomai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos, perkančioji organizacija turi teisę pateikti užsakymus visų rūšių medžiams, krūmams, vijokliams vėliau nei šioje techninėje specifikacijoje nurodytais terminais.)

- Papildomi užsakymai nurodantys kitus darbus ar priemones  gali būti teikiami ištisus metus visą sutarties galiojimo laikotarpį.

- Želdinių (medžių) sodinimas – duobės (duobės tūris turi būti dvigubai didesnis už sodinamo želdinio šaknų sistemos tūrį arba trigubai didesnis atsižvelgiant į grunto sudėtį ir medžio rūšį, plokštumoje bei šlaite). Į medžio sodinimo darbus įeina : duobės iškasimas užpildymas kokybišku augaliniu gruntu įterpiant drėgmę sulaikančias granules (toliau -Granulės)  kurių kiekis priklauso nuo sodinuko dydžio. Medžiui, kurio apimtis SG 11-25 – vienam vienetui reikalinga 2,5 kg Granulių, medžiui, kurio dydis C4-C15 – vienam vienetui reikalinga įterpti 0,2 kg Granulių), medžio pasodinimas, medžio pritvirtinimas dviem kuolais,  pomedžio sufomavimas drėgmės sulaikymui, palaistymas, iventorizavimas.

- Medžių tvirtinimas po  pasodinimo nurodomas želdinių sodinimo schemose. Bendruoju atveju:

  - parkuose, viešose erdvėse  SG 12-25 medžiai tvirtinami 2 kuolais (išimtinais atvejais – 3), atsižvelgiant į medžio rūšį ir aukštį ir sutempimas diržais (dinaminė jungtis) arba pririšant prie skersinio;

  - medžiai C4-C14 tvirtinami vienu arba dviem kuolais pagal poreikį;

  - sodinant urbanizuotose teritorijose medžio gumulas gali būti  tvirtinimas  grunte  - ankeruojant. Medžio gumulo tvirtinimui naudojama  komplektinės  medžiagos: 3 inkarai su trosais 1 m ilgio, 1 medžiaginis, juostinis trosas,  1 medžiaginio troso įtempėjas.

- Sodinant želdinius kietose dangose turi būti suformuojamas bei išvedamas į paviršių šaknų laistymo bei kvėpavimo vamzdis D 60-50 mm su kokoso ar tekstilės filtru, sumontuojant dangtelį, suformuojamas laistymo žiedas apie kamieną (taikomas tik želdiniams SG 12-14, SG 16-18, SG 18-20 ir  SG 20-25 cm)  arba įrengiami laistymo ir vėdinimo šulinėliai, naudojant plastikinius 100 mm skersmens perforuotus vamzdžius su skaldelės užpildu.

- Pirkėjo atsakingiems asmenims prieš sodinimą įvertinus želdinius pagal poreikį atliekamas medžių lajos formavimas sodinant arba iš karto po pasodinimo: aplaužytų šakų apkarpymas, lajos formos atstatymas.

- Želdinių (krūmų/vijoklių) sodinimas – duobės iškasimas (duobės tūris turi būti dvigubai didesnis už sodinamo želdinio šaknų sistemos tūrį), užpylimas juodžemio – durpės mišiniu, supurenimas, augalo pasodinimas, žiedo laistymui iš žemių suformavimas, lajų suformavimas, apkarpant ar prikerpant šakeles pagal poreikį.

- Įrengiant naują plotą krūmų grupei (-ėms) yra visu plotu yra pašalinama velėna iki 40 cm, surenkami akmenys, šakos, kitos atliekos ir išvežami, sulyginamas esamas gruntas.

- Siekiant padidinti oro pralaidumą dirvoje ir aprūpinti ją drėgme, prieš sodinant  visus naujus želdinius įmaišyti ceolitą (3 - 5 mm frakcijos) į gruntą. Ceolito įmaišymo į gruntą santykis: 9 m3 žemės, 1 m3 ceolito (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

- Siekiant sulaikyti didesnę drėgmę grunte ir sumažinti piktžolių kiekį, pasodinus medį 1 m skersmens apskritimu aplink kamieną skleisti mulčią (smulkintos medienos 10/30 mm frakcijos, spygliuočiams - natūralios pušų žievės 5-30 mm frakcijos) sluoksniu 50 mm ant naujai suformuotų pomedžių neužpilant medžio kamieno kaklelio.

- Siekiant apsaugoti naujai pasodintų medžių kamienus nuo pažeidimų šienaujant, uždėti plastikines apsaugas (350x200x2mm) ant kamienų (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

- Siekiant apsaugoti medžių kamienų žievę nuo sutrūkinėjimų, esant šalnoms ir kaitinant saulei pavasarį nuo UV spindulių poveikio, uždengti medžių kamienus nendriniu dembliu. Želdinių kamienus uždengti prieš šalnas, atidengti balandžio mėn. pabaigoje (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

- Siekiant apsaugoti medžių kamienų žievę nuo UV spindulių poveikio  kamienai tepami  Arboflex tepalu (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

- Siekiant užtikrinti kokybiškesnį laistymo procesą – medžiams SG 12-25 pagal poreikį  įrengiamos  plastikines vejos atribojimo juostas, įrengus virš grunto pakeltas per 10 cm ir sujungtas žiedu (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

- Siekiant užtikrinti kokybiškesnį priežiūros procesą, įrengti plastikinius bortus įrengus virš grunto pakeltus per 45 mm ir sujungtus žiedu (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

- Vykdant užsakymuose nurodytas paslaugas tiekėjas privalo: gauti leidimus iš inžinierinius tinklus eksploatuojančių įmonių dėl elektros ar kitų šaltinių atjungimo, leidimus transporto eismo perorganizavimui, taip pat – jei vykdomi kasimo (kelmo šalinimo) darbai – gauti leidimą žemės kasimo darbams, jei vykdomi kasimo darbai kultūros paveldo teritorijoje ir kasama giliau nei 30 cm – įvertinti reikalingas archeologo paslaugas pagal poreikį. Visas patirtas išlaidas tiekėjas įsivertina paslaugų įkainiuose.

- Po pasodinimo tiekėjas sutvarko darbo vietą: kietos dangos nušluojamos nuo žemių, nuo žolyno nugrėbiamos atliekos, sodinimo metu susidariusios atliekos surenkamos ir išvežamos į tam skirtus sąvartynus ne vėliau nei per 3 darbo dienas.

- Tiekėjas atstato sodinimo metu išvažinėtas vejas, sugadintas kietas dangas (trinkeles, plyteles, bortelius) ne vėliau nei per 3 darbo dienas.

- Pasodinus želdinį turi būti užbaigti dangų tvarkymo darbai, atsižvelgiant į esamas dangas: kietosiose dangose – plytelių ar trinkelių atstatymas ir vejos arba kitokio borto įrengimas aplink pomedį pagal  želdinių sodinimo schemose pateiktus parametrus.

- Siekiant atriboti esamas kietas dangas nuo želdinamo ploto, įrengiami kietos dangos ir želdinimo ploto atribojimai. Atribojimai turi būti metaliniai (korteno) borteliai (bortelio aukštis 10-15 cm, metalo storis 5 mm).

- Siekiant sustabdyti šaknų plitimą, sodinant želdinius arti inžinerinių tinklų, gatvių važiuojamosios dalies, pėsčiųjų, dviračių takų, įrengiama šaknų atribojimo medžiaga atspari UV spinduliams, stabilizuota, abiejose pusėse padengta polipropilenu (PP), neaustinė geotekstile (tankis 340 g/m2). (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

- Siekiant apsaugoti požeminius inžinerinius tinklus, kai sodinimo metu neįmanoma išlaikyti reikalingo atstumo nuo sodinamo medžio iki inžinierinių tinklų, įrengti šaknų atribojimus (atitvarus). Naudojamos medžiagos: Šaknų nukreipimas polipropileno plokštė (PP), ((75cm(b)x120cm(h)) skirta duobės vidinėms kraštinėms uždengti, plokštė vientisa, jungimas suneriant. Kita medžiaga duobės dugnui iškloti, geotekstilė 360g/M2, 150(plotis), abi pusės padengtos polipropilenu. Duobės dugne įrengiamas drenažas, pripildoma stambios skaldos 20cm  fr.2-7cm , geotekstilė 150g/m2 atriboja augalinį gruntą nuo skaldos, tada pripildoma augalinio grunto iki viršaus trombuojant (vietos bus tikslinamos pagal atskirą užsakymą, atsižvelgiant į poreikį).

- Perdirbto plastiko šaknų orinimo dėžių įrengimas (toliau – Šaknų orinimo sistema). Šaknų orinimo sistemos  plotas vienam medžiui priklauso nuo planuojamo auginti medžio aukščio:

  - medžiui augančiam  iki 8 m aukščio  reikalinga įrengti 8-9 kv. m;

  - medžiui augančiam nuo 8 iki 20 m aukščio  reikalinga įrengti 11-12 kv. m;

  - medžiui augančiam virš 20 m aukščio reikalinga įrengti 20 kv m.;

  - šaknų orinimo sistemos įrengimą  sudaro sistema (pagrindinis sistemos blokas/ai, viršutinės ir šoninės plokštės ( plokščių kiekis -  pagal poreikį), ventiliacijos vamzdis/džiai D110, ventiliacinės grotelės, geotekstilė visam plotui, šaknų gumulo inkaravimo diržai) ir jos įrengimas;

- Vandens rezervuarų (hidroblokų)  įrengimas.

  - Hidroblokai  tai yra - įkasami ne mažesni kaip 120 litrų talpos laistymo rezervuarai, kartu su papildoma įranga, kurie savitakiu atiduoda vandenį priklausomai nuo dirvos drėgnumo kartu su nuotoliniu būdu stebimais drėgmės davikliais, matuojančiais drėgmės poreikį prie kiekvieno medžio.

- Pasodinus želdinius ir sutvarkius darbo vietą, tiekėjo ir perkančiosios organizacijos atstovai pasirašo želdinių ir jų sodinimo priėmimo-perdavimo aktą.

- Tiekėjas pasodintam želdiniui suteikia ne mažesnę kaip 1 metų garantiją nuo želdinių ir jų sodinimo perdavimo-priėmimo akto surašymo dienos, t. y. vykdo želdinio priežiūrą: laistymą, ravėjimą, tręšimą, formavimą, kuolų keitimą, atliejimą vandeniu nuo druskų pavasarį šalia važiuojamų dangų. Išlaidas, susijusias su želdinio priežiūra garantiniu laikotarpiu, tiekėjas įsivertina paslaugų įkainiuose.

- Ne vėliau kaip iki garantinio laikotarpio pabaigos nudžiūvusiems ar kitaip nunykusiems augalams surašomas želdinių apžiūros aktas, pasirašomas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo atstovų. Nudžiūvę ar kitaip sunykę želdiniai pakeičiami naujais:

  - medžiai – ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo želdinių apžiūros akto surašymo dienos;

  - krūmai, vijokliai – ne vėliau kaip per 1 mėnesį želdinių apžiūros akto surašymo dienos.

Pakeistam želdiniui suteikiama ne mažesnė kaip 1 metų garantija su priežiūra.

(Pastaba. Esant nepalankioms oro sąlygoms (karščiams ar įšalui) nudžiūvusių ar sunykusių želdinių keitimo terminas perkeliamas, datą iš anksto suderinus su  perkančiosios organizacijos atstovais.)

- Tiekėjas sužymi naujai pasodintus želdinius.  Želdinių inventorizacijai naudojamoje GIS‘o duomenų bazėje pažymint jų rūšį, kamieno skersmenį, būklę ir sodinimo datą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pasodinimo datos. Želdinių inventorizacija įeina į pasodinimo kainą.

PASTABA. Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.