Pirkimo dokumentų

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Neperšaunamos (šarvinės) liemenės |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | Neperšaunama (šarvinė) liemenė – individualios apsaugos priemonė, skirta apsaugoti gyvybiškai svarbius organus nuo šaunamųjų ginklų ir skeveldrų žalojančio poveikio. Liemenė komplektuojama kartui su balistinėmis plokštėmis. I. Reikalavimai liemenei. Konstrukcija: - Liemenę sudaro priekiniai ir galiniai minkšti tekstiliniai apvalkalai su specialiais įdėklais – kišenėmis, skirtais balistinėms plokštėms, sujungti viršutinėmis petnešomis ir šoniniais diržais (angl. cummerbund) su papildomais elementais. Orientacinis liemenės pavyzdys pateiktas 1 pav. – siūloma liemenė neprivalo atkartoti 1 pav. pavyzdyje nurodytų dizaino elementų, tačiau konstrukciniai sprendimai turi atitikti visus techninės specifikacijos reikalavimus. 1 pav. Liemenės eskizas - Balistinių plokščių įdėklai – kišenės turi atitikti komplektuojamų balistinių plokščių dydį, konstrukcija turi užtikrinti balistinių plokščių stabilų įsitvirtinimą aktyvios eksploatacijos metu bei leisti pakeisti balistines plokštes be papildomų įrankių ar priemonių. - Liemenės diržas turi turėti integruotas kišenes balistiniams paketams arba mažoms plokštėms papildomai apsaugai šonuose. - Viršutinės petnešos turėti konstrukcinį sprendimą, pečių apkrovą mažinti (pvz. paminkštinimo elementai ar kt.). - Liemenės priekis, nugara bei šoniniai diržai turi turėti papildomų elementų tvirtinimo sistemą PALS (angl. Pouch Attachment Ladder System webbing stripes) arba lygiavertę tinkančią tvirtinti papildomus liemenės elementus MOLLE (angl. Modular Lightweight Load-carrying Equipment) arba lygiaverte tvirtinimo sistema - ne mažiau kaip po 6 eiles priekyje ir nugaroje, ne mažiau kaip po 2 eiles šoniniuose diržuose. - Liemenės priekio ir nugaros viršutinėje dalyje turi būti užsiūtos tekstilinės Velcro arba lygiaverčių kibių užsegimų minkštosios (angl. loop) dalys. - Liemenė turi būti individualiai reguliuojamo dydžio: liemenės aukščio reguliavimas turi būti pečių srityje priekinėje dalyje, liemenės pločio reguliavimo elementai turi būti šonuose. - Visi liemenės užsegimui/atsegimui naudojami elementai turi turėti saugią greito užsegimo ir atsegimo sistemą - liemenė negali atsisegti savaime. Viršutinio atsegimo elementai turi būti priekinėje liemenės dalyje. - Liemenės konstrukcija, siekiant funkcinio, ergonominio suderinamumo su kitais asmens naudojamais ekipuotės bei aprangos elementais, bei mažinant asmenų (už)kliuvimo pavojų turi būti kompaktiška, kuo labiau prigludusi prie kūno, nevaržanti judesių ir netrukdanti šaudymui iš įvairių padėčių, t.y. žemo profilio. - Liemenės konstrukcija turi būti tokia, kad asmuo ją galėtų užsidėti/nusiimti be kitų asmenų pagalbos. - Liemenės nugarinėje dalyje turi būti sustiprinta transportavimo/evakuacijos rankena, pritvirtinta taip, kad atlaikytų ne mažiau kaip 100 kg apkrovą, ir netrukdytų judėjimui (pvz., fiksuojama Velcro tipo juosta arba yra paslėpta). Medžiagos: 2.12. Liemenės pagrindinis išorinis paviršius turi būti pagamintas iš CORDURA 500D arba lygiaverčio audinio. Lygiavertis audinys turi atitikti CORDURA500D pluoštinę sudėtį – turi būti pagamintas iš 100 proc. nailono ir atitikti šiuos reikalavimus: 2.12.1. Atsparumas dilimui: daugiau nei 300 000 ciklų pagal Martindale arba lygiavertį testą; 2.12.2. Atsparumas plyšimui, metmenų kryptimi/ataudų kryptimi: ne mažiau 100/160 N pagal LST EN ISO 13937-2 (ISO 13937-2) arba lygiavertį standartą; 2.12.3. Atsparumas tempimui, metmenų kryptimi/ataudų kryptimi:1600/2400 N pagal LST EN ISO 13934-1 (ISO 13934-1) arba lygiavertį standartą; 2.12.4. Atsparumas vandeniui - ne mažiau 1000 mm pagal LST EN ISO 811 (ISO 811) arba lygiavertį standartą; 2.13. Liemenės priekinė ir galinės dalies vidinis paviršius turi būti pagamintas iš tekstilės tinklelio su paminkštinimu per visą plotą. 2.14. Liemenės ir jo elementų siuvimui naudojami siūlai turi būti pakankamo stiprumo ir storio, tinkami tokio tipo gaminiams gaminti. 2.15. Liemenės visų matomų komponentų (išorinis ir vidinis audinys, juostos, kibios juostos, siūlai) vienspalviai, spalva – 6003 (olive green) pagal RAL spalvų katalogą arba artimos spalvos. II. Reikalavimai balistinėms plokštėms: 2.16. Tipas ir paskirtis: kieta balistinė apsauga, SA tipo (angl. Stand Alone), lenkta viena arba dviem ašimis (angl. multicurved), su apvalkalu, skirta krūtinės ir nugaros apsaugai. 2.17. Apsaugos lygis – IV apsaugos lygis pagal NIJ 0101.06. 2.18. Grėsmių (šaudmenų) atitikimas: balistinės plokštės turi sulaikyti šiuos šaudmenis: 7,62 × 51 mm AP P80 – 820 ± 10 m/s; 7,62 × 54R B32 API – 860 ± 10 m/s; 7,62 × 39 mm AK47 144 gr – ~850 m/s; 7,62 × 39 mm AP. AK47 - Kalašnikovo sistemos automatinis šautuvas, AP - Armor Piercing – šarvamušė kulka, API – Armor Piercing Incendiary - šarvamušė su uždegamuoju užtaisu. 2.19. Balistinės plokštės matmenys: 250 × 300 mm; 2.20. Balistinės plokštės storis (su apvalkalu): ne daugiau 26 mm; 2.21. Balistinės plokštės svoris, 1 vnt.: ne daugiau 3 kg; 2.22. Balistinės plokštės kraštai ir kampai turi būti apsaugoti nuo išsisluoksniavimo (delaminacijos). 2.23. Balistinės plokštės apvalkalas turi būti visiškai nepralaidus drėgmei ir atsparus alyvai. Apvalkalo medžiaga turi būti vientisa, negali turėti jokių pažeidimų (negali būti jokių skylių, įplėšimų, įpjovimų, net jei jie ir hermetiškai užtaisyti). 2.24. Balistinių plokščių žymėjimas: ant kiekvienos balistinės plokštės turi būti patikimai pritvirtinta NIJ 0101.04 arba lygiaverčių standartų reikalavimus atitinkanti etiketė, kurioje turi būti nurodyta ši informacija lietuvių kalba: - Gamintojas ir jo kontaktinė informacija; - Apsaugos lygiai ir NIJ ar lygiaverčiai standartai, pagal kuriuos sertifikuota; - Modelis; - Individualus nesikartojantis serijos numeris; - Dydis; - Pagaminimo data; - Kita privaloma informacija ir žymėjimai pagal NIJ 0101.04 arba lygiavertį standartą. |
|  | Kiti reikalavimai: | 3.1. Garantija: 3.1.1. Balistinėms plokštėms turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 5 metų gamintojo garantija nuo balistinių plokščių perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos terminas turi būti nurodytas ant balistinių plokščių etikečių ir NIJ arba lygiaverčio standarto atitikties pripažinime. 3.1.2. Liemenei ir jos komplektuojančioms dalims – turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantiją aktyvios veiklos sąlygomis (skaičiuojant nuo prekių perdavimo naudotojui dienos) ir 5 (penkių) metų garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 3.2. Atitiktį apsaugos lygiui patvirtinantys dokumentai (pateikiamas bent vienas žemiau nurodytų): 3.2.1. NIJ sertifikatas: oficialus dokumentas iš akredituotos bandymų laboratorijos (pvz., NTS, HP White). Turi būti nurodytas plokštės modelis, bandymo data, standartas (NIJ 0101.06), apsaugos lygis (IV), ir ar plokštė yra SA tipo. Kartu pateikiama laboratorijos akreditacija patvirtinančia teisę atlikti bandymus pagal NIJ 0101.06 standartą. 3.2.2. Balistinės plokštės yra įtrauktos į NIJ Compliant Products List (CPL), kuris anksčiau buvo žinomas kaip JTIC (Justice Technology Information Center) sąrašą – pateikiama nuorodą į CPL sąrašą ir ekrano kopija, patvirtinanti įtraukimą. 3.2.3. Gamintojo atitikties deklaracija: patvirtinimas, kad produktas atitinka reikalavimą. Kartu su deklaracija turi būti pateikti nepriklausomos akredituotos įstaigos atliktų bandymų protokolai, įrodantys, kad siūlomas balistinės plokštės modelis atitinka IV apsaugos lygį pagal NIJ 0101.06 standartą. Bandymų protokoluose turi būti detalūs duomenys: šaudmenų tipai, greičiai, smūgių skaičius, ar pramušimas įvyko, bandymai turi atitikti NIJ metodiką (pvz., .30-06 M2 AP kulka, 878 ± 9 m/s). Kartu pateikiama laboratorijos akreditacija patvirtinančia teisę atlikti bandymus pagal NIJ 0101.06 standartą. 3.2.4. Balistinės plokštės etiketės pavyzdys: ant balistinės plokštės turi būti: apsaugos lygis, standartas, serijos numeris, pagaminimo data, gamintojas. 3.3. Atitiktį grėsmių (šaudmenų) atitikimui patvirtinantis dokumentas yra gamintojo atitikties deklaracija: Gamintojo atitikties deklaracija: patvirtinimas, kad balistinės plokštės sulaiko nurodytus šaudmenis. Kartu su deklaracija turi būti pateikti nepriklausomos akredituotos įstaigos atliktų bandymų protokolai, įrodantys, kad siūlomas balistinės plokštės išbandytos su nurodytais šaudmenimis. Bandymų protokoluose turi būti detalūs duomenys: šaudmenų tipai, greičiai, smūgių skaičius, ar pramušimas įvyko. Kartu pateikiama laboratorijos akreditacija patvirtinančia teisę atlikti balistinius bandymus. 3.4. Instrukcija: turi būti pateikta išsami neperšaunamos (šarvinės) liemenės naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių ir /arba anglų kalba. 3.5. Neperšaunama (šarvinė) liemenė ir jos komponentai turi būti nauji, nenaudoti. |

______