Konkurso sąlygų aprašo

5 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO PARKŲ, SKVERŲ, ŽALIŲJŲ PLOTŲ ŽELDINIŲ PRIEŽIŪROS paslaugŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

II PIRKIMO DALIS

Reikalavimai paslaugų teikimui:

- Gazonų šienavimas:

  - I grupės parterinių gazonų šienavimas mažosios mechanizacijos priemonėmis (rankinėmis, savaeigėmis elektrinėmis ar benzininėmis žoliapjovėmis), nupjautos žolės sugrėbimas ir išvežimas per 24 val.

- Gyvatvorių priežiūra:

  - Gyvatvorių formavimas – ūglių, viršūnėlių, šakelių kirpimas, pjovimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, augalui suteikiant formą;

  - Gyvatvorių priežiūra – ravėjimas, augalų sanitarinis valymas, žemės purenimas, tręšimas NPK 3 kg/100 m²;

  - Gyvatvorių laistymas – norma 20-25 l/m2;

  - Gyvatvorių mulčiavimas, natūraliu lapuočių mulču 5,0-7,0 cm storio sluoksniu;

  - Gyvatvorių purškimas nuo ligų ir kenkėjų.

- Daugiamečių gėlynų, dekoratyvinių augalų priežiūra:

  - Daugiamečių augalų pavasarinis paruošimas – nudengimas, tręšimas NPK 3 kg/100 m², sanitarinis augalų valymas, augalų apkarpymas sekatoriumi, dirvos supurenimas;

  - Daugiamečių augalų mulčiavimas durpėmis, padengiant 5-7 cm storio sluoksniu visą gėlyno plotą vasaros sezono metu (laikotarpis nuo balandžio 1 iki spalio 31);

  - Daugiamečių augalų priežiūra – ravėjimas, žemės purenimas, kraštų atkirtimas vejapjove, augalų sanitarinis valymas, augalų formavimas, negyvų, sumedėjusių dalių, atžalų, sumedėjusių dalių pašalinimas sekatoriumi, tręšimas NPK 3 kg/100 m²;

  - Daugiamečių augalų paruošimas žiemai (laikotarpis nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31) – augalų apkirpimas arba nupjovimas iki kero, sanitarinis valymas, nupurškimas, apdengimas, atliekų išvežimas;

  - Dekoratyvinių augalų formavimas – ūglių, viršūnėlių, šakelių apkarpymas sekatoriumi, augalui suteikiant formą;

  - Daugiamečių augalų pašalinimas – augalų nurovimas, atliekų nuvalymas, dirvos supurenimas ir išlyginimas, atliekų išvežimas;

  - Laistymas – norma 20-25 l/m2;

  - Augalų purškimas nuo ligų ir kenkėjų;

  - Pastatomų gėlinių, vazonų priežiūra apima esamo žemės sluoksnio papildymas žemės/ durpių substratu, sanitarinis augalų valymas, ravėjimas, žemių supurenimas, tręšimas NPK 3 kg/100 m², laistymas, augalų paruošimas žiemai.

- Medžių priežiūra:

  - Jaunų medžių lajų formavimas, naudojant sekatorių ar rankinį pjūkliuką, suteikiant medžio lajai formą;

  - Medžių priekelminės dalies atžalų šalinimas – iš kelmo sukrūmijusių gausių atžalų (kurių Ø 2-3 cm.) šalinimas;

  - Jaunų medžių laistymas – norma 30-50 l/m2;

  - Jaunų medžių mulčiavimas – mulčo užpylimas apie kamieną 0,5 m spinduliu, 10 cm storio sluoksniu; mulčas – lapuočių skiedra, kurios frakcijos dydis 20-40 mm; žiedo suformavimas;

  - Medžių pomedžių ravėjimas, išrenkant žoles, supurenant dirvą ir suformuojant žiedą;

  - Jaunų medžių tręšimas šaknų zonoje – medžių (kurių skersmuo iki 12 cm) tręšimas kompleksinėmis (mikro ir makroelementais ) trąšomis.

- Kitos paslaugos:

  - Durpių/juodžemio įsigijimas,  atvežimas ir paskleidimas vietoje;

  - Daugiamečių augalų mulčiavimas natūraliu pušų mulču, kai frakcija 20-40 mm, kiekis – 50 l/1 m2;

- Daugiamečiai gėlynai, dekoratyviniai augalai tręšiami, purenami, ravimi, laistomi pagal poreikį arba pagal užsakovo nurodymą, užtikrinant gėlynų ir daugiamečių augalų estetinį vaizdą. Po atliktų darbų gėlynų borteliai, plytelės nušluojamos, gazonai nugrėbiami, atliekos išvežamos.

- Želdinių tvarkymo atliekos (šakos, nukritę lapai, žolė, ravėjimo, sanitarinio tvarkymo atliekos) turi būti išvežtos iš objekto per 24 val. nuo darbų pabaigos.

- Visos išlaidos, susijusios su  darbais ir atliekų sutvarkymu, turi būti įskaičiuotos į paslaugų įkainius.

- Visos paslaugos pagal darbų rūšis turi būti atliktos nurodytu laiku ir kokybiškai.

- Tiekėjas visiškai atsako už atliekamų darbų kokybę.

- Vykdant paslaugas, užtikrinama darbų sauga (darbuotojai turi dėvėti specialius rūbus, turėti šviesą atspindinčius ženklus, švyturėlius ant transporto).

- Atliekas tvarkomos laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.

- Teikiant paslaugas, privaloma vadovautis sekančiais teisės aktais:

  - Lietuvos Respublikos (toliau – LR) želdynų įstatymu;

  - LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“;

  - LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

  - LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Klaipėdos miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T2-54;

  - LR Aplinkos ministro įsakymu “Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

  - LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“;

  - LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“;

  - LR Aplinkos ministro įsakymu „Dėl Atskirtųjų želdynų apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento ir priklausomųjų želdinių apsaugos ir tvarkymo pavyzdinio reglamento patvirtinimo“.

| Klaipėdos miesto PIETINĖS DALIES parkų, skverų, žaliųjų plotų ŽELDINIŲ PLOTAI BEI PRIEŽIŪROS PERIODIŠKUMAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Prelimi- narus vienkar- tinis kiekis | Periodiš-kumas per vie- nerius metus | *Prelimi- narus darbų atlikimo terminas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gazonų priežiūra |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Gazonų šienavimas | 100 m² | 32,70 | 15 | 2-3 d. d. |
| 2. | Gyvatvorių priežiūra |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Formavimas | 100 m² | 8,80 | 5 | 2-3 d. d. |
| 2.2. | Priežiūra (ravėjimas, augalų sanitarinis valymas, žemės purenimas, tręšimas NPK 3 kg/100 m²) | 100 m² | 8,80 | 5 | 2-3 d. d. |
| 2.3. | Purškimas nuo ligų, kenkėjų | 100 m² | 8,80 | 2 | 1 d. d. |
| 2.4. | Gyvatvorės laistymas | 100 m² | 8,80 | 4 | 1 d. d. |
| 2.5. | Gyvatvorės mulčiavimas | 100 m² | 8,80 | 1 | 1 d. d. |
| 3. | Daugiamečių gėlynų ir dekoratyvinių augalų priežiūra |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Daugiamečių augalų pavasarinis paruošimas (nudengimas, sanitarinis tvarkymas, tręšimas NPK 3 kg/100 m², dirvos purenimas) | 100 m² | 55,80 | 1 | 3 d. d. |
| 3.2. | Daugiamečių augalų mulčiavimas durpe | 100 m² | 55,80 | 1 | 1 d. d. |
| 3.3. | Daugiamečių augalų priežiūra (žemės purenimas, gėlynų kraštų atkirtimas vejapjove, augalų formavimas, augalų sanitarinis valymas, ravėjimas, tręšimas NPK 3 kg/100 m²) | 100 m² | 55,80 | 12 | 5 d. d. |
| 3.4. | Daugiamečių augalų paruošimas žiemai (apkirpimas, nupurškimas, apdengimas) | 100 m² | 55,80 | 1 | 1 sav. |
| 3.5. | Daugiamečių augalų pašalinimas (augalų nurovimas, dirvos supurenimas ir išlyginimas) | 100 m² | 5,0 | 1 | 2-3 d. d. |
| 3.6. | Daugiamečių augalų laistymas (20-25 l/m2) | 100 m² | 55,80 | 16 | 1 d. d. |
| 3.7. | Daugiamečių augalų purškimas nuo ligų ir kenkėjų. | 100 m² | 55,80 | 2 | 2 d. d. |
| 3.8. | Pastatomų gėlinių priežiūra (ravėjimas, laistymas, sanitarinis valymas, tręšimas NPK 3 kg/ 100 m²) | vnt. | 15 | 12 | 1 d. d. |
| 4. | Medžių priežiūra |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Jaunų medžių lajų formavimas sekatoriumi ar rankiniu pjūkliuku | vnt. | 50 | 1 | ** |
| 4.2. | Medžių priekelminės dalies atžalų šalinimas | vnt. | 50 | 1 | ** |
| 4.3. | Jaunų medžių laistymas | vnt. | 150 | 10 | ** |
| 4.4. | Jaunų medžių pomedžių ravėjimas | vnt. | 100 | 3 | ** |
| 4.5. | Jaunų medžių mulčiavimas, naudojant lapuočių medžių skiedrą (frakcijos dydis 20-40 mm., kiekis 50 l/1m2) | vnt. | 10 | 1 | ** |
| 4.6. | Jaunų medžių tręšimas NPK trąšomis šaknų zonoje | vnt. | 75 | 1 | ** |
| 5. Kitos paslaugos |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Durpių/ juodžemio mišinio įsigijimas, atvežimas ir paskleidimas | m3 | 2,5 | 1 | 1 d. d. |
| 5.2. | Daugiamečių gėlynų ir dekoratyvinių augalų mulčiavimas natūraliu pušų mulču (frakcija 5-20 mm, kiekis 50 l/ 1 m2) | vnt. | 5,0 | 1 | 1 d. d. |

Perkančioji organizacija pateikia tiekėjui užsakymą atlikti darbus raštu (el. paštu), nurodydama jame darbų atlikimo terminus ir kiekius.

*Preliminarus darbų atlikimo terminas – laikotarpis, per kurį atliekamas pateiktas 4 stulpelyje darbų kiekis.

**Pagal atskirą perkančiosios organizacijos užsakymą su nustatytu darbų atlikimo terminu konkrečiai apimčiai atlikti, įvertinant darbų sudėtingumą.

Klaipėdos miesto PIETINĖS DALIES parkų, skverų, žaliųjų plotų ŽELDINIŲ Preliminarus sąrašas

| DETALŪS PRIŽIŪRIMŲ ŽELDINIŲ PLOTAI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Plotas, m² |
| Gazonų šienavimas |  |  |
| 1. | Aikštė su želdiniais prie „Vaidilos“ tarp Taikos prospekto Nr. 39 ir Paryžiaus Komunos gatvės Nr. 2A, 4 | 3270 |
|  | Iš viso: | 3270 |
| Gyvatvorių priežiūra |  |  |
| 1. | Pėsčiųjų/ dviračių takas Taikos prospekte nuo Sausio 15-osios gatvės iki Kauno gatvės (Taikos prospekto Nr. 19 iki Nr.59 namų pusėje ) | 880 |
|  | Iš viso: | 880 |
| Daugiamečių gėlynų, dekoratyvinių augalų prižiūrimi plotai |  |  |
| 1. | Pėsčiųjų/ dviračių takas Taikos prospekte nuo Sausio 15-osios gatvės iki Kauno gatvės( Taikos prospekto Nr.19 iki Nr.59 namų pusėje) | 530 |
| 2. | Ąžuolų giraitė | 850 |
| 3. | Aikštė su želdiniais prie „Vaidilos“ tarp Taikos prospekto Nr. 39 ir Paryžiaus Komunos gatvės Nr. 2A, 4 | 470 |
| 4. | Sakurų parkas | 380 |
| 5. | Baltijos prospekto žalioji skiriamoji juosta nuo Šilutės plento iki Minijos g. | 3350 |
|  | Iš viso: | 5580 |
| Pastatomos gėlinės, vazonai: |  |  |
| 1. | Aikštė su želdiniais prie „Vaidilos“ tarp Taikos prospekto Nr. 39 ir Paryžiaus Komunos gatvės Nr. 2A, 4 (15 vnt.) | 18 |
|  | Iš viso: | 18 |

_________________________________________