Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Užsakovas | VšĮ Kauno kolegija |
| 2. | Pirkimo objektas | Techninio darbo projekto parengimas |
| 3. | Projekto pavadinimas | Kauno kolegijos, Pramonės pr. 20, sporto aikštyno rekonstravimas |
| 4. | Statybos adresas | Pramonės pr. 20, Kaunas |
| 5. | Statinio paskirtis | Sporto paskirties inžineriniai statiniai; Pagalbinio ūkio paskirties statiniai. |
| 6. | Statinio statybos rūšis | Statinio rekonstravimas, nauja statyba |
| 7. | Statinio kategorija | Neypatingasis statinys |
| 8. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Treniruoklių aikštelė – 204 m2, Paplūdimio tinklinio aikštelė – 468 m2, Universali sporto aikštelė – 802,76 m2, Bėgimo takas – 1650 m2, stadiono aikštė – 5300 m2, kiti inžineriniai statiniai - |
| 9. | Sklypo plotas | 60050 m2 |
| 10. | Kita informacija (paveldo, saugomos teritorijos) | Nėra |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 11. | Projekto sudėtis | Parengti statinio ir/ar jo dalies kapitalinio remonto ir naujos statybos projekto dalis: - Bendroji dalis - BD; - Sklypo plano dalis - SP; - Statinio architektūros dalis – SA; - Statinio konstrukcijų dalis - SK; - Technologijų dalis – T; - Elektroninių ryšių dalis (vidus) – ER; - Elektroninių ryšių dalis (laukas) – L-ER; - Elektrotechnikos tinkų dalis (vidus) - E; - Elektrotechnikos tinkų dalis (laukas) – L-E; - Apsauginės signalizacijos dalis - AS; - Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalis – GSS; - Gaisrinės saugos dalis - GS; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (vidus) – VN; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis (laukas) – L-VN; - Stacionarių gaisro gesinimo sistemų dalis – SGGS; - Šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis – ŠVOK; - Šilumos gamybos dalis – ŠG; - Procesų valdymo ir automatizacijos dalis – PVA; - Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis – LVN; - Lauko elektroninių ryšių dalis – LER; - Lauko elektros tinklų dalis – LE; - Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis - SO; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis - KS. Pateikta projekto sudėtis bendruoju atveju. Projekto rengimo eigoje gali būti parengiamos papildomos projekto dalys arba kai kurios dalys nerengiamos. Dėl galutinės projekto sudėties sprendžia projekto vadovas. |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis: | Perkamos įprastos techninio darbo projekto parengimo paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus. Projektuotojas turi parengti statinio rekonstravimo techninį darbo projektą. Projekto tikslas – pagerinti esamų aikštynų būklę, atsižvelgiant į ŽN poreikius, bei padidinti jų prieinamumą visuomenei. Techninis darbo projektas turi būti parengiamas tokios sudėties ir apimties, kad ji būtų pakankama rangos darbų viešojo pirkimo procedūroms atlikti, projekto paskirčiai įgyvendinti ir atitiktų visus taikomų teisės aktų reikalavimus. Projektas bus naudojamas viešuosiuose pirkimuose renkantis statybos rangovą, todėl turi užtikrinti tiek Statybos įstatymo, tiek Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus reikalavimus. Į projektavimo paslaugų apimtį įeina techninio darbo projekto pataisymai pagal Užsakovo pastabas, pagal ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal techninį darbo projektą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat klaidų, pastebėtų rangos darbų metu, taisymai. Šie taisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti daromi Užsakovo iniciatyva. Projektuotojas taip pat turės gauti statybą leidžiantį dokumentą (Užsakovo vardu). |
| 13. | Paslaugų teikimo trukmė | Bendra paslaugų teikimo trukmė – ne ilgiau kaip 6 mėnesiai (konkretų terminą nurodo tiekėjas pasiūlymo formoje). Techninis darbo projektas parengiamas ir pateikiamas projekto ekspertizei per 5 mėnesius. Techninis darbo projektas pakartotinai pateikiamas ekspertizei ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po pastabų gavimo. Statybą leidžiantis dokumentas gaunamas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo techninio darbo projekto perdavimo Užsakovui pagal paslaugų priėmimo-perdavimo aktą dienos. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. |
| 15. | Projektavimo paslaugos | Projekto tikslai, siekiant pagerinti esamų aikštynų būklę, atsižvelgiant į ŽN poreikius, bei padidinti jų prieinamumą visuomenei: - 5300 m2 stadiono aikštės rekonstravimas į 7344 m2 ploto aikštę su dirbtinės žolės danga. - 1636 m2 esamų sporto aikštelių (paplūdimio tinklinio ir universalios) – rekonstravimas į keturias sporto aikšteles (krepšinio, paplūdimio tinklinio, universali ir treniruoklių), kurių bendras plotas 2212 m2. - 100 vietų mobilios žiūrovų tribūnos (su stogu). - Naujai statomos buitinės – administracinės sporto aikštyno patalpos iki 430 m2.(atskirai stovintis modulinis pastatas). - Privažiavimo kelias su 60 vietų automobilių sustojimo vietomis prie kolegijos sporto aikštyno, dviračių takai su vietomis dviračių saugyklai, pėsčiųjų takai, teritorijos apželdinimo elementai. - Projektuojami kitos paskirties inžineriniai statiniai – apšvietimo atramos, kurių aukštis ~34 m (metalinė konstrukcija, surenkamas gamyklinis gaminys). - Šuolio į tolį sektorius su įsibėgėjimo taku pagal esamus standartus – įsibėgėjimo tako ilgis ne mažiau kaip 45 m, plotis – 1,22 m; šuoliaduobės plotis iki 3 m, ilgis – 9 m. - Įrengiama sklypo drenažo sistema bei lietaus surinkimo sistema. Projekto sprendiniai atskiruose aikštelės projekto rengimo dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. Techninis darbo projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į neįgaliųjų kriterijus, t. y. statinys turi būti pritaikytas neįgaliesiems. Projektui taikomas LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnis, t. y. Projekte apibūdinant naudotiną medžiagą, gaminį ar pan., negali būti nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leidžiamas išimties tvarka, kai naudotinos medžiagos, gaminio ar pan. yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal VPĮ 37 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus. Tokiu atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimui bei statinio tvarumo kriterijai: Projektuojami statybos darbai turi tenkinti reikalavimus, pagal Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.1 papunktį (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija)). Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai projektuojamiems statybos darbams įtvirtinti šio dokumento 2 priedo 15.1 papunktyje. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Techninis darbo projektas rengiamas valstybine kalba. |
| 17. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektuotojas Užsakovui pateikia: 1. Techninį darbo projektą (kartu su statybos darbų skaičiuojamąja kaina) 2 egzemplioriais popierinėje formoje ir 1 egzemplioriumi skaitmeninėje laikmenoje. 2. Statybą leidžiantį dokumentą popierinėje formoje. |
| 18. | Ekspertizės atlikimas | Bus atliekama projekto ekspertizė. Projektuotojas privalės pataisyti techninį darbo projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |

Pridedama:

1. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla, 16 lapų.