PIRKIMO UŽDUOTIS

| - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 2. | Pirkimo objektas | Degalai (AdBlue) |  |
| 3. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 60 000 l | Perkamas Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies ir pirks pagal poreikį. |
| 4. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Eil. Nr.; Charakteristikų pavadinimas; Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos; Atitikimas charakteristikoms* (Pildo Tiekėjas). 1.; Karbamido masės dalis, %; 31,8 - 33,2; Nurodyti prekės charakteristiką. 2.; Tankis prie 20 ºC, kg/m3; 1087,0 – 1093,0; Nurodyti prekės charakteristiką. 3.; Lūžio rodiklis prie 20°C; 1,3814 – 1,3843; Nurodyti prekės charakteristiką. 4.; Šarmingumas kaip NH3 masės dalis, ne didesnis kaip %; 0,2; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 5.; Biureto masės dalis, ne didenis kaip %; 0,3; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 6.; Aldehidų masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 5; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 7.; Netirpmenys, ne didesni kaip mg/kg; 20; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 8.; Fosfatų masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 0,5; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 9.; Aliuminio masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 0,5; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 10.; Kalcio masės koncentracija,ne didesnė kaip mg/kg; 0,5; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 11.; Geležies masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 0,5; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 12.; Vario masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 0,2; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodytis________. 13.; Cinko masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 0,2; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 14.; Chromo masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 0,2; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti_______. 15.; Nikelio masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 0,2; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 16.; Magnio masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 0,5; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 17.; Natrio masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 0,5; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 18.; Kalio masės koncentracija, ne didesnė kaip mg/kg; 0,5; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti) Nurodyti________. 19.; Tirpalas, atitinkantis ISO 22241 standartą, TAIP/NE; TAIP; Taip / Ne (nereikalingą išbraukti). * Kartu su pasiūlymu pateikiama nuoroda į gamintojo dokumentaciją arba puslapį, kuriame skelbiamas siūlomos Prekės techninis aprašymas arba pateikiama gamintojo dokumentacija, kurioje pateiktas siūlomos Prekės techninis aprašymas. |
| 5. | Žalieji reikalavimai | Pirkimas vykdomas vadovaujantis 2022 gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-401 „Dėl LR aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1D-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. p.: numatyta prievolė mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus. |  |