STATINIO SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTO DALIES (SP) SĄNAUDŲ KIEKŲ ŽINIARAŠTIS

| Pozicija, Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ŽEMĖS DARBAI |  |  |  |  |  |
|  | Esamų medžių kirtimas | TS.2 | vnt. | 20 |  |
|  | Esamos vejos nukasimas |  | m2 | 930 |  |

| Pozicija, Eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS Žymuo | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. PĖSČIŲJŲ TAKŲ IR AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO DARBAI |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Naujos pėsčiųjų dangos įrengimas: -betoninės trinkelės 200x100x80mm -posluoksnis(atsijos) 30mm 0/5 -skaldos pagrindo sluoksnis 150mm. -SNS sluoksnis -sutankintas gruntas | TS.3 | m2 | 280 |  |
| 2.2. | Betoninės trinkelės 200x100x80 mm. spalva natūrali. | TS 3.2. | m2 | 280 | Derinama prie esamų dangų |
| 2.3. | Betoninis vejos bortas 1000x80x200(h) | TS 3.4. | m | 175 | Derinama prie esamų dangų |
| 2.3.1. | Taktilinės trinkelės (įspėjamos ir vedamos) | TS.3.1 | m2 | 5/15 |  |
| 2.4 | Korio dangos su vejos užpildu įrengimas: drenuojančio smėlio žvyro mišinio sluoksnis 20 cm. geotekstilė sluoksnių atskirimui dolomitinės skaldos sluoksnis 12cm. korys vejai h-39 mm., spalva tamsiai žalia. | TS.3.5. | Vnt. | 190 |  |
| 2.5. | Korio užpildymas veja |  | m² | 190 |  |
| 3.VEJOS ĮRENGIMAS |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kauburių (kalvų) įrengimas h 90-130 cm: drenuojančio smėlio žvyro mišinio sluoksnis 45 cm. augalinio dirvožemio sluoksnis 45 cm geotinklas | TS.4 | m² | 775 | Aukštis kintamas, sprendiniai derinami vietoje, įrengimo metu. |
| 3.2 | Vejos įrengimas: Augalinis žemės sluoksnis 20 cm. | TS.4.1 | m² | 300 |  |
| 4. MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTAI SKLYPE |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1.Scenos (pakylos) įrengimas: - Monolitinio betono plokštė. Matmenys 10,75x8,75x0,30 (H) m. - stačiakampiai medžio masyvo statramsčiai 0,12x0,12x3,350 (h) m. - metalinės kolonos 0,10x0,10x3,350 , apsiūtos medžio dalilentėmis - pamatas apšiltintas putų polistirolu EPS 2. Stogo konstrukcija: - metalinė sija/rėmas stogo perimetru, -metalinės sijos montuojamos ant rėmo - medinės lentos, 40x120 mm, montuojami vertikaliai su 120mm. tarpu. Ilgis kintamas nuo 1,50 iki 2,50m. 3.Pandusas (ŽN). Ilgis X plotis -3750x1350. Su metaliniais bordiurais, pagrindas-profiliuota skarda. | . Br – 11,12 Br – 11,12 | m² Vnt. Vnt. m3 m² M m² | 69 41 11 10 21 30 98 4,56 | Konstrukcija tikslinama darbo projekto metu. |
| 4.2. | Šiukšliadėžės: šiukšliadėžė pagaminta iš cinkuoto plieno, dažyto milteliniu būdu arba iš nerūdijančio plieno. Apdaila – eglės mediena, impregnuota, dažyta. Talpykla – cinkuotos skardos kibiras. Talpa: 56 l. Išmatavimai: 360 x 360 x 860 mm |  | vnt. | 8 | Mediena derinama prie suoliukų ir lauko lentynų |
| 4.3 | 1. Suoliukai: Išmatavimai: 1950 ( medienos ilgis 1800 mm.) x 410 x 440 mm . Suolo kojos pagamintos iš greitai stingstančio betono, dažyto smėlio 0-2 mm, padengta 2-8 mm frakcijos skaldelės danga. Mediena - 4 cm. juodalksnio lentos, - impregnuota, dažyta tris kartus. 2. Suoliukai amfiteatre žiūrovams. Mediniai kūbai. 40x40x42 (h) cm. | Br - 13 | vnt. Vnt. | 20 32 | Mediena derinama prie šiukšliadėžių ir lauko lentynų |
| 4.4 | Lauko lentynos knygoms. Lentynos matmenys 62x62x140 (h)cm. Kojų matmenys 3x3x90 cm. Lentynos karkasas ir kojos gaminamas iš cinkuoto plieno, dažyto milteliniu būdu. Apdaila – eglės mediena, impregnuota, dažyta. Sienelės-grūdinto stiklo, durelės stiklinės | Br-13 | vnt. | 3 | Mediena derinama prie suoliukų ir šiukšliadėžių. |
| 5. SODINAMŲ AUGALŲ SĄRAŠAS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Miskantas kininis (lot. miscanthus chinensis) |  | vnt. | 22 |  |
| 5.2. | Melsvoji melvenė (Moorhexe) |  | vnt. | 35 |  |
| 5.3. | Melsvė (hosta) June |  | vnt. | 40 |  |

PASTABOS:

1.Kiekiai tikslinami darbo projekto (DP) metu.

2.Medžiagų ir gaminių sąnaudų kiekiai paskaičiuoti  neįvertinant pataisų dėl objektyviai susidarančių gamybos atliekų ir natūralių netekčių (gali skirtis 15 %).

3.Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikiamus darbus ir medžiagas, kurios reikalingos Projekte numatytiems darbams atlikti, net jei tai nenurodyta projekte, bet technologiškai būtina ar rekomenduojama gamintojo.

4.Rangovas turi įvertinti (įkainoti) visus reikalingus mechanizmus ir įrenginius, reikalingus numatytiems darbams atlikti, montavimas, rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, rangovo mokami mokesčiai, pelnas, su galimai numatoma rangovo rizika.

5.Rangovo numatytos kainos turi būti taikytinos ir žiemos metu, jei taip pasitaikytų.

6.Visi parinkti gaminiai, medžiagos, spalvos derinami su užsakovu, naudotoju ir projekto architektu.