Pirkimo sąlygų 2 priedas

ELEKTROMOBILIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LIZINGU

1. Bendrosios sąlygos:

1.1 Pirkimo objektas – vienas naujas lengvasis keleivinis elektromobilis, iki 3,5 t bendrosios masės, M1 kategorijos skirtas administracijos veiklos poreikiams. Elektromobilis turi būti visiškai elektrinis, neturintis vidaus degimo variklio.

1.2. Elektromobilis turi būti naujas, neeksploatuotas iki pasiūlymo pateikimo dienos.

1.3. Pirkėjas turi gauti elektromobilio registracijos dokumentus, garantinius dokumentus, naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Elektromobilis turi būti pilnai paruoštas eksploatacijai.

1.4. Turės būti atlikti apmokymai vietoje pristačius automobilį į V. Didžiojo 130, Kaišiadorys.
1.5. Elektromobilis turi būti registruotas ir perduotas perkančiajai organizacijai su pilna akumuliatoriaus įkrova.
1.6. Elektromobilis turi atitikti visus galiojančius Europos Sąjungos saugumo, techninius ir aplinkosaugos reikalavimus.

1.7. Techninis aptarnavimas ir garantinė priežiūra turi būti užtikrinama Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.8. Nenurodoma konkreti markė ar modelis.
1.9. Visi parametrai laikomi minimaliais reikalavimais – tiekėjas gali pasiūlyti geresnius.

1.10. Eletromobilis perkamas lizingu be likutinės vertės 36 mėnesiams.

1.11. Pradinis įnašas 20% elektromibilio pasiūlymo vertės su PVM.

1.12. Pristatymo terminas: 6 mėn. darbo dienų po sutarties pasirašymo.

2. Techniniai reikalavimai:

| Nr. | Elektromobilių bendrųjų funkcinių savybių aprašas | Minimalūs techniniai ir funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Automobilio tipas, kategorija | - Lengvasis keleivinis iki 3,5t bendrosios masės elektromobilis, M1 kategorija |
| 2. | Elektromobilis | - Naujas, neapklostuotas elektromobilis turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas, turi atitikti ISO standartus gamybos, eismo saugumo, aplinkosaugos, saugos darbe srityse, gamintas serijiniu būdu ne trumpiau kaip metus (negali būti modifikuotas, vienetinis ar eksperimentinis gaminys, surinktas specialiai šiam konkursui). |
| 3. | Variklio tipas | - Elektrinis. |
| 4. | Elektromobilio CO2 emisija | - 0 g/km. |
| 5. | Įkroviklis automobilyje AC | - 11kW |
| 6. | Baterijos įkrovimo galimybės | - Automobilis turi turėti galimybę įkrauti bateriją naudojant kintamos srovės įkrovimo stoteles (AC) ir nuolatinės srovės įkrovimo stoteles (DC). - DC įkrovimo jungtys turi būti CHAdeMO standarto arba Combo2 (CCS2). AC įkrovimo jungtys turi būti Type 2 standarto. |
| 7. | Šilumos siurblys | - Turi būti |
| 8. | Variklio galingumas | - Ne mažiau kaip 80 kW. |
| 9. | Bendroji akumuliatoriaus baterijų talpa | - Nemažesnė kaip 50 kWh. |
| 10. | Gamintojo deklaruojamas vidutinis nuvažiuojamas atstumas viena įkrova (WLTP) | - Ne mažiau 300 km. |
| 11. | Pavarų dėžė | - Automatinė. |
| 12. | Varantieji ratai | - Priekiniai. |
| 13. | Vietų skaičius | - Ne mažiau kaip 5 vietos. |
| 14. | Bagažinės erdvė | - Bagažinė turi užtikrinti pakankamą erdvę automobilinio šaldytuvo naudojimą ir saugų transportavimą. |
| 15. | Papildomas maitinimas bagažinėje | - 12 VDC ir 240 VAC |
| 16. | Automobilio valdymo ir saugumo sistemos | - Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. - Galvos atramos ir saugos diržai vairuotojo ir visoms keleivių vietoms. - Elektroninė stabilizavimo sistema ( ESP), stabdžių antiblokavimo sistema ABS. - Galinio vaizdo kamera. - LED priekiniai žibintai. |
| 17. | Vairas | - Vairas kairėje pusėje su stiprintuvu ir šildomo vairo funkcija. |
| 18. | Durų skaičius | - Nemažiau 4vnt. Bagažinės dangtis pakeliamas į viršų. |
| 19. | Atsarginis ratas arba gamyklinis ratų remonto komplektas | - Normalaus dydžio atsarginis ratas (analogiškas automobilio ratams), raktas rato nuėmimui ir kėliklis. Jei siūlomam modeliui gamintojas nenumato komplektavimo standartinio dydžio atsarginiu ratu, vietoj jo automobilis turi būti sukomplektuotas gamykliniu ratų remonto komplektu (oro kompresorius, specialūs klijai). |
| 20. | Reguliuojamos sėdynės | - Vairuotojo pusėje, šildomos priekinės sėdynės. |
| 21. | Durų užraktas | - Gamyklinis centrinis visų durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir „Kasko“ draudimo reikalavimus atitinkančia apsaugos sistema. Mažiausiai du užvedimo rakteliai su centrinio užrakto nuotolinio valdymo pulteliais. |
| 22. | Audiosistema | - Radijo imtuvas su lietimui jautriu ekranu. |
| 23. | Salono šildymas ir vėdinimas | - Automobilyje turi būti oro kondicionavimo ir šildymo sistema. |
| 24. | Automobilio dažai | - Praktiška spalva. |
| 25. | Automobilio komplektacija | - Automobilis turi būti visiškai sukomplektuotas, kad jį būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje (registruotas VĮ „Regitra“, atlikta techninė apžiūra, teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas, liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, transportavimo kilpa). Elektromobilio įkrovimo laidas. Laidas, pakrauti automobilį iš 220 V. Padangos atitinkančios pristatymo sezoną. |
| 26. | Garantija | • Automobiliui – ne trumpesnė kaip 5 metų arba 100 000 km garantija. |

Parengė:

UAB „Kaišiadorių vandenys“

Vyr. mechanikas                                                                                     Povilas Petrauskas