Techninės specifikacijos priedėlis Nr.1

- Duomenų saugyklos – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento charakteristikos Pavadinimas |  | Reikalaujama charakteristika | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
| 2. |  | Duomenų saugyklos tipas | Diskinė duomenų saugykla, užtikrinanti NAS ir SAN architektūrą. NAS tipo duomenų saugyklos funkcionalumo veikimas turi būti užtikrinamas saugyklos operacinės aplinkos savybėmis, papildomi komponentai (kaip papildomi šliuzai – angl. „Gateway“) negali būti siūlomi. Saugyklos architektūra (ir pateikiamas modelis) turi būti skirtas NVMe SSD tipo diskams ir sujungimui su tarnybinėmis stotimis NVMe protokolu , optimizuotas tokiam naudojimui ir gamintojo techninės specifikacijos dokumente turi būti įvardijamas kaip toks (angl. „end-to-end NVMe“, palaikyti abiejų tipų sujungimus – „NVME over TCP“ bei NVME over FC“). |  |
| 3. |  | Montavimas | Pritaikyta montuoti į standartinę 19” pločio montažinę spintą, su visomis montavimui reikalingomis priemonėmis. Pateikiama su visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais ir kitais komponentais, būtinais prašomo funkcionalumo užtikrinimui. Sumontuota saugykla (įskaitant papildomas diskų lentynas, jei pateikiamos) turi užimti ne daugiau kaip 2U aukščio vienetus tarnybinių stočių spintoje. |  |
| 4. |  | Aukšto patikimumo savybės | Saugykla privalo turėti dubliuotas „karšto keitimo“ (angl. hotswap, hotplug) elektros maitinimo ir aušinimo sistemas, užtikrinančias jų pakeitimą nestabdant saugyklos darbo ir nesutrikdant naudotojų darbo su duomenimis, esančiais saugykloje. Turi būti realizuota valdiklių spartinančios atminties apsauga baterijomis, esančiomis saugyklos valdiklio dalimi. Tai turi užtikrinti ne trumpesnę kaip 72 valandų apsaugą nuo duomenų praradimo arba duomenų perkėlimą į neblogesnę, kaip SSD tipo laikmeną, elektros dingimo atveju. Išorinės baterijos ar maitinimo bloke esančios baterijos nebus pripažinta lygiavertė technologija. Saugyklos valdikliai prie tinklo įrenginių turi būti jungiami dubliuotomis jungtimis. Turi būti gamintojo patvirtintas ne mažesnis kaip 99.9999% veiklos patikimumas, užtikrinamas saugyklos lygyje ir saugyklos priemonėmis. |  |
| 5. |  | Saugyklos valdikliai | Ne mažiau kaip du vienas kitą dubliuojantys, „karšto keitimo“, „active/active“ arba „dual-active“ tipo valdikliai. Kiekvienas iš valdiklių turi bet kuriuo metu pasiekti visus loginius diskus (LUN) bei juose esančią informaciją. „Active-Passive“ arba „Active-Standby“ tipo architektūros negali būti siūlomos. Turi būti galimybė saugyklos valdymo posistemės lygmenyje apjungti ne mažiau kaip 8 valdiklių į vieną telkinį (angl. „cluster“), taip išplečiant saugyklos našumą papildomais operatyvinės atminties, CPU ir tinklo jungčių resursais, padidinant palaikomų diskų kiekį ir bendrą talpą (angl. „Scale-Out Architecture“) Ne mažiau kaip 192 GB darbinės atminties tenkančios dviems valdikliams. Kiekvienas valdiklis turi turėti ne mažiau kaip 1 aktyvuotą ne lėtesnį kaip 1Gbps Ethernet tipo prievadą, per kurį būtų vykdoma duomenų saugyklos stebėsena bei valdymas. Duomenų saugyklos valdiklių vidinę programinę įrangą (angl. „firmware“) pirkėjas turi galėti atsinaujinti pats, be gamintojo techninės pagalbos tarnybos serviso specialistų pagalbos ar leidimo. Vykdant valdiklių vidinės programinės įrangos (angl. „firmware“) atnaujinimus, tarnybinių stočių užklausų aptarnavimas neturi būti sutrikdytas. |  |
| 6. |  | Saugyklos našumas | Siūlomos saugyklos konfigūracijoje gamintojo deklaruojamas operacijų per sekundę rezultatas (IOPS) – ne mažiau kaip 70‘000, neviršijant 0.7 ms atsako laiko, maksimalus deklaruojamas operacijų per sekundę rezultatas (IOPS) – ne mažiau kaip 95‘000. Pasiekiama prie šių sąlygų: ● „Random“ tipo apkrova ● prie 8KB bloko skaitymui bei rašymui ● 70/30 skaitymo/rašymo santykis, ● naudojant įjungtas realaus laiko duomenų optimizavimo priemones (tiek duomenų suspaudimą, tiek išdubliavimą maksimaliu efektyvumu) ● naudojant „Thin LUN“ tipo virtualius diskus, ● nenaudojant spartinančiosios atminties poveikio (angl. „0% cache read/write“). Turi būti pateiktas gamintojo įrankiais sugeneruotas ir gamintojo atstovo pasirašytas dokumentas, kuriame būtų nurodyti siūlomos saugyklos modelio įvardinti našumo dydžiai. |  |
| 7. |  | Palaikomi protokolai | Turi palaikyti SAN bei vVOL (min 2.0) FC, iSCSI, NVME protokolus bei NAS NFSv4, SMB 3.0, FTP ir SFTP protokolus. |  |
| 8. |  | Saugyklos talpa | Saugykla turi būti komplektuojama su ne mažiau kaip 13 vnt (ne mažiau 1.92 TB kiekviena laikmena) SSD karšto keitimo tipo laikmenomis, apjungtomis į aparatinį Raid-6 masyvą. Efektyvi (effective) saugyklos talpa – ne mažiau kaip 85 TB (naudojant ne prastesnės kaip NVME technologijos diskus), naudojant duomenų kompresijos, spaudimo ar deduplikacijos technologijas. Naudingos talpos skaičiavimui ir įvertinimui turi būti taikomos taisyklės: ● ši talpa turi būti apsaugota nuo bet kurių dviejų diskų gedimo; ● ši talpa skirta tik vartotojo reikmėms; ● atsarginė erdvė („spare space“) ir RAID „parity“ erdvė turi būti sukonfigūruoti pagal gamintojo gerąsias praktikas („best practice“) ir neįskaičiuoti į naudingą talpą. Tam neturi būti naudojamas atskiras diskas, o naudojama atitinkama rezervuota visų diskų talpos dalis. ● Visi siūlomi diskai turi būti identiški. Saugyklos duomenų suglaudinimas ir jo efektyvumas efektyvios talpos skaičiavimui turi būti garantuojamas įrangos gamintojo įsipareigojimu. Duomenų suglaudinimo įsipareigojimas turi galioti nereikalaujant jokių išankstinių perkančiosios organizacijos duomenų patikrinimų. Kartu su pasiūlymu, anglų arba lietuvių kalba, turi būti pateiktas gamintojo įsipareigojimą patvirtinantis dokumentas, kuriame tiksliai nurodomi duomenų suglaudinimo įsipareigojimai ir numatytos priemonės šių įsipareigojimų užtikrinimui. Jeigu siūlomos saugyklos gamintojas neturi tokių garantinių įsipaireigojimų, tiekėjas turi pasiūlyti 85 TB naudingos (usable) talpos. Turi būti galimybė naudoti NVMe ir SSD tipo diskus viename duomenų saugyklų telkinyje (angl. „cluster“). Jei saugyklos licencijavimo modelis reikalauja licencijuoti saugyklos talpą – turi būti pateiktos talpos licencijos maksimaliai galimai saugyklos talpai. |  |
| 9. |  | Efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos | Duomenų saugyklos įranga turi turėti galimybę ir pilnai licencijuota kurti LUN, didesnius nei yra esama fizinė talpyklos vieta, dalintis nepanaudota disko vieta tarp diskų ir LUN (angl. „Thin provisioning“). Turi būti pateikta efektyvaus talpos panaudojimo funkcijos licencija visai pasiūlytai saugyklos talpai. Turi palaikyti realaus laiko suspaudimo (angl. „Inline compression“) bei realaus laiko besikartojančių blokų eliminavimo (angl. „Inline Deduplication“) algoritmus NAS ir SAN duomenims. Duomenų suspaudimo (kompresijos) užtikrinimui saugykla turi turėti atskirą vidinį aparatinį komponentą, kurio pagalba atliekant suspaudimą nebūtų naudojamas centrinių saugyklos procesorių (CPU) resursai. |  |
| 10. |  | Sąsajos pajungimui | Turi būti pateikta ne mažiau kaip 8 vnt. 10/25 Gbit Ethernet sąsajų ir 8 vnt. 32GB FC sąsajų. |  |
| 11. |  | Momentinės kopijos (angl. Snapshots) | Turi užtikrinti momentinių duomenų kopijų (angl. „Snapshots“), sukurtų ORACLE DB, Microsoft SQL bei VMware vSphere duomenims suderinamumą (angl. „consistency“), t. y. išlaikančių duomenų loginį integralumą su taikomosiomis programomis, kūrimą ir atstatymą visai pateikiamai saugyklos talpai. Turi būti galima tokias kopijas atlikti pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį. Turi būti užtikrintas funkcionalumas atlikti momentinį loginių diskų užfiksavimą neatliekant pilnos duomenų kopijos, o išsaugant tik duomenų pokyčius. Momentinės kopijos turi būti kuriamos taip, kad visi duomenų pokyčiai ir nauji duomenys būtų rašomi į naują laisvą vietą atnaujinant metaduomenų nuorodą (angl. „redirect on write“). Turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50000 momentinių kopijų. |  |
| 12. |  | Nuotolinis replikavimas (angl. „Storage replication“) | Turi atlikti nuotolinį asinchroninį bei sinchroninį arba metro-sinchroninį duomenų replikavimą blokinio tipo duomenims su to paties tipo duomenų saugyklomis kontrolerių lygmenyje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamos visos reikiamos licencijos. Siūloma duomenų saugykla turi palaikyti automatizuotą duomenų migravimą saugyklos kontrolerių lygmenyje iš perkančiosios organizacijos turimų SC Compellent saugyklų, nepertraukiant saugyklų teikiamo serviso migravimo metu. |  |
| 13. |  | Integracija su VMware technologijomis | Duomenų saugykla privalo palaikyti: • VMware API for vVOL; • VMware vRealize Orchestrator (vRO) arba lygiavertį; • VMware vSphere Metro Storage Cluster arba lygiavertį. |  |
| 14. |  | Integracija su trečių šalių technologijomis | Duomenų saugykla privalo palaikyti Container Storage Interface (CSI) įskiepį (angl. „plugin“) Kubernetes konteinerių orkestravimo platformai. Duomenų saugykla privalo palaikyti ir turėti Ansible Playbooks valdymo automatizavimo sąrašus įvairiems scenarijams. |  |
| 15. |  | Duomenų saugyklos funkcijos | Turi būti palaikomas NAS resursų paskirstymas ir izoliavimas bei nepriklausomas valdymas tarp skirtingų padalinių (angl. „Multi tenant“). Turi būti užtikrinama blokinio tipo duomenų disko (LUN) resursų našumo parametrų prioritetų funkcija (angl. „Quality of service“), leidžianti LUN resursus suskirstyti pagal svarbą ir automatiškai riboti resursus mažiau svarbiems. Turi būti įdiegtos ir aktyvuotos duomenų šifravimo priemonės užtikrinančios įrašytų duomenų apsaugą (angl. „data at rest encryption“) visai saugyklos talpai saugyklų kontrolerių lygmenyje. |  |
| 16. |  | Valdymas | Duomenų saugykla turi turėti tiek grafinę GUI (angl. „Graphical user interface“), tiek komandinės eilutės CLI (angl. „Command-line interface“) valdymo sąsajas, tiek ir RestAPI valdymo ir stebėjimo funkcijoms. Per pateiktas valdymo sąsajas turi būti galima kurti naujus, plėsti, redaguoti, naikinti jau esamus LUN, priskirti LUN arbą jų grupes konkrečioms tarnybinėms stotims, atlikti kitus saugyklos konfigūravimo veiksmus. |  |
| 17. |  | Stebėjimas ir analize | Turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai. Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Įrenginys turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant: tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, duomenų centro tinklo komutatorius |  |
| 18. |  | Garantinis aptarnavimas | Siūlomam sprendimui ir visai pateikiamai aparatinei ir programinei įrangai turi būti suteikiamos įrangos gamintojo garantinės ir techninės pagalbos paslaugos penkiems (5) metams nuo įrangos pristatymo perkančiajai organizacijai. Turi būti galimybė išplėsti techninės pagalbos paslaugą iki 7 metų. Gedimų registravimas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas. Jei problemos nepavyksta išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojo serviso centro specialistas ir keitimui reikalingi komponentai kritiniams sutrikimams šalinti turi atvykti į įrangos buvimo vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. „prefailure warranty“). Saugyklos diskai privalo turėti gamintojo garantiją, kuri apima ir savaiminį diskų/modulių susidėvėjimą (pagal garantiją diskai keičiami susidėvėjus ar sugedus) visam garantiniam laikotarpiui. Visų įsigyjamų komponentų garantinei ir techninei priežiūrai, visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai pateikiamai su šiuo sprendimu) sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai vieningoje įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje (telefonu, elektroniniu paštu, internetinėje sistemoje). Visai sprendime naudojamos programinės ir techninės įrangos priežiūrai turi būti taikomas „vieno langelio principas“ – visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai šiame pasiūlyme), sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje, sprendžiami to paties gamintojo inžinierių. Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, įskaitant greitaveikos, veiklos duomenis (analizuoti, stebėti, kaupti veiklos duomenis), bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. Nesant tokios paslaugos galimybei – visa įranga turi būti pasiūlyta su paslaugos lygiu, užtikrinančiu sugedusių mazgų pakeitimą per 2 valandas bet kurią metų dieną (24/7). Visi aukščiau išvardinti šio punkto reikalavimai privalo būti garantuojami vieno gamintojo bei teikiami centralizuotai. Programinei įrangai, kuri yra sudedamoji sprendimo dalis, esant galiojančiai techninės pagalbos ir programinės įrangos versijų naujumo (angl. „software maintenance“)_ sutarčiai - turi būti galimybė naudoti naujausias versijas be papildomo pirkimo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina registruotus vartotojus serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. |  |

- Tarnybinė stotis – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesorius | Ne mažiau kaip 1 procesorius, palaikantis taikomąsias programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, 32 fiziniai branduoliai bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalų viename procesoriuje. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 2.7 Ghz. Turi palaikyti AVX-512 instrukcijas. Turi būti suderinami su šiuo metu Pirkėjo naudojama Intel CPU virtualizacijos infrastruktūra. |  |
| 2 | Procesoriaus našumas | Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje www.spec.org. Procesoriaus testas turi būti atliktas siūlomoje serverio gamintojo aparatinėje platformoje ir turi atitikti siūlomos sistemos procesorių bazinio našumo rodiklį. Matavimai turi būti atlikti 1 procesoriaus sistemai ir būti ne mažesni nei SPECrate2017_int_base= 360 ir SPECrate_fp_base= 505. |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau ir ne lėtesnė kaip: 1TB DDR5 6400 MTs ECC RDIMM. Atmintis plečiama ne mažiau nei iki 4TB su ne mažiau nei 16 atminties lizdų. Turi būti palaikomos „Advanced ECC“ arba lygiavertės technologijos. |  |
| 4 | Vidinių diskų RAID valdiklis | Valdiklis: a) Turi palaikyti ne mažiau kaip 6 Gb/s SATA, 12 Gb/s SAS; b) Turi palaikyti RAID lygius – 0, 1, 10, 5, 6; Turi būti ne mažiau kaip 8 GB „Flash“ tipo atmintimi apsaugotos spartinančiosios atminties |  |
| 5 | Diskiniai kaupikliai | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt., ne mažesnės talpos kaip 1.82TB, SATA RI karšto keitimo diskai. |  |
| 6 | Vidinė įkrovos atmintis | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. SSD tipo ne mažiau kaip 480GB diskai , apjungti į aparatinį Raid1 masyvą. |  |
| 7 | Tinklo plokštė: | Ne mažiau kaip 4 vnt. 25G SFP28 prievadų. 4 vnt. DAC 25G tipo kabelių, 3m ilgio. |  |
| 8 | Sąsajos pajungimui | Turi būti pateikta ne mažiau kaip 2 vnt. adapterių po 2 vnt. 32GB FC sąsajų. |  |
| 9 | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 4 x USB, 1 x VGA. |  |
| 10 | Video kontroleris | Turi būti integruotas. |  |
| 11 | PCI jungtys | Turi būti sukonfigūruoti ne mažiau kaip 4 vnt. PCI-E 5.0 tipo lizdai. |  |
| 12 | Konstrukcija | Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“). Turi būti kabelių montavimo alkūnė. Korpuso aukštis neturi viršyti 2U. Tarnybinės stoties priekinėje dalyje turi būti sumontuota užrakinama apsauga. |  |
| 13 | Maitinimo šaltiniai | Ne mažiau kaip du nepriklausomi „karšto keitimo“ (angl.Hot-plug) ~230 V 50 Hz įrenginiai, ne mažesnio kaip 1100 W galingumo su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 96 % efektyvumo prie 50% apkrovos. |  |
| 14 | Aušinimas | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo. |  |
| 15 | Valdymo sistema | Dedikuotas valdymo kontroleris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45 bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš serverio priekio. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnesniu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontroleris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Turi palaikyti automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontroleris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. |  |
|  |  | Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas). |  |
|  |  | HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolei. |  |
|  |  | Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu. |  |
|  |  | Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą. |  |
|  |  | Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe, flash). |  |
|  |  | Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų (įskaitant tinklo, Raid, HBA adapterius), bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. |  |
| 16 | Programinė įranga | Turi būti pateiktos reikiamos Microsoft Windows Server 2025 Datacenter licencijos |  |
| 17 | Komplektacija | Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės, bėgiai, kabelių montavimo alkūnė, bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinko įranga. |  |
| 18 | Suderinamumas | Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server (Standard /Enterprise/Datacenter Editions) 32/64-bit, Red Hat Enterprise, SUSE LINUX Enterprise Server, VMware vSphere. Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje. |  |
| 19 | Garantinė techninė priežiūra | Visai pateikiamai aparatinei ir programinei įrangai turi būti suteikiamos įrangos gamintojo garantinės ir techninės pagalbos paslaugos penkiems (5) metams nuo įrangos pristatymo perkančiajai organizacijai. Turi būti galimybė pratęsti techninės pagalbos paslaugą iki 7 metų. Gedimų registravimas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas. Jei problemos nepavyksta išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojo serviso centro specialistas ir keitimui reikalingi komponentai kritiniams sutrikimams šalinti turi atvykti į įrangos buvimo vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. „prefailure warranty“). Visų įsigyjamų komponentų garantinei ir techninei priežiūrai, visiems komponentams sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai vieningoje įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje (telefonu, elektroniniu paštu, internetinėje sistemoje). Visai naudojamos programinės ir techninės įrangos priežiūrai turi būti taikomas „vieno langelio principas“ – visiems komponentams (aparatinei ir programinei įrangai šiame pasiūlyme), sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje, sprendžiami to paties gamintojo inžinierių. Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, įskaitant greitaveikos, veiklos duomenis (analizuoti, stebėti, kaupti veiklos duomenis), bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. Nesant tokios paslaugos galimybei – visa įranga turi būti pasiūlyta su paslaugos lygiu, užtikrinančiu sugedusių mazgų pakeitimą per 2 valandas bet kurią metų dieną (24/7). Visi aukščiau išvardinti šio punkto reikalavimai privalo būti garantuojami vieno gamintojo bei teikiami centralizuotai. Programinei įrangai, kuri yra sudedamoji dalis, esant galiojančiai techninės pagalbos ir programinės įrangos versijų naujumo (angl. „software maintenance“)_ sutarčiai - turi būti galimybė naudoti naujausias versijas be papildomo pirkimo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina registruotus vartotojus serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. |  |
| 20 | Surinkimo reikalavimai | Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais. |  |

- Rezervinių kopijų saugojimui skirtas įrenginys – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Komponento charakteristikos Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas ir modelis |  |  |
| 2. | Backup įrenginio tipas ir paskirtis | Išdubliuotų (dedublikuotų) rezervinių kopijų duomenų saugojimui ir atstatymui skirtas įrenginys, skirtas tik rezervinio kopijavimo poreikiams (gamintojo viešame interneto puslapyje aiškiai įvardintas kaip toks), jo valdymo įrankiai, papildomo funkcionalumo licencijos. |  |
| 3. | Aukštis, talpa, diskų kiekis, RAID | Įrenginys privalo užimti ne daugiau 2U tarnybinių stočių spintoje. Diskiniai kaupikliai privalo būti ne lėtesni kaip 7,2K aps./min. ir karšto keitimo. Rezervinio kopijavimo bei atstatymo įrenginys privalo turėti ne mažiau kaip 12TB licencijuotos naudingos talpos. Naudingos talpos skaičiavimui ir įvertinimui turi būti taikomos taisyklės: - ši talpa turi būti apsaugota nuo bet kurių dviejų diskų gedimo vienu metu, jei siūlomo HDD talpa 8TB arba mažesnė, ir bet kurių trijų diskų gedimo vienu metu, jei siūlomo HDD talpa didesnė nei 8TB; - ši talpa skirta tik rezervinių kopijų saugojimui; - duomenys nuo diskų gedimo apsaugomi „dinamininio RAID“ būdu, kai duomenys rašomi visuose diskuose ir nėra išskiriamas atskiras atsarginis diskas. Atsarginė erdvė („hot space“) turi būti sukonfigūruota pagal gamintojo gerąsias praktikas („best practice“) ir jų talpa neįskaičiuota į naudingą talpą. - Visi siūlomi diskai duomenims turi būti identiški. Įrenginio duomenų spartinančiajai atminčiai turi būti dedikuota ne mažiau kaip 3.84TB SSD tipo talpa. Turi būti galimybe plėsti naudingą talpą iki ne mažiau kaip 80 naudingos talpos TB įsigyjant ir aktyvuojant tik licencijas, nedidinant tarnybinių stočių spintoje užimamos vietos bei nepridedant jokios papildomos techninės įrangos (diskinių kaupiklių, diskų lentynų ar pan.) (angl. „capacity on demand“). Turi būti galimybe plėsti naudingą talpą iki ne mažiau kaip 256TB naudingos talpos pridedant papildomai įsigyjamas reikalingas licencijas bei techninę įrangą (diskinius kaupiklius, diskų lentynas). Papildomos diskinės talpos pridėjimas turi būti vykdomas nestabdant sistemos darbo. |  |
| 4. | Prievadai | Pateikiamos ne mažiau kaip: 4 vnt. 10/25 Gbit Ethernet SFP28 tipo jungtys ir 2 vnt. 1Gbit Ethernet BASE-T tipo jungtys ir 4 vnt 10GbE SR optinių spinduoklių. Turi būti galimybė papildomai diegti SFP+ tipo Ethernet bei Fiber Channel jungtis. Ne mažiau kaip 1 vnt. dedikuotas RJ45 prievadas įrangos valdymui |  |
| 5. | Įrenginio paralelinių kopijavimo darbų („streams“) minimalus kiekis | Įrenginys turi palaikyti ne mažiau nei 250 vykdomų duomenų rašymo bei 75 duomenų skaitymo srautų („streams“) |  |
| 6. | Duomenų išdubliavimas bei suspaudimas | Rezervinio kopijavimo bei atstatymo įrenginys privalo turėti realaus laiko (angl. „in-line“) duomenų išdubliavimo funkciją (angl. „data deduplication“) ir licencijas visai talpai. Rezervinio kopijavimo bei atstatymo įrenginys privalo turėti realaus laiko (angl. „in-line“) duomenų suspaudimo funkciją (angl. „compression“) ir licencijas visai talpai. Reikalaujamos licencijos, leidžiančios naudoti išdubliavimo duomenų šaltinio pusėje funkciją visai talpai. Sistema turi naudoti kintamo bloko dydžio duomenų išdubliavimo algoritmą. Jei įrenginys naudoja fiksuoto bloko dydžio algoritmą – turi būti pateikta papildomai 12 TB daugiau naudingos talpos. Turi naudoti globalų duomenų išdubliavimą (lyginami duomenys, gaunami iš visų sistemų, visais palaikomais protokolais). Jei įrenginys nepalaiko globalios deduplikacijos – turi būti pateikta papildomai 12 TB naudingos talpos. Įrenginys turi naudoti aparatinį duomenų suspaudimo valdiklį, jei duomenų suspaudimas vykdomas programiškai - turi būti pateikta papildomai 12 TB naudingos talpos. |  |
| 7. | Duomenų integralumo aukšto patikimumo funkcionalumas | Viso įrenginio veikimo ciklo metu turi veikti nepertraukiamas duomenų integralumo (angl. „verification“) procesas, nepertraukiamai tikrinantis saugomus duomenis dėl galimų pakitimų ir, pastebėjus duomenų sugadinimą, automatiškai atstatantis į teisingą būseną. |  |
| 8. | Integracija su trečių šalių sprendimais | Papildomai įrenginys turi būti suderinamas išdubliavimo protokolo lygyje su šia programine įranga (reikalaujama gamintojo suderinamumo matrica): - Šiame pirkime siūloma rezervinio kopijavimo programine įranga. - Veritas NetBackup - MicroFocus Data protector - Veeam Backup & Replication - Quest vRanger Trečių šalių taikomosios programos ir duomenų bazės, kurias turi būti galimybė kopijuoti tiesioginės integracijos būdu, pritaikant duomenų išdubliavimą duomenų šaltinio pusėje: - Oracle RMAN, - Microsoft SQL, - Microsoft Exchange - IBM DB2 |  |
| 9. | Tinklo protokolų palaikymas | Įrenginys privalo palaikyti: - NFS v3; - CIFS; - VTL - Fiber Channel - Bent vieną duomenų išdubliavimo duomenų šaltinio pusėje protokolą („server side deduplication“); |  |
| 10. | Saugumo ir patikimumo reikalavimai | Turi būti galimybė šifruoti saugomus duomenis tiek įrenginyje, tiek replikavimo proceso duomenų perdavimo metu, turi būti visos reikalingos licencijos reikalaujamam funkcionalumui užtikrinti visai įrenginio talpai. |  |
| 11. | Kiberapsaugos funkcionalumas | Įrenginys turi turėti galimybę (įsigyjant papildomas licencijas) veikti pilnai logiškai nuo rezervinio kopijavimo tinklo izoliuotoje (angl. „air-gapped“) būsenoje pagal įrangos gamintojo sukurtą technologiją apsaugai nuo „ransomware“, kai rezervinės kopijos į įrenginį perkeliamos tiesiogiai replikuojant iš analogiško įrenginio tik nustatytu laiku nuo duomenų tinklo atskirtu tinklu. |  |
| 12. | Papildomas funkcionalumas | Reikalaujamos licencijos, reikalingos įrenginio replikavimui su analogišku fiziniu ar virtualiu įrenginiu visai teorinei įrenginio talpai. Galimybė ir licencijos „užrakinti“ saugomas duomenų kopijas administratorių nustatytam laikui kopijų ištrynimui ar pakeitimui, be galimybės atšaukti nustatymą (angl. „retention lock“) visai įrenginio talpai. Turi būti galimybė papildomai įsigyti ir naudoti virtualizuotą sistemos versiją (VMware vSphere arba Microsoft Hyper-V virtualioje mašinoje), kuri gali būti plečiama iki ne mažiau kaip 256 TB naudingos vietos. Turi būti galimybė šioje virtualioje saugykloje saugomus duomenis automatiškai perkelti į ne mažiau kaip trijų pasaulinių debesijos paslaugų teikėjų diskinę erdvę. Virtuali rezervinio kopijavimo įranga turi turėti tokį patį funkcionalumą kaip ir aparatinė įranga. Rezervinio kopijavimo duomenų saugykla privalo palaikyti spartų virtualių mašinų rezervinių kopijų atstatymą (kaip „Veeam Instant Recovery“) VMware aplinkoje, t. y. virtualios mašinos yra paleidžiamos rezervinio kopijavimo įrenginyje ir jau veikiančios perkeliamos („vSphere Storage vMotion“) į pagrindinę duomenų saugyklą. Siūlomas įrenginys turi replikuotis su turimu Dell DD6300 įrenginiu saugyklos lygmenyje. |  |
| 13. |  | Turi būti pateikta stebėjimo (monitoringo) programinė įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę. Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio). Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemose). Įrenginys turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo. Stebėjimo (monitoringo) programinė įranga turi palaikyti visą gamintojo aparatinę įrangą - įskaitant ir neapsiribojant – tarnybines stotis, saugyklas, rezervinio kopijavimo įrangą, SAN bei LAN komutatorius. |  |
| 14. | Garantinės ir techninės pagalbos sutartis | Siūlomam sprendimui ir visai pateikiamai aparatinei ir programinei įrangai turi būti suteikiamos įrangos gamintojo garantinės ir techninės pagalbos paslaugos penkiems (5) metams nuo įrangos pristatymo perkančiajai organizacijai. Turi būti galimybė išplėsti techninės pagalbos paslaugą iki 7 metų. Gedimų registravimas 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, įskaitant ir šventines dienas. Jei problemos nepavyksta išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojo serviso centro specialistas ir keitimui reikalingi komponentai kritiniams sutrikimams šalinti turi atvykti į įrangos buvimo vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Gamintojo garantuojamas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai procesorių, atminties, diskų, maitinimo šaltinių, aušinimo modulių pakeitimas, jei įvyko išankstinis įspėjimas apie galimą jų gedimą (angl. „prefailure warranty“). Visų įsigyjamų komponentų garantinei ir techninei priežiūrai, visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai pateikiamai su šiuo sprendimu) sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai vieningoje telkinio gamintojo pagalbos tarnyboje (telefonu, elektroniniu paštu, internetinėje sistemoje). Visai sprendime naudojamos programinės ir techninės įrangos priežiūrai turi būti taikomas „vieno langelio principas“ – visiems sprendimo komponentams (aparatinei ir programinei įrangai šiame pasiūlyme), sutrikimai ir gedimai registruojami tiesiogiai įrangos gamintojo pagalbos tarnyboje, sprendžiami to paties gamintojo inžinierių. Gamintojo pagalbos tarnyba turi turėti paslaugą (be papildomo apmokėjimo) – rinkti (gauti) įrangos veiklos ataskaitas tiesiogiai automatiškai saugiu šifruotu dvipusiu interneto kanalu, įskaitant greitaveikos, veiklos duomenis (analizuoti, stebėti, kaupti veiklos duomenis), bei jungtis prie stebimos sistemos problemos sprendimui. Nesant tokios paslaugos galimybei – visa įranga turi būti pasiūlyta su paslaugos lygiu, užtikrinančiu sugedusių mazgų pakeitimą per 2 valandas bet kurią metų dieną (24/7). Visi aukščiau išvardinti šio punkto reikalavimai privalo būti garantuojami vieno gamintojo bei teikiami centralizuotai. Programinei įrangai, kuri yra sudedamoji sprendimo dalis, esant galiojančiai techninės pagalbos ir programinės įrangos versijų naujumo (angl. „software maintenance“)_ sutarčiai - turi būti galimybė naudoti naujausias versijas be papildomo pirkimo. Būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę svetainę, kuri įgalina registruotus vartotojus serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją. |  |

- Rezervinio kopijavimo programinė įranga – 1 vienetas

| Eil. Nr. | Komponento charakteristikos Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis | Nurodyti gamintoją ir modelį. |  |
|  | Sprendimo paskirtis | Duomenų rezerviniam kopijavimui ir atstatymui, virtualių mašinų replikacijai, paieškos rezervinėse kopijose, rezervinio kopijavimo sistemos stebėjimui skirta programinė įranga ir jos valdymo įrankiai. |  |
|  | Licencijavimas ir kiekis | Turi būti pateiktos licencijos dviems CPU. Tuo atveju, jeigu siūlomas produktas licencijuojamas pagal kopijuojamų duomenų kiekį (front end terabytes), turi būti pateikta licencija, užtikrinanti ne mažiau kaip 96 TB duomenų kopijavimo apimtis. |  |
|  | Rezervinio kopijavimo valdymo tarnybinė stotis | Programinės įrangos valdymo tarnybinė stotis gali būti instaliuojama visais išvardintais būdais: diegiama fizinėje Linux, Windows operacinės sistemos tarnybinėje stotyje arba naudojamas gamintojo pateikiamas virtualus įrenginys („virtual appliance“) vSphere platformai. Jeigu valdymo stoties diegimui reikalingos papildomos licencijos – OS, DB ar kitos – jos visos turi būti pateiktos kartu su pasiūlymu. Duomenų apsaugos sprendimas turi būti suderinamas su populiariausiois debesijos paltformomis ir turėti galimybę išplėsti užsakovo rezervines kopijas į šias debesijos platformas, įskaitant ilgalaikį saugojimą, avarinį atstatymą, veiklos atkūrimo planą, rezervini kopijų darymą į debesijos platformas bei rezervinių kopijų darymą pačiose debesijos platformose. |  |
|  | Saugomos taikomosios programos | Sprendimas turi būti lengvai plečiamas ir palaikyti plačią taikomųjų programų ekosistemą, ne mažiau kaip: ● Kubernetes (palaikant šių programų nuoseklias kopijas („app-consistent backup“) - MySQL, MongoDB); ● VMware ir kiti hipervizoriai, įskaitant bet neapsiribojant: Nutanix, Citrix, Red Hat, KVM, Oracle VM; ● Aplikacijos: Microsoft SQL and Exchange, Oracle, SAP HANA; ● Windows ir Linux failinės sistemos. |  |
|  | Reikalavimai stebėjimo ir analizės įrankiai | Turi turėti programinės įrangos komponentą, analizuojantį organizacijos rezervinio kopijavimo bei atstatymo aplinką, teikti ataskaitas, statistiką apie visus komponentus (tiek programinę, tiek aparatinę įrangą), kopijų vykdymą bei valdymo politikas. |  |
|  | Reikalavimai virtualių mašinų (VM) replikacijos valdymo įrankiui | Turi būti pateiktas įrankis, automatiškai saugantis pasirinktų vSphere VM kopiją ir įrašų žurnalą su galimybe atstatyti organizacijos virtualių mašinų duomenis į bet kurio praeities momento būseną (angl. „point-in-time restore“). Valdymo operacijos, nustatymai ir politikos turi būti valdomi iš VMware vCenter. Įrankis taip pat turi užtikrinti VM ir žurnalo įrašų replikaciją tiek vieno duomenų centro ribose (angl. „local“), tiek su nutolusiu duomenų centru (angl. „remote“), tiek abiejų lygių replikaciją vienu metu. Replikacija turi veikti tiek sinchroniniu, tiek asinchroniniu režimu pasirenkant pagal politiką. Saugomos VM turi būti apjungiamos į suderinamumo grupes (angl. „consistency groups“). |  |
|  | Papildomi reikalavimai programinės įrangos komponentams | Automatinis neapsaugotų virtualių mašinų (VM) bei failinių sistemų identifikavimas ataskaitose; Sprendimas turi palaikyti šifravimo funkcionalumą; Sprendimas turi palaikyti replikavimo technologiją, leidžiančią kopijuoti/perkelti rezervines kopijas iš vieno įrenginio į kitą, išlaikant katalogų struktūrą; Sprendimas turi palaikyti tiesioginį išdubliuotų duomenų kopijavima iš šaltinio į rezervinio kopijavimo įrenginį visų tipų kopijuojamiems duomenims, taip minimizuojant sprendimui reikalingos techninės įrangos poreikį; Sprendimas turi palaikyti išdubliavimo funkcionalumą; Sprendimas turi turėti galimybę kopijuoti bei atstatyti duomenis arba iš grafinės vartotjo sąsajos, arba iš aplikacijų tiesioginių vartotojų sąsajų (pvz „Oracle RMAN“); Sprendimas turi palaikyti automatizavimą per REST API. |  |
|  | Centralizuotas visų komponentų valdymas | Turi būti pateiktas programinės įrangos komponentas, centralizuotam visų šioje pirkimo dalyje siūlomų komponentų (rezervinio kopijavimo programinė įranga, VM replikavimo, stebėjimo ir analizės, paieškos, aparatinių ir virtualių rezervinių kopijų įrenginių) stebėjimui ir valdymui, veikiantis interneto naršyklėje. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | 24x7x365 veikianti gamintojo linija gedimų registravimui bei nuotolinam klaidų sprendimui. Ne trumpesnė nei 5 metų trukmės gamintojo garantija. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją, jei tai yra standartiniai oficialūs gamintojo įsipareigojimai, arba komplektuoti papildomus gamintojo serviso produktus, nurodant pasiūlyme jų kodus ir pavadinimus). |  |