TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Sprogmenų paieškos ir pašalinimo paslaugos.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

  - LITGRID, AB (toliau – Užsakovas) esami bei planuojami objektai (toliau – Objektai).

- PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTYS

  - Paslaugų apimtys nurodytos Priede Nr. 1.

  - Paslaugų teikimo apimtys preliminarios, Užsakovas neįsipareigoja nupirkti dalies ar visų paslaugų.

- PASLAUGŲ TEIKIMO TERMINAS

  - 36 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo.

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

  - Parengti konkretaus Objekto teritorijos išvalymo nuo karo likusių standartinių sprogmenų (toliau – Sprogmenų) technologinį projektą. Rengiant technologinį projektą atliekamas preliminarus teritorijos užterštumo įvertinimas pagal Lietuvos kariuomenės naudojamą metodiką. Technologiniame projekte turi būti numatyti ir suderinti su Užsakovu Objekto teritorijos išvalymo nuo Sprogmenų terminai, kurie neturi viršyti Priede Nr. 2 nurodytų terminų.

  - Atlikti paiešką, identifikavimą (toliau – patikrinimas) teritorijoje nuo galimai žemėje likusių Sprogmenų, kurių kalibras didesnis už 20 mm ir juose yra užtaisas su sprogiosiomis savybėmis, patikrinimą atliekant žemiau nustatytuose gyliuose:

5.2.1. infrastruktūros įrengimo vietos, 4-5 rizikos zonos ir minkštas gruntas - 4 (+/- 0,5) m;

5.2.2. infrastruktūros įrengimo vietos - 3 (+/- 0,5) m;

5.2.3. likusi teritorija - 2 m.

  - Atlikti patikrinimą  naudojant vieną iš žemiau nurodytų  technologijų:

5.3.1. Sprogmenų rankinė paieška ir išvalymas (toliau – Rankinė paieška) (angl. intrusive survey and organizing of disposal). Rankinė paieška atliekama specializuota standartinių sprogmenų paieškos įranga pilna apimtimi visoje teritorijoje (100% ploto ištyrimas / patikrinimas). Rankinę paiešką sudaro šie etapai:

      - teritorijos tyrimas Rankine paieška ieškant Sprogmenų. Jeigu dalies teritorijos dėl trukdančių veiksnių ištirti nepavyksta, ji ataskaitose pažymima kaip netirta teritorija, pateikiant rekomendacijas Užsakovui dėl kitų galimų tyrimo metodų ar rekomenduojamų veiksmų;

      - Sprogmenų identifikavimas (atkasimas, atpažinimas);

      - Sprogmenų procedūrinis žymėjimas;

      - Sprogmenų neutralizavimo/pašalinimo organizavimas.

    - magnetinių anomalijų žemėlapio sudarymas ir Sprogmenų rankinė paieška (toliau - Kombinuota paieška). Kombinuotą paiešką sudaro šie etapai:

      - teritorijos skenavimas magnetometru, sumontuotu ant bepiločio orlaivio (angl.
 non-intrusive survey). Jeigu dalies teritorijos dėl trukdančių veiksnių nuskanuoti nepavyksta, joje atliekama Rankinė paieška;

      - sudaromas magnetinių anomalijų žemėlapis;

      - analizuojamas magnetinių anomalijų žemėlapis ir nustatomi po žeme esantys Sprogmenys ar kiti feromagnetiniai daiktai;

      - atliekama identifikuotų įtartinų objektų Rankinė paieška.

  - Parinkti technologiją  atsižvelgiant į:

    - Lietuvos kariuomenės parengtą „Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos“ žemėlapį (toliau - Žemėlapis), kuriame apibrėžta rizikos susidurti su Sprogmenimis tikimybė ir jų keliamų grėsmių vertinimas;

    - teritorijos užterštumo Sprogmenimis ir kitais feromagnetiniais daiktais lygį1;

    - elektromagnetinį triukšmą;

    - technologijos parinkimo kriterijus pateiktus 1 lentelėje.

1 lentelė. Technologijos parinkimas priklausomai nuo rizikos zonos ir gylio

| Gylis, m / rizikos zona | 4-5 rizikos zona | 3 rizikos zona - labai užteršta | 3 rizikos zona - vidutiniškai užteršta | 3 rizikos zona - mažai užteršta | 1-2 rizikos zona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gylis 4 m | Rankinė paieška | Rankinė paieška | Rankinė paieška | Rankinė paieška | Rankinė paieška |
| Gylis 3 m | Rankinė paieška | Rankinė paieška | Rankinė paieška | Kombinuota paieška | Kombinuota paieška |
| Gylis 2 m | Rankinė paieška | Rankinė paieška | Kombinuota paieška | Kombinuota paieška | Kombinuota paieška |

  - Esant trukdantiems veiksniams, informuoti el. paštu Užsakovą ir jam pritarus, patikrinimą vykdyti vadovaujantis 2 lentele.

2 lentelė. Patikrinimo vykdymas priklausomai nuo trukdančių veiksnių

|  | Pašalinami Tiekėjo pagal numatytus įkainius | Keičiama technologija | Netikrinama | Stabdomi / nukeliami darbai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skanavimas magneto- metru | Augmenija, aukštesnė nei 50 cm | Grioviai, duobės, kiti staigūs landšafto nelygumai. |  | Blogomis oro sąlygos (stiprus vėjas, stiprus lietus, magnetinės audros, didelis debesuotumas, blogas matomumas ir pan.) ir tuomet, kai skrydžiai yra ribojami ar draudžiami. |
| Rankinė paieška išvalymui nuo sprogmenų | Augmenija - krūmai, medžiai, medžių kelmai ir pan. - aukštesnė nei 10 cm. |  |  | Blogos oro sąlygomis (žemės įšalo gylis pasiekia 5 cm, liūtys, audros, pūgos ir pan.). |
| Bendrai | Griaunami statiniai. Gelžbetoninis laužas. Šiukšlės. Suvežta arba perkasta žemė. | Didelis elektromagnetinis triukšmas - jeigu neįmanoma keisti technologijos, tuomet netikrinama. | Vandens telkiniai. Negriaunami statiniai. Požeminės komunikacijos. Pelkėtos vietovės. | GPS/RTK geodezinės sistemos nepasiekiamumas Riboto matomumo sąlygos (tamsa, rūkas ir pan.). |

  - Esant dideliam elektromagnetiniam triukšmui (~100 nT ir daugiau ) naudoti tik Rankinę paiešką.

  - Patikrinimo metu aptikus Sprogmenis ir/ arba feromagnetinių daiktų turi būti atliktas kiekvieno iš jų identifikavimas (atkasimas, atpažinimas) ir pašalinimas iš teritorijos.

  - Aptikus Sprogmenis turi būti nustatytas jų paplitimas, tipas, teritorijos apsaugos zonos ribos ir organizuojamas bei koordinuojamas jų paruošimas pašalinimui, atliekant visus tam reikalingus veiksmus.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad atsakinga institucija galėtų laiku ir be kliūčių pašalinti sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas – sudaryti prieigą, suteikti reikalingą informaciją ir kitas sąlygas darbams atlikti.

  - Tiekėjas, atlikęs teritorijos patikrinimą, privalo pateikti Užsakovui šiuos dokumentus:

    - Darbo registrą, kuriuo būtų galima pagrįsti faktiškai atliktų darbų apimtį, laiką ir vietą;

    - Darbo registras turi apimti kiekvienos dienos darbo žurnalų kopijas, kuriose aiškiai nurodyta:

      - kokie kvalifikaciją atitinkantys specialistai tą dieną dirbo;

      - specialistų darbo pradžios ir pabaigos laikai;

      - konkreti patikrinta teritorija (pateikiant jos žemėlapius ar schemas);

      - geo-referenciniai duomenys, nurodantys tikrinimo vietą, laiką, magnetometro naudojimo atveju – magnetinių anomalijų rodikliai konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku;

      - kiekvieno kvalifikuoto specialisto parašas darbo dienos pradžioje ir pabaigoje.

    - Sertifikatą arba lygiavertį dokumentą, kuriame patvirtinama, kad patikrintoje teritorijoje patikrintame gylyje nėra likusių Sprogmenų;

    - Sertifikatas arba lygiavertis dokumentas turi būti parengtas ir patvirtintas Sprogmenų paieškos, identifikavimo ir paruošimo pašalinimui darbų vadovo;

    - tiekėjas visus dokumentus Užsakovui turi pateikti elektronine forma (PDF ir redaguojamu DOCX ir/ar XLS formatu), užtikrinant, kad jie ar juose pateikiami  duomenys neužrakinti, vientisi ir be tolimesnio naudojimo apribojimų;

    - visi pateikiami dokumentai turi būti lietuvių kalba.

  - Už reikiamų leidimų ir sutikimų gavimą, vykdant skenavimo (įskaitant ir skraidymo dronais), žemės kasimo, stumdymo, gręžimo ir pan. darbus, atsakingas Užsakovas.

  - Tiekėjas atsakingas už saugų su sprogmenų paieška susijusių darbų organizavimą ir darbuotojų saugą.

  - Tiekėjas privalo išklausyti darbų saugos instruktažą ir vykdyti visus teisėtus statinio statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus, vykdančio rekonstrukcijos ar naujos statybos darbus statybų aikštelėje, nurodymus, kurie nėra susiję su Sprogmenų paieškos saugos užtikrinimu.

  - Tiekėjas turi ne vėliau nei prieš 9 darbo dienas informuoti Užsakovą apie planuojamus darbus, kad būtų pakankamai laiko gauti visus reikiamus leidimus ir/ar sutikimus.

  - Esant poreikiui, tiekėjas privalo sudaryti galimybę iki 10% ištirtos teritorijos duoti patikrinti trečiajai šaliai. Tokio patikrinimo metu radus nustatytų charakteristikų objektus (pvz. feromagnetinių savybių turintys daiktai, kurių masė atitinka likusių nuo karo standartinių sprogmenų, kurių kalibras didesnis už 20 mm, masę), taikomos baudos numatytos sutarties sąlygose, o radus daug trūkumų (pvz. 2 vnt. po 5 kg) - laikoma esminiu sutarties pažeidimu.

  - Paslaugas tiekėjas privalo pradėti teikti ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Užsakovo  pateikto užsakymo tiekėjo nurodytu kontaktiniu el. paštu.

PRIEDAI:

- Priedas Nr. 1 – Paslaugų apimtys.

- Priedas Nr. 2 – Paslaugų terminai.

______________________________

Lietuvos Kariuomenės metodika. PSSN žvalgybos metu patikrinus iki 5 proc. planuojamos valyti teritorijos, nustatomas vietovės užterštumas standartiniais sprogmenimis ir kitais objektais:

- Teritorija švari – Rankine paieškos įranga aptinkami 1–2 signalai are.

- Teritorija mažai užteršta – Rankine paieškos įranga aptinkama 2–10 signalų are.

- Teritorija vidutiniškai užteršta – Rankine paieškos įranga aptinkama 10–15 signalų are.

- Teritorija labai užteršta – Rankine paieškos įranga aptinkama 15 ir daugiau signalų are.

Likusių nuo karo sprogmenų grėsmės ir rizikos vertinimo žemėlapiai parengti naudojant duomenų rinkinį sudarytą pagal Likusių nuo karo sprogmenų išvalymo ir prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą krašto apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu. Detaliau www.bombsmap.lt