TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Statytojas (Užsakovas) | Lietuvos šaulių sąjunga |
| 2. | Pirkimo objektas | - Avarijos grėsmės pašalinimas - Projektiniai pasiūlymai - Techninio darbo projekto parengimas - Tvarkybos darbų projekto parengimas - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos - Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo, konsultavimo, tyrimų paslaugomis |
| 3. | Projekto pavadinimas | Kultūros paskirties pastato (visuomeninių pastatų paskirties grupė) Respublikos g. 77, Panevėžyje, kapitalinio remonto projektas /atsižvelgdamas į atliekamų statybos/tvarkybos darbų pobūdį Projektuotojas privalo patikslinti projekto pavadinimą pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitus normatyvinius teisės aktus/ |
| 4. | Statinio adresas | Respublikos g. 77, Panevėžys |
| 5. | Statinių grupės sudėtis | Kultūros paskirties pastatas (visuomeninių pastatų paskirties grupė) |
| 6. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Kultūros paskirties pastatas (visuomeninių pastatų paskirties grupė) (pastato unikalus Nr.: 2768-0000-1014) Pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas - 10771) Pastato rodikliai (esami): Bendrasis plotas – 1516,64 kv. m Tūris – 8555 kub. m Užstatytas plotas – 1580,00 kv. m Žemės sklypo unikalus Nr.: 4400-6575-9746 Žemės sklypo plotas – 0,2042 ha (2042,00 kv. m) |
| 7. | Statinio statybos rūšis | - statinio kapitalinis remontas /Projektuotojas tikslina pagal projekto sprendinius/ |
| 8. | Statinio kategorija | - ypatingasis statinys |
| 9. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis | Sienos – plytų mūras Stogas – skarda. |
| 10. | Duomenys apie statytojo turimus ar numatomus įsigyti įrenginius ir statybos produktus | - |
| 11. | Lėšų pobūdis projekto realizavimui | Lietuvos Šaulių sąjungos lėšos Projektas bus vykdomas etapais. |
|  | II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |
| 12. | Perkamų paslaugų apimtis | - Avarijos grėsmės pašalinimas; - Detali visų pastato konstrukcijų ekspertizė; inžinerinių sistemų tyrimai; projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai; - Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomieji ir taikomieji moksliniai tyrimai. Tyrimai turi būti pakankami tvarkybos darbų projektui. Tvarkybos darbų projektas rengiamas atsižvelgiant į tyrimų duomenis. - Projektiniai pasiūlymai - Techninis darbo projektas - bendroji; - sklypo planas; - architektūrinė (įskaitant interjero sprendinius); - konstrukcijų; - technologijos; - susisiekimo; - vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo; - elektrotechnikos; - elektroninių ryšių ir telekomunikacijų; - apsauginės signalizacijos; - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - procesų valdymo ir automatizacijos; - šilumos gamybos ir tiekimo; - gaisrinės saugos (įskaitant gaisrinės inžinerijos ir gaisro rizikos skaičiavimus; gaisro rizikos vertinimą); - pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - kultūros paveldo tvarkybos, kai tvarkomieji statybos darbai atliekami kartu su kultūros paveldo tvarkybos darbais (kai ji rengiama vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais ir tvarka); - kitos reikiamos projekto dalys. 3. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos |
| 12.1. | projektavimo paslaugos | - Projektavimo paslaugų tikslas – sutvarkyti esamą pastatą, jį pritaikant Šaulių sąjungos veiklai. - Parengiami ir suderinami su Statytoju (Užsakovu) projektiniai pasiūlymai (toliau - PP) (sudėtis privalo atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus); - Pagal suderintus su Užsakovu PP pateikti tarpines statybos darbų skaičiuojamąsias kainas, suderinti jas su Užsakovu, ieškoti racionalių ir optimalių sprendinių variantų; - Techninis darbo projektas (toliau - TDP) privalo atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus bei užtikrinti esminius statinio reikalaviumus. - TDP rengiamas numatatnt statybos/tvarkybos/tvarkomųjų statybos darbų vykdymą etapais. - TDP sprendiniai, jų sudalinimas į etapus privalo būti suderintas su Statytoju (Užsakovu). - PP ir TDP (toliau - Projektas) rengiami naudojant 3D projektavimo programinę įrangą. Projektiniai sprendiniai turi būti talpinami duomenų mainų ir komunikacijos infrastruktūros aplinkoje (CDE). Statytojui (Užsakovui) privalo būti suteiktą prieiga, apmokymas naudotis šia programine įranga/aplinka. - Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti suderinti ir neprieštarauti vieni kitiems, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, statybos skaičiuojamoji kaina turi neprieštarauti projekto sprendiniams. - Projekto sprendiniai turi užtikrinti konkurenciją, nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų), atitikti normatyvinių teisės aktų reikalavimus ir gerąją šios srities praktiką. - Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms. Jei to neįmanoma išvegti, turi būti prierašas „arba lygiavertis“ bei Statytojui (Užsakovui) pareikalavus privaloma pateikti ne mažiau kaip 3 (tris) gamintojus per 5 d. d. - Projekto sprendiniai ne rečiau kaip kas 10 d. d. privalo būti pristatomi ir aptariami su Statytoju (Užsakovu). |
| 12.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projektuotojas privalo: 1. Atlikti detalią visų pastato konstrukcijų ekspertizę. 2. Atlikti inžinerinių sistemų tyrimus. 3. Projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG) (vadovaujantis STR 1.04.02:2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ ), reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG tyrimus. Projektuotojas parengia statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre, o ypatingųjų statinių projektuose – ir Lietuvos geologijos tarnybos rašto apie šios ataskaitos vertinimą ir priėmimą kopija. 4. Atlikti Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomuosius ir taikomuosius mokslinius tyrimus (įskaitant apmatavimus, skenavimus). Tyrimai turi būti pakankami tvarkybos darbų projektui. Tvarkybos darbų projektas rengiamas atsižvelgiant į tyrimų duomenis. 5. Atlikti salės akustinius skaičiavimus ir modeliavimą. Rezultatus ir sprendinius su vizualizacijomis pristatyti Statytojui (Užsakovui). 6. Atlikti gaisrinės saugos inžinerijos ir gaisro rizikos skaičiavimus; gaisro rizikos vertinimą 7. Gauti Specialiuosius paveldosauginius reikalavimus. 8. Gauti Specialiąsias architektūrines sąlygas. 9. Gauti reikiamas prisijungimo sąlygas. 10. Parengti ir suderinti topografinę nuotrauką, atlikti geodezinius topografinius tyrimus. Projektavimo eigoje, esant būtinybei, ją papildyti (be papildomo apmokėjimo). Topografinėje nuotraukoje būtina nurodyti taškų visas tris koordinates (x, y, z). 11. Gauti visus reikalingus sutikimus, suderinimus ir/ar pritarimus. Atlikti visus kitus darbus, susijusius su prisijungimo sąlygose ir specialiuosiuose reikalavimuose apibrėžtais reikalavimais, derinimo metu derinimo institucijų iškeltais (pvz.: sklypo, inžinerinių tinklų servitutų suformavimas, suderinimas ir notarinis įforminimas (notaro paslaugos), kompensacijų apskaičiavimas, išskyrus kompensacijų sumokėjimą, įregistravimas; inžinerinių tinklų apsaugos zonų nustatymo ir įrašymo nekilnojamojo turto kadastre ir nekilnojamojo turto registre procedūrų atlikimas, kt.) ar įstatyminiuose ir normatyviniuose dokumentuose nustatytais reikalavimais atlikimas (išskyrus, kai Statytojas (Užsakovas) privalo atlikti pats ir negali pavesti atlikti Projektuotojui). Servitutus ir inžinerinių tinklų apsaugos zonas Projektuotojas privalo suformuoti ir įteisinti (įregistruoti) iki projektavimo darbų pabaigos. 12. Atlikti reikiamus projekto sprendinių pataisymus ir patikslinimus, pagal bendrosios ir specialiosios ekspertizės pastabas. 13. Gauti leidimą tvarkybos darbų atlikimui. 14. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. |
| 12.3. | projekto vykdymo priežiūra | Projektuoto vykdymo priežiūrą privaloma vykdyti visą statybos/tvarkybos darbų laikotarpį, nuo jų pradžios iki pilno Projekte numatytų darbų įgyvendinimo. Statybvietėje privaloma lankyti ne rečiau kaip 2 (du) kartus per mėnesį, Statytojui (Užsakovui) pareikalavus ir dažniau. Privaloma dalyvauti pasitarimuose, konsultuoti Statytoją (Užsakovą). Tarpinės projekto vykdymo priežiūros ataskaitos teikiamos ne rečiau kaip kas 3 (trys) mėnesiai. Galutinė projekto vykdymo priežiūros ataskaita pateikiama iki statybos darbų/tvarkybos darbų baigimo procedūrų pradžios. |
| 13. | Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė | - Avarijos grėsmės pašalinimas: pradžia - sutarties pasirašymo data trukmė - 20 d. d. - Projektiniai pasiūlymai: pradžia - sutarties pasirašymo data trukmė - 60 d. d. iki Statytojo (Užsakovo) pritarimo projektiniams pasiūlymams. Statybą leidžiančio dokumento gavimas ne ilgiau kaip 30 d. d. nuo Statytojo (Užsakovo) pritarimo projektiniams pasiūlymams. - Techninio darbo projekto parengimas pradžia - Statytojo (Užsakovo) pritarimas projektiniams pasiūlymams. Trukmė 90 d. d. iki Statytojo (Užsakovo) Projekto tvirtinimo (turint visus teisės aktuose ir šioje techninėje užduotyje numatytus suderinimus ir pritarimus) Teigiamų Bendrosios ir specialiosios ekspertizių įvertinimai su rekomendacija tvirtinti Projektą, gavimas privalo būti ne ilgesnis kaip 30 d. d. nuo ekspertizės pastabų gavimo. - Projekto vykdymo priežiūros paslaugos pradžia - Rangos sutarties pasirašymas trukmė – iki statybos/tvarkybos darbų pabaigos |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 14. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Statybos įstatymas (SĮ) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas Statybos techniniai reglamentai (STR) Paveldo tvarkybos reglamentai (PTR) Higienos normos (HN) Kiti LR galiojantys teisės aktai. |
| 15. | Funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Projektavimo paslaugų tikslas – sutvarkyti esamą pastatą, jį pritaikant Šaulių sąjungos veiklai. Dalyje pastato numatant karinio rengimo patalpas. Salėje numatant galimybę rengti visuomeninius renginius, tokius kaip susirinkimai, koncertai, filmų peržiūros ir pan. |
| 16. | Aplinkosaugos, sveikatos, saugomos teritorijos ir nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai | Pastatas įrašytas į Kultūros vertybių registrą (unikalus objekto kodas - 10771). |
| 17. | Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai | Projektuojant privaloma vadovautis universalaus dizaino principais. Preliminariai žmonėms su negalia privalo būti pritaikyta salė ir šalia jos esančios patalpos, „C“ pastato dalies pirmas aukštas. Sprendiniai privalo būt suderinti su Statytoju (Užsakovu) ir Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie LR SADM. Atsižvelgiant į pateiktas pastabas sprendiniai privalo būti pakoreguoti ir esant poreikiui numatytas viso pastato pritaikymas žmonėms su negalia. |
| 18. | Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis | Numatyti darbo kabinetus, mokymo klases, ginklų saugyklą, poilsio kambarį, virtuvėlę, valgomąjį. . Konkrečius sprendinius derinti su Statytoju (Užsakovu). Fasade numatyti Šaulių sąjungos iškabą. |
| 18.1. | bendroji | Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. |
| 18.2. | sklypo planas | Sutvarkyti nuogrindą aplink pastatą bei atstatyti inžinerinių tinklų tvarkymo metu pažeistas sklypo vietos, numatyti teritorijos apšvietimą, patekimo į teritoriją užtvarus. |
| 18.3. | architektūrinė | Išorės ir vidaus durų ir langų keitimas, pastato apšiltinimas. Pritaikymas žmonėms su negalia pagal normatyvinių teisės aktų reikalavimus ir Techninėje užduotyje nurodytus principus. Patalpų apdailos sprendinius pristatyti ir suderinti su Statytoju (Užsakovu). Fasadų ir stogo sprendinius derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriumi bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritoriniu skyriumi. Siūlomus planinius sprendinius derinti su Statytoju (Užsakovu). Parengti patalpų interjero projekto sprendinius, šių sprendinių vizualizacijas. |
| 18.4. | konstrukcijų | Užtikrinti esminį pastato reikalavimą mechaninį atsparumą ir pastovumą. Atlikti reikiamus konstrukcijų stiprinimus, keitimus ir kt. |
| 18.5. | technologijos | Dalyje pastato numatyti karinio rengimo patalpas. Derinti su Statytoju (Užsakovu). Salėje numatyti galimybę rengti visuomeninius renginius, tokius kaip susirinkimai, koncertai, filmų peržiūros ir pan. Atlikti salės įgarsinimo, akustinius ir apšvietimo skaičiavimus, modeliavimą. Rezultatus ir sprendinius su vizualizacijomis pristatyti Statytojui (Užsakovui) |
| 18.6. | susisiekimo daliai | Pagal poreikį. |
| 18.7. | vandentiekio ir nuotekų šalinimo daliai | Pagal normatyvinių teisės aktų reikalavimus. |
| 18.8. | šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo daliai | Pagal normatyvinių teisės aktų reikalavimus. Numatyti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sprendinius. Kur yra galimybė ir ekonominis pagrįstumas numatyti grindinį šildymą. Salėse ir kitose patalpose, kur yra galimybė ir ekonominis pagrįstumas, numatyti rekupercines vėdinimo sistemas. |
| 18.9. | elektrotechnikos | Pagal normatyvinių teisės aktų reikalavimus, kitų projekto dalių užduotis. Numatyti nepertraukiamą elektros tiekimą (gaisrinės saugos įrenginiams, su Statytoju (Užsakovu) suderintiems procesams) įrengiant dyzelgeneratorių. Įrengti žaibosaugos sistemą, fasado apšvietimą. |
| 18.10. | elektroninių ryšių ir telekomunikacijų | Pagal normatyvinių teisės aktų reikalavimus, kitų projekto dalių užduotis. Sprendinius derinti su Statytoju (Užsakovu). |
| 18.11. | apsauginės signalizacijos | Numatyti judesio daviklius, durų/langų magnetinius kontaktus, stiklo dūžio jutiklius. Numatyti vaizdo stebėjimo sistemą ir praeigos kontrolę. Sprendinius derinti su Statytoju (Užsakovu). |
| 18.12. | gaisro aptikimo ir signalizavimo | Pagal normatyvinių teisės aktų reikalavimus. |
| 18.13. | procesų valdymo ir automatizacijos | Numatyti inžinerinių sistemų automatizavimą. Jų pajungimą į PVS (pastato valdymo sistemą) (angl. BMS). |
| 18.14. | šilumos gamybos ir tiekimo | Numatyti šilumos punkto modernizavimą. |
| 18.15. | gaisrinės saugos | Parengi gaisrinės saugos sprendinius, atsižvelgiant į numatytus darbų etapus. Pagal numatomus projektinius sprendinius atlikti gaisrinės inžinerijos ir gaisro rizikos skaičiavimus; gaisro rizikos vertinimą. Konsultuoti Statytoją (Užsakovą), parinkti ekonomiškai efektyvius ir optimalius sprendinius. |
| 18.16. | pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo | Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. |
| 18.17. | statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo | Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus. Rengti atsižvelgiant į numatytus darbų etapus. |
| 18.18. | kultūros paveldo tvarkybos | Pagal PTR reikalavimus. |
| 18.19. | kitos reikiamos projekto dalys | Pagal poreikį. |
| 18.20. | kita |  |
|  | Reikalavimai susiję su „Žaliųjų pirkimų“ nuostatų įgyvendinimu bei statinio tvarumo kriterijai | Projekte turi būti numatyta, kad statyboje naudojamos statybinės medžiagos atitiktų minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIII skyrius „Statybinės medžiagos“) ir kad kiti su pastato projektu susiję produktai atitiktų jiems taikomus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (XIV skyrius „Patalpų apšvietimas“; XV skyrius „Vandens maišytuvai ir dušai“; XVI skyrius „Vandens šildytuvai“) pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašas“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 15.1 p. |
| 19. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Patalpų apdailos sprendinius pristatyti ir suderinti su Statytoju (Užsakovu). Fasadų ir stogo sprendinius derinti su Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriumi bei Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritoriniu skyriumi. Siūlomus planinius sprendinius derinti su Statytoju (Užsakovu). Prisijungimo sprendinius derinti su sąlygas išdavusiomis organizacijomis. |
| 20. | Reikalaujami ekonominiai rodikliai | - |
| 21. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Projektas, įskaitant tvarkybos ir tvarkomuosius statybos darbus, privalo būti parengtas numatant šiuos darbų atlikimo etapus: 1. Pagal pastato konstrukcijų ekspertizės išvadas parengti ir suderinti avarijos grėsmės pašalinimo projektą. 2. Pastato konstrukcijų sutvarkymas užtikrinant pastato mechaninį atsparumą ir pastovumą, t. y. konstrukcijų stiprinimas, pakeitimas, ugniaatsparinimas ir kt. Lietaus nuotekų surinkimas ir pajungimas į centralizuotus tinklus, konstrukcijų hidroizoliacijos, pastato drenažo įrengimas. Stogo sutvarkymas. 3. Išorės langų ir durų keitimas. 4. „C“ pastato dalies remontas, įskaitant reikiamų inžinerinių sistemų įrengimą. 5. „A“ pastato dalies remontas, įskaitant reikiamų inžinerinių sistemų įrengimą. 6. „B“ pastato dalies remontas, įskaitant reikiamų inžinerinių sistemų įrengimą. Salės pritaikymas renginiams. Reikiamų technologinių, apšvietimo ir akustinių sprendinių parengimas. 7. Pastato fasado remontas, rūsio sutvarkymas. Sprendiniai privalo būti parengti taip, kad užbaigus atskirą etapą, statinio dalys gali būti naudojamos pagal Projekte numatytą paskirtį, nepriklausomai nuo to, ar kitų Projekte suprojektuotų statinių ar jų dalių statyba užbaigta. Statybos skaičiuojamoji kaina turi būti parengta atsižvelgiant į numatomos etapus. |
| 22. | Projektavimo procesų valdymas ir automatizacija | PP ir TDP (toliau - Projektas) rengiami naudojant 3D projektavimo programinę įrangą. Projektiniai sprendiniai turi būti talpinami duomenų mainų ir komunikacijos infrastruktūros aplinkoje (CDE). Statytojui (Užsakovui) privalo būti suteiktą prieiga, apmokymas naudotis šia programine įranga/aplinka. Projekto sprendiniai ne rečiau kaip kas 10 d. d. privalo būti pristatomi ir aptariami su Statytoju (Užsakovu). |
| 23. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas rengiamas lietuvių kalba. |
| 24. | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Projektas Statytojui (Užsakovui) pateikiamas: 1. 3 (trys) egz. spausdinte versija. 2. 2 (dvi) kopijos skaitmeninės versijos (CD, USB ar kitoje laikmenoje) .pdf, .adoc (pasirašyta kvalifikuotais elektroniniais parašais), bei originaliais, kuriais buvo rengiamos projekto dalys, koreguotinais, vektoriniais formatais. |
| 25. | Ekspertizės atlikimas | Statinio projekto ekspertizę organizuoja Statytojas (Užsakovas), Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. Atsakymas į pastabas privalo būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 d. d. |

Priedai:

- Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5- osios rinktinės šaulių namų kadastro byla.

- Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5- osios rinktinės šaulių namų nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas.

- Lietuvos šaulių sąjungos Alfonso Smetonos šaulių 5- osios rinktinės šaulių namų brėžinys suskirstytas etapais.

| Pirkimo vykdytojas (Statytojas / Užsakovas) Vardas, pavardė Parašas Data |  |
| --- | --- |