TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – specialiosios paskirties autogrąžtai ir atramų transportavimo priekabos.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Pirkimo objektas – specialiosios paskirties autogrąžtai ir atramų transportavimo priekabos.

  - Prekių kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr.1

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Autogrąžtas (su ne mažesniu kaip 12.4 m horizontaliu siekiu ir ne mažesniu kaip 16 m kėlimo aukščiu bei darbiniu krepšiu) | vnt. | 6 |
| 2. | Atramų transportavimo priekaba | vnt. | 6 |

*Pirkėjas įsipareigoja užsakyti visą nurodytą Prekių kiekį vienu Užsakymu.

- PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti pristatomos: Lietuvos Respublikos teritorijoje Užsakyme pateiktais adresais, Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.). Prekių pristatymo laikas turi būti suderintas su Pirkėju.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 550 (penki šimtai penkiasdešimt) dienų nuo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos. Prekės gali būti pristatomos skirtingais terminais, neviršijant šiame punkte nurodyto maksimalaus Prekių pristatymo termino. Pirkėjas Užsakymą įsipareigoja pateikti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių perdavimo–priėmimo ir (ar) Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes išsiuntimo Tiekėjui dienos. Tiekėjas netinkamas / sugedusias Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir suremontuotas Prekes / naujas, kokybiškas Prekes savo lėšomis pristatyti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Visos Pirkėjui pateikiamos Prekės privalo būti įregistruotos VĮ „Regitra“ Pirkėjo vardu.

  - Autogrąžtai, jų perdavimo Pirkėjui metu, turi turėti įrenginio techninį pasą, privalo būti įregistruotos Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre Pirkėjo vardu bei turi būti pateikta tai įrodanti pažyma.

  - Pristatomus autogrąžtus pagal Pirkėjo pateiktą šabloną (TS Priedas Nr. 2) Tiekėjas turės apklijuoti iš abiejų pusių (kaštai turi būti įtraukti į Prekių kainą) Pirkėjo perduotais Tiekėjui lipdukais.

  - Pirkėjas papildomai neatlygina Tiekėjui išlaidų, susijusių su Prekių Pirkėjo vardu registravimu, nurodytu techninės specifikacijos 3.4 ir 3.5 punktuose.

  - Prekių pristatymo iki Pirkėjo nurodytos Užsakyme vietos Lietuvos Respublikos teritorijoje kaštai turi būti įtraukti į Prekių kainą.

  - Prekių sugadinimo rizika iškrovimo metu iš Tiekėjo transporto Prekių pristatymo vietoje tenka Tiekėjui.

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiami dokumentai:

    - Autogrąžtui ir priekabai turi būti išduoti: registracijos liudijimas, transporto priemonių ir mechanizmo naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

    - Kartu su įrenginio pasu pateikiama pažyma apie potencialiai pavojingo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre.

    - Autogrąžto speciali įranga (hidraulinis keltuvas) turi turėti Lietuvos Nacionalinio akreditacijos biuro (NAB) akredituotos potencialiai pavojingų įrenginių kontrolės įstaigos išduotą, kėlimo įrenginių ir jų įrangos techninės būklės vertinimo ir atitikmens pažymą apie įrenginio tinkamumą saugiam naudojimui, kurioje turi būti nurodyti pilnutinio techninio patikrinimo (PTP) ir dalinio techninio patikrinimo (DTP) galiojimo terminai.

    - Pažymoje, nurodytoje techninės specifikacijos 3.10.3 punkte, privalomų patikrinimų galiojimo terminai turi būti ne trumpesni nei:

      - Pilnutinis techninis patikrinimas – 12 (dvylika) mėnesių nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos;

      - Dalinis techninis patikrinimas – 6 (šeši) mėnesiai nuo Prekių pristatymo Pirkėjui dienos.

    - Prekių priėmimo-perdavimo aktas (-ai).

    - CE  atitikties sertifikatas arba lygiavertis nurodytiems įrenginio pripažinimo tinkamu naudoti Lietuvoje liudijimas, įrenginio techninis pasas ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba, transporto priemonės naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Visi mechanizmo saugaus naudojimo, įspėjamieji, patikros galiojimo ir kiti susiję užrašai ant bokštelio ir grąžto pateikiami lietuvių kalba.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas (jei nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 24 mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas turi surengti mokymus Prekės pristatymo vietoje Pirkėjo personalui po 5 darbuotojus šešiuose regionuose (viso 30 trisdešimt darbuotojų) per 7 dienas nuo Prekės pristatymo dienos. Mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 2 valandos. Mokymai turi būti lietuvių kalba, mokymų medžiaga lietuvių kalba. Mokymų programoje turi būti įtrauktos temos, susijusios su Prekių eksploatacija ir teisingu naudojimu. Tiekėjas, Pirkėjo prašymu, turi pateikti video instrukcijas dėl Prekių teisingo eksploatavimo ir naudojimo prieš Prekės pristatymą.

  - Transporto priemonėms taikomi žaliųjų viešųjų pirkimų reikalavimai, lentelėje Nr. 2.

Lentelė Nr.2

| Eil. Nr. | ŽVP reikalavimai | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Visos Transporto priemonės turi atitikti ne mažesnį kaip Euro 6 teršalų išmetimo standartą. | Gamintojo techniniai dokumentai (Transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba Tiekėjo deklaracija, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos išduoti Tiekėjui įgaliojimą, suteikiantį teisę Pirkėjo vardu įregistruoti Prekes VĮ „Regitra“.

  - Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos išduoti Tiekėjui įgaliojimą, suteikiantį teisę Pirkėjo vardu atlikti įrenginių registraciją Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamame Potencialiai pavojingų įrenginių registre.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai autogrąžtui ir atramų gabenimo priekabai.

  - Priedas Nr. 2 – Šablonas lipdukams klijuoti.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOGRĄŽTUI (SU NE MAŽESNIU KAIP 12.4 M HORIZONTALIU SIEKIU IR NE MAŽESNIU KAIP 16 M KĖLIMO AUKŠČIU, BEI DARBINIU KREPŠIU) IR ATRAMŲ TRANSPORTAVIMO PRIEKABAI

Lentelė Nr. 1. Autogrąžto, skirto oro linijų remonto ir priežiūros darbams vykdyti techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Reikalavimai transporto priemonei |  |
|  | Autogrąžto bokštelis turi būti skirtas pramoniniam naudojimui, pritaikytas ne mažiau dviejų asmenų ir įrankių kėlimui elektros oro linijų remonto darbams atlikti.. |
|  | Autogrąžto bokštas turi atitikti teisės aktuose nustatytus Europos sąjungoje ir Lietuvoje galiojančius bendrųjų tokios klasės transporto priemonėms privalomus, įrenginių ir jų atskirų agregatų standartų reikalavimus: Mašinų direktyva 2006/42/EB, EN 280:2013-A1:2015, EN 954-1 arba EN 13849, arba lygiaverčius. |
|  | Prekė turi būti pritaikyta eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis (darbui oro temperatūros sąlygomis ne siauresnėse ribose kaip nuo -25 iki 35 °C). Prekėje turi būti užpiltas neužšąlantis iki -35°C aušinimo skystis, sustiprintas akumuliatorius, pritaikyta salono šildymo sistema. |
|  | Važiuoklės rėmas, ratų arkos, kabinos dugnas turi būti padengti antikorozine danga. |
|  | Transporto priemonės bendras išorinis ilgis turi būti ne daugiau 6.75 m. |
|  | Turi būti transporto priemonės masės jungiklis (galimybė atjungti transporto priemonės elektros sistemos įtampą). |
|  | Kabina turi būti: dviguba ne mažiau kaip penkiavietė (vairuotojas ir keturi keleiviai). |
|  | Pagaminimo metai turi būti ne ankstesni nei 2025 (imtinai). Prekė turi būti nauja. |
|  | Automobilio variklio kuro rūšis: dyzelinis kuras. |
|  | Variklio teršalų normų atitikimas ES standartams turi būti ne žemiau EURO 6E. |
|  | Nominalus variklio galingumas turi būti ne mažiau 170 kW. |
|  | Variklio sukimo momentas turi būti ne mažiau negu 900Nm |
|  | Variklio darbinis tūris nuo 5100 cm3 |
|  | Variklio cilindrų skaičius ne mažiau 4 |
|  | Turi būti 2 geltonos spalvos švyturėliai ant automobilio kabinos. |
|  | Transporto priemonės kategorija turi būti – N3 arba N3G. |
|  | Bendra transporto priemonės masė turi būti ne mažiau 12,0 t ir ne daugiau 15,0 t. |
|  | Ašys pritaikytos ne mažesnei apkrovai: priekinė 6300 kg, galinė 8800 kg. |
|  | Prošvaisa – ne mažiau 460 mm. |
|  | Brastos gylis – ne mažiau 1000 mm. |
|  | Ratų bazė: ne didesnė nei 3860 mm. |
|  | Reikalavimai padangoms: - Padangos turi būti padidinto pravažumo (skirtingoms kelio dangoms), kurios skirtos padidinti pravažumą, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairiu metų laiku, atitinkančios važiuoklės gamintojo rekomendacijas ir vienu tokiu pačiu atsarginiu ratu. - Turi turėti M+S žymėjimą; - turi būti padangų slėgio matavimo manometras su ne trumpesne nei 15 metrų oro pūtimo žarna bei prijungimu prie automobilio oro sistemos. - Matmenys –padangos plotis ne mažesnis nei 365/80/R20 |
|  | Automatinė padangų slėgio kontrolė iš kabinos (privalo būti sumontuota, jei siūloma ne gamyklinė), padangų slėgio reguliavimas. |
|  | Turi būti robotizuota mechaninė pavarų dėžė su elektro-pneumatiniu bėgių perjungimu. |
|  | Turi būti pavarų dėžės tepalo aušinimas. |
|  | Turi būti įrengti tiltų ir tarp ašiniai diferencialai ir jų blokavimo mechanizmai. |
|  | Pavarų dėžė su pavarų palėtinimo mechanizmu ir palėtinimo intervalu 2.1 km/h – 27.1 km/h; |
|  | Ašių kiekis – 2 vnt. |
|  | Ratų formulė turi būti 4x4 (pritaikyta bekelei). |
|  | Ratai viengubi. |
|  | Diferencialo blokuotės valdymas turi būti rankinis. |
|  | Turi būti kardaninių velenų apsauga. |
|  | Turi būti oro kondicionierius. |
|  | Turi būti reguliuojamas vairuotojo sėdynės pasvirimo kampas, aukštis (atskira svirtimi/jungikliu), išilginė padėtis, atlošo padėtis, juosmens atrama. Visos aprašytos funkcijos turi būti išpildytos oficialaus transporto priemonės gamintojo. |
|  | Stabdžiai turi būti su antiblokavimo sistema ABS. |
|  | Turi būti tritaškiai visų sėdynių saugos diržai. |
|  | Turi būti vairo stiprintuvas. |
|  | Turi būti diskinių pneumatinių stabdžių sistema priekinėje ir galinėje ašyse. |
|  | Turi būti avarinis ženklas, vaistinėlė, gesintuvas, šviesą atspindinti liemenė, kt. priedai, kurie privalomi pagal Lietuvos Respublikos KET reikalavimus, 4 kūginiai autogrąžto apsitvėrimo stulpeliai. |
|  | Galiniai žibintai turi būti apsaugoti grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų. |
|  | Turi būti hidraulinė tempimo gervė automobilio priekyje, lynas sintetinis arba plieninis, traukimo jėga kg: ne mažesnė nei 7 000 kg, lyno ilgis m: ne mažiau 40 m. Važiuoklė turi turėti gamyklinius priekinius gervės laikiklius. Turi būti sukomplektuota su papildomu skriemuliu, kad pasiekti ne mažesnei nei 14 t traukimo jėgai. Distancinis gervės valdymas išorėje. |
|  | Turi būti galinis langas kabinoje. |
|  | Turi būti priekiniai ir galiniai rūko žibintai. |
|  | Turi būti priekiniai ir galiniai purvasaugiai. Galinių purvasaugių aukštis nuo žemės ne mažiau 30 cm. |
|  | Turi būti elektriniai priekinių kabinos durų langų kėlikliai. |
|  | Turi būti automobilinis radijas su garsiakalbiais. |
|  | Turi būti USB jungtis telefono ar kito įrenginio įkrovimui. |
|  | Turi būti gamyklinė „Bluetooth“ laisvų rankų įranga. |
|  | Automobilyje turi būti numatyta galimybė įrengti Pirkėjo pateiktą transporto priemonės kontrolės sistemą. Automobilis turi turėti aktyvuotą FMS (Fleet Managment System) įrenginį. |
|  | Garantija kėbulo ir kėlimo įrenginio dažų sluoksniui – ne mažiau 3 metai, nepriklausomai nuo ridos. |
|  | Turi būti sumontuotas sukabintuvas priekabai iki 18 t bendros masės tempti, piršto skersmuo 50 mm, elektros jungtimis (15 pin, bei ABS 7/5 pin, 24V įtampos), bei duomatic jungtimi. |
|  | Galinė apsauga nuo palindimo – apvalios pailgos formos. |
|  | Turi būti dviguba 12 voltų, 15 amperų rozetė salone. |
|  | Turi būti sumontuotas 230V inverteris su rozete salone, galia 1000 W |
|  | Turi būti salono apšvietimas. |
|  | Turi būti guminiai salono kilimėliai ne žemesniais kaip 1cm „borteliais“. |
|  | Turi būti tamsios spalvos sėdynės, dengtos dirbtine oda. |
|  | Turi būti įspėjamasis galinės eigos signalas. |
|  | Turi būti sumontuoti 2 (du) vnt. reguliuojami, ne mažiau 7200 liumenų (lm) LED žibintus/prožektorius kabinos gale. |
|  | Turi būti 2 (du) darbiniai/atbulinės eigos LED žibintai automobilio gale. |
|  | Turi būti galinio vaizdo kamera automobilio gale. |
|  | Turi būti autonominis salono ir variklio šildytuvas, šlapio tipo, ne mažesnės nei 2 kW galios, šildytuvas maitinamas iš sunkvežimio kuro sistemos. |
|  | Turi būti galimybė spalvą derinti su Pirkėju gamybos metu. |
|  | Turi būti centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, atitinkantis KASKO reikalavimus. |
| Reikalavimai kranui (hidromanipuliatoriui) su grąžtu ir kėlimo krepšiu. |  |
|  | Kranas montuojamas automobilio gale. |
|  | Strėlė teleskopinė, kėlimo galia ne mažiau- 5850 kg. |
|  | Horizontalus siekis ne mažiau 12,4 m esant 1180 kg apkrovai, kai važiuoklės ir antstato išilginės ašys sudaro 90° kampą. |
|  | Vertikalus siekis ne mažiau 16 m. |
|  | Krano kėlimo momentas ne mažiau- 172 kNm. |
|  | Strėlės posūkio kampas ne mažiau- 420 laipsnių. |
|  | Transportinėje padėtyje krano strėlė su grąžto įranga fiksuojama su krano atrama už kabinos ir važiuoklės priekyje (neužstojanti vairuotojo matymo lauko) |
|  | Krano atraminės teleskopinės kojos, hidrauliškai išstumiamos, ne mažiau 6,6 m pločio. |
|  | Papildomos atraminės teleskopinės kojos, hidrauliškai išstumiamos, ne mažiau 5,0 m pločio. Pastatymo padėtis – įstriža, siekiant užtikrinti stabilumą dirbant per priekį ir šonus. |
|  | Atraminių kojų padai – 500x500x60 mm, 4 vnt., su jų laikikliais. |
|  | Krano papildoma įranga: |
|  | 4 hidrauliniai išvadai iki strėlės galo papildomos hidraulinės įrangos pajungimui. |
|  | Hidraulinis žemės grąžto įrenginys, tvirtinamas strėlės gale. Transportinėje padėtyje turi būti užlenkiamas prie strėlės; strėlės atrama už automobilio kabinos ir važiuoklės priekyje (neužstojanti vairuotojo matymo lauko). |
|  | Grąžto sukimo (gręžimo) momentas ne mažiau – 5 kNm. |
|  | Grąžto matmenys: ilgis – 1,5 m. , diametras- 400 mm. |
|  | Grąžto prailginimas: 1 m. |
|  | Grąžto galva su kietmetaliu, skirta kieto grunto gręžimui. |
|  | Ant krano galo tvirtinamas krepšys 2 žmonėms, keliamoji galia ne mažiau 200 kg, atitinkantis EN280 saugumo reikalavimus. Krepšys turi būti pagamintas iš aliuminio arba plieno. Turi būti priekinė apsauginė sienelė už kabinos, numatytas patogus krepšio tvirtinimas ant platformos ir jo nukėlimas reguliuojamos iškėlimo traversos pagalba. |
|  | Krano strėlės su krepšiu avarinis nuleidimo 24V elektros blokas. |
|  | Pilnas nuotolinis krano-grąžto valdymas radijo bangomis. Nuotolinis pultelis su spalvotu TFT ekranu, pultelio atjungimo apsivertimo ar iškritimo iš operatoriaus rankų atveju sensoriais, automobilio variklio įjungimo/išjungimo ir apsukų regiuliavimo funkcijomis. Papildoma baterija, bei krovimo stotelė. |
|  | Krano elektroninė apsaugos sistema nuo perkrovimo. |
|  | Elektroninis ribinės padėties slopintuvas. Švelnaus visų krano judesių stabdymas prieš pasiekiant ribinę padėtį. |
|  | Elektroninis krano darbo valandų skaitiklis su aptarnavimo intervalų indikatoriumi. |
|  | Kintamo našumo hidraulinės sistemos siurblys. |
|  | Hidraulinės alyvos aušintuvas |
|  | Hidraulinės alyvos bakas ne mažiau 200 L, integruotas į antstatą po krepšiu. |
|  | Platformos grindys dengtos rifliuota aliuminio skarda |
|  | Ištraukiamos platformos įlipimo kopėtėlės iš abiejų pusių. |
|  | Atverčiamos darbo aikštelės iš abiejų antstato pusių, iš prokarpinio neslystančio plieno, nudažytos. |
|  | Porėmis iš suvirintų plieno profilių, metalizuotas ir nudažytas. |
|  | Daiktadėžė Nr. 1: plieninė/aliuminio, min 600x600x2200 mm, su durim iš abiejų galų, nudažyta. |
|  | Daiktadėžė Nr. 2 (montuojama ant daiktadėžės nr.1): plieninė/aliuminio, min 200x600x2200 mm, su dangčiu atsidarančiu iš viršaus, nudažyta. |
|  | Atsarginis ratas tvirtinamas šalia krepšio, nuimamas rankinės gervės pagalba |
|  | Plastikiniai galinių ratų purvasargiai. |
|  | Šoninės apsaugos nuo palindimo, atitinkančios KET reikalavimus. |
|  | Turi būti ratų atsparos (apsauga nuo riedėjimo). |
| Reikalavimai priekabai |  |
|  | Skirta pervežti įvairiai technikai, darbo priemonėms, medžiagoms pagaminta pagal ES taikomus reikalavimus transportavimui bendro naudojimo keliais ir bekele. |
|  | Priekaba ir papildoma įranga turi būti nauja ir nenaudota. |
|  | Garantija kėbulo ir trapui/rampoms įrenginio dažų sluoksniui – ne mažiau 3 metai. |
|  | Priekabos rėmas iš suvirintų plieno profilių, cinkuotas. |
|  | Pagaminimo metai turi būti ne ankstesni nei 2025 (imtinai). Prekė turi būti nauja. |
|  | Turi būti galimybė spalvą derinti su Pirkėju gamybos metu. |
|  | Bendroji pilnai pakrautos ir sukomplektuotos priekabos masė – ne daugiau 18 t. |
|  | Priekaba turi gebėti pervežti ne mažesnį kaip 12 tonų krovinį. |
|  | Bendras priekabos ilgis – ne daugiau kaip 12 m. |
|  | Priekabos krovinių platformos skyriaus ilgis ne mažiau kaip 10 m. |
|  | 1 priekinė atraminė koja ir 2 galinės mechaniškai sulankstomos atraminės kojos gale. |
|  | Rankiniu būdu valdomas stovėjimo stabdis. |
|  | Kėbulas paženklintas šviesą atspindinčiomis juostomis. |
|  | Darbo technikai užvažiuoti ar darbo medžiagoms pasikrauti turi būti trapai/rampos aliuminiai, nuimami ir lengvai bei patikimai montuojami po krovinių platforma. Atlaikomas svoris ne mažesnis kaip 12 tonos. |
|  | Priekabos krovinių platforma turi turėti nuleidžiamus šoninius, priekinį ir galinį bortus. Galiniai ir šoniniai bortai turi turėti galimybę juos numontuoti. Bortai aliuminio. Aukštis ne mažiau kaip 600mm. |
|  | Grindys iš drėgmei atsparios ir neslystančios faneros, ne mažiau 27 mm. storio, plieninės plokštės virš ratų arkų. Priekabos platformos šoniniuose profiliuose turi būti ne mažiau kaip kas 1m krovinio tvirtinimo 5t kilpų kiekvienoje pusėje. |
|  | Įrankių dėžė, plastikinė. |
|  | Grąžulas su 50 mm sukabinimo kilpa. |
|  | Elektros išvadai 15 pin, ABS 7-5 pin, duomatic jungtis. |
|  | Įrankių rinkinys su reikalingų raktų komplektu rato keitimui - įskaitant hidraulinį keltuvą, ne mažiau 15 t kėlimo galios. |
|  | Turi būti 4 geltonos spalvos įspėjamieji švyturėliai ant priekabos kraštinių kampų. |
|  | Turi būti sumontuota rozetė galiniame bamperyje papildomo oranžinio švyturėlio pajungimui (vežant negabaritinį kovinį privalomas žymėjimas pagal KET). |
|  | Turi būti darbinės LED lempos galinėje dalyje. |
|  | Turi būti galiniai rūko žibintai. |
|  | Galiniai žibintai ir darbinės LED lempos turi būti apsaugoti grotelėmis, pagamintomis iš nekoroduojančių medžiagų. |
|  | Turi būti įspėjamasis galinės eigos signalas. |
|  | Galinio vaizdo kamera. |
|  | Ašių kiekis – 2 vnt. Tandeminės ašys, ratų bazė ne mažiau 1600 mm. |
|  | Viena ašis, savaime vairuojanti. |
|  | Pneumatinė pakaba. |
|  | Reikalavimai padangoms: - Padangos turi būti padidinto pravažumo (skirtingoms kelio dangoms), kurios skirtos padidinti pravažumą, leidžiančios maksimaliai efektyviai naudoti įvairioms važiavimo sąlygoms ir eksploatuoti automobilį įvairiu metų laiku, atitinkančios važiuoklės gamintojo rekomendacijas ir vienu tokiu pačiu atsarginiu ratu. - Turi turėti M+S žymėjimą; - Matmenys – padangos 385/65 R22,5. - Vienodos ant visų ašių. Atsarginis ratas tvirtinamas laikiklyje po priekaba. |
|  | Padangų slėgio monitoringo sistema (TPMS). |
|  | Ratų atsparos 2 vnt. |
|  | Turi būti priekiniai ir galiniai, arba pus apskritiminiai purvasaugiai. |
|  | Priekiniai ir galiniai ratai uždengti apsauga nuo purvo (sparnais) |
|  | Turi būti diskinių pneumatinių stabdžių sistema ašyse su pajungimu prie tiekiamo automobilio stabdžių sistemos. |
|  | Visos kitos nepaminėtos jungtys kaip: dienos šviesų, posūkių, įspėjamųjų šviesų, atbulinės eigos signalizavimo, bei įspėjamojo galinės eigos signalo, automatinio galinio vaizdo kameros įjungimo prietaisai turi turėti sąsają su tiekiamo automobilio sistema, kuri būtų valdoma iš automobilio vidaus. |
|  | Turi atitikti visus jai keliamus Lietuvos Respublikos techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus. |
|  | Bendras priekabos ir automobilio autotraukinio ilgis negali būti ilgesnis negu 18,75 m. |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

Šablonas lipdukams klijuoti