VPP – 7746, VPP-7630

Techninė specifikacija

Priemonės ląstelių auginimui ir mikrobiologinės lėkštelės

1 pirkimo dalis. NALM -6 žmogaus B ląstelių kilmės pre-B ūminės limfoblastinės leukemijos ląstelių linija, naudojama ALL tyrimuose ir vaistų testavimui.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Žmogaus B-ląstelių pirmtako ūminės limfobastinės leukemijos (B-ALL) ląstelių linija NALM-6, užšaldyta ląstelių kultūra kriomėgintuvėlyje. |
| Sinonimai | NALM-6, NALM 6, Nalm 6, NALM6, Nalm6, NALM-6-M1. |
| Laikymo sąlygos | Garų fazės skystame azote, kurio temperatūra yra maždaug nuo –150 iki –196 °C. |
| Siuntimo sąlygos | Azote užšaldytos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje, visos siuntos metu palaikoma apie−78 °C temperatūra. |
| Naudojimas | Vaistų jautrumo testams, Leukemijos tyrimams, DNR pažeidimo tyrimams, B ląstelių branda, genų redagavimas. |
| Rūšis | Homosapiens suaugusio vyro. |
| Audinys/kilmė | Periferinis kraujas. |
| Liga | B-ląstelių pirmtako ūminė limfoblastinė leukemija, suaugusio paciento. |
| Ląstelių tipas | B-ląstelių pirmtakas. |
| Sterilumas | Sterilumas patvirtintas PCR pagrįstais testais ir liuminescencijos pagrindo aptikimo metodais, kad nerandama mikoplazmų, bakterijų ir grybelių, mielių užterštumo. |
| Ląstelių linijos identitetas | Atitikti Ceosaurus įrašą CVCL_0092, STR (shorttandemrepeat) autentiškumo testas pateikiant sertifikatą CoA. |
| Augimo pobūdis | Suspensinė kultūra. |
| Ląstelių morfologija | Smulkios apvalios limfobastinės ląstelės. |
| Rekomenduojama bazinė terpė | RPMI 1640, su 2mM L-glutaminu ir 10 % FBS (arba atitinkama pagal tiekėjo pateiktą protokolą). |
| Dvigubėjimo laikas | 35-40 val. normaliomis sąlygomis (370 C, 5 % CO2). |
| Kariotipas | Artimas diploidiniam, 43-47 chromosomos. |
| Biosaugos lygis | BSL-1. |
| Produkto tiekimas | 1 kriomėgintuvėlis su užšaldyta kultūra skysto azoto arba sauso ledo aplinkoje. |
| Ląstelių gyvybingumas po atšildymo | ≥70% (pagal tiekėjo CoA, faktinė vertė gali būti ir didesnė). |
| Pakuotė ir kiekis | 1 kriomėgintuvėlis (ne mažiau ≥1x106 gyvybingų ląstelių). |
| Analizės sertifikatas | Ištirta dėl virusų: nerandama hepatitų A, B, C, ŽIV-1 ir ŽIV-2, žmogaus T limfocitų leukemijos viruso. Atsistatymas po atšildymo: > 80 % ląstelių. |
| Pagaminta | Pagal ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemą. |
| Orientacinis kiekis | 2 pak. |

Siūloma ląstelių linija turi būti NALM-6, kitų B-ALL ar kitų hematologinių navikų ląstelių linijų pasiūlymai nebus laikomi lygiaverčiais.

Laboratorijoje numatoma atlikti ilgalaikius, testinius tyrimus, kuriems būtina naudoti tą pačią, gerai charakterizuotą ir STR testais patvirtintą ląstelių liniją, kad būtų užtikrintas eksperimentų pakartojamumas, kokybė ir atsekamumas. Todėl reikalinga NALM-6 ląstelių linija su STR profilio atitikties patvirtinimu ir neigiamu mikoplazmų testu.

2 pirkimo dalis. U266 – žmogaus B limfocitų kilmės vėžinė ląstelių linija, naudojama dauginės mielomos tyrimuose ir vaistų testavime.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | U266 ląstelių linija yra žmogaus IgE mielomos ląstelės, kurios išskiria lambda lengvąsias ir IgE sunkiąsias imunoglobulino grandines. Jos turi B limfocitų žymenis ir plačiai naudojamos tiriant mielomos biologiją, vaistų efektyvumą. Žmogaus IgE mielomos ląstelės U622, užšaldyta ląstelių kultūra kriomėgintuvėlyje. |
| Sinonimai | U266B1, U266-B1, U266 B1, U-266, U 266, U266S, U266BL, U266. |
| Laikymo sąlygos | Garų fazės skystame azote, kurio temperatūra yra maždaug nuo –150 iki –196 °C. |
| Siuntimo sąlygos | Azote užšaldytos ląstelių linijos gabenamos ant sauso ledo patvirtintoje, izoliuotoje pakuotėje, visos siuntos metu palaikoma apie−78 °C temperatūra. |
| Naudojimas | Naudojama tiriant mielomos biologiją, vaistų atradime ir kūrime, tiriant mielomos ląstelių sąveiką su kaulų čiulpų mikroaplinka. |
| Rūšis | Homosapiens suaugusio vyro. |
| Audinys/kilmė | Plazminės ląstelės. |
| Liga | Daugybinė mieloma, IgE mielomos tipas. |
| Ląstelių tipas | B-ląstelės. |
| Sterilumas | Sterilumas patvirtintas PCR pagrįstais testais ir liuminescencijos pagrindo aptikimo metodais, kad nerandama mikoplazmų, bakterijų ir grybelių, mielių užterštumo. |
| Ląstelių linijos identitetas | Atitikti Ceosaurus įrašą CVCL_0566. STR (shorttandemrepeat) autentiškumo testas pateikiant sertifikatą CoA. |
| Augimo pobūdis | Suspensinė kultūra. |
| Rekomenduojama bazinė terpė | RPMI 1640, su 2mM L-glutaminu ir 10 % FBS (arba atitinkama pagal tiekėjo pateiktą protokolą). |
| Biosaugos lygis | BSL-1. |
| Produkto tiekimas | 1 kriomėgintuvėlis su užšaldyta kultūra skysto azoto arba sauso ledo aplinkoje. |
| Ląstelių gyvybingumas po atšildymo | ≥70% (pagal tiekėjo CoA, faktinė vertė gali būti ir didesnė). |
| Pakuotė ir kiekis | 1 kriomėgintuvėlis. |
| Ląstelių pasėjimo tankis | 5 x 105 ląstelės/mL. |
| Analizės sertifikatas | Ištirta dėl virusų: nerandama hepatitų A, B, C, ŽIV-1 ir ŽIV-2, žmogaus T limfocitų leukemijos viruso. Atsistatymas po atšildymo: > 80 % ląstelių. |
| Pagaminta | Pagal ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistemą. |
| Orientacinis kiekis | 2 pak. |

Siūloma ląstelių linija turi būti U266, kitų hematologinių navikų ląstelių linijų pasiūlymai nebus laikomi lygiaverčiais.

Laboratorijoje numatoma atlikti ilgalaikius, testinius tyrimus, kuriems būtina naudoti tą pačią, gerai charakterizuotą ir STR testais patvirtintą ląstelių liniją, kad būtų užtikrintas eksperimentų pakartojamumas, kokybė ir atsekamumas. Todėl reikalinga U266 ląstelių linija su STR profilio atitikties patvirtinimu ir neigiamu mikoplazmų testu.

3 pirkimo dalis.  Ląstelių auginimo/kultivavimo terpė su glutaminu 500 ml.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Žinduolių ląstelių kultūros terpė. Dažniausiai naudojama limfocitų, hematopoetinių ir kitų imuninės sistemos ląstelių auginimui. Terpė turi subalansuotas maistines medžiagas, stabilizuotą glutaminą, gliukozę, vitaminus, neorganines druskas ir fenol raudoną pH indikatorių. |
| Naudojimas | Auginimo terpė skirta žinduolių ląstelių kultūrai, ypač limfocitams, hematopoetinėms ir kitoms imuninės kilmės ląstelėms auginti bei palaikyti. |
| Tūris | 500 ml. |
| Spalva | Skaidrus, raudonai oranžinis tirpalas. |
| pH | 6,9 – 7,5. |
| Osmoliariškumas | 260 – 340mOsm/kg. |
| Endotoksinai | ≤ 1.0EU/ml. |
| Produkto paruošimas | Steriliai filtruotas. |
| Sterilumas | Terpėje nenustatyta anaerobinių bakterijų, aerobinių bakterijų, grybų (mielių ir pelėsi) ir mikoplazmų. |
| Tinkamumas ląstelių kultūroms | Atlikus ląstelių persėjimo testą (angl. Passagetest) – ląstelės persėjamos per tris nuoseklius persėjimus, jei jos sėkmingai dauginasi ir išlaiko įprastą morfologiją, terpė laikoma tinkama ląstelių augimui. Ląstelių gyvybingumas turi būti ≥75 % gyvybingos. |
| Sudėtis | Terpė su stabilizuotu glutaminu ir kitomis aminorūgštimis, 2 g/L D-gliukozės, vitaminais, neorganinėmis druskomis ir phenolred pH indikatoriumi. |
| Laikymo sąlygos | 2 - 8°C. |
| Analizės sertifikatas | Kiekvienai gamybos partijai pateikiamas išsamus analizės sertifikatas ir išsami informacija apie sudėtį (pH, osmoliariškumas, sterilumas, endotoksinai). |
| Galiojimo laikas | Ne trumpesnis nei 18 mėnesių nuo pagaminimo datos. |
| Pakuotė | 1 vnt. ne mažiau nei 500 ml. buteliukas. |
| Orientacinis kiekis | 100 vnt. |

4 pirkimo dalis. Fetalinis jaučio serumas, steriliai filtruotas, tinkamas ląstelių kultūroms.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Fetalinis jaučio serumas iš galvijo vaisiaus kraujo gaunamas serumas, plačiai naudojamas ląstelių kultūros technologijose. Jis yra vienas svarbiausių maistinių komponentų ląstelių augimui, nes natūraliai turi augimo faktorių, hormonų, baltymų, aminorūgščių, vitaminų ir kitų molekulių, reikalingų ląstelių dauginimuisi ir gyvybingumui. |
| Naudojimas | Tinkamas molekulinės biologijos, virologijos, ir imunologijos tyrimams, taip pat hibridomų ir antikūnų gamybai. |
| Kilmė | Meksika. |
| Tūris | 500 ml. |
| Spalva | Skaidrus, geltonai gintarinės spalvos. |
| pH | 6,8 – 8,2. |
| Osmoliariškumas | 260-340 mOsm/kg. |
| Santykinis tankis | > 1.01 g/ml. |
| Endotoksinai | <10 EU/ml. |
| Hemoglobinas | <25 mg/dl. |
| Bendras baltymas | 3,0 – 4,5 g/dl |
| Albuminas | 1,4 – 3,4 g/dl |
| IgG | <400 µg/ml |
| Produkto paruošimas | Steriliai filtruotas per 0.1µm filtrą |
| Sterilumas | Sterilus |
| Virusų tyrimai | Nenustatyta |
| Mikoplazma | Nenustatyta |
| Laikymo sąlygos | < -15°C |
| Analizės sertifikatas | Kiekvienai gamybos partijai pateikiamas išsamus analizės sertifikatas ir išsami informacija apie sudėtį |
| Galiojimo laikas | Ne trumpesnis nei 5 metai nuo pagaminimo datos |
| Pakuotė | 1 vnt. ne mažiau nei 500 ml. Buteliukas. |
| Orientacinis kiekis | 50 vnt. |

5 pirkimo dalis. Dimethyl Sulfoxide (DMSO).

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Didelio grynumo, molekulinės biologijos klasės dimetilsulfoksidas (DMSO). Tinkamas naudoti žinduolių ląstelių, audinių ir embrionų kriokonservavimui. |
| Laikymo sąlygos | 10°C - 25°C. |
| Pristatymo sąlygos | Aplinkos temperatūra. |
| Filtravimas, apdorojimas | Be nukleazių, be proteazių, labai grynas, dehidratuotas, steriliai filtruotas. |
| Endotoksinai | Žemas endotoksinų kiekis. |
| Tinkamumo laikas | Ne trumpesnis nei 3 metus nuo pagaminimo datos. |
| Molekulinė formulė | (CH₃)₂SO |
| Molekulinis svoris | 78.14 g/mol. |
| Spalva/forma | Skaidrus skystis. |
| Lydymosi/užšalimo temperatūra | ≥18°C. |
| Grynumas | ≥ 99.5%. |
| Vandens | ≤ 0.03%. |
| Rūgštingumas | ≤ 0.0002meq/g. |
| Šarmingumas | ≤ 0.0002. |
| Naudojimas | Tinkamas naudoti žinduolių ląstelių, audinių ir embrionų kriokonservavimui, ląstelių membranų permeabilizacijai transfekcijos ir transformacijos procedūrose. |
| Pakuotė ir kiekis | 1vnt. ne mažiau nei 500 ml. Buteliukas. |
| Orientacinis kiekis | 50 vienetų. |

6 pirkimo dalis. Accutase™ ląstelių atskyrimo tirpalas.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Accutase reagentas, paruoštas naudoti, švelniam ląstelių atskyrimui nuo plastikinių indų paviršių, taip pat nuo patobulinto ir pažangios paviršiaus dangos kultūrų indų. |
| Sudėtyje | 0.5 mM EDTA koncentracijos, su phenol red. Sudėtyje yra patentuotų jūrinės kilmės fermentų, nėra žinduolių ar bakterijų kilmės produktų. |
| Laikymo sąlygos | -25°C to -15°C. |
| Pristatymo sąlygos | Reagentas pristatomas užšaldytas. |
| Forma | Tirpalas, skystis (angl. liquid). |
| Funkcinės savybės | Alternatyva tripsinui, nereikia plauti arba neutralizuoti. |
| Atlikti testai | Testai atitinka dabartines USP (JAV farmakopėja) ir (arba) EP (Europosfarmakopėja) versijas, jei taikoma. |
| Naudojimas | Naudojamas ląstelių auginime jų atskyrimui nuo paviršių, taip pat kuriant vienos ląstelės (angl. single-cell) suspensijas iš sulipusių ląstelių kultūrų, siekiant tiksliai apskaičiuoti ląsteles. |
| Analizės sertifikatas | Kiekvienai gamybos partijai pateikiamas analizės sertifikatas. |
| pH | Specifikacija 6,8-7,8: rezultatas – pateiktas specifikaciją atitinkanti vertė. |
| Sterilumas | Atliktas sterilumo testas: rezultatas - sterilus. |
| Aktyvumas | Specifikacija: 500-720 u/mL: rezultatas – pateiktas specifikaciją atitinkanti vertė. |
| Veikimo testas (ląstelių atskyrimas nuo paviršiaus) | Rezultatas – testas pavykęs. |
| Atšildymas prieš naudojimą | 2–8 °C temperatūroje arba kambario temperatūroje. |
| Pakuotė ir kiekis | 1 vnt. 100 ml buteliukas. |
| Orientacinis kiekis | 25 vienetai. |

7 pirkimo dalis. Penicilino – streptomicino koncentracijos tirpalas.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Antibiotikų penicilino (10 000 TV/ml) ​​ir streptomicino (10 000 μg/ml) mišinys, kurio koncentracija yra 100 kartų didesnė už darbinę. |
| Laikymo sąlygos | Nuo -25°C iki -15°C, apsaugoti nuo šviesos. |
| Koncentracija | 100X koncentruotas – Penicilino G, kalio druskos koncentracija 10,000,000 U/L, streptomicino koncentracija 10 000 μg/ml. |
| Produktų paruošimas | Produktai ruošiami naudojant patvirtintą aseptinį sterilų filtravimo procesą, siekiant užtikrinti, kad visi produktai atitiktų pramonės sterilumo užtikrinimo lygį (SAL), kuris yra ne mažesnis kaip 103. |
| Atlikti testai | Testai atitinka dabartines USP (JAV farmakopėja) ir (arba) EP (Europos farmakopėja) versijas, jei taikoma. |
| Spalva / forma | Bespalvis skystis. |
| Naudojimas | Naudojamas ląstelių auginime prieš gramneigiamas ir gramteigiamas bakterijas. Penicilinas (penicilinas G) veikia slopindamas peptidoglikanų sintezę, o streptomicinas slopina baltymų sintezę. |
| Analizės sertifikatas | Kiekvienai gamybos partijai pateikiamas išsamus analizės sertifikatas ir išsami informacija apie sudėtį (pH, osmoliariškumas, sterilumas, antimikrobinis aktyvumas, endotoksinai). |
| Sterilumas | Atliktas sterilumo testas: rezultatas -sterilus. |
| Antimikrobinis aktyvumas | Atlikto testo parametrai: 1:100. Specifikacija: S. aureus ir E. coli augimo slopinimas. Rezultatas – testas pavykęs. |
| Endotoksinų testas | Atliktas testas, kurio specifikacija ≤0.25 EU/mL @ 1:100. Rezultatas – pateikta specifikaciją atitinkanti vertė. |
| Pakuotė ir kiekis | Pakuotėje ne mažiau nei 600 ml, padalinta į buteliukus po 100 ml. |
| Orientacinis kiekis | 30 vnt. |

8 pirkimo dalis. Ląstelių auginimo flakonai.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Flakonas ląstelių kultūroms |
| Naudojimas | Skirtas ląstelių kultūrųauginimui ir laikymui sterilioje aplinkoje, naudojant CO₂ inkubatorių. |
| Sterilumas | Produktas sterilus. |
| Pirogeniškumas | Nepirogeniškas. |
| Ląstelių augimo plotas | 25 cm². |
| Talpa | Rekomenduojamas kultūros terpės tūris: 5–7,5 mL |
| Gradacijos diapazonas | 5 - 30 mL. |
| Medžiaga | Grynas polistirenas. |
| Paviršiaus apdorojimas | Pasižymi hidrofiliškumu ir neigiamu krūviu. Optimizuotas ląstelių prisitvirtinimui ir augimui. |
| Forma | Stačiakampis. |
| Dangtelio skersmuo | 20 mm. |
| Dangtelio tipas | Ventiliuojamas polietileno dangtelis. |
| Pakuotė ir kiekis | Pakuotė 200 vnt, padalinta po 20 arba 25. |
| Orientacinis kiekis | 10 pak. |

9 pirkimo dalis. Pipetės valdiklis.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Elektrinė pipetė/ pipetavimo kontroleris. |
| Naudojimas | Skirtas skysčių aspiracijai ir dozavimui naudojant serologines pipetes (1–100 ml). |
| Akumuliatorius | Ne mažiau nei 20 valandų pertrūkio režimo naudojimas. |
| Ekranas | LCD ekranas (rodo pasirinkto greičio nustatymą ir žemos baterijos įspėjimą). |
| Filtrai | Pakeičiami hidrofobiniai membraniniai filtrai (0,45 µm ir 0,22 µm). |
| Serologinės pipetės | nuo 0,1 ml iki 100 ml. |
| Funkcijos | Skirtingi greičio režimai. |
| Garantija | Ne mažiau nei trejų metų garantija. |
| Orientacinis kiekis | 1 vnt. |

10 pirkimo dalis. 5ml. serologinė pipetė.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Plastikinės pipetės |
| Naudojimas | Skirta tiksliai skysčių aspiracijai, pernešimui ir dozavimui naudojant pipetės valdiklį. Tinka darbui su audinių kultūromis, biomedicininiuose ir bendrosios laboratorijos procesuose. |
| Naudojimo tipas | Vienkartinės |
| Nominalus tūris | 5 ml |
| Sterilumas | Sterilios |
| Pirogeniškumas | Nepirogeniškos |
| USP VI klasės testas | Visos medžiagos yra ištirtos, kvalifikuotos ir įrodytos kaip netoksiškos |
| DNasės / RNasės | Nėra DNazės/RNazės užteršimo |
| Žmogaus DNR | Nėra kontaminuotos žmogaus DNR |
| BSE/TSE saugumas: | Pipetės yra BSE / TSE laisvos |
| Medžiaga | Polistirenas |
| Gradavimas | Graduotos 0,1 ml. Yra reversinis gradavimas |
| Diametras | Išleidimo angos vidinis diametras 1,5 ± 0,1 mm |
| Papildomas tūris virš graduotos talpos | Perpildymo talpa ne mažesnė nei 2,5 ml |
| Kiti bruožai | Poliesterio kamštelis, padeda išvengti skysčių pertekliaus |
| Galiojimo laikas | Ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos |
| Pakuotė ir kiekis | Individualiai supakuotos į plastiko termoformuotą pakuotę. Pakuotė 200 vnt, padalinta po 25 arba 50 |
| Orientacinis kiekis | 10 pak. |

11 pirkimo dalis. 25 ml. serologinė pipetė.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Plastikinės pipetės. |
| Naudojimas | Skirta tiksliam skysčių aspiravimui, pernešimui ir dozavimui naudojant pipetės valdiklį. |
| Naudojimo tipas | Vienkartinės. |
| Nominalus tūris | 25ml. |
| Medžiaga | Polistirenas. |
| Sterilumas | Sterilios. |
| Pirogeniškumas | Nepirogeniškos. |
| USP VI klasės testas | Visos medžiagos yra ištirtos, kvalifikuotos ir įrodytos kaip netoksiškos. |
| DNasės / RNasės | Nėra DNazės/RNazės užteršimo. |
| Žmogaus DNR | Nėra kontaminuotos žmogaus DNR. |
| BSE/TSE saugumas: | Pipetės yra BSE / TSE laisvos. |
| Gradavimas | Graduotos 0,5 ml. Yra reversinis gradavimas. |
| Diametras | Išleidimo angos vidinis diametras 2,3 ± 0,1 mm. |
| Papildomas tūris virš graduotos talpos | Perpildymo talpa ne mažesnė nei 10 ml. |
| Kiti bruožai | Poliesterio kamštelis, padeda išvengti skysčių pertekliaus. |
| Galiojimo laikas | Ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos. |
| Pakuotė ir kiekis | Individualiai supakuotos į plastiko termoformuotą pakuotę. Pakuotė 200 vnt., padalinta po 25 arba 50. |
| Orientacinis kiekis | 10 pak. |

12 pirkimo dalis. 50 ml. serologinė pipetė.

| Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Pirkimo objektas | Plastikinės pipetės. |
| Naudojimas | Skirta tiksliam skysčių aspiravimui, pernešimui ir dozavimui naudojant pipetės valdiklį. |
| Naudojimo tipas | Vienkartinės. |
| Nominalus tūris | 50ml. |
| Medžiaga | Polistirenas. |
| Sterilumas | Sterilios. |
| Pirogeniškumas | Nepirogeniškos. |
| USP VI klasės testas | Visos medžiagos yra ištirtos, kvalifikuotos ir įrodytos kaip netoksiškos. |
| DNasės / RNasės | Nėra DNazės/RNazės užteršimo. |
| Žmogaus DNR | Nėra kontaminuotos žmogaus DNR . |
| BSE/TSE saugumas | Pipetės yra BSE / TSE laisvos. |
| Gradavimas | Graduotos 1,0 ml. Yra reversinis gradavimas. |
| Diametras | Išleidimo angos vidinis diametras 3,1 ± 0,1 mm. |
| Papildomas tūris virš graduotos talpos | Perpildymo talpa ne mažesnė nei 10 ml. |
| Kiti bruožai | Poliesterio kamštelis, padeda išvengti skysčių pertekliaus . |
| Galiojimo laikas | Ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos. |
| Pakuotė ir kiekis | Individualiai supakuotos į plastiko termoformuotą pakuotę. Pakuotė 100 vnt, padalinta po 20 arba 25. |
| Orientacinis kiekis | 10 pak. |

13 pirkimo dalis. Sedimentacinės mikrobiologinės lėkštelės

| # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Paskirtis | Aktyvaus ir pasyvaus oro sedimentacinės lėkštelės aerobiniams ir anaerobiniams mikroorganizmams, mielėms ir pelėsiams auginti ir izoliuoti švariose patalpose bei izoliatoriuose. |
| Talpa | 90 mm sedimentacinės su užsukamu dangteliu. |
| Sudėtis | Tripsino sojų agaras su priedais: lecitinu, polisorbatu (Tween) 80, histidinu, natrio tiosulfatu. |
| Efektyvus vandenilio peroksido neutralizavimas | Terpė papildyta piruvatu. |
| Pakuotė | Supakuotos iki 20 lėkštelių triguboje skaidrioje pakuotėje, vandenilio peroksidui nepralaidžius maišelius. Produktas galutinėje pakuotėje apšvitinamas gama spinduliais 9–20 kGy doze. |
| Farmakopėja | Atitinka Europos farmakopėjos rekomendacijas. |
| Partijos analizė | Iš kiekvienos partijos paimamas mėginys ir ištiriami kokybės kontrolės rodikliai: išvaizda, pH, apšvitinimo dozė, užpildymo tūris. |
| Sterilumas | Turi būti atlikta sterilumo kontrolė. |
| Veiksmingumo bandymai | Turi būti atliktas mikroorganizmų augimo kontrolinis bandymas. Visų bandymų rezultatai turi atitikti specifikaciją. |
| Analizės sertifikatas | Pateikiamas kiekvienos partijos analizės sertifikatas |
| Kokybės sertifikatai | Pateikiamas kiekvienos partijos kokybės sertifikatas, įrodantis, kad pagaminta pagal ISO 9001 kokybės sistemos standartą ir atitinkamą ISO 14001 sistemos standartą. |
| Saugos duomenų lapas | Pateikiami saugos duomenys: atitinka reglamentą (EB) Nr. 1272/2008; Ekologinė ir toksikologinė informacija: atitinka (ES) 2017/2100 ar (ES) 2018/605 reglamentą. |
| Fizinės savybės | Būsena: paruošta naudoti „Petri“ lėkštelė, spalva: šviesiai geltona. |
| Medžiaga | Maišeliai pagaminti iš polipropileno su PE-EVOH-PE barjeriniu sluoksniu. |
| Atsekamumas | Kiekviena lėkštelė turi ne popierinį identifikacijos kodą. |
| Galiojimo terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| Orientacinis kiekis | 50 pakuočių. |

14 pirkimo dalis. Kontaktinės mikrobiologinės lėkštelės

| # Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Paskirtis | Kontaktinės lėkštelės, skirtos aerobiniams ir anaerobiniams mikroorganizmams, mielėms ir pelėsiams auginti nuo sausų, dezinfekuotų paviršių bei personalo švariose patalpose bei izoliatoriuose. |
| Talpa | 90 mm kontaktinės su užsukamu dangteliu |
| Sudėtis | Tripsino sojų agaras su priedais: lecitinu, polisorbatu (Tween) 80, histidinu, natrio tiosulfatu |
| Efektyvus vandenilio peroksido neutralizavimas | Terpė papildyta piruvatu |
| Pakuotė | Supakuotos iki 20 lėkštelių triguboje skaidrioje pakuotėje, vandenilio peroksidui nepralaidžius maišelius. Produktas galutinėje pakuotėje apšvitinamas gama spinduliais 9–20 kGy doze. |
| Farmakopėja | Atitinka Europos farmakopėjos rekomendacijas |
| Partijos analizė | Iš kiekvienos partijos paimamas mėginys ir ištiriami kokybės kontrolės rodikliai: išvaizda, pH, apšvitinimo dozė, užpildymo tūris. |
| Sterilumas | Turi būti atlikta sterilumo kontrolė |
| Veiksmingumo bandymai | Turi būti atliktas mikroorganizmų augimo kontrolinis bandymas. Visų bandymų rezultatai atitikti specifikaciją |
| Analizės sertifikatas | Pateikiamas kiekvienos partijos analizės sertifikatas |
| Kokybės sertifikatas | Pateikiamas kiekvienos partijos kokybės sertifikatas, įrodantis, kad pagaminta pagal ISO 9001 kokybės sistemos standartą ir atitinkamą ISO 14001 sistemos standartą. |
| Saugos duomenų lapas | Pateikiami saugos duomenys: atitinka reglamentą (EB) Nr. 1272/2008; Ekologinė ir toksikologinė informacija: atitinka (ES) 2017/2100 ar (ES) 2018/605 reglamentą. |
| Fizinės savybės | Fizinė būsena: kietas |
| Medžiaga | Maišeliai pagaminti iš polipropileno su PE-EVOH-PE barjeriniu sluoksniu. |
| Atsekamumas | Kiekviena lėkštelė turi ne popierinį identifikacijos kodą. |
| Galiojimo terminas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |
| Orientacinis kiekis | 50 pakuočių. |

| Papildomos sąlygos: |  | 1. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2. Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį techninei specifikacijai |