Sutarties Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

PIRKIMO OBJEKTAS IR SĄVOKOS

1.1. Pirkimo objektas – naujas (nenaudotas) pramoginis įrenginys – apžvalgos ratas (angl. Ferris wheel) su uždaro tipo keleivių gondolomis, įskaitant jo gamybą, transportavimą, surinkimą, bandymus, paleidimą, sertifikavimą, personalo apmokymą (toliau – prekė arba apžvalgos ratas, arba pramoginis įrenginys) bei apžvalgos rato gamintojo techninės priežiūros paslaugų teikimas 12 mėnesių laikotarpiui (toliau – paslaugos arba techninės priežiūros paslaugos). Pirkimo objekto apimtis taip pat apima visus būtinus pagalbinius įrenginius, infrastruktūros elementus ir dokumentaciją, reikalingą įrenginio saugiam ir teisės aktų reikalavimus atitinkančiam eksploatavimui. Apžvalgos ratas turi būti pagamintas, pristatytas, sumontuotas, išbandytas, sertifikuotas ir perduotas Pirkėjui pasirašant perdavimo–priėmimo aktą ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos (konkretus pristatymo terminas priklauso nuo tiekėjo pasiūlymo, t. y. ar jis gavo kokybės balų dėl trumpesnio pasiūlyto termino). Į nurodytą terminą taip pat įskaičiuojamas Pirkėjo paskirto personalo mokymas, apimantis apžvalgos rato eksploatacijos, valdymo, saugos, sveikatos, rizikos vertinimo ir techninės priežiūros procedūras, kaip nurodyta šio dokumento VI skyriuje. Detalūs reikalavimai pirkimo objektui pateikti šiame dokumente (techninėje specifikacijoje).

1.2. Techninėje specifikacijoje vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

1.2.1. Apžvalgos ratas (angl. Ferris wheel) – vertikalios ašies sukimosi principu veikiantis apžvalgos pramoginis įrenginys, sudarytas iš ratu išdėstytų keleivinių gondolų, tvirtinamų prie žiedinės sijos. Ratas sukonstruotas taip, kad keleiviai, sukantis ratui, išlaiko vertikalią padėtį ir gali stebėti aplinką iš įvairaus aukščio.

1.2.2. Atraminės kolonos (angl. support towers) – vertikalūs arba įstrižai išdėstyti konstrukciniai elementai, laikantys rato konstrukciją, užtikrinantys jos stabilumą ir apkrovų perdavimą į pagrindo rėmą.

1.2.3. Balastiniai konteineriai (angl. ballast containers / ballast tanks / watertanks / concrete ballast blocks / steel ballast containers) – integruotos į pagrindo rėmą talpos ar konteineriai, skirti apžvalgos rato stabilumui užtikrinti. Gali būti užpildomi vandeniu, smėliu, betonu ar kitu gamintojo numatytu balastiniu užpildu, priklausomai nuo konstrukcijos tipo ir vietos sąlygų.

1.2.4. Bilietų kasa (angl. ticket booth / ticket office) – patalpa, skirta bilietų pardavimui ir lankytojų aptarnavimui prieš įlaipinimą. Operatoriaus kabina ir bilietų kasa – gali būti įrengiamos kaip atskiros arba sujungtos (bendros) patalpos, priklausomai nuo tiekėjo siūlomo konstrukcijos sprendimo.

1.2.5. Centrinė ašis (angl. hub) – pagrindinis besisukančios rato dalies elementas, jungiantis pagrindinę rėmo struktūrą su atraminėmis kolonomis ir perduodantis sukimo momentą nuo pavaros sistemos visai konstrukcijai.

1.2.6. Dekoratyvinis apšvietimas (angl. decorative lighting / LED illumination) – apžvalgos rato konstrukcijoje integruota šviesos sistema, skirta estetinei išvaizdai gerinti, sudaryta iš programuojamų šviestuvų, galinčių keisti spalvas, intensyvumą ir šviesos efektus.

1.2.7. EN (angl. European Norm) – Europos standartas, nustatantis techninius reikalavimus produktams ir paslaugoms.

1.2.8. Gondola (angl. passenger gondola, passenger unit) – uždara kabina, skirta keleiviams vežti, tvirtinama prie žiedinės sijos taip, kad išlaikytų vertikalią padėtį rato sukimosi metu. Gondolos gaminamos iš ilgaamžių, lauko sąlygoms atsparių medžiagų, užtikrinančių apsaugą nuo korozijos, ultravioletinių spindulių, drėgmės ir temperatūrų svyravimų, taikant konstrukcinius ir apdailos sprendinius, užtikrinančius visų paviršių tinkamą apsaugą nuo aplinkos poveikio.

1.2.9. Gondolų kėlimo gervės (angl. Small winches for gondolas lifting) – nešiojamieji elektriniai arba mechaniniai kėlimo įrenginiai, skirti gondolų pakėlimui, montavimui ar nuėmimui nuo apžvalgos rato konstrukcijos surinkimo ir techninės priežiūros metu; leidžia saugiai atlikti kėlimo darbus be papildomų kranų, užtikrinant tikslų gondolų tvirtinimą ir priežiūrą. Gondolų kėlimo gervės konstrukciškai ir techniškai pritaikytos gondolų svoriui bei užtikrina pakankamą keliamąją galią saugiam kėlimo proceso vykdymui.

1.2.10. Įlaipinimo platforma (angl. boarding platform) – horizontali aikštelė, skirta keleivių įlaipinimui į gondolas.

1.2.11. Išlaipinimo platforma (angl. exit platform) – horizontali aikštelė, skirta keleivių išlaipinimui po važiavimo ir įrengta priešingoje pusėje nei įlaipinimo platforma.

1.2.12. Kompozitinės medinės platformų grindys (angl. Composite wooden platform floors) – iš kelių sluoksnių suklijuotų jūrinės faneros arba iš medienos kompozito plokščių pagamintos grindys, naudojamos įlaipinimo ir išlaipinimo platformose, užtikrinančios konstrukcinį tvirtumą, atsparumą drėgmei, deformacijoms ir aplinkos poveikiui.

1.2.13. LED (angl. Light-Emitting Diode) – šviesos diodas, puslaidininkinis įtaisas, skleidžiantis šviesą, kai per jį teka elektros srovė.

1.2.14. LST (liet. Lietuvos Standartas) – Lietuvos standartas, nustatantis techninius reikalavimus produktams ir paslaugoms.

1.2.15. Neslystanti danga (angl. Anti-slip coating) – speciali paviršiaus danga arba tekstūruota apdaila, skirta sumažinti slydimo riziką, padidinant trintį ant grindų paviršiaus

1.2.16. Operatoriaus kabina (angl. operator cabin) – patalpa, skirta apžvalgos rato valdymui ir stebėjimui. Operatoriaus kabina ir bilietų kasa – gali būti įrengiamos kaip atskiros arba sujungtos (bendros) patalpos, priklausomai nuo tiekėjo siūlomo konstrukcijos sprendimo.

1.2.17. Pagrindinė rėmo struktūra (angl. main wheel frame) – žiedinės formos konstrukcija sudaryta iš stipinų, žiedinių sijų ir centrinės ašies, sudaranti apžvalgos rato riedančią (besisukančią) dalį.

1.2.18. Pagrindo rėmas (angl. base frame) – konstrukcija, sudaranti apžvalgos rato atraminį pagrindą, skirta apkrovoms paskirstyti ir apžvalgos rato stabilumui užtikrinti; ant jo tvirtinamos atraminės kolonos, balastiniai konteineriai, įlaipinimo platformos elementai ir išlaipinimo platformos elementai.

1.2.19. Prabangi gondola (angl. premium gondola) – gondola, turinti padidinto komforto įrangą, prabangią apdailą, dekoratyvinį apšvietimą, skirta išskirtinėms keleivių grupėms.

1.2.20. Pusiau perkeliamas apžvalgos ratas (angl. Semi-Transportable Ferris wheel) – apžvalgos ratas, suprojektuotas taip, kad galėtų būti išardytas, transportuotas ir vėl surinktas kitoje vietoje, išlaikant konstrukcinį stabilumą ir saugos charakteristikas, atitinkančias stacionaraus įrenginio reikalavimus. Šio tipo apžvalgos ratai montuojami ant pagrindo rėmo, kurio stabilumui užtikrinti naudojami balastai, todėl nereikalauja nuolatinio pamato. Pusiau perkeliamas apžvalgos ratas gali būti eksploatuojamas toje pačioje vietoje ilgą laiką, tačiau išlieka galimybė jį perkelti į kitą vietą.

1.2.21. RAL (vok. Reichs-Ausschuß für Lieferbedingungen) – standartizuota spalvų kodavimo sistema, naudojama dažams, dangoms ir medžiagoms, kur kiekviena spalva turi unikalų numerį.

1.2.22. Rampa (angl. access ramp) – konstrukcinis sprendinys, skirtas užtikrinti saugų ir patogų asmens su negalia sėdinčio neįgaliojo vežimėlyje patekimą į apžvalgos ratą, įskaitant aukščio skirtumo suvienodinimą tarp žemės paviršiaus ir įlaipinimo platformos, bei patekimą iš įlaipinimo platformos į gondolą.

1.2.23. RGB LED – (angl. Red Green Blue Light-Emitting Diode) – šviesos diodų (LED) technologija, pagrįsta trijų spalvų – raudonos, žalios ir mėlynos – šviesos šaltiniais, leidžiančiais maišant jų intensyvumą išgauti įvairius spalvų derinius ir dinaminius šviesos efektus.

1.2.24. Standartinė gondola (angl. standard gondola) – bazinės komplektacijos gondola.

1.2.25. Stipinas (angl. spoke) – konstrukcinis elementas, jungiantis centrinę ašį su pagrindine rėmo struktūra ir perduodantis apkrovas tarp rato centro ir jo periferijos. Stipinai užtikrina apžvalgos rato standumą, geometrijos stabilumą bei tolygų apkrovų paskirstymą.

1.2.26. Stoginė virš įlaipinimo platformos (angl. canopy above boarding platform / tensile roof canopy / canopy / shade sail / entrance roof) – konstrukcija, dengianti įlaipinimo zoną, apsauganti keleivius nuo kritulių ir saulės poveikio ir skirta sukurti vizualiniam apžvalgos rato išskirtinumui.

1.2.27. Stoginė virš išlaipinimo platformos (angl. canopy above exit platform / tensile roof canopy / canopy / shade sail / exit roof) – konstrukcija, dengianti išlaipinimo zoną, apsauganti keleivius nuo kritulių ir saulės poveikio ir skirta sukurti vizualiniam apžvalgos rato išskirtinumui.

1.2.28. Žiedinės sijos (angl. ring beams) – apskritiminiai konstrukciniai elementai, sudarantys rato perimetrą, prie kurių tvirtinamos keleivių gondolos.

1.3. Techninėje specifikacijoje pateikiami tik minimalūs reikalavimai prekei. Tiekėjas gali siūlyti prekę, atitinkančią minimalius reikalavimus arba prekę su geresniais arba lygiaverčiais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje. Prekė privalo būti sukomplektuota taip, kad ją būtų galima eksploatuoti Lietuvos Respublikoje be papildomų priemonių ir (ar) patobulinimų.

1.4. Pirkimo objekto BVPŽ kodai: pagrindinis – 37535000-7 (Karuselės, sūpuoklės, šaudyklos ir kiti atrakcionai); papildomas – 71600000-4 (Techninio tikrinimo, analizės ir konsultavimo paslaugos).

II SKYRIUS

APŽVALGOS RATO BENDRIEJI PARAMETRAI

2.1. Apžvalgos rato bendrieji parametrai pateikti lentelėje.

| Nr. | Parametras | Detalės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Prekės paskirtis | Apžvalgos ratas bus naudojamas lankytojų pramoginiams ir rekreaciniams tikslams, sudarant sąlygas saugiai ir patogiai stebėti miesto bei apylinkių panoramą iš aukštai, skatinti turizmo ir vietos ekonomikos plėtrą, didinti viešųjų erdvių patrauklumą, pritraukti lankytojus iš įvairių regionų, kurti išskirtinį vizualinį akcentą miesto panoramoje, taip pat užtikrinti galimybę visoms visuomenės grupėms – įskaitant vaikus, šeimas ir asmenis su negalia – naudotis moderniu, saugiu ir estetiškai patraukliu pramoginiu įrenginiu, atitinkančiu visus galiojančius techninius, saugos ir prieinamumo reikalavimus. Apžvalgos ratas turi būti naujas, nenaudotas. |
| 2. | Prekės tipas | Pusiau perkeliamas apžvalgos ratas. |
| 3. | Apžvalgos rato atitiktis standartams | Apžvalgos ratas atitinka (i) LST EN 13814 standartą ar EN 13814 standartą, ar (ii) ISO 17842 standartą arba jiems lygiavertį standartą. Apžvalgos rato atitiktis standartams tikrinama prekės perdavimo ir priėmimo metu. |
| 4. | Prekės atitiktis nacionaliniams teisės aktams | Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-45 „Dėl variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių patvirtinimo“ |
| 5. | Prekės įrengimo vieta | Kauno miesto savivaldybės teritorija, Lietuvos Respublika. |
| 6. | Elektros įvadas | Perkančioji organizacija atsako už elektros įvado ir maitinimo tinklo įrengimą nuo vietinio skirstymo taško iki apžvalgos rato pagrindinio elektros skydelio, įskaitant visus reikalingus apsaugos, įžeminimo ir matavimo įrenginius. |
| 7. | Įsigyjamas kiekis | 1 vnt. |

2.2. Apžvalgos ratą (prekę) sudaro (pagrindiniai elementai):

2.2.1. Pagrindinės konstrukcijos dalys:

2.2.1.1. pagrindo rėmas;

2.2.1.2. balastiniai konteineriai;

2.2.1.3. atraminės kolonos;

2.2.1.4. centrinė ašis;

2.2.1.5. stipinai;

2.2.1.6. žiedinės sijos.

2.2.2. Gondolos.

2.2.3. Pagalbinės konstrukcijos:

2.2.3.1. įlaipinimo platforma;

2.2.3.2. stoginė virš įlaipinimo platformos;

2.2.3.3. išlaipinimo platforma;

2.2.3.4. stoginė virš išlaipinimo platformos;

2.2.3.5. operatoriaus kabina;

2.2.3.6. bilietų kasa.

2.2.4. Dekoratyvinis apšvietimas.

2.2.5. Papildoma įranga, reikalinga apžvalgos rato eksploatacijai, priežiūrai.

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI ATSKIRIEMS APŽVALGOS RATO ELEMENTAMS

3.1. Reikalavimai apžvalgos ratui

3.1.1. Bendras apžvalgos rato aukštis ne mažesnis kaip 44 m ir ne didesnis kaip 51 m, aukštį matuojant nuo žemės paviršiaus.

3.1.2. Apžvalgos rato maksimalus galimas pralaidumas turi būti ne mažesnis kaip 1250 keleivių per valandą.

3.2. Reikalavimai balastiniams konteineriams

3.2.1. Balastiniai konteineriai baltos spalvos (pvz., RAL 9001 Cream White, RAL 9002 Grey White, RAL 9003 Signal White, RAL 9010 Pure White, RAL 9016 Traffic White) arba pilkos spalvos (pvz. RAL 7000 Squirrel Grey, RAL 7001 Silver Grey, RAL 7030 Stone Grey, RAL 7032 Pebble Grey, RAL 7035 Light Grey, RAL 7040 Window Grey).

3.2.2. Balastiniai konteineriai turi būti padengti apsaugine dažų sistema, atitinkančia C5 atmosferinės korozijos kategorijos aplinkos reikalavimus pagal LST EN ISO 12944-2 standartą arba EN ISO 12944-2 standartą, arba jiems lygiavertį standartą.

3.3. Reikalavimai atraminėms kolonoms

3.3.1. Atraminės kolonos baltos spalvos (pvz., RAL 9001 Cream White, RAL 9002 Grey White, RAL 9003 Signal White, RAL 9010 Pure White, RAL 9016 Traffic White).

3.3.2. Atraminės kolonos turi būti padengtos apsaugine dažų sistema, atitinkančia C5 atmosferinės korozijos kategorijos aplinkos reikalavimus pagal LST EN ISO 12944-2 standartą arba EN ISO 12944-2 standartą, arba jiems lygiavertį standartą.

3.3.3. Atraminės kolonos turi kopėčias techninei priežiūrai.

3.4. Reikalavimai centrinei ašiai

3.4.1. Centrinė ašis baltos spalvos (pvz., RAL 9001 Cream White, RAL 9002 Grey White, RAL 9003 Signal White, RAL 9010 Pure White, RAL 9016 Traffic White).

3.4.2. Centrinė ašis turi būti padengta apsaugine dažų sistema, atitinkančia C5 atmosferinės korozijos kategorijos aplinkos reikalavimus pagal LST EN ISO 12944-2 standartą arba EN ISO 12944-2 standartą, arba jiems lygiavertį standartą.

3.5. Reikalavimai stipinams

3.5.1. Stipinai baltos spalvos (pvz., RAL 9001 Cream White, RAL 9002 Grey White, RAL 9003 Signal White, RAL 9010 Pure White, RAL 9016 Traffic White).

3.5.2. Stipinai turi būti padengti apsaugine dažų sistema, atitinkančia C5 atmosferinės korozijos kategorijos aplinkos reikalavimus pagal LST EN ISO 12944-2 standartą ar EN ISO 12944-2 standartą arba jiems lygiavertį standartą.

3.6. Reikalavimai žiedinėms sijoms

3.6.1. Žiedinės sijos baltos spalvos (pvz., RAL 9001 Cream White, RAL 9002 Grey White, RAL 9003 Signal White, RAL 9010 Pure White, RAL 9016 Traffic White).

3.6.2. Žiedinės sijos turi būti padengtos apsaugine dažų sistema, atitinkančia C5 atmosferinės korozijos kategorijos aplinkos reikalavimus pagal LST EN ISO 12944-2 standartą ar EN ISO 12944-2 standartą arba jiems lygiavertį standartą.

3.6.3. Žiedinėse sijose įrengta (pakabinta) ne mažiau kaip 32 gondolos, iš kurių bent viena yra prabangi gondola.

3.7. Reikalavimai gondoloms

3.7.1. Gondolos baltos spalvos (pvz., RAL 9001 Cream White, RAL 9002 Grey White, RAL 9003 Signal White, RAL 9010 Pure White, RAL 9016 Traffic White).

3.7.2. Gondolos uždaro tipo.

3.7.3. Gondolos turi automatines dvivėres duris iš įlaipinimo pusės ir automatines dvivėres duris iš išlaipinimo pusės.

3.7.4. Gondolose įrengta klimato kontrolės sistema (šildymas / vėsinimas).

3.7.5. Gondolų klimato kontrolės sistema (šildymas / vėsinimas) integruota gondolos stoge (virš keleivių kabinos).

3.7.6. Gondolose įrengti panoraminiai stiklai iš visų keturių pusių.

3.7.7. Standartinė gondola talpina ne mažiau kaip 6 keleivius.

3.7.8. Standartinėje gondoloje įrengtas LED apšvietimas.

3.7.9. Standartinėje gondoloje įrengtos atlenkiamos sėdynės.

3.7.10. Prabangi gondola talpina 4 keleivius.

3.7.11. Prabangioje gondoloje įrengtas reguliuojamas RGB LED apšvietimas.

3.7.12. Prabangioje gondoloje įrengtos odinės ir (ar) dirbtinės odos, ir (ar) tekstilinės sėdynės su integruotais gėrimų laikikliais.

3.8. Reikalavimai įlaipinimo platformai

3.8.1. Įlaipinimo platforma turi būti padengta apsaugine dažų sistema, atitinkančia C5 atmosferinės korozijos kategorijos aplinkos reikalavimus pagal LST EN ISO 12944-2 standartą ar EN ISO 12944-2 standartą, arba jiems lygiavertį standartą.

3.8.2. Įlaipinimo platformoje yra ne mažiau kaip 4 keleivių įlaipinimo zonos (įėjimai į gondolas).

3.8.3. Įlaipinimo platformoje įrengtos kompozitinės medinės platformų grindys su neslystančia danga.

3.9. Reikalavimai stoginei virš įlaipinimo platformos

3.9.1. Stoginė virš įlaipinimo platformos baltos spalvos (pvz., RAL 9001 Cream White, RAL 9002 Grey White, RAL 9003 Signal White, RAL 9010 Pure White, RAL 9016 Traffic White) arba pilkos spalvos (pvz. RAL 7000 Squirrel Grey, RAL 7001 Silver Grey, RAL 7030 Stone Grey, RAL 7032 Pebble Grey, RAL 7035 Light Grey, RAL 7040 Window Grey).

3.9.2. Stoginė virš įlaipinimo platformos – lenktos konstrukcijos stoginė su tentine bure.

3.10. Reikalavimai išlaipinimo platformai

3.10.1. Išlaipinimo platforma turi būti padengta apsaugine dažų sistema, atitinkančia C5 atmosferinės korozijos kategorijos aplinkos reikalavimus pagal LST EN ISO 12944-2 standartą arba EN ISO 12944-2 standartą, arba jiems lygiavertį standartą.

3.10.2. Išlaipinimo platformoje yra ne mažiau kaip 4 keleivių išlaipinimo zonos (išėjimai iš gondolų).

3.10.3. Išlaipinimo platformoje įrengtos kompozitinės medinės platformų grindys su neslystančia danga.

3.11. Reikalavimai stoginei virš išlaipinimo platformos

3.11.1. Stoginė virš išlaipinimo platformos baltos spalvos (pvz., RAL 9001 Cream White, RAL 9002 Grey White, RAL 9003 Signal White, RAL 9010 Pure White, RAL 9016 Traffic White) arba pilkos spalvos (pvz. RAL 7000 Squirrel Grey, RAL 7001 Silver Grey, RAL 7030 Stone Grey, RAL 7032 Pebble Grey, RAL 7035 Light Grey, RAL 7040 Window Grey).

3.11.2. Stoginė virš išlaipinimo platformos – lenktos konstrukcijos stoginė su tentine bure.

3.12. Reikalavimai operatoriaus kabinai

3.12.1. Operatoriaus kabina baltos spalvos (pvz., RAL 9001 Cream White, RAL 9002 Grey White, RAL 9003 Signal White, RAL 9010 Pure White, RAL 9016 Traffic White).

3.12.2. Operatoriaus kabinoje įrengta klimato kontrolės sistema (šildymas / vėsinimas).

3.12.3. Operatoriaus kabinoje įrengtas operatoriaus valdymo pultas.

3.12.4. Operatoriaus valdymo pultas leidžia stebėti ir valdyti (i) apžvalgos ratą ir (ii) įlaipinimo / išlaipinimo procesą.

3.12.5. Operatoriaus kabinoje įrengtas ne mažiau kaip 1 stalas, 1 spintelė, elektros lizdai.

3.13. Reikalavimai bilietų kasai

3.13.1. Bilietų kasa baltos spalvos (pvz., RAL 9001 Cream White, RAL 9002 Grey White, RAL 9003 Signal White, RAL 9010 Pure White, RAL 9016 Traffic White).

3.13.2. Bilietų kasoje įrengta klimato kontrolės sistema (šildymas / vėsinimas).

3.13.3. Bilietų kasoje įrengtas ne mažiau kaip 1 stalas, 1 spintelė, elektros lizdai.

3.14. Reikalavimai dekoratyviniam apšvietimui

3.14.1. Ant priekinės žiedinių sijų pusės įrengtas RGB LED apšvietimas.

3.14.2. Ant galinės žiedinių sijų pusės įrengtas RGB LED apšvietimas.

3.14.3. Priešais priekinę centrinę ašį įrengtas RGB LED apšvietimas (šviesos rutulys, kurio skersmuo – ne mažesnis kaip 2,5 m).

3.14.4. Priešais galinę centrinę ašį įrengtas RGB LED apšvietimas (šviesos rutulys, kurio skersmuo – ne mažesnis kaip 2,5 m).

3.14.5. Ant balastinių konteinerių įrengtas RGB LED apšvietimas.

3.14.6. Ne mažiau kaip 2 (dviejuose) įėjimuose į gondolas įrengtas RGB LED apšvietimas.

3.14.7. Ant gondolų šonų įrengtas RGB LED juostų apšvietimas.

3.14.8. Apžvalgos rate įrengti ne mažiau kaip 8 (aštuoni) RGB LED prožektoriai.

3.15. Reikalavimai papildomai įrangai,

reikalingai apžvalgos rato eksploatacijai, priežiūrai

3.15.1. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 2 gondolų kėlimo gerves su joms skirtomis grandinėmis.

3.15.2. Tiekėjas turi pateikti ne mažiau kaip 1 atsuktuvų komplektą, 1 raktų komplektą (angl. wrench keys), 1 dinamometrinį raktą, 1 palečių vežimėlį.

IV SKYRIUS

APŽVALGOS RATO PRITAIKYMAS ASMENIMS SU NEGALIA

4.1. Įlaipinimo platforma turi rampą asmenų su negalia patekimui nuo žemės paviršiaus ant įlaipinimo platformos.

4.2. Įlaipinimo platforma turi rampą asmenų su negalia patekimui nuo įlaipinimo platformos į standartinę gondolą.

4.3. Išlaipinimo platforma turi rampą asmenų su negalia patekimui iš standartinės gondolos į išlaipinimo platformą.

4.4. Išlaipinimo platforma turi rampą asmenų su negalia patekimui iš išlaipinimo platformos ant žemės paviršiaus (šis reikalavimas netaikomas, kai keleivių srautų organizavime numatyta, kad asmenys su negalia iš išlaipinimo platformos pirmiausia patenka į įlaipinimo platformą ir tik iš jos patenka ant žemės paviršiaus).

V SKYRIUS

SU APŽVALGOS RATO PRISTATYMU, SUMONTAVIMU IR PARUOŠIMU EKSPLOATICIJAI SUSIJUSIOS PASLAUGOS

5.1. Tiekėjas atsako už apžvalgos rato ir visų jo komponentų saugų transportavimą nuo gamybos vietos iki objekto vietos (Kauno miesto savivaldybės teritorijoje, Lietuvos Respublikoje). Tiekėjas privalo užtikrinti gamyklinį pakavimą, pakrovimo ir iškrovimo darbus, transporto draudimą bei visų reikalingų transportavimo dokumentų (važtaraščių, muitinės ir draudimo dokumentų, sertifikatų) parengimą. Tiekėjas organizuoja visą logistikos procesą, įskaitant, kai taikoma, sutartis su laivininkystės, krovinių vežimo ir vietinio transporto įmonėmis.

5.2. Tiekėjas atsako už apžvalgos rato ir visų pagalbinių konstrukcijų surinkimą, bandymus, paleidimą bei parengimą eksploatacijai prekės įrengimo vietoje. Montavimo darbus vykdo tiekėjo specialistai, turintys reikiamą kvalifikaciją ir patirtį. Prieš pradedant prekės montavimo darbus, Tiekėjas privalo Pirkėjo nurodytu el. paštu pateikti prekės montavimo darbų planą ir užtikrinti, kad montavimo bei įrengimo darbai būtų atliekami laikantis visų galiojančių saugos reikalavimų ir techninių instrukcijų. Sumontavęs apžvalgos ratą, tiekėjas atlieka bandymus ir paleidimo procedūras, patvirtindamas įrenginio techninį parengimą eksploatacijai.

5.3. Tiekėjas atsako už viso apžvalgos rato saugos, informacinių ir įspėjamųjų ženklų bei užrašų parengimą ir įrengimą pagal taikomus standartus ((i) LST EN 13814 standartą ar EN 13814 standartą, ar (ii) ISO 17842 standartą arba jiems lygiavertį standartą) ir nacionalinius teisės aktus. Visi ženklai ir užrašai (pvz., „Įėjimas / Exit“, „Pavojinga zona / Danger area“, „Maksimalus keleivių skaičius / Maximum load“ ir kt.) turi būti pateikti valstybine (lietuvių) ir anglų kalbomis, aiškiai įskaitomi, atsparūs aplinkos poveikiui ir pritvirtinti gamintojo nurodytose vietose. Ženklų medžiaga, dydis ir spalvinis sprendimas turi atitikti saugos ženklinimo reikalavimus, numatytus (i) LST EN           ISO 7010 standarte ar EN ISO 7010 standarte arba jiems lygiaverčiame standarte ir (ii) a) LST EN 13814 standarte ar EN 13814 standarte arba jiems lygiaverčiame standarte, arba b) ISO 17842 standarte arba lygiaverčiame standarte.

5.4. Tiekėjas atsako už apžvalgos rato ir jo įrangos sertifikavimą pagal (i) LST EN 13814 standartą ar EN 13814 standartą ar (ii) ISO 17842 standartą arba jiems lygiavertį standartą; ir turi užtikrinti, kad pramoginis įrenginys būtų sertifikuotas nepriklausomos akredituotos institucijos. Tiekėjas parengia visą dokumentaciją, reikalingą vietos leidimams ir eksploatacijos patvirtinimams gauti (saugos, elektros, konstrukcijų atitikties deklaracijos, sertifikatai, bandymų protokolai ir pan.), ir gauna vietos leidimus. Jeigu reikia, Pirkėjas tiekėjui suteiks įgaliojimus leidimų gavimui.

5.5. Tiekėjas yra atsakingas už veiksmus, nurodytus Variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-45 „Dėl variklinės pavaros pramoginių įrenginių priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 3.1, 3.3 ir 3.4 papunkčiuose (Pirkėjas suteiks Tiekėjui įgaliojimą atlikti šiuos veiksmus).

5.6. Kartu su prekės perdavimo–priėmimo aktu tiekėjas turės pateikti Pirkėjui prekės techninių dokumentų bylą (pasą), atitinkančią Taisyklių reikalavimus.

VI SKYRIUS

PIRKĖJO PERSONALO MOKYMAI

6.1. Tiekėjas privalo atlikti Pirkėjo paskirto personalo mokymus, apimančius apžvalgos rato eksploatacijos, valdymo, saugos, sveikatos, rizikos vertinimo ir techninės priežiūros procedūras. Mokymai turi būti orientuoti į praktinį įrenginio naudojimą, užtikrinantį saugią ir efektyvią eksploataciją.

6.2. Mokymai turi būti vykdomi Kauno miesto savivaldybės teritorijoje po apžvalgos rato sumontavimo ir sėkmingo bandomojo paleidimo. Bendra mokymų trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 14 dienų, kiekvieną dieną vykdant mokymus ne mažiau kaip 6 ir ne daugiau kaip 8 valandas.

Mokymus turi vesti įrenginio gamintojo kvalifikuoti specialistai, turintys praktinės patirties dirbant su analogiškais apžvalgos ratais ar panašiais pramoginiais įrenginiais. Mokymai turi vykti valstybine (lietuvių) kalba. Jeigu mokymus vedantis asmuo nekalba valstybine (lietuvių) kalba, tiekėjas privalo užtikrinti asinchroninį vertimą į valstybinę (lietuvių) kalbą. Jeigu mokymų organizavimui reikalingos patalpos, jomis rūpinasi Pirkėjas.

6.3. Mokymai turi apimti šias temas:

- įrenginio techninę sandarą ir veikimo principus;

- apžvalgos rato paleidimo, sustabdymo ir kasdienės priežiūros procedūras;

- elektrinių, mechaninių ir saugos sistemų stebėseną ir priežiūrą;

- gedimų diagnostikos ir reagavimo procedūras;

- periodinės techninės priežiūros (kasdienės, savaitinės, metinės) reikalavimus;

- darbų saugos ir sveikatos užtikrinimą dirbant su įrenginiu;

- lankytojų saugos ir įlaipinimo–išlaipinimo procedūras.

6.4. Įrenginio gamintojo specialistai taip pat privalo pasidalyti gerąja eksploatavimo praktika, įgyta valdant ar prižiūrint analogiškus apžvalgos ratus kitose Europos ar pasaulio vietose, įskaitant: rekomendacijas, kaip optimizuoti darbo laiką, kad įrenginys būtų ekonomiškai efektyviai eksploatuojamas visus metus (įskaitant sezoniškumo valdymą); gerosios patirties pavyzdžius, kaip pritraukti ir išlaikyti lankytojų srautus, gerinti klientų patirtį bei užtikrinti paslaugų kokybę; apžvalgos rato kaip turizmo traukos objekto veiklos modelių pavyzdžius, padedančius maksimizuoti ekonominę ir socialinę naudą.

6.5. Mokymų metu turi būti atliekamos praktinės pamokos prie įrenginio, naudojant realias eksploatacines situacijas, o mokymų pabaigoje – personalo žinių ir įgūdžių patikrinimas (testas ar praktinė užduotis).

6.6. Baigus mokymus, tiekėjas privalo pateikti mokymų programos aprašą, dalyvių sąrašą ir pažymėjimus (arba lygiavertį dokumentą), patvirtinančius, kad darbuotojai yra tinkamai apmokyti eksploatuoti įrenginį pagal gamintojo instrukcijas ir saugos reikalavimus.

VII SKYRIUS

GAMINTOJO TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

7.1. Tiekėjas įsipareigoja teikti apžvalgos rato gamintojo techninės priežiūros paslaugas 12 mėnesių nuo apžvalgos rato perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Šios paslaugos apima periodinius įrenginio gamintojo atstovų vizitus į apžvalgos rato įrengimo vietą, apžvalgos rato techninės būklės patikrą, bandymus, priežiūros darbus ir konsultacijų teikimą Pirkėjui įrenginio eksploatavimo klausimais.

7.2. Įrenginio gamintojo specialistai ne rečiau kaip kas 3 mėnesius atvyksta į pramoginio įrenginio vietą, atlieka konstrukcijų, mechaninių, elektros, valdymo ir kitų sistemų patikrinimą, įvertina įrenginio techninę būklę, nusidėvėjimo laipsnį, saugos sistemų veikimą ir, esant poreikiui, atlieka būtinus reguliavimo darbus.

7.3. Po kiekvienos techninės priežiūros  gamintojo specialistai parengia ataskaitą, kurioje nurodomi atlikti darbai, pastebėjimai ir rekomendacijos dėl papildomų veiksmų ar priežiūros priemonių. Ataskaita pateikiama Pirkėjui per 5 darbo dienas nuo patikros pabaigos.

7.4. Techninės priežiūros programa turi apimti bent šiuos darbus:

a) visų konstrukcinių ir sukamųjų dalių vizualinę apžiūrą ir patikrinimą;

b) pagrindinių mazgų, guolių, jungčių ir ašių tepimą bei reguliavimą;

c) variklių, stabdžių, pavaros ir elektros valdymo sistemų bandymus;

d) saugos sistemų (avarinio stabdymo, durų blokavimo, signalizacijos) patikrą;

e) klimato kontrolės, apšvietimo ir kitų elektrinių komponentų testavimą.

7.5. Techninės priežiūros paslaugų teikimo laikotarpiu įrenginio gamintojo specialistai privalo teikti konsultacijas perkančiajai organizacijai apžvalgos rato eksploatacijos, priežiūros, sertifikavimo ir saugos klausimais. Konsultacijos teikiamos Pirkėjo darbo metu – telefonu, el. paštu ir apžvalgos rato įrengimo vietoje vizitų metu.

7.6. Praėjus 9 mėnesiams nuo techninės priežiūros paslaugų teikimo pradžios, prekės gamintojas privalo pateikti Pirkėjui techninės būklės vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyti rekomenduojami veiksmai tolesnei įrenginio priežiūrai, metinio sertifikavimo organizavimui ir prevencinių patikrinimų periodiškumui. Ši informacija teikiama siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie tolesnių techninės priežiūros paslaugų, kurios bus įsigytos atskirai, organizuojant naujas šių paslaugų viešųjų pirkimų procedūras.

7.7. Techninės priežiūros ir konsultavimo paslaugų teikimo laikotarpio pabaiga nesumažina tiekėjo atsakomybės už prekės kokybę ir defektų šalinimą pagal sutartyje nustatytas garantijos sąlygas.

VIII SKYRIUS

PREKĖS GARANTINIS TERMINAS

8.1 Apžvalgos ratui turi būti suteikiamas 2 metų apžvalgos rato gamintojo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekės perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

8.2. Tiekėjas, siekdamas gauti papildomų kokybės balų, gali siūlyti papildomą, t. y. viršijantį apžvalgos ratui reikalaujamą privalomą 2 metų apžvalgos rato gamintojo garantinį terminą. Tokiu atveju Pasiūlymo (Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas / Specialiųjų sutarties sąlygų priedas Nr. 2) 3 punkte Tiekėjas turi nurodyti konkrečią apžvalgos ratui gamintojo suteikiamo papildomo garantinio termino reikšmę ir pateikti gamintojo išduotą papildomą garantinį terminą patvirtinantį dokumentą.

IX SKYRIUS

PREKEI TAIKOMI APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

9.1. Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu    Nr. D1-508, 4.4.3, 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 papunkčiais, Pirkėjas perkamai prekei – apžvalgos ratui ir jo gamintojo techninės priežiūros paslaugoms savarankiškai nustatė aplinkos apsaugos kriterijus, t. y.:

– prekė yra tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

– prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti;

– prekės techninės priežiūros ir konsultavimo paslaugos yra nematerialaus pobūdžio paslaugos, kurių teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.