PATVIRTINTA

Generolo Jono Žemaičio

Lietuvos karo akademijos viršininko

2025 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-359

(Generolo Jono Žemaičio

Lietuvos karo akademijos viršininko

2025 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-433

redakcija)

Viešųjų pirkimų valdymo

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo

akademijoje tvarkos aprašo

6 priedas

GENEROLO JONO ŽEMAIČIO LIETUVOS KARO AKADEMIJA

PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# _____Nr.______

# (data, Nr.)

# ___Vilnius____

# (vieta)

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pirkimo objekto techniniai reikalavimai (įrašomi esminiai techniniai duomenys (pvz. prekės dydžio matmenys, su galimais nuokrypiais „nuo“ „iki“, prekės medžiaginė sudėtis, kiti būtini specifiniai techniniai parametrai, paslaugoms keliami reikalavimai, darbų apimtys, nurodoma ar į prekės kainą turi būti įskaičiuotas prekės atvežimas, jos montavimas ir kt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo konferencijų įranga salėms ir auditorijoms (Setato posėdžių salė ir 101 auditorija) |  |
|  | Bendrieji reikalavimai: |  |
|  |  | 1) pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje; 2) įranga turi būti sumontuota, sukomutuota, sukonfigūruota ir suprogramuota ir pademonstruota, užtikrinant reikiamą sistemos funkcionavimą. Vartotojo sąsajos punktai, jų dizainas bei funkcijos LCD valdymo panelės meniu turi būti suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu; 3) įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba. 4) programinė įranga turi būti lietuvių arba anglų kalbomis, programinės įrangos licencijos turi būti suteikiamos neribotam laikui, su neribotu licencijų skaičiumi ir neribotais nemokamais naujinimais. 5) techninės įrangos maitinimo įtampa turi būti 230V 50Hz su Europos kontinentinėje dalyje naudojama jungtimi (CEE 7/7); 6) garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, per 30 kalendorinių dienų ji pakeičiama ekvivalentiška nauja; 7) garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos; 8) garantiniu laikotarpiu tiekėjas privalo atlikti darbus savo lėšomis, įskaitant transportavimo išlaidas; 9) garantija: įrangai taikoma ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. 10) privalo būti nurodytas įrangos gamintojas, modelis: prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar prekės gamintojo ar tiekėjo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai (specifikacijos, spauduoti arba patvirtinti PDF formatu, garantijos sąlygos, nepriklausomų laboratorijų testavimo ataskaitos, protokolai ar bandymų sertifikatai), įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. 11) Pirkimo objektas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje numatytus reikalavimus: Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikoma esminiu subjektu, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad prekės ar paslaugos kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai: 1) prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose; 2) paslaugų teikimas būtų vykdomas iš šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Pirkimo objektas turi atitikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 47 straipsnio 9 dalyje numatytus reikalavimus: Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje ar srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą ar laikoma esminiu subjektu, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima šio įstatymo 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. |
| 2. | Reikalavimai įrangos komplektacijai: |  |
| 2.1 | Monitorius – 1 vnt. |  |
|  | Tipas | Lietimui jautrus išmanusis LCD monitorius |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 23,5” colių (24“ klasė) |
|  | Maksimali ekrano rezoliucija | Ne mažiau kaip Full HD (1920 x 1080) |
|  | Ekrano skaistis | Ne mažiau kaip 200 cd/m2 |
|  | Rašikliai | Ne mažiau kaip 1 rašiklis (pageidautina komplektuoti su papildomu rašikliu). Turi turėti ne mažiau kaip 2 programuojamus mygtukus. Turi veikti be maitinimo elementų. |
|  | Valdymas | Windows ir Mac arba lygiavertėse operacinėse sistemose turi atpažinti ne mažiau kaip 10 prisilietimų vienu metu. |
|  |  | Windows ir Mac arba lygiavertėse operacinėse sistemose, visose programose automatiškai (be papildomų pasirinkimų iš parinkčių juostos) turi būti atpažįstama rašiklio rašymo funkcija, trintuko trynimo funkcija ir valdymo pirštu funkcija. |
|  | Įvesties jungtys | Ne mažiau kaip 1 x DVI |
|  | Išvesties jungtys | Ne mažiau kaip 1x DVI |
|  |  | Turi būti galima rašyti padėjus riešą ant ekrano ir jis neturi būti fiksuojamas. |
|  | Sąsajos | Ne mažiau, kaip: 1xUSB type A, 1xUSB type B |
|  | Integracija su naudojamomis programomis | Programinė įranga turi palaikyti galimybę rašyti ant visų Windows ir Mac arba lygiaverčių operacinių sistemų naudojamų programų, neblokuojant galimybės pereiti iš vienos programos į kitą nepašalinus padarytų anotacijų. Turi būti galima daryti anotacijas ant Microsoft Teams ir Zoom arba lygiaverčių programų langų neužblokuojant šių programų valdymo panelės mygtukų. Microsoft Office ar lygiaverčių programų aplinkose ekrane padarytus pažymėjimus turi būti galima išsaugoti būtent tų programų formatuose. Padarius pažymėjimus ant bet kokios programos lango, jį kartu su padarytais pažymėjimais turi būti galima judinti, didinti, mažinti ir visi pažymėjimai turi išlikti. |
|  | Ekrano stovas | Monitoriaus stovas su posvyrio kampo reguliavimu ne siauresniame intervale kaip 20°–60°, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.2 | Monitorius – 1 vnt. |  |
|  | Tipas | Lietimui jautrus išmanusis LCD monitorius. |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 86” colių. |
|  | Maksimali ekrano rezoliucija | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |
|  | Ekrano skaistis | Ne mažiau kaip 400 cd/m2 |
|  | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, reguliuojantis ekrano skaistį pagal patalpos apšvietimo lygį. |
|  | Operacinė sistema | Turi būti: Android 11 ar naujesnė versija arba lygiavertė |
|  | Atmintinės | Ne mažiau kaip: operatyvinė 8GB, vidinė 64GB |
|  | Rašikliai | Ne mažiau kaip 2 rašikliai. Turi veikti be maitinimo elementų. |
|  | Valdymas | Ekrane lietimu, rašikliais, integruotu meniu (OSD) ir nuotolinio valdymo pultu. |
|  | Vaizdo įvestys | Ne mažiau, kaip: 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-C |
|  | Vaizdo įšvestys | Ne mažiau, kaip 1 x HDMI 2.0 |
|  | Sąsajos | Ne mažiau kaip 4 USB jungtys (tarp jų – ne mažiau kaip 3 × USB 3.0), 1 × RS-232, ne mažiau kaip 1 × RJ-45 LAN jungtis, integruotas OPS (Open Pluggable Specification) lizdas, leidžiantis prijungti kompiuterį be išorinių kabelių. |
|  | Belaidžiai ryšiai | Ne mažiau kaip integruotas belaidės prieigos taškas (“Wi-Fi access point”) IEEE 802.11ax, Bluetooth arba naujesnė versija |
|  | Garsiakalbiai | Turi būti integruoti, ne mažiau kaip 2 x 12 W. |
|  | Priedai | Bevielis nuotolinio valdymo pultas, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.3. | Monitorius – 2 vnt. |  |
|  | Tipas | LCD monitorius |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 54” colių |
|  | Maksimali ekrano rezoliucija | Ne mažiau kaip 4K (3840x2160) |
|  | Ekrano skaistis | Ne mažiau kaip 350 cd/m2 |
|  | Aplinkos apšviestumo daviklis | Turi būti integruotas aplinkos apšviestumo daviklis, reguliuojantis ekrano skaistį pagal patalpos apšvietimo lygį. |
|  | Kontrastas (tipinis) | Ne mažiau 3000 : 1 |
|  | Integruotas media turinio grotuvas | Turi būti |
|  | Vaizdo įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB 2.0 |
|  | Įvesties parinkimas | Turi būti automatinis |
|  | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: per tinklą (LAN / RS-232 / WEB sąsają), nuotoliniu valdymo pultu. |
|  | Garsiakalbiai | Ne mažiau kaip 2 x 10 W. |
|  | Priedai | Gamintojo rekomenduojamas laikiklis ekrano kabinimui ant sienos su pasukimo funkcija ne mažesniu kaip 180° kampu, video, kompiuteriniai kabeliai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui, bevielis nuotolinio valdymo pultas. |
| 2.4. | PTZ vaizdo kamera – 2 vnt. |  |
|  | Tipas | Dviejų objektyvų PTZ (ang. pan–tilt–zoom) vaizdo kamera su automatiniu pranešėjo sekimu. |
|  | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip 4K |
|  | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 70° laipsnių |
|  | Objektyvas | Ne mažiau kaip 1 objektyvas su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai -30° - +60° laipsnių ir horizontaliai ne mažiau kaip nuo -150° iki +150° laipnsių. |
|  | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10 |
|  | Dalyvių aprėpties funkcija | Turi būti, automatinė |
|  | Vaizdo išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x RJ45, 1 x USB 3.0 |
|  | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |
|  | Valdymas | Turi būti galima valdyti valdymo panelės pagalba (suprogramuota darbui su valdymo panele, kuri yra šioje techninėje specifikacijoje) |
|  | El. maitinimas | Turi būti POE |
|  | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows ir Mac operacinėmis sistemomis arba lygiavertėmis suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos |
|  | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos. |
| 2.5. | PTZ vaizdo kamera – 2 vnt. |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas įrangos gamintojas, modelis ir nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |
|  | Tipas | PTZ (ang. pan–tilt–zoom) vaizdo kamera |
|  | Skiriamoji geba | Ne mažiau kaip Full HD |
|  | Matymo laukas | Ne mažiau kaip horizontaliai 65 laipsnių |
|  | Objektyvas | Su optinės ašies postūmio funkcija, ne mažiau kaip vertikaliai nuo -30° iki +30° ir horizontaliai nuo -150° iki +150° laipsnių. |
|  | Optinis vaizdo dydžio keitimas | Ne mažiau kaip x10, automatinis |
|  | Sekimo funkcija | Turi būti, automatinė. Ne mažiau kaip pranešėjo, zonos ir mišrus sekimo režimai |
|  | Vaizdo išvestys | Ne mažiau kaip 1 x RJ45, 1 x USB 2.0 |
|  | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RS232, IP |
|  | Valdymas | Turi būti galima valdyti valdymo panelės pagalba (suprogramuota darbui su valdymo panele, kuri yra šioje techninėje specifikacijoje) |
|  | El. maitinimas | Turi būti POE+ |
|  | Programinė įranga | Turi būti nemokamos, su Windows ir Mac arba lygiavertėmis operacinėmis sistemomis suderinamos, kameros valdymo, diagnostikos ir vaizdo įrašymo aplikacijos |
|  | Suderinamumas | Turi būti pritaikyta darbui su LKA turimomis programomis (Zoom, MSTeams) arba lygiaverte programine įranga. |
|  | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, laikiklis tvirtinimui prie sienos, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos montavimui. |
| 2.6 | Signalų komutatorius – 2 vnt. |  |
|  | Tipas | Vaizdo signalų komutatorius/skeleris |
|  | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K |
|  | Vaizdo signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 1 x HDMI, 1 x USB 3.0 |
|  | Vaizdo signalo išvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI, 1 x USB 2.0 |
|  | Įvesčių perjungimas | Turi būti konfigūruojamas. |
|  | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip 1 x RJ45, 1 x RS-232 |
|  | Valdymas | Turi būti galimas mygtukais ant įrenginio korpuso, valdymo panelės ir interneto naršyklės pagalba. |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti: HDMI 2.0, garso signalo įterpimą („embedding“). |
|  | El. maitinimas | Turi būti POE |
|  | Priedai | Tvirtinimo elementai, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.7 | Signalų komutatorius – 2 vnt. |  |
|  | Tipas | HDMI ir USB signalų matricinis komutatorius/skeleris |
|  | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K /60 Hz 4:4:4 |
|  | Vaizdo/garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB-C, 1 x USB-C MST (turi palaikyti „Dual 4K video output“) |
|  | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI |
|  | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |
|  | Valdymas | Turi būti galima valdyti ir valdymo panelės valdymo mygtukais ir web naršyklės pagalba. |
|  | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 2 x RJ45, 1 x RS232, 4 x USB-A 3.2 device, 2 x USB-C 3.2 host, 2 x USB-B 3.2 host |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP, EDID, CEC, garso signalo išrišimą - („De-embedding“). Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip PD 3.0 50 W. |
|  | Priedai | Tvirtinimo elementai, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.8 | Signalų komutatorius – 1 vnt. |  |
|  | Tipas | HDMI ir USB signalų komutatorius |
|  | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |
|  | Vaizdo/garso signalų į įvestys | Ne mažiau kaip: 2 x HDMI, 1 x USB-C |
|  | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 2 x HDMI |
|  | Įvesčių perjungimas | Turi būti automatinis, konfigūruojamas. |
|  | Valdymas | Turi būti galima valdyti valdymo panelės valdymo mygtukais ir web naršyklės pagalba. |
|  | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45, 1 x RS232, 3 x USB-A 3.1 device, 1 x USB-C 3.1 host, 2 x USB-B 3.1 host |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP, EDID, CEC, garso signalo išrišimą - („De-embedding“). Per USB-C turi būti palaikomas įrenginio krovimas ne mažiau kaip PD 3.0 50 W. |
|  | El. maitinimas | Turi būti POE |
|  | Priedai | Tvirtinimo elementai, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.9 | Signalų daliklis – 4 vnt. |  |
|  | Tipas | HDMI signalų daliklis/skeleris |
|  | Palaikoma vaizdo signalo raiška | Ne mažiau kaip 4K/60 Hz 4:4:4 |
|  | Vaizdo/garso signalų į įvestys | Ne mažiau kaip 1 x HDMI |
|  | Vaizdo/garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 4 x HDMI |
|  | Kitos funkcijos | Turi palaikyti ne mažiau kaip: HDMI 2.0, HDCP, EDID, CEC |
|  | El. maitinimas | Turi būti POE |
|  | Priedai | Tvirtinimo elementai, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.10 | Garso procesorius – 2 vnt. |  |
|  | Tipas | DSP garso procesorius |
|  | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip: 20Hz - 20kHz (± 0,2 dB). |
|  | Signalo ir triukšmo santykis (S/N), D/A out | Ne mažiau kaip 110 dB |
|  | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,05% |
|  | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz |
|  | Garso apdorojimo funkcijos | Ne mažiau kaip: 6 kanalai su aido ir triukšmo slopinimu, 32 x 16 matricinis signalų komutavimas, filtravimas, dinaminis apdorojimas, lygio reguliavimas, mikšeris, vėlinimas. |
|  | Garso signalų įvestys | Ne mažiau kaip 5 x mikrofoniniai/linijiniai balansiniai su fantominiu maitinimu, 30 x kanalai Rx Dante arba lygiavertis, 4 x USB audio |
|  | Garso signalų išvestys | Ne mažiau kaip 4 x linijiniai balansiniai, 15 x kanalai Tx Dante arba lygiavertis, 2 x USB audio |
|  | Audio sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ-45 Gigabit LAN /AES-67 suderinama |
|  | Valdymo sąsajos | Ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit, grafinė vartotojo sąsaja a lygiavertėje operacijų sistemoje. Turi būti galima valdyti valdymo panelės pagalba. |
|  | El. maitinimas | Turi būti POE |
| 2.11 | Mikrofonas – 5 vnt. |  |
|  | Tipas | Prie lubų montuojamas kryptinių mikrofonų masyvas |
|  | Garso kanalai | Ne mažiau kaip 6 |
|  | Mikrofono aprėpties zonos | Ne mažiau kaip 15 konfigūruojamos |
|  | Dažnių juosta | Ne siauresnė kaip 70Hz - 15kHz |
|  | Jautrumas | Ne mažiau kaip −10 dBFS |
|  | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 60 dB |
|  | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 100 dB |
|  | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 70 dB |
|  | Garso signalo apdorojimas | Ne mažiau kaip 24 bit, 48kHz |
|  | Garso signalo išvestis | Ne mažiau kaip 2 x RJ45 su Dante arba lygiaverčiu suderinama |
|  | Garso apdorojimo funkcijos | Turi būti integruotas DSP su ne mažiau kaip: ekvalaizeriu, automikšeriu, akustinio aido ir triukšmo slopinimo, ir automatine signalo lygio reguliavimo funkcijom. |
|  | El. maitinimas | Turi būti POE |
|  | Priedai | Tvirtinimo elementai, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.12 | Garso stiprintuvas – 2 vnt. |  |
|  | Tipas | D klasės garso stiprintuvas |
|  | Galingumas | Ne mažiau kaip 4 x 50 W prie 4 Ω |
|  | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 70Hz - 20 kHz (±3 dB) |
|  | Signalo/triukšmo santykis | Ne mažiau kaip 90 dB |
|  | Bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas (THD + N) | Ne daugiau kaip 0,1% |
|  | Įvestys | Ne mažiau kaip 4 x balansiniai/ nebalansiniai |
|  | Išvestys | Ne mažiau kaip 4 x 100V |
|  | Automatinis įsijungimas | Turi automatiškai įsijungti iš budinčio rėžimo, kai įėjime yra aktyvus garso signalas |
|  | Automatinis išsijungimas | Turi automatiškai išsijungti į budintį rėžimą, kai įėjime nėra aktyvaus garso signalo |
|  | Signalo lygio reguliavimas | Turi būti automatinis („Clip limiter“) ir rankinis |
|  | Aušinimas | Turi būti konvekcinis |
|  | Priedai | Tvirtinimo elementai, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.13 | Garsiakalbis lubinis – 12 vnt. |  |
|  | Tipas | Lubinis 100 V garsiakalbis |
|  | Galingumas | Ne mažiau kaip 30 W |
|  | Maksimalus SPL | Ne mažiau kaip 85 dB (1 m) |
|  | Dažnių juosta | Ne siauresnėse ribose kaip 70 Hz - 18 kHz (-10 dB) |
|  | Sklaidos kampas | Ne mažiau kaip 150° laipsnių |
|  | Priedai | Tvirtinimo elementai, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.14 | Valdymo procesorius – 1 vnt. |  |
|  | Tipas | Garso ir vaizdo sistemos valdymo procesorius. |
|  | Valdymo jungtys | Turi turėti: Ne mažiau kaip 1 x RS-232, 1 x RS232 (abipusis), 1 x RS-232, RS-422, RS-485 (abipusis), 2 x Digital I/O, 1 x RJ45 (10/100/1000Base-T), garso lygio valdymo portą. |
|  | Valdymo relės | Turi turėti ne mažiau kaip 2 |
|  | Komunikacijos protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip: HTTPS, Discovery Service, DHCP, DNS, IPv4, 802.1X |
|  | BMS protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip BACnet, KNX, DALI |
|  | Saugumo protokolų palaikymas | Ne mažiau kaip IEEE 802.1X |
|  | Vidinė atmintinė | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb. |
|  | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti. |
|  | Programinė įranga | Programinė įranga turi leisti valdyti valdymo procesorių, bei prie jo prijungtus įrenginius, gauti ataskaitas apie sistemos būklę realiu laiku. Valdymas turi būti galimas mobiliais įrenginiais (BYOD) per LAN ir interneto naršyklės pagalba. Turi būti laisvai kuriama vartotojo sąsaja |
|  | Reikalavimai diegimui | Turi suprogramuotas pagal perkančiosios organizacijos nurodymus, laikantis gamintojo instrukcijų. |
|  | Priedai | Tvirtinimo elementai, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.15 | Valdymo panelė – 2 vnt. |  |
|  | Gamintojas, modelis | Privalo būti nurodytas įrangos gamintojas, modelis ir nuoroda į prekės aprašymą gamintojo svetainėje. |
|  | Tipas | Laisvai pastatoma lietimui jautri LCD valdymo panelė vartotojo sąsajos atvaizdavimui |
|  | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 5” colių |
|  | Ekrano rezoliucija | Ne mažiau kaip 800 x480 |
|  | Ekrano skaistis | Ne mažiau kaip 500 cd/m2 |
|  | Matymo kampas | Ne mažiau kaip vertikaliai nuo -60° iki +60°, horizontaliai nuo -60° iki +60° lapsnių. |
|  | Procesorius | Ne mažiau kaip 4 branduolių |
|  | Vidinė duomenų laikmena | Ne mažiau kaip: operatyvioji 1 Gb, pastovioji 8 Gb |
|  | Ekrano valdymo sąsajos | Turi turėti ne mažiau kaip: 1 x RJ45 Gigabit LAN |
|  | Laikmatis | Turi būti |
|  | Automatinis laiko sinchronizavimas | Turi būti |
|  | Judesio daviklis | Turi būti |
|  | Apšvietimo daviklis | Turi būti |
|  | Garsiakalbis | Turi būti |
|  | El. maitinimas | Turi būti PoE |
|  | Suderinamumas | Turi būti to paties gamintojo kaip ir valdymo procesorius arba sertifikuoti darbui kartu. |
|  | Reikalavimai diegimui | Turi būti suprogramuota pagal perkančiosios organizacijos nurodymus, laikantis gamintojo instrukcijų. |
|  | Priedai | Tvirtinimo elementai, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.16 | Tinklo komutatorius – 2 vnt. |  |
|  | Tipas | Valdomas L2 tinklo komutatorius. |
|  | Portai | Ne mažiau kaip: 24 x RJ45 Gigabit Ethernet, |
|  | Vidinės magistralės pralaidumas | Ne mažiau kaip 45 Gbps. |
|  | VLAN palaikymas | Turi būti |
|  | El. maitinimas | Ne mažiau kaip 12 prievadų su POE+ maitinimu. Bendras maitinimo galingumas ne mažesnis kaip 120W |
|  | Priedai | Tvirtinimo elementai, jungiamieji laidai ir kt. medžiagos reikalingos sumontavimui. |
| 2.17 | Monitoriaus stovas – 1 vnt. |  |
|  | Tipas | Mobilus stovas (ant ratukų) skirtas lietimui jautriam LCD monitoriui tvirtinti su galimybe keisti aukštį |
|  | montuojamo monitoriaus ekrano įstrižainė | Ne mažiau kaip 84“ colių |
|  | montuojamo monitoriaus svoris | Ne mažiau kaip 100 kg |
|  | Tvirtinimas VESA | Ne mažiau kaip 600 mm x 1000 mm. |
|  | Aukščio reguliavimas | Elektrinės pavaros pagalba, intervale ne mažesniame 1,20 –1,70 m |
|  | Priedai | Nuotolinio valdymo pultas, kameros laikiklis, lentynėlė, medžiagos reikalingos sumontavimui |
| 2.18 | Laidų dėžutė – 2 vnt. |  |
|  | Tipas | Įmontuojama į stalviršį dėžutė su ištraukiamais laidais ir dangteliu, uždaromu sujungus laidus. |
|  | El. maitinimo jungtis | Ne mažiau kaip 1 x 230V EU. |
|  | Laidai | Ne mažiau kaip 4: 1 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2, 1 x USB A-B 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m. |
|  | Montavimo kiaurymės matmenys P x I x A | Ne daugiau kaip 200 x 100 x 100 mm. |
| 2.19 | Laidų dėžutė – 1 vnt. |  |
|  | Tipas | Įmontuojama į stalviršį dėžutė su ištraukiamais laidais ir dangteliu, uždaromu sujungus laidus. |
|  | El. maitinimo jungtis | Ne mažiau kaip 2 x 230V EU. |
|  | Laidai | Ne mažiau kaip 8: 3 x HDMI 2.0, 2 x USB-C 3.2, 3 x USB-A 3.0. Visi laidai ne trumpesni kaip 1,9 m |
|  | Montavimo kiaurymės matmenys P x I x A | Ne daugiau kaip 300 x 120 x 120 mm. |
| Pridedama (jei reikia): 1) planai, brėžiniai, projektai ir kiti dokumentai (jei reikalingi – išvardyti) 2) Kiti dokumentai |  |  |  |
| Pastaba: Dokumento rengimas ir derinimas vykdomas DokVIS. Pirkimo iniciatoriaus pareigos; Parašas / Data; Vardas, pavardė. VPIS vedėja; Aurika Duobienė. |