Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kauno rajono savivaldybė (toliau – Užsakovas) numato įsigyti civilinės saugos priemonę- greitai surenkamą ir lengvai transportuojamą antžeminę modulinę priedangą, skirtą gyventojams ar personalui apsaugoti nuo pavojų ekstremaliųjų situacijų metu. Modulinės priedangos (toliau – Modulis) pagrindinės savybės, konstrukcijos sandara, komplektuojantį įranga ir kt. parametrai nurodyti šios techninės specifikacijos nuo 1.6 iki 13.4. punktuose imtinai. Modulis bus naudojamas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

- Bendrosios nuostatos

  - Perkamas kiekis – 100 m2 bendro vidaus ploto modulinė priedanga, suskirstyta į 10 tarpusavyje sujungtų segmentų.

  - Modulis turės būti pristatytas ir sumontuotas adresu: Vytauto g. 4, Garliava, Garliavos sen., Kauno raj. (Kauno r. Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorija). Tiekėjas privalo ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas informuoti Užsakovą apie numatomą Modulio pristatymo ir montavimo darbų pradžios datą ir laiką.

  - Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai, Modulio pristatymas 1.2 punkte nurodytu adresu, montavimo, 7 punkte išvardinti darbai bei komplektuojanti įranga ir saugos priemonės, įvardintos nuo 9 iki 11 punkto imtinai.

  - Modulio tiekimo terminai: 2 (du) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties vykdymo metu dėl nenumatytų aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Tiekėjo (dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl teisminių ir neteisminių ginčų) 1 kartą gali būti pratęstas Modulio pristatymo ir sumontavimo terminas, bet ne ilgiau kaip 1 (vienam) mėnesiui.

  - Modulio perdavimas įforminamas Prekių perdavimo-priėmimo aktu, kurį pasirašo įgalioti Užsakovo ir Tiekėjo atstovai Modulio perdavimo metu.

  - Modulio išmatavimai ir kiti parametrai:

    - Pagrindinis modulis:

    - Plotis – ne mažiau kaip 2450 mm;

    - Ilgis – ne mažiau kaip 4360 mm;

    - Aukštis – ne daugiau kaip 2535 mm;

    - Vidaus plotas – ne mažiau kaip 9,7 m²;

    - Vidaus erdvė – visa priedanga, skaldoma į zonas (poilsio, WC, sėdimų vietų, praėjimo);

    - Aukščiausias vidaus lubų taškas – ne mažiau kaip 2320 mm;

    - Žemiausias vidaus lubų taškas – ne mažiau kaip 1700 mm.

### 1.7. Konstrukcinė sandara:

Pagrindinis priedangos modulis turi būti vientisas monolitinis gelžbetoninis gaminys, pagamintas gamybos ceche vienu technologiniu liejimo ciklu. Draudžiama naudoti segmentines, plokštines, surenkamas ar lauko sąlygomis formuojamas konstrukcijas. Į gaminį privaloma integruoti (įlieti) kėlimo ir transportavimo taškus, skirtus saugiam modulio kėlimui, transportavimui ir montavimui, nepažeidžiant konstrukcijos vientisumo.

Konstrukcijos elementų išmatavimai ir kiti parametrai:

    - Grindų storis – ne mažiau kaip 120 mm;

    - Sienų storis – ne mažiau kaip 90 mm;

    - Lubos – skliautinio tipo, leidžiančios efektyviai perkelti apkrovas į šonines sienas;

    - Armatūra – (B500 B / SFS 1300 , Ø8-Ø12);

    - Betono klasė – C35/45 XC4 XD2 XF2;

### 1.8. Atsparumas sprogimui:

Konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad atlaikytų atsitiktinius artimo nuotolio sprogimus, kai šaudmenų poveikis yra ne didesnis kaip:

1.8.1. 105 mm kalibras – atsparumas užtikrinamas be papildomų apsaugos priemonių;

1.8.2. 120 mm kalibras – atsparumas užtikrinamas papildomai uždengus konstrukciją smėlio maišais ar užpilant gruntu. Šie reikalavimai galioja, kai sprogimo centras yra ≤2 m nuo konstrukcijos, smūgio energija sklinda per gruntą arba orą ir nėra tiesioginio didelės kinetinės energijos fragmento smūgio į atvirą sieną.

1.8.3. Modulių konstrukcijos turi būti testuotos realių sprogimų bandymais, atliktais ES kariuomenės struktūrose, arba licencijuotose gynybos tyrimų laboratorijose.

  - Įėjimo modulių matmenys, konstrukcija ir funkcinės savybės

# Matmenys:

# 1.9.1. Plotis – ne daugiau kaip 2400 mm;

# 1.9.2. Ilgis – ne daugiau kaip 1510 mm;

# 1.9.3. Aukštis – ne daugiau kaip 2630 mm

Konstrukcija:

1.9.5. Grindų storis – ne mažiau kaip 120 mm;

1.9.6. Sienų storis – ne mažiau kaip 90 mm;

    - Lubos – skliautinio tipo;

    - Armatūra – (B500 B / SFS 1300 , Ø8–Ø12);

    - Betono klasė – C35/45 XC4 XD2 XF2;

    - Konstrukcija yra skliautinė, monolitinė, vientisa.

### Funkcinės savybės:

    - Turi būti įrengtas grunto sulaikymo barjeras, kuris apsaugo praėjimo zoną nuo nuošliaužų ar grunto slinkimo užpylus priedangą;

# 2. Sujungimų apsaugos moduliai, paskirtis ir parametrai

### 2.1. Sujungimų apsaugos moduliai turi užtikrinti saugų pagrindinių ir įėjimo modulių sujungimą ir eliminuoti tiesioginę smūgio bangos ašį, sklandų (lankstų) perėjimą, apsaugoti konstrukcijos sandūras nuo apkrovų koncentracijos;

### 2.2.  Visose sujungimo vietose turi būti įrengtos energiją sugeriančios smūgio slopinimo tarpinės, pagamintos iš elastomerų, didelio tankio gumos arba mišrios polimerinės medžiagos, sumažinančios vibracijas ir sustabdančias smūgio plitimą.

# 3. Durų sistema, matmenys, parametrai, užrakto tipas

# 3.1. Durys turi būti metalinės su sutvirtinimais, turi turėti hermetizuojančias tarpines nuo dulkių, smulkių skeveldrų ir lietaus;

# 3.2. Durų aukštis –  2000 mm;

3.2. Durų plotis –  900 mm;

3.3. Užrakto tipas mechaninis, dvipusis, su vidine avarine atrakinimo funkcija;

3.4. Atsparumas – nuo 1 iki 4 bar (atitinka smūgio bangos viršslėgio reikalavimą įėjimo zonoje);

3.5. Metalinės (plieno klasė ne žemesnė kaip S235–S355).

# 4. Vėdinimo sistema, parametrai

# 4.1.    Ne mažesnio, kaip 105 mm (4 coliai) skersmens plieninė įvorė;

  - Automatinis sprogimo vožtuvas, turi užsidaryti, kai kyla slėgio banga, aptinkamas staigus oro impulso šuolis;

  - Skeveldrų apsaugos tinklas arba skydas;

  - Išorinis cinkuotas vamzdynas su apsauga nuo lietaus ir tirpstančio sniego;

  - Sistema turi veikti natūralios savieigos principu (nereikalauja elektros):

    - Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip -20 iki + 70 laipsnių;

    - Atsparumas slėgiui >900 kPa;

    - Mechaninis atsparumas >12 g;

    - Privalo būti sertifikuota.

# 5. Bendrieji konstrukcijos reikalavimai

  - Priedanga suskirstyta į kelias patalpas, kad pažeidimas vienoje vietoje neeliminuotų visos priedangos  likusio funkcionalumo;

  - Tarp modulių montuojamos smūgio slopinimo tarpinės

  - Turi būti avarinis išėjimas, įrengtas priešingoje pusėje nei pagrindinis įėjimas;

  - Priedanga turi būti pritaikyta asmenims su negalia (nuolydžiai, praėjimo plotis, įėjimo aukštis);

  - Konstrukcija priskiriama kilnojamųjų statinių kategorijai;

  - Konstrukcija turi integruotas grindis;

  - Skirta daugkartiniam transportavimui, greitam montavimui ir išmontavimui;

  - Montavimas nereikalauja specialių pamatų ar inžinerinių sistemų prijungimo.

# 5.9  Visa priedangos konstrukcija privalo būti 100 % hidroizoliuota, užkertant kelią gruntinio ir kapiliarinio vandens prasiskverbimui per betono konstrukcijas. Hidroizoliacija turi sudaryti vientisą, hermetišką apsaugos sluoksnį per visas sienas, perdangą, grindis, jungtis ir įvadų vietas, užtikrinant statinio sandarumą ir drėgmės neįsiskverbimą viso eksploatacijos laikotarpiu.

# 6. Paruošiamieji ir žemės darbai

# 6.1. Aplink perimetrą įrengiamas ≥300 mm drenuojamo žvyro ar skaldos sluoksnis;

# 6.2. Paviršius išlyginamas ir sutankinamas;

# 6.3. Užpylimo metu suformuojami natūralūs reljefo nuolydžiai;

# 6.4. Užbaigus darbus, pasėjama vietinė augmenija, kad konstrukcija vizualiai susilietų su aplinka;

# 6.5. Nuo kietosios dangos iki patekimo į priedangą, turi būti įrengtas kieto paviršiaus takelis neįgaliesiems asmenims (trinkelės ar šaligatvio plytelės).

7. Vidaus apšvietimas

  - Autonominiai LED šviestuvai;

  - Kiekvienoje patalpoje – papildomas atsarginis šviestuvas;

  - Šviestuvus draudžiama montuoti prie lubų, kad nebūtų pažeistas skliautinės konstrukcijos vientisumas;

  - Tvirtinimo elementai turi būti atsparūs vibracijai;

  - Energijos šaltinis: 3 x AAA (šarminės baterijos) arba integruoti akumuliatoriai;

  - Šviesos šaltinis 6 x LED kiekviename modulyje;

# 8. Sėdimos vietos, lovos ir poilsio zona

### 8.1. Sėdimos vietos – turi būti ne mažiau kaip 100:

### 8.2. Sėdimų vietų atramų vietose įrengiami smūgio slopinimo elementai;

### 8.3. Visi suolai turi turėti galimybę tvirtinimui ankerinėmis jungtimis į grindis;

### 8.4. Turi turėti transformacijos galimybę, leidžiančią nenaudojant įrankių, suformuoti gultus.

### 9. Suolų konstrukcija, bendrosios savybės:

  - Cinkuotas plienas arba aliuminis;

  - Ne daugiau kaip 40 × 40 × 2 mm profilio vamzdis;

  - Mediena – spygliuočių, impregnuota, lakuota;

  - Matmenys: ne didesni kaip 1850 x 480 x 450 mm (17 vnt.) Matmenys: ne didesni kaip 1550 x 480 x 450 mm (10 vnt.).

- Lova / neštuvai:

  - Turi būti įrengiamos dviaukštės arba triaukštės lovos;

  - Vandeniui atsparus minkštas pagrindas;

  - Lovų konstrukcija turi transformacijos mechanizmą, leidžiantį lovą paversti neštuvais avarinėms situacijoms.

- Papildoma įranga:

  - Turi būti 20 vnt. antklodžių, kurios turi būti užpildytos lengvu ir gerai suspaudžiamu Travelsoft užpildu. Išorinis antklodės MicroDiamond audinys padengtas drėgmei atsparia danga. matmenys:  ne mažesnės, kaip 193 x 163, matmenys supakuotos:  ne didesni kaip15 x 15 cm., svoris: ne daugiau, kaip 700 g.

  - Antklodės turi būti supakuotos hermetiškai ir apsaugotos nuo drėgmės ilgalaikio laikymo metu.

# 12. Higiena

  - Turi būti įrengtos dvi atskiros WC patalpos, užtikrinant privatumą;

  - Kiekvienoje kabinoje įrengiamas ≥30 litrų talpos sauso tipo tualetas, komplektuojant pilnai, naudojimuisi reikalingus komponentus;

  - Kabinos turi būti įrengiamos taip, kad būtų lengva valyti ir keisti atliekų talpas;

  - Turi būti kilnojamos vandens talpyklos, kad bendras vandens kiekis būtų ne mažiau kaip 200 litrų.

13. Saugumo ir ryšio priemonės

  - Turi būti ne mažiau, kaip 4 audeklai, atsparūs liepsnai, skirti uždengti įrangą ar patalpas, apsaugant nuo kibirkščių ar nedidelių gaisrų;

  - Turi turėti ne mažiau, kaip 6 vnt. pirmosios pagalbos vaistinėlių komplektus, atitinkančius ISO 13485 / EN 13157 standartus, įskaitant antiseptikus, tvarstį, žirkles, pirštines ir kitus pirmos pagalbos priemonių komponentus;

  - Turi būti ne mažiau kaip 4  gesintuvai, veiksmingi prieš klasikinį biuro ir modulio gaisrą (CO2 arba milteliniai; 6 kg. talpos), su matuojamu slėgio indikatoriumi, montuojami prie įėjimų ir koridorių.

  - Saugumo priemonių išdėstymas modulio viduje ir prie įėjimo turi būti aiškiai pažymėtas plano schemoje;

- Baigiamosios nuostatos, garantija

  - Modulis turi turėti eksploatacijos, aptarnavimo, naudojimosi esančia įranga ir techninės priežiūros instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis bei turi būti parengtas naudojimui pagal tiesioginę paskirtį, t. y. gyventojams ar personalui apsaugoti nuo pavojų ekstremaliųjų situacijų metu.

  - Turi būti parengtas patalpų išdėstymo planas, su atžymėtomis evakuacijos kryptimis;

  - Dviejų metų aptarnavimas (techninė patikra, periodiškumas pagal numatytus LR teisės aktus).

PASTABA: Jeigu šioje techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar Prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar įranga, pan.) nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

UŽPILDO TIEKĖJAS:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Keliami minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės charakteristika. Tiekėjas neperkopijuoja suformuluoto reikalavimo, bet nurodo konkrečias siūlomos prekės reikšmes (savybes). Ar kur reikia atsako TAIP/NE; ATITINKA/NEATITINKA. | Dokumento (gamintojo parengti katalogai, brošiūros, deklaracijos, protokolai ir pan.) pavadinimas, patvirtinantis atitikimą reikalavimui. Būtina nurodyti tikslią nuorodą dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras) JEI TAIKOMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis, konkretus produkto kodas | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 2. | Pagrindinis modulis: |  |  |
| - 2.2. | Plotis – ne mažiau kaip 2450 mm; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.3. | Ilgis – ne mažiau kaip 4360 mm; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.4. | Aukštis – ne daugiau kaip 2535 mm; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.5. | Vidaus plotas – ne mažiau kaip 9,7 m²; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.6. | Vidaus erdvė – visa priedanga, skaldoma į zonas (poilsio, WC, sėdimų vietų, praėjimo); | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 2.7. | Aukščiausias vidaus lubų taškas – ne mažiau kaip 2320 mm; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| - 2.8. | Žemiausias vidaus lubų taškas – ne mažiau kaip 1700 mm. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3. | Konstrukcijos elementų išmatavimai ir kiti parametrai: |  |  |
| - 3.1. | Grindų storis – ne mažiau kaip 120 mm; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.2. | Sienų storis – ne mažiau kaip 90 mm; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.3. | Lubos – skliautinio tipo, leidžiančios efektyviai perkelti apkrovas į šonines sienas; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.4. | Armatūra – (B500 B / SFS 1300 , Ø8-Ø12); | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.5. | Betono klasė – C35/45 XC4 XD2 XF2; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 3.6. | Konstrukcija yra skliautinė, monolitinė, vientisa. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 4. | Funkcinės savybės: |  |  |
| 4.1. | Turi būti įrengtas grunto sulaikymo barjeras, kuris apsaugo praėjimo zoną nuo nuošliaužų ar grunto slinkimo užpylus priedangą | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| - 5. | Sujungimų apsaugos moduliai, paskirtis ir parametrai |  |  |
| - 5.1. | Sujungimų apsaugos moduliai turi užtikrinti saugų pagrindinių ir įėjimo modulių sujungimą ir eliminuoti tiesioginę smūgio bangos ašį, sklandų (lankstų) perėjimą, apsaugoti konstrukcijos sandūras nuo apkrovų koncentracijos; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 5.2. | Visose sujungimo vietose turi būti įrengtos energiją sugeriančios smūgio slopinimo tarpinės, pagamintos iš elastomerų, didelio tankio gumos arba mišrios polimerinės medžiagos, sumažinančios vibracijas ir sustabdančias smūgio plitimą. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| - 6. | Durų sistema, matmenys, parametrai, užrakto tipas |  |  |
| - 6.1. | Durys turi būti metalinės su sutvirtinimais, turi turėti hermetizuojančias tarpines nuo dulkių, smulkių skeveldrų ir lietaus; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.2. | Durų aukštis – 2000 mm; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.3. | Durų plotis – 900 mm; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.4. | Užrakto tipas mechaninis, dvipusis, su vidine avarine atrakinimo funkcija; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.5. | Atsparumas – nuo 1 iki 4 bar (atitinka smūgio bangos viršslėgio reikalavimą įėjimo zonoje); | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 6.6. | Metalinės (plieno klasė ne žemesnė kaip S235–S355). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7. | Vėdinimo sistema, parametrai |  |  |
| 7.1. | Ne mažesnio, kaip 105 mm (4 coliai) skersmens plieninė įvorė; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.2. | Automatinis sprogimo vožtuvas, turi užsidaryti, kai kyla slėgio banga, aptinkamas staigus oro impulso šuolis; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.3. | Skeveldrų apsaugos tinklas arba skydas; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.4. | Išorinis cinkuotas vamzdynas su apsauga nuo lietaus ir tirpstančio sniego; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.5. | Sistema turi veikti natūralios savieigos principu (nereikalauja elektros): | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.6. | Darbinė temperatūra ne prasčiau kaip -20 iki + 70 laipsnių; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.7. | Atsparumas slėgiui >900 kPa; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.8. | Mechaninis atsparumas >12 g; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 7.9. | Privalo būti sertifikuota. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas |
| 8. | Bendrieji konstrukcijos reikalavimai |  |  |
| 8.1. | Priedanga suskirstyta į kelias patalpas, kad pažeidimas vienoje vietoje neeliminuotų visos priedangos likusio funkcionalumo; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 8.2. | Tarp modulių montuojamos smūgio slopinimo tarpinės | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 8.3. | Turi būti avarinis išėjimas, įrengtas priešingoje pusėje nei pagrindinis įėjimas; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 8.4. | Priedanga turi būti pritaikyta asmenims su negalia (nuolydžiai, praėjimo plotis, įėjimo aukštis); | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 8.5. | Konstrukcija priskiriama kilnojamųjų statinių kategorijai; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 8.6. | Konstrukcija turi integruotas grindis; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 8.7. | Skirta daugkartiniam transportavimui, greitam montavimui ir išmontavimui; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 8.8. | Montavimas nereikalauja specialių pamatų ar inžinerinių sistemų prijungimo. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 8.9. | Visa priedangos konstrukcija privalo būti 100 % hidroizoliuota, užkertant kelią gruntinio ir kapiliarinio vandens prasiskverbimui per betono konstrukcijas. Hidroizoliacija turi sudaryti vientisą, hermetišką apsaugos sluoksnį per visas sienas, perdangą, grindis, jungtis ir įvadų vietas, užtikrinant statinio sandarumą ir drėgmės neįsiskverbimą viso eksploatacijos laikotarpiu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 9. | Paruošiamieji ir žemės darbai |  |  |
| 9.1. | Aplink perimetrą įrengiamas ≥300 mm drenuojamo žvyro ar skaldos sluoksnis; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 9.2. | Paviršius išlyginamas ir sutankinamas; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 9.3. | Užpylimo metu suformuojami natūralūs reljefo nuolydžiai; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 9.4. | Užbaigus darbus, pasėjama vietinė augmenija, kad konstrukcija vizualiai susilietų su aplinka; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 9.5. | Nuo kietosios dangos iki patekimo į priedangą, turi būti įrengtas kieto paviršiaus takelis neįgaliesiems asmenims (trinkelės ar šaligatvio plytelės). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 10. | Vidaus apšvietimas |  |  |
| 10.1. | Autonominiai LED šviestuvai; | Įrašo tiekėjas - | Įrašo tiekėjas - |
| 10.2. | Kiekvienoje patalpoje – papildomas atsarginis šviestuvas; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 10.3. | Šviestuvus draudžiama montuoti prie lubų, kad nebūtų pažeistas skliautinės konstrukcijos vientisumas; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 10.4. | Tvirtinimo elementai turi būti atsparūs vibracijai; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 10.5. | Energijos šaltinis: 3 x AAA (šarminės baterijos) arba integruoti akumuliatoriai; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 10.6. | Šviesos šaltinis 6 x LED kiekviename modulyje; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 11. | Sėdimos vietos, lovos ir poilsio zona |  |  |
| 11.1. | Sėdimos vietos – turi būti ne mažiau kaip 100: | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 11.2. | Sėdimų vietų atramų vietose įrengiami smūgio slopinimo elementai; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 11.3. | Visi suolai turi turėti galimybę tvirtinimui ankerinėmis jungtimis į grindis; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 11.4. | Turi turėti transformacijos galimybę, leidžiančią nenaudojant įrankių, suformuoti gultus. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 12. | Suolų konstrukcija, bendrosios savybės: |  |  |
| 12.1. | Cinkuotas plienas arba aliuminis; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 12.2. | Ne daugiau kaip 40 × 40 × 2 mm profilio vamzdis; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 12.3. | Mediena – spygliuočių, impregnuota, lakuota; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 12.4. | Matmenys: ne didesni kaip 1850 x 480 x 450 mm (17 vnt.) Matmenys: ne didesni kaip 1550 x 480 x 450 mm (10 vnt.). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 13. | Lova / neštuvai: |  |  |
| 13.1. | Turi būti įrengiamos dviaukštės arba triaukštės lovos; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 13.2. | Vandeniui atsparus minkštas pagrindas; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 13.3. | Lovų konstrukcija turi transformacijos mechanizmą, leidžiantį lovą paversti neštuvais avarinėms situacijoms. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 14. | Papildoma įranga: |  |  |
| 14.1. | Turi būti 20 vnt. antklodžių, kurios turi būti užpildytos lengvu ir gerai suspaudžiamu Travelsoft užpildu. Išorinis antklodės MicroDiamond audinys padengtas drėgmei atsparia danga. matmenys: ne mažesnės, kaip 193 x 163, matmenys supakuotos: ne didesni kaip15 x 15 cm., svoris: ne daugiau, kaip 700 g. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 14.2. | Antklodės turi būti supakuotos hermetiškai ir apsaugotos nuo drėgmės ilgalaikio laikymo metu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 15. | Higiena |  |  |
| 15.1. | Turi būti įrengtos dvi atskiros WC patalpos, užtikrinant privatumą; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 15.2. | Kiekvienoje kabinoje įrengiamas ≥30 litrų talpos sauso tipo tualetas, komplektuojant pilnai, naudojimuisi reikalingus komponentus; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 15.3. | Kabinos turi būti įrengiamos taip, kad būtų lengva valyti ir keisti atliekų talpas; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 15.4. | Turi būti kilnojamos vandens talpyklos, kad bendras vandens kiekis būtų ne mažiau kaip 200 litrų. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 16. | Saugumo ir ryšio priemonės |  |  |
| 16.1. | Turi būti ne mažiau, kaip 4 audeklai, atsparūs liepsnai, skirti uždengti įrangą ar patalpas, apsaugant nuo kibirkščių ar nedidelių gaisrų; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 16.2. | Turi turėti ne mažiau, kaip 6 vnt. pirmosios pagalbos vaistinėlių komplektus, atitinkančius ISO 13485 / EN 13157 standartus, įskaitant antiseptikus, tvarstį, žirkles, pirštines ir kitus pirmos pagalbos priemonių komponentus; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 16.3. | Turi būti ne mažiau kaip 4 gesintuvai, veiksmingi prieš klasikinį biuro ir modulio gaisrą (CO2 arba milteliniai; 6 kg. talpos), su matuojamu slėgio indikatoriumi, montuojami prie įėjimų ir koridorių. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 16.4. | Saugumo priemonių išdėstymas modulio viduje ir prie įėjimo turi būti aiškiai pažymėtas plano schemoje; | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 17. | Baigiamosios nuostatos, garantija |  |  |
| 17.1. | Modulis turi turėti eksploatacijos, aptarnavimo, naudojimosi esančia įranga ir techninės priežiūros instrukcijas lietuvių ir anglų kalbomis bei turi būti parengtas naudojimui pagal tiesioginę paskirtį, t. y. gyventojams ar personalui apsaugoti nuo pavojų ekstremaliųjų situacijų metu. | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 17.2. | Turi būti parengtas patalpų išdėstymo planas, su atžymėtomis evakuacijos kryptimis | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |
| 17.3. | Dviejų metų aptarnavimas (techninė patikra, periodiškumas pagal numatytus LR teisės aktus). | Įrašo tiekėjas | Įrašo tiekėjas - |