Pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija (I pirkimo dalis)“

M. MICKEVIČIAUS GATVĖS NUO VILNIAUS G. IKI VYTAUTO G.

PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Tiekėjas (-ai) darbus privalo atlikti vadovaudamasis (aktualiomis redakcijomis) Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, normatyviniais dokumentais.

Normatyvinių dokumentų sąrašas:

- Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;

- Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

- Lietuvos Respublikos saugaus eismo keliais įstatymais;

- Vietinės reikšmės kelių (gatvių) defektų (pažaidų) nustatymo ir statybos darbų rūšies parinkimo rekomendacijos (2016-05-04 LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-258);

- Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

- Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19 /2019-01-25 LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-16/;

- Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių, naudojamų sluoksniams be rišiklių, techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19 / 2019-12-23 LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-194;

- Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas TRA ASFALTAS 24 2024-02-14 AB Via Lietuva direktoriaus įsakymas Nr. VE-29;

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės ĮT ASFALTAS 24 2024 02 14 AB Via Lietuva direktoriaus įsakymas Nr. VE-30;

- Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelių ir plokščių įrengimo taisyklės ĮT TRINKELĖS 14 /2014-02-21 LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-71/;

- Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės TDVAER12 /2012-04-16 LAKD direktoriaus įsakymas Nr. V-87/;

- Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės IT APM 10 /2010-06-17 Nr. V-151/;

- Šiaulių miesto tvarkymo ir švaros taisyklės / Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018-06-07 sprendimas Nr. T-224/;

- Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo /Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymas 1999-07-14 Nr. 217, pakeitimas 2022-09-17 Nr. D1-264/.

- Pirkimo objektas – M. Mickevičiaus gatvė nuo Vilniaus g. iki Vytauto g. (gatvės dangos atnaujinimas užklojant asfalto sluoksnį, esamų šaligatvių ruožo dešinėje pusėje dangos remontas/atnaujinimas, nekeičiant gatvės važiuojamosios dalies ir šaligatvio parametrų).

- Rangovas prieš teikdamas pasiūlymą privalo darbus apžiūrėti vietoje ir įsivertinti darbų apimtis ir kiekius pagal žemiau pateiktą darbų vykdymo techninę specifikaciją. Perkamų darbų vietos schema pridedama.

- Darbų aprašymai.

4.1. Paprastojo remonto aprašo parengimas. Šioje techninėje specifikacijoje nurodytus paprastojo remonto darbus atlikti pagal pasirengtą šių darbų aprašą. Aprašo sudėtis: aiškinamasis raštas, defektinis aktas, topografinė nuotrauka, dangų ir eismo organizavimo planas, skersiniai, išilginiai profiliai, darbų kiekių žiniaraščiai ir skaičiuojamoji sąmata. Aprašo sprendinių suderinimas su Užsakovu ir inžinerinių tinklų eksploatuotojais (savininkais).

4.2. Įdubų ir nelygumų ištaisymas išlyginamuoju sluoksniu ir 4 cm storio viršutinio dangos sluoksnį iš asfalto mišinio AC 11 VN, AC 11 VS paklojimas klotuvu. Pagal parengtą ir suderintą paprastojo remonto aprašą nužymėti įdubų vietas, atstatyti skersinio nuolydžio parametrus ir atlikti nežymų išilginio profilio koregavimą (siekiant nuvesti paviršinį vandenį nuo dangų į esamus surinkimo šulinius), nufrezuojant esamą dangą (esant poreikiui) ir įrengiant išlyginamąjį asfaltbetonio sluoksnį, tolygiam sujungimui su esama danga išfrezuoti skersines iki 0,5 m pločio juostas, mechanizuotu būdu nušluoti esamą dangą, pagruntuoti skystu bitumu, pakloti viršutinį asfalto mišinio sluoksnį, sutankinti. Dangas sklandžiai sujungti su gretimų sankryžų, daugiabučių namų kiemų, privačių sklypų ir kitų teritorijų esama infrastruktūra. Asfaltavimo metu Tiekėjas turi atlikti asfalto mišinio savikontrolės bandymus, kuriuos, kartu su asfalto mišinio eksploatacinių savybių deklaracija turės pateikti Užsakovui. Esamo asfalto frezavimo metu atsivėręs skaldos sluoksnis nebus laikomas papildomais darbais. Rangovas, siekiant atstatyti dangos konstrukciją, privalės įrengti apatinį asfalto sluoksnį ir atlikti kitus reikalingus darbus dangos konstrukcijai atstatyti. Paviršinio vandens nuvedimas nuo gatvės dangos turi būti numatomas per skersinius ir išilginius dangos nuolydžius į esamus paviršinio vandens surinkimo trapus.

4.3. Asfalto dangos konstrukcijos įrengimas – gatvės ruože nuo Vilniaus g. demontuoti važiuojamojoje dalyje esančią trinkelių dangą ir įrengti asfalto dangos konstrukcijos (su pagrindais) pagal Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklių KPT SDK 19 /2019-01-25 reikalavimus.

4.4. Šulinių pakėlimas/nuleidimas ir liukų pakeitimas. Esamų inžinerinių komunikacijų vandentiekio, nuotekų ir paviršinių nuotekų, ryšių tinklų šulinių pakėlimas/nuleidimas iki gatvės ar šaligatvio naujai klojamos dangos lygio, bei liukų, patenkančių į gatvių važiuojamąsias dalis, pakeitimas į kalaus ketaus liukus su užraktu bei triukšmą slopinančiomis tarpinėmis ne mažesnės nei 40 tonų klasės. Esamų vandentiekio ir nuotekų tinklų šulinių / kamerų liukus, patenkančius į remonto projekto darbų ribas, pakeisti į kalaus ketaus liukus su UAB „Šiaulių vandenys“ logotipu ir užrašu „Vanduo“ arba „Nuotekos“.

Nuimtus šulinių liukus su dangčiais, trapų groteles ir kt. perduoti inžinerinius tinklus eksploatuojančioms įmonėms.

4.5. Šulinių pakėlimas/nuleidimas ir vandens surinkimo grotelių pakeitimas. Vandens surinkimo šulinių pakėlimas/nuleidimas iki gatvės naujai klojamos dangos lygio ir grotelių pakeitimas naujomis.

4.6. Dujotiekio ,,kapų“ paaukštinimas. Dujotiekio „kapas“ paaukštinti/nuleisti iki gatvės ar šaligatvio naujai klojamo dangos lygio.

4.7. Gatvės bortų pakeitimas/įrengimas. Išardyti esamus bortus, laužą išvežti Rangovo pasirinktu atstumu, įrengti naujus gatvės bortus ant pagrindo iš betono, atstatyti šaligatvio ir važiuojamosios dalies dangą, užasfaltuojant išardytos dangos (iki 0,5 m pločio) juostą. Bortų linija užbaigiama nusklembtu (be aštrių kampų) bortu. Ties susikirtimais su pėsčiųjų šaligatviais, automobilių stovėjimo aikštelėmis, įvažiavimais/išvažiavimais įrengti nužemintus gatvės bortus iškilusius ne daugiau kaip 4 cm nuo viršutinio asfalto sluoksnio viršaus. Bortai įrengiami iš ne žemesnės kaip 2 lenkiamojo stiprio klasės ir naudojami ne mažesnės kaip C16/20 klasės betono mišiniai po bortais. Borto įrengimo detalė.

4.8. Vejos bortų pakeitimas naujais. Demontuoti esamus vejos bortus, laužą išvežti Rangovo pasirinktu atstumu, įrengti naujus vejos bortus ant pagrindo iš ne mažesnės kaip C16/20 betono klasės.

4.9. Trinkelių dangos paklojimas, naudojant naujas trinkeles. Išardyti esamą nusidėvėjusią dangą, betono trinkelių/plytelių laužą išvežti Rangovo pasirinktu atstumu. Atstatyti pagrindą, iškasant užterštą smėlį, išlyginant, užpilant 19 cm ŠNS, 15 cm storio skaldos 0/45 arba 0/32 sluoksnį. Skaldos sluoksnis gali būti maišomas su NAG priemaiša iki 20 proc. Pakloti naujas betonines trinkeles 8 cm ant 3 cm skaldos atsijų sluoksnio, įrengiant taktilinius (įspėjamuosius) paviršius ties sankryžomis, nuovažomis ir susikirtimo vietomis, siūles užpildyti atsijomis. Šaligatvių nuolydžiai pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

Ties įvažiavimų/išvažiavimų zonomis ir šaligatvio zonoje demontuotas trinkeles, kurios buvo įrengtos gretimų sklypų savininkų, perduoti sklypų savininkas (pasirašant perdavimo-perėmimo aktą). Jiems atsisakius trinkelių, jos išvežamos utilizavimui Rangovo kaštais.

Vietose kur šiuo metu nėra, suformuoti vienodo pločio želdinių juosta tarp gatvės ir šaligatvio bortų, tam tikrais atstumais numatant praėjimus iš trinkelių dangos per žalią zoną iki gatvės iš trinkelių dangos.

4.10. Esamų trinkelių dangos perklojimas, panaudojant esamas trinkeles (įvažiavimų/išvažiavimų zonos už šaligatvio ribos). Dėl sklandaus dangų suvedimo, esant poreikiui, išardyti geros būklės trinkeles, esant poreikiui papildyti esamą pagrindą iki reikiamo aukščio sklandžiam dangų suvedimui, pakloti išardytas geros būklės betonines trinkeles ant 3 cm skaldos atsijų sluoksnio, siūles užpildyti atsijomis.

4.11. Įvažiavimų/išvažiavimų remonto darbų atlikimas. Esamos įvažiavimų/ išvažiavimų dangos demontavimas, statybinio laužo/grunto išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu, dangos įrengimas pagal tipinę konstrukciją iš šalčiui nejautrių medžiagų 20 cm, žvyro arba skaldos 15 cm ir asfalto iš AC 16 PD 6 cm sluoksnių. Įvažiavimų/išvažiavimų plotį ir ilgį derinti pagal esamą situaciją. Įvažiavimų/išvažiavimų dalis iki sklypo ribos už šaligatvio paliekama iš esamų medžiagų, suvedant aukščių skirtumą. Dangų suvedimas turi būti sklandus be staigių lūžių ar didelių nuolydžių.

4.12. Plotų užsėjimas žole. Visu plotu tarp gatvės bortų ir šaligatvių (abiejose gatvės pusėse) paskleisti ir išlyginti atvežtą dirvožemį 10 cm storio sluoksniu. Pasėti žolės sėklas ir užakėti grėbliais. Lengvai suplūkti dirvožemį.

4.13. Vertikalus ženklinimas – esamų nusidėvėjusių kelio ženklų pakeitimas naujais, kur teisės aktai leidžia naudoti “0” dydžio ženklus, išskyrus pėsčiųjų perėjos ženklinimą.

4.14. Horizontalus ženklinimas – horizontalaus ženklinimo, po atliktų remonto darbų, įrengimas. Horizontalus ženklinimas atliekamas termoplatinėmis medžiagomis.

4.15. Greičio mažinimo kalneliai – esamų plastikinių greičio mažinimo kalnelių detalių demontavimas prieš darbų vykdymą, saugojimas darbų vykdymo metu ir atstatymas pasibaigus darbams.

Ardymo ar saugojimo metu pažeistos ar prarastos detalės, turės būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

4.16. Pėsčiųjų tvorelės – ties A. Mickevičiaus g. 9 įrengti pėsčiųjų tvoreles. Tvorelės turi atitikti žemiau pateiktą techninę specifikaciją.

Pėsčiųjų apsauginė tvorelė įrengiama iš: 76,1 mm skersmens plieno vamzdžių, įbetonuojant į C20/25 klasės betoną. Tvorelei naudojami 33,7 mm skersmens cinkuoto metalo gaminiai. Tvorelės spalva tamsiai pilka RAL 7016.

4.17. Išpildomosios nuotraukos parengimas. Išpildomosios (kontrolinė-geodezinė) dokumentacijos parengimas.

4.18. Kadastrinių matavimų atlikimas. Kadastrinių matavimų bylos (suderintos su VĮ „Registrų centras“) parengimas, (1 egz. ir CD).

4.19. Statybos užbaigimo dokumentų parengimas bei teisinė gatvės registracija. Statybos užbaigimo procedūrų atlikimas, jei reikia, statybos užbaigimo dokumentų įkėlimas į Infostatybą, kadastrinių matavimų bylos įregistravimas VĮ „Registrų centras“.