Pastaba. Pilkai pažymėtas sritis pildo tiekėjai.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

## „PRIEMONĖS, SKIRTOS VALYMO, DEZINFEKCIJOS, STERILIZACIJOS PROCESUI IR KONTROLEI (Nr. 9746-3)“

2026-   -

Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |
| Vardas, pavardė, pareigos |  |

1.Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje yra maksimalūs. Prekes Perkančioji organizacija numato įsigyti pagal poreikį, pateikdama atskirus užsakymus.

2.2. Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.

2.3. Jeigu techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pridedamuose dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam. Tiekėjas savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis privalo įrodyti lygiavertiškumą.

2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.), kurioje būtų atžymėta kiekviena reikalaujama siūlomos prekės techninio parametro reikšmė.

2.5. Perkančiajai organizacijai paprašius ir vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytais reikalavimais, tiekėjas turi neatlygintinai pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos, adresu: Šiltnamių g. 29, 04130 Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą. Pavyzdžių kiekiai numatyti prie atskirų pirkimo dalių. Numatytu terminu nepateikus nurodyto kiekio prekių pavyzdžių - pasiūlymas bus atmetamas.

2.8. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija.

2.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant kartu su pasiūlymu tiekėjo pateiktą techninę dokumentaciją bei prekių pavyzdžius (jeigu prašoma).

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.** Suma, PVM suma, pirkimo dalies kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz. 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo. Pirkimo dalis, kurioms neteikiami pasiūlymai, prašome ištrinti. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.

4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės:

| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. |  |  |  |  |  |  | Techniniai reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Matavimo vienetai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Maksimalus kiekis 24 mėn. |  |  |  | Matavimo vieneto fiksuotas įkainis, EUR be PVM* |  |  |  |  |  |  | Suma EUR, be PVM** (6=4*5) | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jeigu yra) ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje, psl. Nr. REF/LOT kodai Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| 1. Priemonės nuolatinei sterilizacijos proceso kontrolei vakuuminiams garo sterilizatoriams (1.1 – 1.2 p. pateiktas pasiūlymas turi būti vieno gamintojo.Turi tikti ligoninėje naudojamų sterilizacijos programų parametrų vertinimui.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai |  |  |  | 1. Tinka naudoti kartu specialiam kroviniui patvirtintais proceso išbandymo įtaisais (PCD – anglų kalba “process control devices”) (Ligoninėje yra BMS tipo), imituojančiais tuščiavidurius ir kompleksinius, mikroinvazinės chirurgijos instrumentus, sudėtingesnius negu standartiniai PCD (proceso išbandymo įtaisai) pagal LST EN 285 arba teikiama kito tipo proceso išbandymo įtaiso (PCD) sistema su indikatoriais (PCD teikiami panaudai), imituojanti tuščiavidurius ir kompleksinius, mikroinvazinės chirurgijos instrumentus, sudėtingesnius negu standartiniai PCD pagal LST EN 285. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Indikatorius ir PCD, imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas sterilizatoriaus kameroje, turi sudaryti sistemą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Indikatoriaus ir PCD sistema yra skirta mikroinvazinių instrumentų krovinių, tekstilės krovinių, tuščiavidurių gaminių krovinių sterilizacijos kokybės kontrolei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 (2 klasė) reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Indikatorius turi būti padengtas polimerinės ar alternatyvios medžiagos sluoksniu (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, neblanksta ≥ 3 metus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Indikatorius skirtas sterilizacijos kokybės kontrolei didžiuosiuose frakcionuoto vakuumo sterilizatoriuose ir tikti Ligoninės naudojamiems sterilizacijos rėžimams: 134° - 5 min.; 134°-7 min., 121° - 25 min., 121° - 20 min. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į dokumentus, įstaigoje naudojamus popierinius krovinio registracijos kortelių žurnalus, papildomai nenaudojant klijų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8. Ant indikatoriaus ar lakšto, ant kurio suklijuoti indikatoriai turi būti nurodyta indikatoriaus klasė. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas, konkrečiam siūlomam cheminiam indikatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10. Susidėvėję PCD įtaisai turi būti keičiami naujais pagal gamintojo rekomendacijas. Privaloma nurodyti, kiek krovinių galima testuoti su vienu įtaisu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 11. Pasiūlius panaudai lygiavertį PCD įtaisą – jų turi būti pateikta ≥4 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ≥ 5 cheminius indikatorius (jeigu PCD BMS tipo) arba PCD su ≥ 5 cheminiais indikatoriais išbandymui naudojamuose didžiuosiuose sterilizatoriuose). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Bowie &Dick indikatorius |  |  |  | 1. Tinka naudoti kartu su imituojančiais Bowie &Dick kontrolinį paketą, arba kartu su imituojančiais tuščiavidurius ir kompleksinius, mikroinvazinės chirurgijos instrumentus, sudėtingesnius negu standartiniai PCD (proceso išbandymo įtaisai) pagal LST EN 285 arba teikiama kito tipo proceso išbandymo įtaiso (PCD) sistema su indikatoriais (PCD teikiami panaudai), imituojanti tuščiavidurius ir kompleksinius, mikroinvazinės chirurgijos instrumentus, sudėtingesnius negu standartiniai PCD pagal LST EN 285. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Turi atitikti LST EN 285, LST ISO 11140-1, LST ISO 11140- 4 reikalavimus (2 klasės indikatoriai) (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus). Indikatorius ir įtaisas, imituojantys blogiausias sterilizavimo sąlygas sterilizatoriaus kameroje, turi sudaryti sistemą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei, indikatorius turi būti padengtas turi būti padengtas polimerinės ar alternatyvios medžiagos sluoksniu (nedrėksta, “neišplaunama” dažų spalva, neblanksta ≥ 3 metų). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. Ant indikatoriaus ar ant lakšto ant kurio suklijuoti indikatoriai turi būti nurodyta indikatoriaus klasė.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į dokumentus nenaudojant klijų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6. Turi būti pateiktas spalvos pasikeitimo etalonas, konkrečiam siūlomam cheminiam indikatoriui. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7. Pateikti siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui (jeigu prašoma): ≥ 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Su prekėmis panaudai tiekėjo siūloma įranga 1-ai pirkimo daliai:“Priemonės nuolatinei sterilizacijos proceso kontrolei vakuuminiams garo sterilizatoriams”: Techniniai reikalavimai įrangai; ## Įrangos pavadinimas, modelis, gamybos metai; Gamintojo pavadinimas, šalis; Kiekis, vnt.; 1 vnt. vertė EUR be PVM; 1 vnt. vertė EUR su PVM. 1.1. Krovinio partijos kontrolės indikatorius sočiųjų vandens garų sterilizacijai : Proceso išbandymo įtaiso (PCD) sistema su indikatoriais, imituojanti tuščiavidurius ir kompleksinius, mikroinvazinės chirurgijos instrumentus, sudėtingesnius negu standartiniai PCD pagal LST EN 285. (Panaudai siūlomas lygiavertis PCD įtaisą – jų turi būti pateikta ≥4 vnt.); 4. 1.2. Bowie &Dick indikatorius: Proceso išbandymo įtaiso (PCD) sistema su indikatoriais, imituojanti tuščiavidurius ir kompleksinius, mikroinvazinės chirurgijos instrumentus, sudėtingesnius negu standartiniai PCD pagal LST EN 285. (Panaudai siūlomas lygiavertis PCD įtaisas – jų turi būti pateikta 4 vnt.); 4. |
| 2. Sterilizacijos juosta be klostės, plokščia , plotis 75 mm (± 10 mm) x 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | 1. Atitinka LST EN ISO 868-5 reikalavimus, LST EN ISO 11607-1. (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pagaminta iš popieriaus ir poliesterio-polipropileno juostelės pagal LST EN ISO 868-5. (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Skirta medicinos priemonių įpakavimui, paženklinti CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Tinka sterilizacijai vandens garų ir formaldehido mišiniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ant maišelių yra vandens garų ir formaldehido proceso poveikio indikatoriai (1 klasė), atitinkantys standartą LST EN ISO 11140-1 (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Tinka naudoti užlydimo temperatūrai esant 180° C. Pateikti kartu su pasiūlymu gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros ir slėgio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Turi būti ženklas, nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Popieriaus svoris (“gramatūra”) ≥70g/m², kokybiškas atplėšimas – juosta plyšta kokybiškai per užlydymo siūles, po sterilizacijos nepraranda savo pirminių fizinių savybių. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Kiekvienas juostos ritinys supakuotas į apsauginį nuo išorinių veiksnių sluoksnį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Sterilizacijos juosta be klostės, plokščia, plotis 200 mm (± 10 mm) x 200 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 1. Atitinka LST EN ISO 868-5 reikalavimus, LST EN ISO 11607-1 (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pagaminta iš popieriaus ir poliesterio-polipropileno juostelės pagal LST EN ISO 868-5 (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Skirta medicinos priemonių įpakavimui, paženklinti CE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Tinka sterilizacijai vandens garų ir formaldehido mišiniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Ant maišelių yra vandens garų ir formaldehido proceso poveikio indikatoriai (1 klasė), atitinkantys standartą LST EN ISO 11140-1. (kartu su pasiūlymu pateikti atitikties dokumentus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Tinka naudoti užlydimo temperatūrai esant 180° C. Pateikti kartu pasiūlymu gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros ir slėgio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Turi būti ženklas, nurodantis juostos atidarymo kryptį ir po sterilizacijos atsidaryti per siūles. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Popieriaus svoris (“gramatūra”) ≥70g/m², kokybiškas atplėšimas – juosta plyšta kokybiškai per užlydymo siūles, po sterilizacijos nepraranda savo pirminių fizinių savybių. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Kiekvienas juostos ritinys supakuotas į apsauginį nuo išorinių veiksnių sluoksnį. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Konteinerių užrašų laikiklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | 1. Atžymoms, dviejų dalių: pirma - užrakinimui; antra – užrašų klijavimui; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Dydis 7,5 x 7 cm (± 1 cm), trijų skirtingų spalvų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Konteineriams, skirtiems instrumentų sterilizavimui gariniuose frakciuonuoto vakuumo sterilizatoriuose, ženklinti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pagaminti iš plastiko ar alternatyvios medžiagos, atsparios sterilizacijai garo vakuumu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Šepetėlių rinkinys skirtas tuščiavidurių medicinos prietaisų valymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | 1. Šepetėlių rinkinys, skirtas medicinos prietaisų su ertmėmis valymui prieš dezinfekciją. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rink. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Šepetėlių skaičius rinkinyje: ne mažiau 7 vnt. skirtingų dydžių (skirtingi šepetėlių ir šerelių diametrai). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Šepetėlių šerelių diametras nuo 2,5 iki 15,00 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Sterilizacijos maišeliai plokšti 400 (±20mm)x520mm (+80mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  | 1. Pagamintas iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš laminuotos ≥ 11 µm storio poliesterio ir ≥ 38 µm polipropileno plėvelės, storis ≤ 55 µm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Tinka sterilizacijai garais ir vandens formaldehido mišiniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Tvirta užlydimo siūlė, po sterilizacijos pakuotė lieka tvirta, netrūkinėja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Tinka naudoti užlydimo temperatūrai esant 180° C. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros ir slėgio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Sterilizacijos maišeliai plokšti 320 (±20mm) x450mm (+80mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  | 1. Pagamintas iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš laminuotos ≥ 11 µm storio poliesterio ir ≥ 38 µm polipropileno plėvelės, storis ≤ 55 µm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Tinka sterilizacijai garais ir vandens formaldehido mišiniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Tvirta užlydimo siūlė, po sterilizacijos pakuotė lieka tvirta, netrūkinėja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Tinka naudoti užlydimo temperatūrai esant 180° C. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros ir slėgio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Sterilizacijos maišeliai plokšti 570 (±20mm)x720mm (+80mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  | 1. Pagamintas iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš laminuotos ≥ 11 µm storio poliesterio ir ≥ 38 µm polipropileno plėvelės, storis ≤ 55 µm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Tinka sterilizacijai garais ir vandens formaldehido mišiniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Tvirta užlydimo siūlė, po sterilizacijos pakuotė lieka tvirta, netrūkinėja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Tinka naudoti užlydimo temperatūrai esant 180° C. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros ir slėgio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Sterilizacijos maišeliai plokšti 500 (±20mm)x600mm (+80mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  | 1. Pagamintas iš dviejų sluoksnių. Viršutinis sluoksnis pagamintas iš laminuotos ≥ 11 µm storio poliesterio ir ≥ 38 µm polipropileno plėvelės, storis ≤ 55 µm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Tinka sterilizacijai garais ir vandens formaldehido mišiniu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Tvirta užlydimo siūlė, po sterilizacijos pakuotė lieka tvirta, netrūkinėja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Tinka naudoti užlydimo temperatūrai esant 180° C. Pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros ir slėgio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Smulkaus tinklo instrumentų krepšelis su rėmeliu ir dangčiu 80x80x40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  | 1. Krepšeliai yra skirti smulkių chirurginių instrumentų plovimui automatiniuose plautuvuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. Krepšeliai pagaminti iš nerūdijančio plieno, su dangčiu; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Krepšelių dugnas, šonai ir dangtis perforuoti; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. krepšelio tinklo akies dydis 1.6 x 1.6 mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. krepšelio išmatavimai: (ilgisxplotisxaukštis) 80mm(±10mm)x80mm(±10mm)x40mm (+10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Smulkaus tinklo instrumentų krepšelis su rėmeliu ir dangčiu 200x100x35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  | 1. Krepšeliai yra skirti smulkių chirurginių instrumentų plovimui automatiniuose plautuvuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2. Krepšeliai pagaminti iš nerūdijančio plieno, su dangčiu;. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3. Krepšelių dugnas, šonai ir dangtis perforuoti; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4. Krepšelio tinklo akies dydis nuo 1.6mm iki 3mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5. krepšelio išmatavimai: (ilgisxplotisxaukštis) 200mm(±10mm)x100mm(±10mm)x35mm (+15mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Smulkaus tinklo instrumentų krepšelis su rėmeliu ir dangčiu 275x200x35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  | 1. Krepšeliai yra skirti smulkių chirurginių instrumentų plovimui automatiniuose plautuvuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2. krepšeliai pagaminti iš nerūdijančio plieno, su dangčiu; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. Krepšelių dugnas, šonai ir dangtis perforuoti; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4. krepšelio tinklo akies dydis nuo 1.6mm iki 3mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. krepšelio išmatavimai: (ilgisxplotisxaukštis) 275mm(±10mm)x200mm(±10mm)x35mm (+10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Smulkaus tinklo instrumentų krepšelis su rėmeliu ir dangčiu 275x175x35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  | 1. Krepšeliai yra skirti chirurginių instrumentų plovimui automatiniuose plautuvuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Krepšeliai pagaminti iš nerūdijančio plieno, su dangčiu; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Krepšelių dugnas, šonai ir dangtis perforuoti; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Krepšelio tinklo akies dydis nuo 1.6mm iki 3mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Krepšelio išmatavimai: (ilgisxplotisxaukštis) 275mm(±10mm)x175mm(±10mm)x35mm (+10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Smulkaus tinklo instrumentų krepšelis su rėmeliu ir dangčiu 480 x 250 x 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  | 1. Krepšeliai yra skirti chirurginių instrumentų plovimui automatiniuose plautuvuose. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. krepšeliai pagaminti iš nerūdijančio plieno; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Krepšelių dugnas ir šonai perforuoti; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. krepšelio tinklo akies dydis nuo 2mm iki 4mm; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. krepšelio išmatavimai: (ilgisxplotisxaukštis) 480mm(±10mm)x250mm(±10mm)x60mm (+10mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR be PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM tarifas, %**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PVM suma, EUR**: |  |  |  |  |  |  |
| Maksimali pirkimo dalies kaina, EUR su PVM**: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:

Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus**? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

**Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subrangovai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas | Subrangovo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |