TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Adatos spinalinei anestezijai 27G (Pencil point tipo arba lygiavertės) 120-130 mm:

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko ar lygiavertę movą;

- skaidria, elipsės formos ar lygiaverte jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose adatos jungties plokštumose;

- pieštuko formos distaliniu galu („Pencil” tipo ar lygiaverčiu);

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 27G („Pencil” tipo arba lygiavertė) 120-130 mm | 1 300 |

- Ahmedo ar lygiaverčiai vožtuvai glaukomos chirurgijai:

- skirtas staigiam intraokulinio spaudimo mažinimui;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėtas galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagamintas iš medicininės paskirties silikono ar lygiavertės medžiagos;

- modelis FP7 arba lygiavertis, Ahmed ar lygiavertė plokštelė;

- sudarytas iš:

- plokštelės/vožtuvo:

- storis 2,1 mm,

- plotis 13,0 mm,

- ilgis 16,0 mm,

- paviršiaus plotas 184,0 mm2;

- vamzdelio:

- ilgis 25,4 mm

- vidinis skersmuo – 0,305 mm

- išorinis skersmuo – 0,635 mm

Orientacinis poreikis: 35 vnt.

- Atsiurbėjo kišenė (skysčių surinkimo maišas)

- 2 skyrių maišelis instrumentams;

- skaidrus;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- turi vieną - dvi lipnias juosteles (jeigu dvi - viena viršuje, kita apačioje, o jeigu viena - juostelė ilgoje kraštinėje). Darbo eigoje galima perklijuoti į kitą vietą. Patikimai laikosi, neatsiklijuoja visą operacijos laiką;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakavimas po 1 vnt.

- dydis 18-38 cm x 30 - 37 cm.

Orientacinis poreikis: 3 800 vnt.

- EKG popierius R-A4

- tinkantis elektrokardiografui As CARD Mr Grey;

- terminis, nevaškuotas;

- raudonos spalvos milimetrinis tinklelis;

- popieriaus ritinio plotis: 112 mm ± 2 mm (spaudinio plotis 104 mm);

- popieriaus ritinio skersmuo: 45 mm ± 1 mm;

- popieriaus ašies skersmuo: 16 mm ± 0,5 mm.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

5.-6. Atviri išmatų rinktuvai (vienos dalies):

- kerpama hidrokoloidinė plokštelė;

- lengvai prisitaiko prie kūno ir stomos kontūrų;

- plokštelė sumarkiruota kirpimui;

- išmatų surinktuvo maišelis permatomas arba su langeliu;

- maišelis turi integruotą vožtuvą (dujoms išleisti);

- išmatų surinktuvo maišelio ištuštinimo galimybės - lipnus užsegimas ar lygiavertis

| Poz. Nr. | Iškirpimo anga | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 5. | iki 48 mm (išgaubta plokštelė); | 100 |
| 6. | Iki 70 mm (plokščia plokštelė) | 11 500 |

7. Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams:

-          kūdikiams iki 4 mėn.;

| Poz. Nr. | Skirta | Dydis | Papildomi reikalavimai | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Naujagimiams | 10 – 40 mm | - Atviri maišeliai su 10 mm pradine anga. - Maišelis turi integruotą vožtuvą (dujoms išleisti) - Saugūs kūdikio odelei. | 600 |
|  | Kūdikiams | Kirpimui paruošta anga iki 40 ± 2 mm | - Stomos rinktuvo plokštelėje turi būti minimali pradinė anga. - Minkšta plokštelė, lipnioji plokštelės dalis yra hidrokoloidinė, pasižyminti hipoalerginėmis savybėmis, saugi jautriai kūdikių odelei; - Maišelis turi integruotą vožtuvą (dujoms išleisti) - Atviri maišeliai su uždarymo mechanizmu. |  |

8. Kateteriai atsiurbimo su piršto kontrolės anga CH 6:

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- pagaminti iš polivinilo ar povinilchlorido, arba lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- CH 6 diametras 1,7 – 1,8 mm;

- distalinis galas atraumatinis, minkštas;

- kateterio gale, šonuose ne mažiau 2 angelės nuožulniais kraštais;

- sujungimo antgalis skaidrus;

- vakuuminės kontrolės jungtis;

- ilgis 40-50 cm, sužymėtas kas 1 cm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 20 000 vnt.

9. Laikikliai kraujagyslių:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- 4 skirtingų spalvų (pageidautina mėlyni, raudoni, balti ir geltoni);

- pagaminti iš silikono ar lygiavertės medžiagos (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- ilgis 45 cm ± 3 cm;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pakuojami po 2 vnt.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 9. | 2,5 x 1,2 ± 0,05 | 600 |

10. Maišeliai pooperaciniai skaidrūs:

- sudaryti iš:

- plokštelės;

- maišelio;

- turinio išleidimo angos;

Plokštelė:

- lipni, klijuojama prie kūno, hidrokoloidinė, pasižyminti hipoalerginėmis savybėmis, saugi odai;

- centre plokštelės yra pradinė iškirpta anga 8 ± 2 mm;

- maksimali iškirpimo anga iki 90 mm ± 2 mm;

Maišelio priekinė ir galinė pusė:

- priekinė maišelio pusė skaidri;

Išleidimo antgalis:

- išleidimo anga turinio išleidimui, su lipniu uždarymu;

Orientacinis poreikis: 600 vnt

11. Nesterilūs marliniai tamponai:

- 100% medvilnės;

- be baliklių, be latekso;

- higroskopiški;

- neimpregnuoti;

- apvalios formos;

- 19±2 siūlų/cm2 (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- kraštai ir kampai užlenkti;

- vienkartiniame įpakavime.

| Poz. Nr. | Išmatavimai (cm) | Vnt. pakuotėje | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | 7 ± 0,5 cm | 100 - 150 | 25 000 |

12. Sistemos infuzinės tamsios:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- šviesai nepralaidžios, lanksčios (pageidautina juodos);

- ilgis ne mažiau nei 160 cm;

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- patamsintu filtru;

- su kaniule adatai prijungti;

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 1 300 vnt.

13. Švirkštai vienkartiniai Žanet tipo arba lygiaverčiai, naudojami su 13 cm stūmoklio blokavimo prietaisu:

- hermetiški;

- 2 dalių: korpuso ir stūmoklio su gumine ar lygiaverte kontaktine tarpine;

- korpusas:

- pagamintas iš skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- sugraduotas aiškiai matoma matavimo skale žymint tūrį ml iki 60;

- kaniulės padėtis centrinė, antgalis tiesaus pjovimo (ne įstrižinis);

- stūmoklis:

- kotelis su 4 briaunomis;

- ilgis 13 cm (tarp stūmoklio guminės kontaktinės tarpinės ir kotelio išorinės rankenėlės);

- į švirkšto stūmoklio kotelį tarp briaunų turi tilpti stūmoklio blokavimo prietaisas 13 cm ilgio (60cc Syringe snap lock- švirkšto stūmoklio spyna su spragtuku/blokavimo prietaisas);

- dydis 50 ml;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

14. Tvarstis antimikrobinis poliuretano putų su sidabru arba lygiaverte medžiaga:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- be lipnių kraštų;

- trisluoksnis:

- vidinis – silikoninis ar lygiavertės medžiagos,

- vidurinis – lankstus, sugeriantis, pilkas, putų poliuretano ar lygiavertės medžiagos, kurio sudėtyje yra 1,2 mg/cm² sidabro sulfato ir aktyvuotos anglies arba lygiaverčių medžiagų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)

- išorinis – apsauginė poliuretano arba lygiavertės medžiagos plėvelė, pralaidi drėgmės garams, nepralaidi vandeniui;

- nelimpa prie žaizdos guolio, atraumatinis, limpa prie sausos odos, nepalieka tvarsčio likučių žaizdos guolyje ir ant aplinkinės odos;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 14. | 5.5 - 6 cm x 8 - 8,5 cm | 800 |

15. Vamzdeliai, skirti automatinio dirbtinės kameros pastovaus slėgio palaikymo aparato prijungimui prie dirbtinės kameros

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- tinkami dirbti su Moria aparatu;

- įpakuota po 1 vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta pagaminimo ir galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

________________