Specialiųjų pirkimo sąlygų  2 priedas Techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai:

Pirkimo objektas –  Kompiuterinė įranga (toliau prekė).

Pirkimo objekto pagrindinis kodas pagal Bendrą viešųjų pirkimų žodyną: 30200000-1 (Kompiuterinė įranga ir reikmenys).

- Kiekvienai pirkimų daliai pasiūlymuose pateikiamos užpildytos visų tos pirkimo dalies prekių lentelės pagal šioje dalyje pateiktas atitinkamas reikalaujamas charakteristikas poreikių lentelėse, net jei grafoje neįvardyta reikalaujama charakteristikos reikšmė. Šalia komponentų reikalaujamų charakteristikų nurodomos siūlomos charakteristikos, komponento konkretus modelis ir komponento firma – gamintoja..

- Prekės turi būti pristatytos tiekėjo transportu į Kauno technologijos universiteto patalpas, Studentų g. 48A, Kaune arba į kitą atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojo nurodytą KTU padalinį Kaune.

- Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai:

- Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ aktualios redakcijos II skyriaus 4.1 punktu. Tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 dalimi bei VI skyriaus „Televizoriai, monitoriai“ 6 dalimi.

- Jeigu prekė tiekiama ar perduodama antrinėje pakuotėje, ji turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus (Tvarkos aprašo 2 priedo II skyrius „Pakuotės“), nebent tai prieštarauja higienos normoms.

1 pirkimo dalis: Stacionarus kompiuteris ir monitorius „AKM1“

1.1 lentelė: Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius | Ne mažiau 24 fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php turi būti ne mažiau nei 65000. Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 36MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2024 m. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 64GB (2x32), DDR5 – 5600 MT/s. |  |
|  | Operatyviosios atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 4 vnt. |  |
|  | Operatyviosios atminties talpa | Ne mažesnė nei 256 GB. |  |
|  | Diskinis kaupiklis | Ne mažiau nei 1 vnt. 2 TB. Ne blogiau nei PCIe Gen 5.0 x4 NVMe TCL tipo. Nuskaitymas ne blogiau nei 14000 MB/s; Įrašymas ne blogiau nei 12500 MB/s; |  |
|  | Palaikomas diskų masyvas | SATA RAID 0, 1, 5 ir 10 palaikymas. NVMe RAID 0, 1 ir 5 palaikymas. Turi būti galimybė plėsti iki 3 vnt. SATA ir 4 vnt. M.2 SSD tipo diskinius kaupiklius. |  |
|  | Integruoti prievadai | Ne mažiau nei: 2 vnt. USB 3.2 G2 jungčių; 4 vnt. USB 3.2 G1 jungčių; 2 vnt. USB 2.0 arba naujesni; 1 vnt. USB-C 20 Gbps (priekinėje korpuso dalyje); 1 vnt. combo audio jungtis; 1 vnt. mikrofono jungtis; 2 vnt. DisplyPort 1.4 PCI prievadai integruoti sisteminėje plokštėje: 1 vnt. PCIe 5.0 x16 pilno aukščio (ne mažiau nei 75W); 1 vnt. PCIe 4.0 x4 pilno aukščio; 2 vnt. PCIe 3.0 x1 pilno aukščio. Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
|  | Prievadų plėtros galimybės | Turi būti gamintojo numatyta galimybė įdiegti ne mažiau nei: 2 vnt. USB4 40 Gbps; 1 vnt. HDMI 2.1 TMDS; 4 vnt. nuoseklusis („COM“) prievadas. |  |
|  | Vaizdo posistemė | Vaizdo plokštės našumas ne mažiau nei 1800 AI TOPS. Ne mažiau nei 16GB GDDR7 tipo atminties; Ne mažesnis nei 256bit ir 960GB/s pralaidumas; turi turėti ne mažiau nei 10000 CUDA branduolių; Prievadų skaičius ir tipas: ne mažiau nei 3 vnt. DisplayPort ir 1 vnt. HDMI. Turi palaikyti ne blogiau kaip 7680 x 4320@120 Hz. Nurodyti siūlomą modelį. |  |
|  | Garso adapteris | Palaikantis ne blogiau nei 6 DAC kanalų 16, 20 ir 24bitų PCM formatą. Turi turėti integruota ne mažiau kaip 1 vnt. 2W garsiakalbį sisteminiame bloke. |  |
|  | Tinklo adapteris | Tinklo adapteris ne lėtesnis nei 1Gbps, su RJ-45 sąsaja, palaikantis WOL, PXE ir ASF. Turi būti gamintojo numatyta galimybė įdiegti ne mažiau kaip 2 vnt. 25 Gbps prievadus. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tinkamas veikti 110-240V įtampos tinkle, atitinkantis 80 PLUS standartą. Galingumas ne mažesnis nei 1100W. Efektyvumas ne mažesnis nei 92% prie 50% apkrovimo. Aktyvus aušinimas. |  |
|  | Korpuso aušinimas | Turintis nemažiau kaip du korpuso aušinimuis skirtus ventiliatorius. |  |
|  | Monitorius | Turi būti neprastesnių parametrų kaip: - ekrano lenkimo spindulys ne daugiau kaip 3800R; - įstrižainė ne mažesnė nei 34"; - ekrano kraštinių santykis 21:9; - vaizdo atsinaujinimo dažnis ne blogiau kaip 120 Hz; - neblizgus matricos paviršius; - ryškumas ne mažiau 350 cd/m2; - ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 3440x1440; - statinis kontrastas ne mažiau nei 2000:1; - reakcijos laikas ne daugiau nei 4 ms; - monitoriaus šoninės kraštinės ir viršutinis rėmelis neturi būti platesnis kaip 2 mm; - stebėjimo kampas (H/V) ne mažiau kaip 178°/178° arba lygiavertis; - spalvų gylis ne blogiau kaip 99% sRGB; - HDR10 palaikymas; - „Daisy Chain“ palaikymas; - Į monitoriaus korpusą integruotos jungtys: tinklo adapteris ne lėtesnis nei 2.5Gbps su RJ-45 sąsaja, DisplayPort 1.4 In (turi būti pridėtas ne trumpesnis kaip 1,8m ilgio DP-DP kabelis), USB-C (Power Delivery 3.1 ne blogiau kaip 140W, DisplayPort 1.4 Alt Mode palaikymas), HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort 1.4 Out jungtis, 5 vnt. USB 3.2 ir 2 vnt. USB-C jungtys; - Į monitoriaus korpusą integruoti garsiakalbiai, ne mažiau kaip 2 vnt po 3W; - monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ne mažiau kaip 15 cm; - ekrano reguliavimas/pasukimas ne mažiau nuo -50 iki +200 / 450; - monitorius gali būti pateiktas su trečiųjų šalių stovu, jei baziniame komplekte esantis neužtikrina reikiamų kampų reguliavimo parametrų; - monitorius turi atitikti ekologinio ženklo “Gėlė” (arba lygiaverčių ženklų: EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan) reikalavimus; - monitorius turi atitikti TCO 10 arba lygiaverčio ženklo reikalavimus. |  |
|  | Klaviatūra ir pelė | USB kabeliu prijungiama klaviatūra, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Su lietuviškomis raidėmis (išgraviruoti, įspausti, lipdukai negalimi). Optinė pelė, USB kabeliu prijungiama, dviejų mygtukų su slinkties ratuku. |  |
|  | Apsaugos galimybės | Turi būti integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Turi būti gamintojo komplektuojama programinė įranga, leidžianti valdyti ir konfigūruoti TPM, autorizacijos (biometrinė informacija, slaptažodžiai), BIOS nustatymus. Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Standard lock slot tipo arba lygiaverčiu apsauginiu trosu. |  |
|  | Atnaujinimų valdymas | Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos naudotojui (nurodyti gamintojo internetinę svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą). |  |
|  | Gaminio atsparumo reikalavimai | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogiau kaip nuo +100C iki ne mažiau kaip +350C. Darbinė aplinkos drėgmė ne blogiau kaip nuo 20% iki ne mažiau kaip 80%. |  |
|  | Triukšmo lygis | Deklaruotoji svertinė garso galia (LpAm), išmatuota pagal ISO 7779 ir apskaičiuota pagal ISO 9296 tuščios eigos (idle) režime ne daugiau kaip 22 dB. Kartu su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaracijas ar kitus prekės gamintojo tai įrodančius dokumentus. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. brand new), gamykliškai atnaujinti (angl. renew / refurbished / remarked) komponentai neleistini. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Visa siūloma įranga (sisteminis blokas, jo komponentai, monitorius ir visi priedai) turi būti vieno gamintojo ir/arba pažymėta gamintojo prekių ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalūs, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, vaizdo plokštė, maitinimo šaltinis ir kt.) privalo būti sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. |  |
|  | Sertifikavimo aplinkos saugos reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |
| Prietaiso modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |
| Kiekis |  |  | 1 kompl. |

2 pirkimo dalis: Stacionarus kompiuteris ir monitorius „AKM2“

2.1 lentelė: techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Procesorius | Ne mažiau 12 fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php turi būti ne mažiau nei 55000. Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 64MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m. |  |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau nei 64GB (2x32), DDR5 – 6400 MT/s. |  |
|  | Operatyviosios atminties lizdų skaičius | Ne mažiau nei 8 vnt. |  |
|  | Operatyviosios atminties talpa | Ne mažesnė nei 1024 GB. |  |
|  | Diskinis kaupiklis | Ne mažiau nei 1 vnt. 2 TB. Ne blogiau nei PCIe Gen 5.0 x4 NVMe TCL tipo. Nuskaitymas ne blogiau nei 14000 MB/s; Įrašymas ne blogiau nei 12000 MB/s; |  |
|  | Palaikomas diskų masyvas | VNMe RAID 0, 1, 5 ir 10 palaikymas. SATA RAID 0, 1 ir 5 palaikymas. Turi būti galimybė plėsti iki 3 vnt. SATA ir 4 vnt. M.2 SSD tipo diskinius kaupiklius. |  |
|  | Integruoti prievadai | Ne mažiau nei: 5 vnt. USB 3.2 G2 jungčių; 2 vnt. USB 2.0 arba naujesni; 2 vnt. USB-C 10 Gbps (priekinėje korpuso dalyje); 1 vnt. USB-C 20 Gbps; 1 vnt. audio out; 1 vnt. mikrofono jungtis; PCI prievadai integruoti sisteminėje plokštėje: 4 vnt. PCIe 5.0 x16 pilno aukščio (ne mažiau nei 75W); 2 vnt. PCIe 5.0 x8 pilno aukščio; Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
|  | Prievadų plėtros galimybės | Turi būti gamintojo numatyta galimybė įdiegti ne mažiau nei: 1 vnt. nuoseklusis („COM“) prievadas. |  |
|  | Vaizdo posistemė | Vaizdo plokštės našumas ne mažiau nei 3300 AI TOPS. Ne mažiau nei 32GB GDDR7 tipo atminties; Ne mažesnis nei 512bit ir 1700GB/s pralaidumas; turi turėti ne mažiau nei 20000 CUDA branduolių; Prievadų skaičius ir tipas: ne mažiau nei 3 vnt. DisplayPort ir 1 vnt. HDMI. Turi palaikyti ne blogiau kaip 7680 x 4320@120 Hz. Nurodyti siūlomą modelį. |  |
|  | Garso adapteris | Ne blogiau kaip integruotas. |  |
|  | Tinklo adapteris | Tinklo adapteris ne lėtesnis nei 1Gbps, su RJ-45 sąsaja, palaikantis WOL, PXE ir ASF. Tinklo adapteris ne lėtesnis nei 10Gbps, su RJ-45 sąsaja, palaikantis WOL, PXE ir ASF. Turi būti gamintojo numatyta galimybė įdiegti ne mažiau kaip 4 vnt. 25 Gbps prievadus. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Tinkamas veikti 110-240V įtampos tinkle, atitinkantis 80 PLUS Platinum standartą. Galingumas ne mažesnis nei 1400W. Efektyvumas ne mažesnis nei 92% prie 50% apkrovimo. Aktyvus aušinimas. |  |
|  | Korpuso aušinimas | Turintis nemažiau kaip du korpuso aušinimuis skirtus ventiliatorius. |  |
|  | Monitorius | Turi būti neprastesnių parametrų kaip: - ekrano lenkimo spindulys ne daugiau kaip 3800R; - įstrižainė ne mažesnė nei 34"; - ekrano kraštinių santykis 21:9; - vaizdo atsinaujinimo dažnis ne blogiau kaip 120 Hz; - neblizgus matricos paviršius; - ryškumas ne mažiau 350 cd/m2; - ekrano taškų skaičius ne mažiau nei 3440x1440; - statinis kontrastas ne mažiau nei 2000:1; - reakcijos laikas ne daugiau nei 4 ms; - monitoriaus šoninės kraštinės ir viršutinis rėmelis neturi būti platesnis kaip 2 mm; - stebėjimo kampas (H/V) ne mažiau kaip 178°/178° arba lygiavertis; - spalvų gylis ne blogiau kaip 99% sRGB; - HDR10 palaikymas; - „Daisy Chain“ palaikymas; - Į monitoriaus korpusą integruotos jungtys: tinklo adapteris ne lėtesnis nei 2.5Gbps su RJ-45 sąsaja, DisplayPort 1.4 In (turi būti pridėtas ne trumpesnis kaip 1,8m ilgio DP-DP kabelis), USB-C (Power Delivery 3.1 ne blogiau kaip 140W, DisplayPort 1.4 Alt Mode palaikymas), HDMI 2.1 TMDS, DisplayPort 1.4 Out jungtis, 5 vnt. USB 3.2 ir 2 vnt. USB-C jungtys; - Į monitoriaus korpusą integruoti garsiakalbiai, ne mažiau kaip 2 vnt po 3W; - monitoriaus stovas, leidžiantis keisti ekrano aukštį ne mažiau kaip 15 cm; - ekrano reguliavimas/pasukimas ne mažiau nuo -50 iki +200 / 450; - monitorius gali būti pateiktas su trečiųjų šalių stovu, jei baziniame komplekte esantis neužtikrina reikiamų kampų reguliavimo parametrų; - monitorius turi atitikti ekologinio ženklo “Gėlė” (arba lygiaverčių ženklų: EPEAT Gold, Blue Angel, Nordic Swan) reikalavimus; - monitorius turi atitikti TCO 10 arba lygiaverčio ženklo reikalavimus. |  |
|  | Klaviatūra ir pelė | USB kabeliu prijungiama klaviatūra, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Su lietuviškomis raidėmis (išgraviruoti, įspausti, lipdukai negalimi). Optinė pelė, USB kabeliu prijungiama, dviejų mygtukų su slinkties ratuku. |  |
|  | Apsaugos galimybės | Turi būti integruota TPM 2.0 duomenų apsaugos mikroschema arba lygiavertė. Turi būti gamintojo komplektuojama programinė įranga, leidžianti valdyti ir konfigūruoti TPM, autorizacijos (biometrinė informacija, slaptažodžiai), BIOS nustatymus. Turi būti gamintojo numatyta galimybė prirakinti korpusą Standard lock slot tipo arba lygiaverčiu apsauginiu trosu. |  |
|  | Atnaujinimų valdymas | Įrangos gamintojas turi garantuoti jo gamyklinės programinės įrangos, BIOS atnaujinimų, tvarkyklių prieinamumą įrangos naudotojui (nurodyti gamintojo internetinę svetainę ar kitą būdą, užtikrinantį šios sąlygos įvykdymą). |  |
|  | Gaminio atsparumo reikalavimai | Darbinė aplinkos temperatūra ne blogiau kaip nuo +100C iki ne mažiau kaip +350C. Darbinė aplinkos drėgmė ne blogiau kaip nuo 10% iki ne mažiau kaip 80%. |  |
|  | Triukšmo lygis | Deklaruotoji svertinė garso galia (LpAm), išmatuota pagal ISO 7779 ir apskaičiuota pagal ISO 9296 tuščios eigos (idle) režime ne daugiau kaip 18 dB. Kartu su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaracijas ar kitus prekės gamintojo tai įrodančius dokumentus. |  |
|  | Bendrieji reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. brand new), gamykliškai atnaujinti (angl. renew / refurbished / remarked) komponentai neleistini. |  |
|  | Surinkimo reikalavimai | Visa siūloma įranga (sisteminis blokas, jo komponentai, monitorius ir visi priedai) turi būti vieno gamintojo ir/arba pažymėta gamintojo prekių ženklu tam, kad būtų užtikrintas maksimalus sistemos komponentų suderinamumas. Įrenginių korpuso žymėjimas ir logotipai turi būti originalūs, negali būti perdarytų kitų gamintojų logotipų. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai (procesorius, atmintis, diskai, vaizdo plokštė, maitinimo šaltinis ir kt.) privalo būti sumontuoti į kompiuterį gamintojo gamykloje. |  |
|  | Sertifikavimo aplinkos saugos reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
|  | Garantinis laikotarpis | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |
| Prietaiso modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |
| Kiekis |  |  | 9 kompl. |

3 Pirkimo dalis: Nešiojami kompiuteriai

3.1 Nešiojamas kompiuteris NK1

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesorius | Nešiojamo kompiuterio procesorius (procesorių firmos gamintojos traktuojamas kaip skirtas nešiojamiems kompiuteriams) ne mažiau dvylikos fizinių branduolių, x86 su 64 bitų atminties adresavimu, palaikantis dažnio mažinimo (esant nedideliam apkrovimui) ir virtualizacijos technologijas. Kompiuterio procesoriaus vidutinė našumo reikšmė (angl. "Average CPU Mark") pagal viešai publikuojamus Passmark CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php turi būti ne mažiau nei 17000. TOPS ne mažiau kaip 12. Spartinančioji atmintis ne mažiau nei 12MB. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, spartinančiosios atminties dydį. Procesorius turi būti anonsuotas ne anksčiau kaip 2025 m. |  |
| 2 | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau kaip 32 GB DDR5 – 8533 MT/s. |  |
| 3 | Standusis diskas | Ne mažiau 512 GB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 su aparatinių duomenų šifravimo galimybe (angl. "hardware-based") arba lygiavertis. |  |
| 4 | Bevielio tinklo adapteris | Integruotas tinklo adapteris, palaikantis WiFi 7 standartą, turintis integruotas į korpusą 2x2 antenas. Turi būti galimybė įdiegti vidinį ne blogiau nei 4G modulį (nurodyti gamintojo produkto kodą). |  |
| 5 | „Bluetooth" adapteris | Ne blogiau kaip 5.4. |  |
| 6 | Vaizdo plokštė | Vaizdo plokštė su išorine HDMI 2.1 jungtimi, palaikanti ne prastesnę nei 4K (60Hz) raišką. Thunderbolt jungtis, palaikanti ne prastesnę nei 8K (60Hz) raišką. Turi palaikyti ne mažiau kaip tris išorinius monitorius. |  |
| 7 | Garso plokštė | Integruota stereo arba geresnė. |  |
| 8 | Garsiakalbis | Integruoti stereo garsiakalbiai - ne mažiau 2 vnt., kiekvieno galia ne mažesnė kaip 2W. |  |
| 9 | Mikrofonas | Integruoti ne mažiau kaip du mikrofonai. |  |
| 10 | Ekrano technologija | LED-backlit, IPS, neblizgus ekranas (antiglare), ne mažiau kaip 500 nits, ne blogiau kaip 100% pagal sRGB. |  |
| 11 | Įstrižainė | Ne mažiau 13.5" ir ne daugiau 14.2" |  |
| 12 | Ekrano raiška ir kamera | Ne blogiau kaip 1920x1200. Integruota kamera ne blogesnė kaip IR ir 5 MP su Windows Hello palaikymu. Su fizinio uždarymo galimybe privatumui užtikrinti. |  |
| 13 | Klaviatūra | Kompiuteris turi turėti integruotą klaviatūrą, kurios klavišų išdėstymas atitiktų Windows keyboard / US English layout išdėstymą. Atspari apliejimui, integruotas LED pašvietimas. |  |
| 14 | Manipuliatorius | Sensorinis (touchpad). |  |
| 15 | Integruoti prievadai | Į kompiuterio korpusą turi būti integruota ne mažiau kaip: HDMI jungtis, 2 vnt. USB 3.2 (Type-A jungtis) iš kurių ne mažiau kaip vienas visada veikiantis, 2 vnt. USB-C Thunderbolt 4 ir 1 vnt. ausinių „line-out“ ir mikrofono jungtis. Visos nurodytos jungtys ir prievadai turi būti išvesti į kompiuterio korpuso išorinę dalį. |  |
|  |  | Šio reikalavimo įvykdymui negalima naudoti tarpinių įrenginių ar adapterių (dirbtinai padidinti nesamų jungčių, prievadų skaičių). |  |
| 16 | Lustinių kortelių skaitytuvas | Integruotas SmartCard tipo kortelių skaitytuvas. |  |
| 17 | Maitinimo tinklo adapteris | Turi būti pateikiamas to pačio gamintojo kaip ir kompiuteris USB-C tipo maitinimo šaltinis arba markiruota gamintojo ženklu. GaN tipo, galingumas ne mažesnis kaip 65W. Turi palaikyti greitą baterijos įkrovimą ne blogiau kaip nuo 0% iki 80% per 1 val. |  |
| 18 | Baterija | Bendra baterijos talpa ne mažesnė kaip 58Wh. Darbo laikas pagal MobileMark 25 su visiškai pakrauta baterija ne mažiau kaip 15 valandų. Jei baterijos talpa yra mažesnė nei reikalaujama arba netenkina darbo valandų reikalavimo, tuomet papildomai turi būti pateiktas to pačio gamintojo kaip ir nešiojamas kompiuteris mobilus įkrovėjas-baterija (angl. Notebook power bank), kurios talpa yra ne mažesnė nei 20000mAh – nurodyti modelį ir gamintojo produkto kodą. |  |
| 19 | Mechaninės saugos priemonės | Galimybė prirakinti Kensington Lock tipo lynu. |  |
| 20 | Duomenų apsaugos lustas | Kompiuteris turi turėti integruotą saugumo TPM modulį ne prasčiau nei v2.0 (angl. Trusted Platform Module) arba lygiavertį. |  |
| 21 | Kitos saugumo funkcijos | Integruotas pirštų atspaudų skaitytuvas. |  |
| 22 | Slaptažodžiai | Įjungimo slaptažodis (Power-on password); konfigūravimo slaptažodis (Setup Password). |  |
| 23 | Kompiuterio svoris ir aukštis | Ne daugiau kaip 1,25 kg. Kompiuterio korpuso aukštis ne didesnis kaip 20 mm. |  |
| 24 | Valdymas ir administravimas | Kompiuteris turi turėti to paties gamintojo parengtą valdymo ir administravimo programinę įrangą, kuri rodytų kompiuterio modelį ir serijos numerį ir leistų parsisiųsti bei atnaujinti kompiuterio tvarkykles ir programinę įrangą nenaudojant interneto naršyklės. |  |
| 25 | Kompiuterio atsparumas aplinkai | Atitikimas MIL-SPEC 810H standartui. |  |
| 26 | Triukšmo lygis | Deklaruotoji svertinė garso galia (LWA), išmatuota pagal ISO 7779 arba lygiavertį standartą ir apskaičiuota pagal ISO 9296 arba lygiavertį standartą tuščios eigos („idle“) režime ne daugiau kaip 2.5 B. Kartu su pasiūlymu pateikti prekės gamintojo deklaracijas ar kitus prekės gamintojo tai įrodančius dokumentus. |  |
| 27 | Suderinamumas | Visos siūlomo kompiuterio dalys (pagrindinė plokštė, duomenų kaupiklis, standusis diskas ir kiti kompiuterį sudarantys komponentai) privalo būti pateikti vienos firmos gamintojos ir surinktos gamintojo gamykloje. Įranga turi būti pateikta originalioje nepažeistoje gamintojo pakuotėje. |  |
| 28 | Sertifikavimo aplinkos saugos reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
| 29 | Garantinis laikotarpis | Gamintojo garantinio aptarnavimo laikotarpis ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai (baterijai 12 mėn.) nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Garantija apima gamintojo garantuojamą nemokamą dalių tiekimą, nemokamus remonto darbus ir nemokamą atvykimą. Kompiuterių gamintojas Lietuvoje turi turėti ne mažiau nei du nepriklausomus oficialius autorizuotus siūlomų prekių techninio aptarnavimo centrus, įgaliotus atlikti garantinį siūlomų prekių aptarnavimą. Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą, kuri įgalina produkto kodo ir serijinio numerio pagalba patikrinti suteiktą gamintojo garantiją internetiniame puslapyje. Turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomų modelių BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą. |  |
| Prietaiso modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis ir darbingumo atstatymas (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |
| Kiekis |  |  | 13 kompl. |

3.2 Nešiojamas kompiuteris NK2

| Eil. Nr. | Komponento / charakteristikos pavadinimas | Reikalaujama charakteristika ne blogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos tikslios charakteristikos/ parametrai, komponento modelis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas, modelis, modifikacija | Turi būti nurodyta. Būtina pateikti tikslią nuorodą į interneto puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą įrangą arba pateikti gamintojo dokumentą kuriame nurodyta informacija apie siūlomą įrangą. Modelis turi būti pateikiamas tik esantis gamyboje (vykdomo konkurso metu). |  |
|  | Procesorius | Ne mažiau 12 branduolių ir ne mažiau nei 12MB spartinančiosios atminties. Ne mažiau kaip 16700 taškų pagal „Passmark CPU Mark“ testavimo duomenis. Pasiūlyme būtina nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, dažnį, sparčiosios atminties dydį. Testo rezultatai turi būti viešai publikuojami puslapyje: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Procesoriaus išleidimo į rinką data - ne anksčiau nei 2023 metais. |  |
|  | Operatyvinė atmintis | Operatyvinės atminties talpa ne mažiau 2x16 GB, DDR5-5600 MHz. Galimybė išplėsti maksimalią operatyvinės atminties talpą ne mažiau nei iki 64 GB. |  |
|  | Video adapteris | Integruotas arba atskiras. |  |
|  | Garsas | Integruota garso plokštė, ne mažiau kaip 2 vnt. į korpusą integruoti stereo garsiakalbiai. |  |
|  | Vidinis kietasis diskas | Ne mažiau kaip 512 GB SSD (PCIe NVMe tipo). |  |
|  | Ekranas | Liečiamas, įstrižainė ne mažiau 14 ir ne daugiau kaip 14,5 colių. Ekrano taškų skaičius ne mažesnis kaip 1920x1080, matinis ekranas (AntiGlare). Ryškumas ne mažiau kaip 1100 Nits |  |
|  | Įvesties/Išvesties prievadai | Bendras išorinių USB jungčių skaičius ne mažiau nei 4 vnt., iš jų 2 vnt. USB 3.2 Gen (Type A) ir 2vnt. Thunderbolt arba USB-C (užtikrinanti kompiuterio krovimo/maitinimo, duomenų ir vaizdo perdavimo funkcijas), 1x ausinių lizdas ir 1x mikrofono lizdas arba 1x kombinuotas ausinių/mikrofono lizdas, 1x HDMI jungtis, 1x RJ45 jungtis. |  |
|  | Bevielio ryšio technologijos | Turi būti integruotas Wi-Fi 7 BE200 (802.11 be), Bluetooth ne senesnės nei 5.4 versijos adapteris. |  |
|  | Baterija | Dvi vidinės baterijos palaikančios greito krovimo funkciją. ne mažiau nei 53 Whr. Informacija turi būti paskelbta viešai prieinamuose gamintojo šaltiniuose arba tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta tokia informacija apie siūlomą įrangą. Kompiuteris turi palaikyti baterijos Hot Swap ("karšto keitimo") technologiją. |  |
|  | Duomenų apsaugos mikroschema | Turi būti integruota TPM duomenų apsaugos mikroschema (naujausia versija pristatymo metu) arba lygiavertė. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Turi būti pateiktas įkroviklis skirtas maitinimui iš 220V tinklo |  |
|  | Klaviatūra | Integruota į korpusą pilna lotyniškų raidžių, su lietuviškos abėcėlės ženklais arba prie klavišų lipdomais lietuviškų raidžių lipdukais, atspari apliejimui, su pašvietimu „Backlight Keyboard“ |  |
|  | Operacinė sistema | Operacinė sistema nereikalaujama. |  |
|  | Korpusas | Kompiuterio korpuso konstrukcija turi būti specialiai sutvirtinta, atitinkanti „Semi Rugged“ tipo arba lygiavertį atsparumo lygį. Visi Įvesties/Išvesties prievadai turi būti uždengti specialiais dangteliais, apsaugančiais nuo išorinių veiksnių. Kompiuteris turi būti su ergonomiška, standžia rankena, užtikrinančia patogų ir mobilų kompiuterio nešiojimą. |  |
|  | Svoris/storis | Kompiuterio svoris be kroviklio su baterija ne daugiau nei 2,4 kg. Aukštis\storis ne daugiau kaip 38 mm |  |
|  | Patvarumo sertifikatai | Kompiuteris turi atitikti MIL-STD-810H standartą arba lygiavertį atsparumo sertifikatą, užtikrinantį patikimumą atšiauriomis sąlygomis. Kompiuteris turi turėti IP53 apsaugos klasės sertifikatą, patvirtinantį atsparumą dulkėms ir vandens purslams. |  |
|  | Naujumas | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini. |  |
|  | Komplektacija | Įranga komplektuojama su visais kabeliais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant sistemos funkcionavimą (pvz., maitinimo kabeliai ir t.t.). |  |
|  | Tvarkyklės | Kompiuteris pateikiamas su įrangos tvarkyklėmis kaupiklyje arba atstatymo particijoje, arba su nuorodomis šių tvarkyklių parsisiuntimui iš gamintojo puslapio internete: turi būti gamintojo interneto svetainės (ar lygiaverčiu principu paremta) vieta su galimybe atnaujinti siūlomo modelio BIOS, įrenginių tvarkykles ir programinę įrangą (būtina pateikti nuorodą į gamintojo internetinę prieigą) |  |
|  | Sertifikavimo aplinkos saugos reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
|  | Gamintojo garantija | Visai įrangai turi būti gamintojo suteikiamos garantinės priežiūros laikotarpis ne mažesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Garantijos terminas turi atsispindėti gamintojo oficialiame portale įvedus kompiuterio serijinį numerį. Sugedusi įranga garantinio periodo metu turi būti neatlygintinai suremontuota, arba pakeista ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie gedimą dienos. Iš instaliacijos vietos remontui išsivežant sugedusią įrangą, tiekėjas privalo išmontuoti ir palikti pirkėjui kietuosius diskus. Kietųjų diskų gedimo atveju jie turi būti pakeisti naujais. Sugedę kietieji diskai tiekėjui negrąžinami. Visas pristatymo išlaidas į bet kurį Lietuvos Respublikos miesto ar rajono centrą apmoka pardavėjas (garantinės priežiūros paslaugas teikiantis paslaugos teikėjas |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis |  |  |  |
| Pristatymo terminas, ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |  |
| Garantinio aptarnavimo reakcijos po pranešimo apie gedimą greitis (ilgiausiai 3 darbo dienos) |  |  |  |
| Kiekis |  |  | 1 kompl. |

4 Pirkimo dalis: Kompiuteris „C1“

4.1 Kompiuteris „C1“

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Reikalaujama charakteristika neblogiau kaip arba lygiavertė (pateiktos nuorodos į standartus/ technologijas/ prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/ technologijos/ prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais) | Siūlomos įrangos tikslios charakteristikos/ parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Procesorius (CPU) | Ne mažiau kaip Apple M4 10 branduolių arba lygiavertis |  |
| 2 | Ekranas | Kompiuterio korpuse, 24” ± 0,5” įstrižainės Retina 4,5K ekranas, rezoliucija ne mažiau 4480x2520, integruota kamera. |  |
| 3 | Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau 24 GB |  |
| 4 | Video adapteris | Ne mažiau 10 branduolių GPU |  |
| 5 | Vidinė atmintis | Ne mažiau 512 GB SSD tipo kaupiklis |  |
| 6 | Garso sistema | Integruota ne mažiau kaip šešių garsiakalbių sistema, integruoti ne mažiau kaip trys mikrofonai. |  |
| 7 | Tinklas, bevielio ryšio technologijos | Ne mažiau kaip: integruotas WiFi 6E (802.11ax) adapteris; integruotas Bluetooth 5.3 adapteris. |  |
| 8 | Prievadai | Ne mažiau kaip: 4 vnt. Thunderbolt / USB 4.0 prievadai (vaizdo ir duomenų perdavimo jungtis suderinama su DisplayPort, USB 4.0, USB 3.1 Gen2). |  |
| 9 | Komplektuojami priedai | To paties gamintojo kaip ir kompiuteris: bevielė klaviatūra ir bevielė pelė. Maitinimo kabelis. |  |
| 10 | Operacinė sistema | MacOS naujausia versija arba lygiavertė. |  |
| 11 | Surinkimo reikalavimai | Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Negalima siūlyti gamykliškai atnaujintos arba naudotos („renew“ / „refurbished“ /„remarked“) įrangos. Kompiuterį sudarantys aparatiniai komponentai ir priedai privalo būti surinkti gamintojo gamykloje. |  |
| 12 | Papildomos funkcijos | Turi būti įdiegtas sprendimas, kurio pagalba vienu įrenginiu gali naudotis keli vartotojai pasirinkdami savo paskyras. Įrenginio gamintojas turi suteikti ne mažiau kaip 200GB talpyklą savo duomenų centre kiekvienam mokymo įstaigos sukurtam vartotojui. |  |
| 13 | Sertifikavimo aplinkos saugos reikalavimai | Kompiuterio gamintojas turi įsidiegęs ISO 14001:2015 arba lygiavertį aplinkosaugos vadybos standartą (pateikti tai įrodančius dokumentus ar aktyvią nuorodą į gamintojo internetinė tinklalapį). Sertifikatai: Energy Star 9.0 ir EPEAT Gold arba lygiaverčiai. Kompiuteriai turi būti sertifikuoti darbui su MS Windows 11 operacine sistema. |  |
| Kompiuterio modelis, firma-gamintoja, kilmės šalis ir kodas (būtina nurodyti tikslų gamintojo kodą) |  |  |  |
| Pristatymo terminas – ne ilgiau kaip 1 mėnuo nuo užsakymo pateikimo. |  |  |  |
| Gamintojo garantiniai įsipareigojimai – ne trumpiau kaip 12 mėnesių |  |  |  |
| Kiekis |  |  | 1 kompl. |