AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

(Užsakovo – juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens vardas ir pavardė)

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMAI

Nr.

(Dokumento registracijos numerį nurodo tik juridiniai asmenys)

2025-XX-XX

1 lentelė. Statinio projekto informacija

| 1. Užsakovas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcinė bendrovė „Via Lietuva“. Įmonės kodas: 188710638. Adresas: Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius. Kontaktinis asmuo: (Vykdant pirkimą viešojo pirkimo metu nerekomenduojama nurodyti kontaktini asmeny. Įrašomas užsakovo pavadinimas, rekvizitai bei pagrindinio asmens, atsakingo už statinio projekto vykdymą iš užsakovo pusės (užsakovo atstovo), pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. Nr.) |  |  |  |  |  |  |
| 2. Tikslus statinio projekto pavadinimas |  |  |  |  |  |  |
| Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 110 Švenčionys–Adutiškis* ruožo nuo 1,720 iki 7,160 km rekonstravimas |  |  |  |  |  |  |
| 3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta |  |  |  |  |  |  |
| (Įrašoma savivaldybė, seniūnija, gatvė, žemės sklypo, pastato ar pastatų komplekso numeris gatvėje ar gyvenamojoje vietovėje, korpuso numeris (jeigu suteiktas), adreso objekto pavadinimas (jeigu suteiktas). Jei oficialių duomenų apie žemės sklypo ar pastato adresą nėra, gali būti įrašomos X/Y koordinatės LKS 94 ar WGS koordinačių sistemoje ir pateikiama kadastro žemėlapio iškarpa su pažymėta vieta. Jeigu žemės sklypas ar statinys registruoti Nekilnojamojo turto registre, nurodomas žemės sklypo ar statinio unikalus ar kadastro numeris) |  |  |  |  |  |  |
| 4. Projekto tikslai |  |  |  |  |  |  |
| - Užtikrinti sprendimų priėmimo kokybę ir greitį; - Kokybiški projekto sprendiniai; - Tikslūs kiekių žiniaraščiai; - Informacijos kaupimas ir panaudojimas kituose statinio gyvavimo ciklo etapuose, t.y. darbo projekto rengimo metu, statybos metu ir naudojimo etape. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Statinio informacinio modeliavimo projekto preliminariojo įgyvendinimo plano (PIP) turinio pildymo atsakomybės |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimas | EIR/BEP Lentelės Nr. | Pildo užsakovas | Tiekėjas |  | Pastabos |
|  |  |  |  | Privalo užpildyti | Gali detalizuoti |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis | 2 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę aprašyti, kaip įgyvendins Užsakovo numatytus BIM taikymo atvejus projekte ir/arba papildyti taikymo atvejų sąrašą |
| 3 | Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu | 3 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę papildyti Užsakovo numatytą mokymų sąrašą PIP arba BEP dokumente. |
| 4 | Projekto informacijos modelio struktūra | 4 |  |  |  | Tiekėjas privalo detalizuoti PIM (Projekto informacijos modelio) struktūrą PIP arba BEP dokumente. |
| 5 | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai | 5 |  |  |  | Tiekėjas privalo detalizuoti atskyrimo ir susiejimo principus pagal Užsakovo numatytus reikalavimus. |
| 6 | Klasifikavimo sistema | 6 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę papildyti klasifikatoriumi, kurį planuoja taikyti projekte papildomai |
| 7 | PIM vientisumo ir kokybės užtikrinimas | 7 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę papildyti kokybės užtikrinimo priemonių sąrašą PIP arba BEP dokumente. |
| 8 | Pareigos ir atsakomybės valdant PIM - Atsakomybių matrica | 8 |  |  |  |  |
| 9 | PIM rengimo ir informacijos pateikimo planas | 11 |  |  |  | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi parengti ir suderinti su projekto komanda / Užsakovo paskirtu BIM vadovu suvestinį informacijos pateikimo planą (MIDP). |
| 10 | Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas | 9 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę papildyti susitikimų planą PIP arba BEP dokumente. |
| 11 | Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai | 10 |  |  |  | Tiekėjas turi detalizuoti (pagal projektą) Užsakovo pateiktas taisykles PIP arba BEP dokumente. |
| 12 | Informacijos atvaizdavimo standartai | 13 |  |  |  | Tiekėjas turi pateikti informacijos atvaizdavimo standartą PIP arba BEP dokumente. |
| 13 | Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai | 14 |  |  |  | Tiekėjas turi papildyti PIM tipus ir duomenų formatus PIP arba BEP dokumente. |
| 14 | Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) | 15 |  |  |  | Tiekėjas turi teisę papildyti koordinačių sistemos ir geo-erdvinės padėties reikalavimus PIP arba BEP dokumente. |
| 15 | Projekto informacijos modelio nustatymai | 16 |  |  |  | Tiekėjas turi detalizuoti konkrečius PIM nustatymus PIP arba BEP dokumente. |
| 16 | Programinė įranga | 17 |  |  |  | Tiekėjas turi pateikti projekte planuojamų taikyti programinių įrangų sąrašą PIP arba BEP dokumente. |
| 17 | Informacinių technologijų sistemų našumas | 18 |  |  |  | Tiekėjas gali papildyti našumo užtikrinimo priemonių sąrašą PIP arba BEP dokumente. |
| 18 | Duomenų saugumas | 19 |  |  |  | Tiekėjas gali papildyti duomenų saugumo užtikrinimo priemonių sąrašą PIP arba BEP dokumente. |
| 19 | Bendroji duomenų aplinka | 20 |  |  |  | Tiekėjas turi detalizuoti CDE taikymą PIP arba BEP dokumente. |
| 20 | Turto informacinio modelio (AIM) poreikis | 21 |  |  |  |  |
| 21 | PIM ir turto informacinio modelio (AIM) informacijos suderinamumo strategija | 21 |  |  |  |  |
| 22 | PIM duomenų migracija į turto informacinį modelį (AIM) | 22 |  |  |  |  |

2 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo reikalavimai paslaugoms, valdymui ir technologijoms

| 1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Statinio gyvavimo ciklo etapas |  |  |  | Statinio gyvavimo ciklo stadija |  |  | Statinio gyvavimo ciklo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projektavimas |  |  |  | Projektiniai pasiūlymai / S2 |  |  | 1. BIM vykdymo planas (angl. BEP) turi būti suderintas ir patvirtintas. Jis turi būti patvirtintas per 20 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo arba iki faktinių darbų pradžios. 2. Parengti statinio BIM modelį tolimesnei statinio gyvavimo ciklo stadijai vystyti. 3.Kokybiški projekto sprendiniai, atitinkantys projektinių pasiūlymų stadijos reikalavimus. 4. Gauti statybą leidžiantį dokumentą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Techninis darbo projektas / S3 |  |  | 1. Parengti statinio BIM modelį tolimesnei statinio gyvavimo ciklo stadijai vystyti. 2. Kokybiški projekto sprendiniai atitinkantys techninio darbo projekto stadiją. 3. Atlikti statinio projekto ekspertizę ir gauti teigiamą ekspertizės aktą. 4. Parengti darbų kiekių žiniaraščiai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, susieti su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai |  |  |  |  |  | Planavimas |  |  |  |  | Projektavimas |  | Statyba |  |  | Naudojimas |
|  |  |  |  |  |  |  | S0 |  | S1 |  |  | S2 | S3 | S4 |  | S5 | S6 |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 | 6 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1 | Esamų sąlygų modeliavimas (privalomas) |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | P | P | - |  | - | - |
| 2 | Kiekių skaičiavimai (privalomas) |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | P | P | - |  | - | - |
| 3 | Projekto etapų planavimas (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sklypo analizė (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas (privalomas) |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | P | P | - |  | - | - |
| 6 | Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Projektavimas ir (ar) modeliavimas (privalomas) |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | P | P | - |  | - | - |
| 8 | Inžineriniai skaičiavimai ir analizė (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Energinė analizė (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tvarumo vertinimas (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Konstrukcijų analizė ir projektavimas (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Apšvietimo analizė (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kiti analizės atvejai (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimas projekto ekspertizė (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3D koordinavimas / susikirtimų patikra (privalomas) |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | P | P | - |  | - | - |
| 17 | Statybvietės planavimas (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sveikatos ir saugos priemonių planavimas (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Konstrukcinė-technologinė analizė (rekomenduojamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas (rekomenduojamas) S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Statybos logistikos planavimas (rekomenduojamas) S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas (rekomenduojamas) S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Skaitmeninė gamyba (rekomenduojamas) S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Statybos darbų techninė priežiūra (rekomenduojamas) S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Išpildomasis modeliavimas (rekomenduojamas) S4, S5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Duomenų modeliavimas (rekomenduojamas) S5, S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Statinio priežiūros planavimas (rekomenduojamas) S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacinė analizė (rekomenduojamas) S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Energijos sąnaudų analizė (rekomenduojamas) S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Turto valdymas (rekomenduojamas) S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Erdvės valdymas ir stebėsena (rekomenduojamas) S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Tvarumo stebėsena ir analizė (rekomenduojamas) S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Avarijų prevencija (rekomenduojamas) S6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos: Lentelėje nurodomi projekto dalyviai, kurie atsakingi už konkrečių BIM taikymo atvejų įvykdymą: P – projektuotojas, R – generalinis rangovas, T – turto valdytojas; BIM taikymo atvejų reikalavimų detalus aprašymas ir įvykdymas atitinkamoje stadijoje pateikiami 3 lentelėje „Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai; Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius, remiantis 2 lentele, detaliajame BIM įgyvendinimo plane (BEP) detalizuoja taikymo atvejų įgyvendinimo priemones, tikslus, matavimo rodiklius bei galimus nuokrypius ir suderina su Užsakovo paskirtu BIM vadovu; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Mokymų poreikis, susijęs su pirkimo objektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Mokymų pavadinimas ir tikslas |  |  |  |  | Mokymų trukmė |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Tiekėjas turi numatyti mokymus Užsakovo paskirtiems darbuotojams darbui su Tiekėjo taikoma CDE aplinka |  |  |  |  | Iki 2 - 3 valandų |  |  |  | Mokymai turi būti atlikti iki darbo su CDE pradžios. Parengiamas mokymų video įrašas naujų (prisijungiančių projekto eigoje) projekto dalyvių mokymui. |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | BEP pristatymas |  |  |  |  | Iki 1 valandos |  |  |  | Tiekėjo parengto BEP dokumento pristatymas su demonstracija kaip bus vykdomas projektas, pagal numatytus BIM reikalavimus. Pristatoma visiems projekto dalyviams. |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Prieš pradedant projektavimo darbus, Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi supažindinti projekto dalyvius su projekte numatoma taikyti klasifikavimo sistema |  |  |  |  | Iki 2 valandų. |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 4. Projekto informacijos modelio struktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacijos modelio tipas |  |  | Projekto informacijos modelio paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 1 |  |  | Esamos situacijos modelis |  |  | - esamos situacijos modelio apimties reikalavimai pateikti Užsakovo BIM EIR prieduose (žr. 3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai.) Turėti jungtinį 3D informacinį modelį; |  |  |  |  |  |  |  |  | Po sutarties pasirašymo Tiekėjas detalizuoja rengiamame detaliajame BIM vykdymo plane (BEP) |  |  |
| 2 |  |  | Sklypo sutvarkymo ir suvestinis inžinerinių tinklų modelis |  |  | - atlikti modelio peržiūrą įvertinant sklypo, statinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų integraciją modelyje (.ifc ar lygiaverčiu formatu, leidžiančiu apjungti į bendrą visumą/ jungtinį model); - užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija; Turėti jungtinį 3D informacinį modelį; |  |  |  |  |  |  |  |  | Po sutarties pasirašymo Tiekėjas detalizuoja rengiamame detaliajame BIM vykdymo plane (BEP). Pavyzdžiui, modelio skaidymas į modeliavimo zonas, siekiant modelio kūrimą priskirti skirtingoms komandoms, kad darbai galėtų vykti vienoje aplinkoje tuo pačiu metu |  |  |
| 3 |  |  | Konstrukcijų dalies modelis |  |  | - turėti BIM informacinį modelį; - eksportuoti BIM modelį į nemokamos programinės įrangos peržiūros formatą (.ifc ar lygiavertį); - užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija; - užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio. - panaudoti modelį kituose statinio gyvavimo ciklo (SGC) etapuose |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 4 |  |  | Susisiekimo dalies modelis |  |  | - turėti BIM informacinį modelį; - eksportuoti BIM modelį į nemokamos programinės įrangos peržiūros formatą (.ifc ar lygiavertį); - užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija; - užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio. - panaudoti modelį kituose statinio gyvavimo ciklo (SGC) etapuose |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 5 |  |  | Kitų projekto dalių modeliai |  |  | - turėti BIM informacinį modelį; - eksportuoti BIM modelį į nemokamos programinės įrangos peržiūros formatą (.ifc ar lygiavertį); - užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija; - užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio. - panaudoti modelį kituose statinio gyvavimo ciklo (SGC) etapuose |  |  |  |  |  |  |  |  | Kitas projekto dalis nusimato Tiekėjas atsižvelgdamas į projekto mastą ir specifiką kaip tai numato šalyje galiojantys techniniai reglamentai bei standartai. Po sutarties pasirašymo Tiekėjas detalizuoja rengiamame detaliajame BIM vykdymo plane (BEP). |  |  |
| 5. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Modeliai skaidomi pagal projekto dalis. Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį .ifc formatu, ar kitais lygiaverčiais formatais (pvz.: .nwd). Pavyzdžiui, susisiekimo ir konstrukcinės dalies modeliai rengiami atskiruose modeliuose, o apjungiami tarpusavyje susikirtimų analizei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Bendradarbiavimas ir projekto informacijos administravimas vykdomas CDE aplinkoje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Visose projekto grandyse (projekto dalių modeliuose tame tarpe) suvienodinama matavimo vienetų sistema, siekiant koordinačių nuoseklumo bei eliminuojant skirtingų mastelių galimybę. Pavyzdžiui, visuose dalijimuisi skirtuose modeliuose nustatomas matavimo vienetas - metras. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Lietuvos Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (NSIK) taikymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  |  | Peržiūra | Peržiūros tikslas |  |  | Atsakingo asmens rolė |  |  | Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai |  |  |  |  |  | Periodiškumas |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 1 |  |  | Vizualinė patikra | Užtikrinti, kad nėra nereikalingų modelio komponentų bei laikomasi projekto nuostatų |  |  | Tiekėjo BIM koordinatorius. Tiekėjo Projekto vadovas/Projekto dalių vadovai |  |  | Programinė įranga su galimybe atidaryti modelį vizualinei patikrai. Modeliai peržiūrimi .ifc formatu. |  |  |  |  |  | Patikrai atliekama ne rečiau negu 1 kartą per mėnesį. Galutinę patikrą atlieka Užsakovo paskirtas BIM vadovas, kai Tiekėjas pateikia ataskaitą, kurią sudaro tikrintas disciplinų vieningas BIM modelis ir ataskaita, parengta pagal priedą 07_EIR_priedas_Koliziju_ataskaitos_šablonas. |  |
| 2 |  |  | Susikirtimų patikra | Atlikti geometrinę ir loginę BIM modelių sankirtų (kolizijų) patikrą atitinkamoje projekto dalyje bei tarp skirtingų projekto dalių BIM modelių, valdyti sankirtų taisymo procesą |  |  | Tiekėjo BIM koordinatorius |  |  | Programinė įranga su galimybe nustatyti susikertančius elementus, ar jai lygiavertė. Ataskaitos pateikiamos .xlsx ar lygiaverčiu BEP dokumente suderintu formatu. BEP dokumente detalizuojama ataskaitos forma, pateikiamas pavyzdys |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Modelio peržiūra | Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Užsakovo keliamus reikalavimus. Taip pat stebėti ar modelis nuolat tobulinamas (papildomas) pagal Užsakovo iškeltus reikalavimus |  |  | Užsakovo BIM koordinatorius/Užsakovo projekto vadovas |  |  | Nemokama programinė įranga modelių peržiūrai, CDE ar kt. BEP dokumente nurodomos galimybės modelio peržiūrai |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Standartų patikra | Užtikrinti, kad būtų laikomasi BIM ir CAD principų, standartų ir reikalavimų |  |  | Tiekėjo BIM koordinatorius. Tiekėjo Projekto vadovas/Projekto dalių vadovai |  |  | Programinė įranga su galimybe atlikti standartų reikalavimų patikrą, ar jai lygiavertė. Ataskaitos pateikiamos .xlsx ar lygiaverčiu BEP dokumente suderintu formatu. BEP dokumente detalizuojama ataskaitos forma, pateikiamas pavyzdys |  |  |  |  |  | Patikra atliekama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį |  |
| 5 |  |  | Modelio integralumo patikra | Patikrinti ar nėra neaprašytų, neteisingai apibrėžtų, dubliuotų elementų. Pateikti ataskaitas apie tokių elementų atsiradimą bei korekcijos veiksmus |  |  | Tiekėjo BIM koordinatorius |  |  | Programinė įranga su galimybe nustatyti neaprašytus, neteisingai apibrėžtus ar dubliuotus elementus, ar jai lygiavertė. Ataskaitos pateikiamos .xlsx lygiaverčiu BEP dokumente suderintu formatu. BEP dokumente detalizuojama ataskaitos forma, pateikiamas pavyzdys |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Informacinė patikra | Patikrinti ar visuose BIM modelių elementuose tinkamai nurodyta informacija |  |  | Tiekėjo BIM koordinatorius |  |  | Ataskaitos pateikiamos .xlsx ar lygiaverčiu BEP dokumente suderintu formatu |  |  |  |  |  |  |  |
| Reikalavimai: 1) Dvi dienos prieš kiekvieną projekto komandos BIM susitikimą Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius turi pateikti BIM modelio kūrimo rezultatus/kolizijų ataskaitą (parengtą pagal 07_VIA_EIR_Koliziju_ataskaitos_šablonas) ir aktualų Suvestinį informacijos pateikimo planas (MIDP). Ataskaitos pateikimas vertinamas kaip Tiekėjo patvirtinimas, kad sukurtos informacijos kokybė užtikrinama. Susitikimų metu naudojami aktualios versijos modeliai, dokumentacija ir kita informacija. Informacijos keitimosi planą (taikant priedus 05_EIR_priedas_MIDP ir 06_EIR_priedas_TIDTP) turi parengti Tiekėjas ir suderinti su paskirtu Užsakovo Projekto Vadovu ir/ar BIM Vadovu. Svarbu: MIDP plane turi būti numatyta disciplinų modelių tarpiniai teikimai Užsakovui (pagal etapus), teikimų datos ir modelių išvystymo lygis teikimo momentu. 2) Statinio informaciniai modeliai turi būti tinkamai suskaidyti pagal erdves, sistemas, elementus ir pan. 3) Galima kiekių paklaida tarp projekto žiniaraščių ir BIM modelyje sugeneruotų kiekių: ±10%. 4) Užsakovo BIM Vadovas atlieka suderinamumo kontrolę remdamasis gautais modeliais iš Tiekėjų. BIM vadovas prieš kiekvieną BIM susitikimą atlieka BIM modelių patikrą, kurios metu yra tikrinami šie punktai: - Modelio pavadinimas, versijos aktualumas; - Modelio koordinačių ašių atitikimas su sutartomis; - Modelio progresas (ar modelio kūrimas vyksta pagal planą); - Sankirtos tarp atskirų dalių BIM modelių; - Ar buvo ištaisytos pastabos, gautos iš ankstesnių BIM susitikimų. Tiekėjų BIM koordinatoriai atsakingi už savo dalies BIM proceso koordinavimą, tvarkos užtikrinimą ir Užsakovo informavimą apie projekto BIM proceso eigą. Nors Užsakovo BIM vadovas ir atlieka modelių patikrą, kiekvienas BIM koordinatorius yra tiesiogiai atsakingas už savo dalies BIM modelių kokybę ir privalo nepriklausomai vykdyti savikontrolę, apie visus aptiktus netikslumus informuoti atsakingus kitų Projekto dalių BIM koordinatorius CDE aplinkoje. 5) Tiekėjas BEP dokumente turi pateikti projekto dalių kolizijų tikrinimo prioritetinę tvarką. 7.1 lentelėje pateikiama pavyzdinė kolizijų patikros atlikimo matrica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.1. BIM modelių kolizijų patikros prioritetų matrica |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekto dalys | SA | SK | ŠVOK | VN | E |
| SA | A | C | E | J | L |
| SK |  | B | F | H | M |
| ŠVOK |  |  | D | I | N |
| VN |  |  |  | G | O |
| E |  |  |  |  | K |
| Pastabos: Aukščiau pateiktos kolizijų patikros matricos legenda: A, B, C ..... O - kolizijų atlikimo eiliškumas. "A" - atliekama pirmiausia, "O" - atliekama galiausiai; SA, SK.... – Projekto dalys (Statinio architektūra, Statinio konstrukcijos ...). |  |  |  |  |  |

| 8. Pareigos ir atsakomybės valdant projekto informacijos modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio užduotys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Užsakovo paskirtas statinio informacinio modeliavimo Vadovas |  |  |  | Tiekėjo paskirtas statinio informacinio modeliavimo koordinatorius ir (ar) statinio informacinio modeliavimo vadovas |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |
| 1 | Projekto bendrosios duomenų aplinkos (CDE) nustatymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  | K, N |  |  |
| 2 | Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliojo vykdymo plano (BEP) sudarymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T, D, N |  |  |  | K |  |  |
| 3 | Informacijos kūrimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  | K |  |  |
| 4 | Pastabų ir pasiūlymų teikimas BIM vykdymo procesui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K |  |  |  | K |  |  |
| 5 | Koordinuoti projekto BIM įgyvendinimo procesą, skirstyti BIM veiklas, kontroliuoti projekto kokybę bei periodiškai teikti esamos situacijos/progreso ataskaitas Užsakovo paskirtam BIM vadovui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T, D |  |  |  | K |  |  |
| 6 | Užtikrinti BIM modelio ir atskirų jo dalių tarpusavio suderinamumą ir kokybę, atliekant geometrines, informacines, logines, vizualines ir kt. BIM modelių patikras ir teikti pastabas projekto dalyviams |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T, D |  |  |  | K |  |  |
| 7 | Užtikrinti atliekamų patikros (vizualinių, sankirtų, modelio vientisumo ir pan.) ataskaitos pateikimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui ne rečiau nei 1 kartą per mėnesį. Ataskaitos formatas - .bcfzip, .bcf arba kitas formatas, leidžiantis pamatyti kolizijas vizualiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T, D |  |  |  | K |  |  |
| 8 | BEP dokumente nurodyti principinę kolizijų patikros atlikimo matricą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, T |  |  |  | K |  |  |
| 9 | Administruoti CDE aplinką bei užtikrinti projekto duomenų savalaikį kaupimą, saugojimą, bendrinimą, perdavimą CDE aplinkoje. Užtikrinti, kad visi projekto komandos nariai galėtų dalintis informacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  | K, N |  |  |
| 10 | Vykdyti informacijos valdymo procesų organizavimą ir kontrolę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | K |  |  |
| 11 | Konsultuoti projekto komandą BIM klausimais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  | K, N |  |  |
| 12 | Užtikrinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  | K, N |  |  |
| 13 | Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo paskirtam BIM vadovui apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  | K, N |  |  |
| 14 | Nustatyti vardijimo tvarką |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  | K, N |  |  |
| 15 | Susitarti dėl specifinių projekto kodų sukūrimo ir palaikymo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N, D, T |  |  |  | K, N |  |  |
| 16 | Tvirtinti galutinių BIM modelių tinkamumą ir kitų Užsakovo iškeltų reikalavimų BIM rengimui vykdymą ir įvykdymą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D, T |  |  |  | - |  |  |
| 17 | Atlikti savalaikį informavimą Užsakovo atstovams (Projekto vadovas, Statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Statinio Naudotojas ir kt.) apie BIM modelių ir kitų reikalavimų įvykdymo progresą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T |  |  |  | - |  |  |
| Pastaba: 8 Lentelėje nurodyti trumpiniai: K – kurti, vykdyti; N – naudotis; D – sprendinių derinimas, pritarimas; T – tvirtinti įvykdymą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | PIM modelio sudėtis |  | Stadija S2 (Projektiniai pasiūlymai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stadija S3 (Techninis darbo projektas) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOD |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  | LOD |  |  | Pastabos |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1 | Sklypo planas (AP) |  | 2 |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  |  |
| 2 | Susisiekimo (AS) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Architektūros (AA) * |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Statinio konstrukcijų dalis (AK) * |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (AV) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektrotechnikos (AE) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pasiruošimas statybai ir statybos darbų organizavimas (AM) |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kitos inžinerinių tinklų projekto dalis pagal projekto specifiką |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kitos likusios projekto dalys |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Reikalavimai: 1) Susisiekimo dalies detalumas – LOD 2, tačiau kelio sankasa, kelio konstrukcija vaizduojama esminiais jų sluoksniais, o susisiekimo dalies grafiškai vaizduojamų elementų lokacija yra tiksli. Taip pat turi būti užtikrinama, kad medžiagų kiekių išranka, atlikta iš susisiekimo dalies BIM modelio, būtų tinkama kiekių skaičiavimams ir atitiktų sąnaudų kiekių žiniaraščiuose pateiktus kiekius; 2) Kelių ir sankryžų (nuovažoms netaikoma) ašinių linijų (angl. Alignments) ir išilginių profilių (angl. profiles) pateikimas .xml formatu; kelio konstrukcijos viršaus (angl. Top) ir apačios (angl. Datum) paviršių pateikimas .xml formatu; 3) Statinio konstrukcijų dalies detalumas – LOD 3 (įskaitant visų pagrindinių konstrukcinių elementų armavimo detalizavimą). 4) Inžinerinių tinklų projekto dalių detalumas – LOD 2, tačiau elementų lokacija yra tiksli; BEP dokumente tiekėjas turi pateikti kiekvienos disciplinos (projekto dalies) modelio elementų LOG ir LOI pavyzdžius; 5) BIM modelyje minimali atributinė informacija, priskirta modeliams ar jų elementams, turi būti tokia, kuri leistų juos identifikuoti. Identifikavimo parametrai: pavadinimas; tipas; markė; medžiagiškumas; medžiagos stiprumo klasė/markė; sistemos matmenys (aukštis, ilgis, plotis, storis, svoris, vienetinis svoris). Konkretūs parametrai aptariami projektavimo metu ir suderinami BEP dokumente. Pastabos: 1) Tiesioginis (be papildomo apdorojimo) kelio sankasos, kelio konstrukcijos sluoksnių geometrinės informacijos naudojimas paviršiams formuoti statybos metu yra negalimas, t. y., Rangovas atskirai savo darbų apimtyje vertinasi gautos projektinės informacijos apdorojimą siekiant susikurti paviršius, naudojamus automatizuotose mašinose; 2) LoD=LOG/LOD+LOI išvystymo lygiai plačiau aprašyti ir vizualiai pateikti tarptautiniame nemokamame BIM Forum leidinyje:LOD-Spec-2023-Part-I-2024-02-27.pdf (bimforum.org). Kylant nesutarimams, vadovautis BIM Forum gairėmis; 3) * - Rengiama projekto dalis, jeigu projekto sudėtyje yra numatyta; 4) Lentelėje pateikta PIM modelio sudėtis gali keistis priklausomai nuo projekto masto ir specifikos; 5)Specifinių gaminių, tokių kaip atraminiai guoliai ar deformaciniai pjūviai, brėžiniai gali būti paruošti negeneruojant jų iš BIM modelio (konkretūs elementai/gaminiai/sistemos aptariami projektavimo darbų metu ir suderinami BEP dokumente). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros – Susitikimų planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Susitikimo tikslas |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija |  |  |  | Dažnumas |  |  | Dalyviai |  |  |  |  |  |  |  |  | Vieta |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1 | Projektavimo komandos prisistatymas. BIM vykdymo plano (BEP) pristatymas |  |  | S2 |  |  |  | Vieną kartą |  |  | Užsakovo BIM koordinatorius/Užsakovo projekto vadovas, Tiekėjo BIM koordinatorius, Tiekėjo projekto vadovas, Tiekėjo projekto dalių vadovai |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuotoliniu būdu (Teams, Zoom ar lygiavertėse platformose) |
| 2 | Projekto koordinavimas |  |  | S2 |  |  |  | Ne rečiau kaip 2 kartus per mėnesį |  |  | Užsakovo BIM koordinatorius/Užsakovo projekto vadovas, Tiekėjo BIM koordinatorius, Tiekėjo projekto vadovas |  |  |  |  |  |  |  |  | Nuotoliniu būdu (Teams, Zoom ar lygiavertėse platformose) |
| 11. Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Duomenų pateikimo reikalavimai, standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Aplankalų struktūra ir vardijimo taisyklės nurodytos priede 03_EIR_priedas-duomenu_vardijimas. Failų pavadinimai rašomi tik lotyniškomis raidėmis. Rinkmenos privalo turėti vieną nekeičiamą pavadinimą, siekiant užtikrinti sklandžią sąsają. Galutinė vardijimo tvarka suderinama BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Informacijos atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vadovautis LST 1516 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“ standartu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija. Užtikrinti, kad medžiagų kiekių išranka būtų generuojama iš modelio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reikalavimai: Atvejais, kai brėžiniai negali būti tiesiogiai generuojami iš BIM modelio, nes dalis elementu yra nemodeliuojami elementai ir jie neatsispindi brėžiniuose, turi būti argumentuojama dėl šių brėžinių reikalingumo ir suderinama su Užsakovo paskirtu BIM vadovu; Projekto komanda turi sutarti dėl vienodų matavimo vienetų naudojimo, detalizuoti numatomus taikyti dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartus ir juos pateikti BIM BEP dokumente, atsižvelgiant į Užsakovo numatytus bendruosius reikalavimus; Tiekėjai yra įpareigoti pateikti brėžinius ir CAD duomenis, remdamiesi reikalavimais, nustatytais šalies teisės aktuose, įstatymuose, taisyklėse ir standartuose, taip pat nustatytais reikalavimais aprašytais Užsakovo; Principinė 2D informacijos generavimo iš BIM modelių schema pateikta 12.1. paveikslėlyje, kuri nurodo tiesioginį ryšį tarp kuriamo informacinio modelio ir projektinės dokumentacijos. |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.1. pav. 2D informacijos generavimo iš modelio schema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio tipas |  | Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas |  |  |  |  |  |  | Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai |  |  |  | Duomenų mainų formatai |  |  |  |  | Duomenų saugojimo formatai |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |
| 1 | Sklypo sutvarkymo ir suvestinis inžinerinių tinklų modelis |  | Susietas sklypo projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  | .dxf, .dwg, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, .ifc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  | .dwg, .ifc, .xlsx, .pdf, .doc, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  | .dxf, .dwg, .dgn, .rvt, .nwd, .db1, .landXML, .ifc, .pdf, .xlsx, .doc, arba jiems lygiaverčiai |  |
| 2 | Konstrukcijų dalies modelis |  | Konstrukcijų dalies projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Susisiekimo dalies modelis |  | Susisiekimo dalies projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalies modelis |  | Pasiruošimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto informacijos modelis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kitų projekto dalių modeliai |  | Kitų projekto dalių projekto informacijos modeliai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Projekto brėžiniai 2D |  | Užtikrinti, kad brėžiniai būtų paruošti iš erdvinio modelio, t.y., kad erdvinis modelis neturės neatitikimų su popierine/pdf brėžinių versija. |  |  |  |  |  |  | .pdf, .dwg, .dgn, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  | .pdf, .dwg, .dgn, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  | .pdf, .dwg, .dgn, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |
| 7 | Tekstinė projekto dalis |  | Aiškinamieji raštai, Techninės specifikacijos, Techninės užduotys, Raštai, Protokolai |  |  |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx arba jiems lygiaverčiai |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |
| 8 | Grafikai, lentelės |  | Įvairios projekto skaičiuoklės, Projekto įgyvendinimo grafikas |  |  |  |  |  |  | .xlsx arba jiems lygiaverčiai |  |  |  | .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  | .xlsx, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |
| 9 | Kolizijų ataskaita |  | Kolizijų patikros analizės dokumentas (protokolas), aprašant ir identifikuojant problemines vietas ir numatant sprendimo būdą |  |  |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .bcf, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .bcf, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |  |  |  | .pdf, .docx, .xlsx, .bcf, .adoc, arba jiems lygiaverčiai |  |
| Pastaba: Konkretūs formatai, kuriuos teiks tiekėjas, detalizuojami BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio padėtis erdvėje (koordinačių ir aukščių sistema) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Visų projekto dalių (disciplinų) informacijos modeliai turi būti kuriami Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 bei Valstybinėje aukščių sistemoje LAS-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Skenavimo (kitų tyrinėjimų įskaitant) modelis (-iai) turi būti kuriami Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 bei Valstybinėje aukščių sistemoje LAS-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tarp projekto dalių (disciplinų) turi būti užtikrintas vienetų, koordinačių, aukščių, mastelių suderinamumas, bei duomenų mainai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Eksportuojamuose .ifc, .landXML ar kito formato modeliuose, talpinamuose Užsakovo valdomoje CDE, numatytasis matavimo vienetas turi būti nustatytas - metras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Programinė įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Programinės įrangos paskirtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius užpildo naudojamos programinės įrangos sąrašą bei taikomas programinės įrangos versijas detalizuoja BEP dokumente. Turi būti naudojama tik legali programinė įranga. Po sutarties pasirašymo (ar kaip numatyta viešojo pirkimo dokumentuose) Tiekėjas privalės pateikti programinės įrangos legalumą patvirtinančius dokumentus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas turi užpildyti PIP/BEP, kokią programinę įrangą planuoja taikyti projekte. |  |  |  |  |  |
| 17. Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Informacinių technologijų sistemų paskirtis |  |  |  |  |  | Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Taikyti bendrąją duomenų (valdymo) aplinką (CDE), kad visi projekto komandos nariai galėtų dalintis informacija |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Reikalavimai informacinių technologijų sistemų našumui nekeliami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Prieiga prie CDE aplinkos nuotoliniu būdu, su paslaugos pasiekimu ne mažiau kaip 99% per metus per visą sutarties laikotarpį |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Reikalavimai informacinių technologijų sistemų našumui nekeliami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Užtikrinti sklandų Projekto informacijos modelių kūrimą ir bendradarbiavimą tarp proceso dalyvių |  |  |  |  |  | - |  |  |  | Reikalavimai informacinių technologijų sistemų našumui nekeliami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Duomenų saugumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Duomenų saugumo reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 1 | * Užsakovo valdoma CDE aplinka atitinka aukščiausius duomenų saugumo reikalavimus, kuriuos reglamentuoja: LR Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, LR Kibernetinio saugumo įstatymas ir šiuos įstatymus lydintys teisės aktai, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ir bet kokie kiti LR ar ES teisės aktai, reglamentuojantys informacijos saugos ir privatumo principus. Užtikrinama, kad pagal poreikį tenkinami kiti, aukščiau nepaminėti reikalavimai CDE saugumui, apibrėžti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarime Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas turi numatyti duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą. Detalizuoja PIP/BEP dokumente |  |
| 2 | Registruoti CDE laikomų dokumentų tvarkymo (sukūrimo, redagavimo, ištrynimo) veiksmus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reikalavimų įgyvendinimą Tiekėjas detalizuoja PIP/BEP dokumente |  |
| 3 | Perduodant informaciją internetu, taikyti saugius duomenų perdavimo ir kriptografijos protokolus, tokius, kaip HTTPS (angl., Hypertext Transfer Protocol Secure) protokolas, naudojantis TLS (angl.: Transport Layer Security) kriptografijos protokolą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reikalavimų įgyvendinimą Tiekėjas detalizuoja PIP/BEP dokumente |  |
| 4 | Užtikrinti, kad kiekvienas duomenis tvarkantis ir naudotojo teisėmis prie CDE besijungiantis asmuo būtų unikaliai identifikuojamas - pavyzdžiui prie sistemos jungiasi naudodamas slaptažodį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reikalavimų įgyvendinimą Tiekėjas detalizuoja PIP/BEP dokumente |  |
| Pastaba: * - Užsakovas įpareigoja Tiekėją, kad jis atliktų visas operacijas, reikalingas pasiekti Užsakovo užsibrėžtus tikslus (BIM) savo (Tiekėjo) CDE aplinkoje ir Užsakovui pateiktų prisijungimus ja naudotis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Bendroji duomenų aplinka (CDE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projektavimo darbai ir informacijos derinimas vykdomi Užsakovo CDE: 1. Licencijas, reikalingas Tiekėjo komandai prisijungti prie VIA Lietuva CDE (Autodesk Construction Cloud) projektavimo darbams ir informacijos derinimui, Užsakovas suteiks pagal projekto poreikius, tiek, kiek tai bus būtina. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas reikalingų licencijų skaičių nurodys po sutarties pasirašymo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jeigu projektavimo darbai vykdomi Tiekėjo CDE, o informacijos derinimas vykdomi Užsakovo CDE*: 1. Tiekėjas BEP dokumente nurodo (detalizuoja) planuojamą naudoti CDE; 2. CDE nuosavybės ir prieigos teisės, informacijos valdymo, derinimo tvarkos detalizuojamo po sutarties pasirašymo; 3. CDE saugomame informacijos konteinerio metaduomenų rinkinyje privalo būti vengiama skelbti jautrią atskleidimui, ar asmeninę informaciją; 4. Informacija ir duomenys CDE aplinkoje turi būti dubliuojami užtikrinant kasdieninių duomenų atkūrimo galimybę; 5. CDE aplinkoje failai turi būti grupuojami aplankais; 6. Vartotojų prieiga prie CDE aplinkos valdoma aplankų lygmeniu (užtikrinant prieigos teises); 7. Programinė įranga, naudojama CDE aplinkai, turi gebėti fiksuoti: įkeliamus failus; atnaujintų failų versijas; trinamus failus; prisijungiančius vartotojus; 8. Galimybė CDE aplinkoje atidaryti .doc, .pdf, .ifc, .dwg ir .landxml duomenų rinkmenos formatus ir atlikti failų peržiūrą/komentavimo/pastabų rašymo funkciją |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Po sutarties pasirašymo, Užsakovas pateiks sąrašą asmenų, kurie turės suderintas teises prisijungti prie tiekėjo CDE aplinkos. Naudotojų sąrašai, teisės, katalogų struktūra, derinimo procesas (pagal ISO 19650) detalizuojami ir suderinami BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tiekėjas BEP dokumente detalizuoja projektinių sprendinių derinimo su Užsakovu procesą, kuris vyks Užsakovo CDE aplinkoje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas detalizuoja BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Tiekėjo paskirtas BIM koordinatorius BEP dokumente turi suderinti projekto aplankalų ir failų struktūrą, numatyti duomenų prieigos teises remiantis EIR priedu „03_EIR_priedas-duomenu_vardijimas“. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas detalizuoja BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Tiekėjas į Užsakovo CDE aplinką perkelią vėliausias projektinės dokumentacijos versijas, po projekto ekspertizės (gavęs teigiamą ekspertizės aktą ir statybą leidžiantį dokumentą) su lydinčia atributine informacija (modeliai gimtaisiais formatais, .ifc, modeliai, dokumentai pdf ir .doc formatais, .pdf ir .dwg brėžiniai, xlsx failai (.adoc tame tarpe) bei kiti EIR dokumente apibrėžti formatai) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tiekėjas detalizuoja BEP dokumente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pastabos: * Užsakovo CDE ir Tiekėjo CDE yra dvi skirtingos projekto duomenų aplinkos. Tiekėjas savo CDE atlieka informacijos kūrimo procesus, o į Užsakovo CDE kelia informaciją jos derinimui su Užsakovu; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Turto informacinio modelio (AIM) poreikis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai naudojimo etape |  |  |  | Laukiamas rezultatas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Šio Statinio informacinio modeliavimo projekto stadijoje Turto informacijos modeliui poreikio nėra |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Projekto informacinio modelio ir turto informacinio modelio informacijos suderinamumo strategija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Turto informacinio modelio sudėtis |  |  |  | LOD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1 |  | Šio Statinio informacinio modeliavimo projekto stadijoje Turto informacijos modeliui poreikio nėra |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 22. Projekto informacinio modelio duomenų migracija į turto informacinį modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Turto informacijos modelio tipas |  |  |  | Turto informacijos modelio trumpas aprašymas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duomenų perdavimo formatai |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 1 |  | Šio Statinio informacinio modeliavimo projekto stadijoje Turto informacijos modeliui poreikio nėra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3 lentelė. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejų aprašai

| 1. Esamų sąlygų modeliavimas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Statinio gyvavimo ciklo stadija: S0; S1; S2; S3; S4; S5 |  |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas – Esamų sąlygų modeliavimas |  |  |
| 1.2 | S0. Poreikių apibrėžtis; S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5 Statybos užbaigimas |  |  |
| 1.3 | Tikslas: Statybos vietos ar konkrečios objekto zonos esamų sąlygų informacinio modelio parengimas. |  |  |
| 1.4 | Informacijos įvestis / išvestis |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |
|  | Duomenys apie esamą situaciją (pvz., turimą sklypą arba planuojamą užstatyti teritoriją ir esamus statinius ar pastatus, jei tokie yra), 2D brėžiniai, 3D modeliai, skenavimo ir kitų matavimų rezultatai, sklypo matavimai, GIS duomenys. |  | Esamų sąlygų informacinis modelis, kuris apimtų šiuos elementus, kaip tai reglamentuota teisės aktuose: 1) sklypo paviršių; 2) esamus pastatus ir inžinerinius statinius (susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus, hidrotechnikos statinius, kitus inžinerinius statinius); 3) požemines ir antžemines lauko komunikacijas; 4) geologiją; 5) apsaugos zonas. |
| 1.5 | Užsakovo specifiniai reikalavimai: - Atliekamas teritorijos skenavimas, sukuriant taškų debesies (angl. Point Cloud) duomenų rinkinį (.las/.laz, ar kt. lygiaverčiais formatais). Gauta informacija naudojama gauti vaizdą apie esamus antžeminius pastatus ir inžinerinius statinius projekto teritorijoje. - Iš gautų teritorijos skenavimo duomenų sukuriamas sklypo 3D esamas žemės paviršius (.xml formatu) papildant jį topografinių tyrinėjimų duomenimis. - Topografinėje nuotraukoje pavaizduoti esami lauko požeminiai inžineriniai tinklai, kurie kerta projektuojamus statinius ir daro įtaką konstrukcijų projektiniams sprendiniams bei kitų projektuojamų/rekonstruojamų lauko inžinerinių tinklų sprendiniams, vaizduojami kaip 3D linijiniai (polylines, feature lines, 3D Solid, pipes ar kt.) elementai, kurių įgilinimas atvaizduojamas pagal tinklo valdytojo/savininko pateiktą išeitinę informaciją (jeigu šios informacijos nėra, įgilinimas atvaizduodamas pagal normatyviniuose dokumentuose numatytys minimalius įgilinimus esamo žemės paviršiaus atžvilgiu). - Pagal inžinerinių geologinių tyrinėjimų rezultatus 3D geologinių stulpelių su gruntų charakteristikų aprašymais parengimas jų atlikimo vietose ir aukščiuose (.ifc formatu). |  |  |
| 1.6 | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems teikiama informacija |
|  | - |  | Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas; Projektavimas / modeliavimas. |
| 2. Kiekių skaičiavimai |  |  |  |
| Statinio gyvavimo ciklo stadija: S0; S1; S2; S3; S4; S5 |  |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas – Kiekių skaičiavimai |  |  |
| 1.2 | S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba; S5 Statybos užbaigimas |  |  |
| 1.3 | Tikslas: Statinio informacinio modelio taikymas atitinkamo detalumo sąnaudų kiekių žiniaraščiams sudaryti atsižvelgiant į statinio gyvavimo ciklo etapą. |  |  |
| 1.4 | Informacijos įvestis / išvestis |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |
|  | Informacinis modelis ir (ar) jo dalis ir (ar) jungtinis modelis |  | Atitinkamoje statinio gyvavimo ciklo stadijoje grafiškai atvaizduotų ir (ar) aprašytų medžiagų ar gaminių eksportuoti kiekiai (struktūruotas elementų sąrašas) |
| 1.5 | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |
| 1.6 | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems teikiama informacija |
|  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas | S3 | Statybos procesų modeliavimas ir valdymas |
| 5. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas |  |  |  |
| Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3 |  |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas. Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas |  |  |
| 1.2 | S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) |  |  |
| 1.3 | Tikslas: Statinio informacinio modelio parengimas statinio funkciniams, tūriniams, planiniams sprendiniams ir jų tarpusavio suderinamumui įvertinti. |  |  |
| 1.4 | Informacijos įvestis / išvestis |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |
|  | Užsakovo techninė užduotis ir (ar) projektinių pasiūlymų rengimo užduotis. Esamų sąlygų modelis. Atliktų (pagal poreikį) analizių ataskaitos. |  | Erdvinio informacinio modelio parengimas ir (ar) keli siūlomi variantai. Susieto informacinio modelio vizualizacijos. |
| 1.5 | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |
| 1.6 | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. |  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |
| 7. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė |  |  |  |
| Statinio gyvavimo ciklo stadija: S1; S2; S3 |  |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas. Inžineriniai skaičiavimai ir analizė |  |  |
| 1.2 | S1. Galimybių formavimas; S2. Projektiniai pasiūlymai; S3. Techninis darbo projektas (TDP) |  |  |
| 1.3 | Tikslas: Statinio informacinio modelio sukūrimas skaičiavimams ir analizėms atlikti. |  |  |
| 1.4 | Informacijos įvestis / išvestis |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |
|  | Projekto BIM modelis, papildomi duomenys konkrečiai analizei atlikti. |  | Atliekama analizė, sugeneruojama analizės ataskaita. |
| 1.5 | Specifiniai užsakovo reikalavimai: |  |  |
| 1.6 | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |
|  | Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  | Energinė analizė. Konstrukcijų analizė ir projektavimas. Apšvietimo analizė. Inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. Kiti analizės atvejai. Tvarumo vertinimas. Atitikties vertinimas ir atitikties vertinimas ir (ar) statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė. Konstrukcinė-technologinė analizė. Statinio inžinerinių sistemų, tinklų ir komunikacijų analizė. |
| 16. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra |  |  |  |
| Statinio gyvavimo ciklo stadija: S3; S4 |  |  |  |
| 1.1 | Pavadinimas. 3D koordinavimas ir (ar) susikirtimų patikra |  |  |
| 1.2 | S3. Techninis darbo projektas (TDP); S4. Statyba |  |  |
| 1.3 | Tikslas: Tikslas: Skirtingų disciplinų informacinių modelių patikra ir susikirtimų įvertinimas. |  |  |
| 1.4 | Informacijos įvestis / išvestis |  |  |
|  | Įvestis |  | Išvestis |
|  | Esamų sąlygų modelis, skirtingų disciplinų informaciniai modeliai |  | Susikirtimų ataskaita |
| 1.5 | Specifiniai užsakovo reikalavimai : |  |  |
| 1.6 | Ryšys su kitais modelio taikymo atvejais |  |  |
|  | Modelio taikymo atvejai, iš kurių gaunama informacija |  | Modelio taikymo atvejai, kuriems suteikiama informacija |
|  | Esamų sąlygų modeliavimas. Projektavimas ir (ar) modeliavimas. |  | - |

AB „Via Lietuva“ BIM Vadovas

(Užsakovo pavadinimas, pareigos)                            						(Parašas, vardas, pavardė)