Techninė specifikacija

Lentynų sistemos registratūros patalpai

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

- Bendrieji reikalavimai:

  - Prekės pristatymo terminas – ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prekės pirkimo ir pardavimo sutarties pasirašymo.

  - Visoms prekėms turi būti taikoma garantija ne mažiau kaip  24 mėn.

  - Lentynos sistemos turi būti pristatytos į VšĮ Skuodo PSPC, adresu Šatrijos g. 5 Skuodas, užneštos ir pilnai surinktos bei sumontuotos Skuodo PSPC registratūros patalpoje.

  - Turi būti išsivežtos visos pakuotės, kartonai, likę po prekių išpakavimo, montavimo.

  - Prekės kaina turi būti pateikta kartu su visomis išlaidomis: transportavimo, montavimo ir apmokymas naudotis.

2. Perkamo objekto privalomieji techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Lentynos sistemos pavadinimas, Nr. | Keliami reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas, atitiktis iškeltam reikalavimui techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Lentynos sistema 3 sekcijos 1 vnt. Nr. S1 | Gamintojas | Nurodyti |
|  |  | Lentynos sistemos išmatavimai: aukštis 2034 mm (±30 mm), gylis 370 mm (±30 mm), bendras plotis 2700 mm (±30 mm), (3 sekcijos po 900 mm (±30 mm)). Konstrukcija ir lentynos turi būti gaminamos iš 1,0 mm (±0,2 mm) metalo storio, padengtu epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Konstrukcija turi būti iš uždaro tipo metalinių profilių, stabilizuota kryžminiu tvirtinimu. Kryžminis tvirtinimas turi būti pagamintas iš dviejų įstrižų petnešų, kurios sukabinamos į vieną. Šoniniai statramsčiai turi būti uždaro tipo, viduriniai statramsčiai gali būti uždaro arba atviro tipo, metaliniai profiliai, metalo storis 1,0 mm (±0,2 mm). Matomos priekinės statramsčių pusės turi būti lygios, o vidinės pusės perforuotos lentynų tvirtinimui 25 mm žingsniu (kabliukų įveržimo angos statramsčio vidinėje pusėje turi būti išdėstytos kas 25 mm vertikaliai). Turi būti perforacijos žingsnis, kuris užtikrina tikslų ir lankstų lentynų aukščio reguliavimą, išlaikant konstrukcijos tvirtumą ir leidžiant keisti lentynų padėtį pagal poreikį. Kiekviena lentyna turi būti 25 mm aukščio (briaunos) profilio, gaminamas iš 1 mm (±0,2 mm) storio metalo, padengto epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Lentynos apačia turi būti lygi, be išsikišusių dalių ar aštrių kraštų. Lentynos tvirtinamos ne mažiau kaip 4 kabliukais. Kabliukai turi būti įveržiami į statramsčių perforaciją ir neišsikišti iš lentynos apačios. Lentynų aukštis turi būti reguliuojamas kas 25 mm, leidžiant formuoti skirtingus lentynų lygius pagal poreikį. Lentynų sekcijoje turi būti suformuoti 9 lentynų lygiai (aukščiai) su tarpu tarp lentynų 205 mm (±10 mm). Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 kg tolygiai paskirstytą apkrovą. Galinė plokštė turi būti vientisa. Kiekviena lentynų sekcija (900 mm (±30 mm) pločio) turi ne mažiau 4 metalines reguliuojamas kojeles – po vieną kiekvieno statramsčio apačioje. Kojelės turi būti reguliuojamos 13 mm (± 2 mm), užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir kompensuoti grindų nelygumus. Priekinėje lentynų pusėje įrengtos trys horizontaliai slankiojančios metalinės durys, leidžiančios atidaryti bet kurią lentynos sekciją. Durys turi būti pagamintos iš 1,0 mm (±0,1 mm) storio metalo, montuojamos viršutiniame ir apatiniame bėgeliuose su guoliniais ratukais. (Nuoroda į brėžinį S1) | Įrašyti tiksliai |
| 2.2. | Lentynos sistema 2 sekcijos 1 vnt. Nr. S2 | Gamintojas | Nurodyti |
|  |  | Lentynos sistemos išmatavimai: aukštis 2034 mm (±30 mm), gylis 370 mm (±30 mm), bendras plotis 1800 mm (±30 mm) (2 sekcijos po 900 mm (±30 mm)). Konstrukcija ir lentynos turi būti gaminamos iš 1,0 mm (±0,2 mm) metalo storio, padengtu epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Konstrukcija turi būti iš uždaro tipo metalinių profilių, stabilizuota kryžminiu tvirtinimu. Kryžminis tvirtinimas turi būti pagamintas iš dviejų įstrižų petnešų, kurios sukabinamos į vieną. Šoniniai statramsčiai turi būti uždaro tipo, viduriniai statramsčiai gali būti uždaro arba atviro tipo, metaliniai profiliai, metalo storis 1,0 mm (±0,2 mm). Matomos priekinės statramsčių pusės turi būti lygios, o vidinės pusės perforuotos lentynų tvirtinimui 25 mm žingsniu (kabliukų įveržimo angos statramsčio vidinėje pusėje turi būti išdėstytos kas 25 mm vertikaliai). Turi būti perforacijos žingsnis, kuris užtikrina tikslų ir lankstų lentynų aukščio reguliavimą, išlaikant konstrukcijos tvirtumą ir leidžiant keisti lentynų padėtį pagal poreikį. Kiekviena lentyna turi būti 25 mm aukščio (briaunos) profilio, gaminamas iš 1,0 mm (±0,2 mm) storio metalo, padengto epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Lentynos apačia turi būti lygi, be išsikišusių dalių ar aštrių kraštų. Lentynos tvirtinamos ne mažiau kaip 4 kabliukais. Kabliukai turi būti įveržiami į statramsčių perforaciją ir neišsikišti iš lentynos apačios. Lentynų aukštis turi būti reguliuojamas kas 25 mm, leidžiant formuoti skirtingus lentynų lygius pagal poreikį. Lentynų sekcijoje turi būti suformuoti 9 lentynų lygiai (aukščiai) su tarpu tarp lentynų 205 mm (±10 mm). Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 kg tolygiai paskirstytą apkrovą. Galinė plokštė turi būti vientisa. Kiekviena lentynų sekcija (900 mm (±30 mm) pločio) turi ne mažiau 4 metalines reguliuojamas kojeles – po vieną kiekvieno statramsčio apačioje. Kojelės turi būti reguliuojamos 13 mm (± 2 mm), užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir kompensuoti grindų nelygumus. Priekinėje lentynų pusėje įrengtos dvi horizontaliai slankiojančios metalinės durys, leidžiančios atidaryti bet kurią lentynos sekciją. Durys turi būti pagamintos iš 1,0 mm (±0,2 mm) storio metalo, montuojamos viršutiniame ir apatiniame bėgeliuose su guoliniais ratukais. (Nuoroda į brėžinį S2) | Įrašyti tiksliai |
| 2.3. | Lentynos sistema 5 sekcijos 1 vnt. Nr. S3 | Gamintojas | Nurodyti |
|  |  | Lentynos sistemos išmatavimai: aukštis 2034 mm (±30 mm), gylis 370 mm (±30 mm), bendras plotis 4500 mm (±30 mm), (5 sekcijos po 900 mm (±30 mm)). Konstrukcija ir lentynos turi būti gaminamos iš 1,0 mm (±0,2 mm) metalo storio, padengtu epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Konstrukcija turi būti iš uždaro tipo metalinių profilių, stabilizuota kryžminiu tvirtinimu. Kryžminis tvirtinimas turi būti pagamintas iš dviejų įstrižų petnešų, kurios sukabinamos į vieną. Šoniniai statramsčiai turi būti uždaro tipo, viduriniai statramsčiai gali būti uždaro arba atviro tipo, metaliniai profiliai, metalo storis 1,0 mm (±0,2 mm). Matomos priekinės statramsčių pusės turi būti lygios, o vidinės pusės perforuotos lentynų tvirtinimui 25 mm žingsniu (kabliukų įveržimo angos statramsčio vidinėje pusėje turi būti išdėstytos kas 25 mm vertikaliai). Turi būti perforacijos žingsnis, kuris užtikrina tikslų ir lankstų lentynų aukščio reguliavimą, išlaikant konstrukcijos tvirtumą ir leidžiant keisti lentynų padėtį pagal poreikį. Kiekviena lentyna turi būti 25 mm aukščio (briaunos) profilio, gaminamas iš 1 mm (±0,2 mm) storio metalo, padengto epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Lentynos apačia turi būti lygi, be išsikišusių dalių ar aštrių kraštų. Lentynos tvirtinamos ne mažiau kaip 4 kabliukais. Kabliukai turi būti įveržiami į statramsčių perforaciją ir neišsikišti iš lentynos apačios. Lentynų aukštis turi būti reguliuojamas kas 25 mm, leidžiant formuoti skirtingus lentynų lygius pagal poreikį. Lentynų sekcijoje turi būti suformuoti 9 lentynų lygiai (aukščiai) su tarpu tarp lentynų 205 mm (±10 mm). Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 kg tolygiai paskirstytą apkrovą. Galinė plokštė turi būti vientisa. Kiekviena lentynų sekcija (900 mm (±30 mm) pločio) turi ne mažiau 4 metalines reguliuojamas kojeles – po vieną kiekvieno statramsčio apačioje. Kojelės turi būti reguliuojamos 13 mm (± 2 mm), užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir kompensuoti grindų nelygumus. Pagal brėžinį (S3) komplektuojamos priekinėje lentynų pusėje įrengtos 3+2 horizontaliai slankiojančios metalinės durys, leidžiančios atidaryti bet kurią lentynos sekciją. Durys turi būti pagamintos iš 1,0 mm (±0,1 mm) storio metalo, montuojamos viršutiniame ir apatiniame bėgeliuose su guoliniais ratukais. (Nuoroda į brėžinį S3) | Įrašyti tiksliai |
| 2.4. | Dvipusė lentynų sistema 1 vnt. Nr. S4 | Gamintojas | Nuriodyti |
|  |  | Dvipusė lentynų sistema (S4) formuojama jungiant dvi vienpusės lentynas nugaromis per vientisą galinę plokštę, užtikrinant konstrukcijos stabilumą. Dvipusės lentynų sistemos išmatavimai: aukštis –2034 mm (±30 mm), vienos pusės lentynos sistemos gylis – 370 mm (±30 mm), bendras lentynų sistemos gylis – 740 mm (±30 mm), bendras plotis – 2000 mm (±30 mm) (2 sekcijos po 1000 mm (±30 mm)). Konstrukcija ir lentynos turi būti gaminamos iš 1,0 mm (±0,2 mm) metalo storio, padengtu epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Konstrukcija turi būti iš uždaro tipo metalinių profilių, stabilizuota kryžminiu tvirtinimu. Kryžminis tvirtinimas turi būti pagamintas iš dviejų įstrižų petnešų, kurios sukabinamos į vieną. Šoniniai statramsčiai turi būti uždaro tipo, viduriniai statramsčiai gali būti uždaro arba atviro tipo, metaliniai profiliai, metalo storis 1,0 mm (±0,2 mm). Matomos priekinės statramsčių pusės turi būti lygios, o vidinės pusės perforuotos lentynų tvirtinimui 25 mm žingsniu (kabliukų įveržimo angos statramsčio vidinėje pusėje turi būti išdėstytos kas 25 mm vertikaliai). Turi būti perforacijos žingsnis, kuris užtikrina tikslų ir lankstų lentynų aukščio reguliavimą, išlaikant konstrukcijos tvirtumą ir leidžiant keisti lentynų padėtį pagal poreikį. Kiekviena lentyna turi būti 25 mm aukščio (briaunos) profilio, gaminamas iš 1 mm (±0,2 mm) storio metalo, padengto epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Lentynos apačia turi būti lygi, be išsikišusių dalių ar aštrių kraštų. Lentynos tvirtinamos ne mažiau kaip 4 kabliukais. Kabliukai turi būti įveržiami į statramsčių perforaciją ir neišsikišti iš lentynos apačios. Lentynų aukštis turi būti reguliuojamas kas 25 mm, leidžiant formuoti skirtingus lentynų lygius pagal poreikį. Lentynų sekcijoje turi būti suformuoti 9 lentynų lygiai (aukščiai) su tarpu tarp lentynų 205 mm (±10 mm). Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 kg tolygiai paskirstytą apkrovą. Galinė plokštė turi būti vientisa. Kiekviena lentynų sekcija (1000 mm (±30 mm) pločio) turi ne mažiau 4 metalines reguliuojamas kojeles – po vieną kiekvieno statramsčio apačioje. Kojelės turi būti reguliuojamos 13 mm (± 2 mm), užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir kompensuoti grindų nelygumus. Abiejuose lentynų pusėse įrengtos dvi horizontaliai slankiojančios metalinės durys, leidžiančios atidaryti bet kurią lentynos sekciją. Durys turi būti pagamintos iš 1,0 mm (±0,1 mm) storio metalo, montuojamos viršutiniame ir apatiniame bėgeliuose su guoliniais ratukais. (Nuoroda į brėžinį S4) | Įrašyti tiksliai |
| 2.5. | Lentynų sistema 2 sekcijos 1 vnt. Nr. S5 | Gamintojas | Nurodyti |
|  |  | Lentynų sistemos išmatavimai: aukštis 2034 mm (±30 mm), gylis 370 mm (±30 mm), plotis 1600 mm (±30 mm) (2 sekcijos po 800 mm (±30 mm)). Konstrukcija ir lentynos turi būti gaminamos iš 1,0 mm (±0,2 mm) metalo storio, padengtu epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Konstrukcija turi būti iš uždaro tipo metalinių profilių, stabilizuota kryžminiu tvirtinimu. Kryžminis tvirtinimas turi būti pagamintas iš dviejų įstrižų petnešų, kurios sukabinamos į vieną. Šoniniai statramsčiai turi būti uždaro tipo, viduriniai statramsčiai gali būti uždaro arba atviro tipo, metaliniai profiliai, metalo storis 1,0 mm (±0,2 mm). Matomos priekinės statramsčių pusės turi būti lygios, o vidinės pusės perforuotos lentynų tvirtinimui 25 mm žingsniu (kabliukų įveržimo angos statramsčio vidinėje pusėje turi būti išdėstytos kas 25 mm vertikaliai). Turi būti perforacijos žingsnis, kuris užtikrina tikslų ir lankstų lentynų aukščio reguliavimą, išlaikant konstrukcijos tvirtumą ir leidžiant keisti lentynų padėtį pagal poreikį. Kiekviena lentyna turi būti 25 mm aukščio (briaunos) profilio, gaminamas iš 1 mm (±0,2 mm) storio metalo, padengto epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Lentynos apačia turi būti lygi, be išsikišusių dalių ar aštrių kraštų. Lentynos tvirtinamos ne mažiau kaip 4 kabliukais. Kabliukai turi būti įveržiami į statramsčių perforaciją ir neišsikišti iš lentynos apačios. Lentynų aukštis turi būti reguliuojamas kas 25 mm, leidžiant formuoti skirtingus lentynų lygius pagal poreikį. Lentynų sekcijoje turi būti suformuoti 9 lentynų lygiai (aukščiai) su tarpu tarp lentynų 205 mm (±10 mm). Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 kg tolygiai paskirstytą apkrovą. Galinė plokštė turi būti vientisa. Kiekviena lentynų sekcija (800 mm (±30 mm) pločio) turi ne mažiau 4 metalines reguliuojamas kojeles – po vieną kiekvieno statramsčio apačioje. Kojelės turi būti reguliuojamos 13 mm (± 2 mm), užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir kompensuoti grindų nelygumus. Priekinėje lentynų pusėje įrengtos dvi horizontaliai slankiojančios metalinės durys, leidžiančios atidaryti bet kurią lentynos sekciją. Durys turi būti pagamintos iš 1,0 mm (±0,1 mm) storio metalo, montuojamos viršutiniame ir apatiniame bėgeliuose su guoliniais ratukais. (Nuoroda į brėžinį S5) | Įrašyti tiksliai |
| 2.6. | Lentynų sistema 3 sekcijos 1 vnt. Nr. S6 | Gamintojas | Nurodyti |
|  |  | Lentynos sistemos išmatavimai: aukštis 2034 mm (±30 mm), gylis 370 mm (±30 mm), plotis 2700 mm (±30 mm) (3 sekcijos po 900 mm (±30 mm)). Konstrukcija ir lentynos turi būti gaminamos iš 1,0 mm (±0,2 mm) metalo storio, padengtu epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Konstrukcija turi būti iš uždaro tipo metalinių profilių, stabilizuota kryžminiu tvirtinimu. Kryžminis tvirtinimas turi būti pagamintas iš dviejų įstrižų petnešų, kurios sukabinamos į vieną. Šoniniai statramsčiai turi būti uždaro tipo, viduriniai statramsčiai gali būti uždaro arba atviro tipo, metaliniai profiliai, metalo storis 1,0 mm (±0,2 mm). Matomos priekinės statramsčių pusės turi būti lygios, o vidinės pusės perforuotos lentynų tvirtinimui 25 mm žingsniu (kabliukų įveržimo angos statramsčio vidinėje pusėje turi būti išdėstytos kas 25 mm vertikaliai). Turi būti perforacijos žingsnis, kuris užtikrina tikslų ir lankstų lentynų aukščio reguliavimą, išlaikant konstrukcijos tvirtumą ir leidžiant keisti lentynų padėtį pagal poreikį. Kiekviena lentyna turi būti 25 mm aukščio (briaunos) profilio, gaminamas iš 1 mm (±0,2 mm) storio metalo, padengto epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Lentynos apačia turi būti lygi, be išsikišusių dalių ar aštrių kraštų. Lentynos tvirtinamos ne mažiau kaip 4 kabliukais. Kabliukai turi būti įveržiami į statramsčių perforaciją ir neišsikišti iš lentynos apačios. Lentynų aukštis turi būti reguliuojamas kas 25 mm, leidžiant formuoti skirtingus lentynų lygius pagal poreikį. Lentynų sekcijoje turi būti suformuoti 9 lentynų lygiai (aukščiai) su tarpu tarp lentynų 205 mm (±10 mm). Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 kg tolygiai paskirstytą apkrovą. Galinė plokštė turi būti vientisa. Kiekviena lentynų sekcija (900 mm (±30 mm) pločio) turi ne mažiau 4 metalines reguliuojamas kojeles – po vieną kiekvieno statramsčio apačioje. Kojelės turi būti reguliuojamos 13 mm (± 2 mm), užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir kompensuoti grindų nelygumus. Priekinėje lentynų pusėje įrengtos trys horizontaliai slankiojančios metalinės durys, leidžiančios atidaryti bet kurią lentynos sekciją. Durys turi būti pagamintos iš 1,0 mm (±0,1 mm) storio metalo, montuojamos viršutiniame ir apatiniame bėgeliuose su guoliniais ratukais. (Nuoroda į brėžinį S6) | Įrašyti tiksliai |
| 2.7. | Vienpusė lentynų sistema 1 vnt. Nr. S7 | Gamintojas | Nurodyti |
|  |  | Lentynos sistemos išmatavimai: aukštis 2034 mm (±30 mm), gylis 270 mm (±30 mm), plotis 900 mm (1 sekcija 900 mm (±30 mm)). Konstrukcija ir lentynos turi būti gaminamos iš 1,0 mm (±0,2 mm) metalo storio, padengtu epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Konstrukcija turi būti iš uždaro tipo metalinių profilių, stabilizuota kryžminiu tvirtinimu. Kryžminis tvirtinimas turi būti pagamintas iš dviejų įstrižų petnešų, kurios sukabinamos į vieną. Šoniniai statramsčiai turi būti uždaro tipo, viduriniai statramsčiai gali būti uždaro arba atviro tipo, metaliniai profiliai, metalo storis 1,0 mm (±0,2 mm). Matomos priekinės statramsčių pusės turi būti lygios, o vidinės pusės perforuotos lentynų tvirtinimui 25 mm žingsniu (kabliukų įveržimo angos statramsčio vidinėje pusėje turi būti išdėstytos kas 25 mm vertikaliai). Turi būti perforacijos žingsnis, kuris užtikrina tikslų ir lankstų lentynų aukščio reguliavimą, išlaikant konstrukcijos tvirtumą ir leidžiant keisti lentynų padėtį pagal poreikį. Kiekviena lentyna turi būti 25 mm aukščio (briaunos) profilio, gaminamas iš 1 mm (±0,2 mm) storio metalo, padengto epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Lentynos apačia turi būti lygi, be išsikišusių dalių ar aštrių kraštų. Lentynos tvirtinamos ne mažiau kaip 4 kabliukais. Kabliukai turi būti įveržiami į statramsčių perforaciją ir neišsikišti iš lentynos apačios. Lentynų aukštis turi būti reguliuojamas kas 25 mm, leidžiant formuoti skirtingus lentynų lygius pagal poreikį. Lentynų sekcijoje turi būti suformuoti 9 lentynų lygiai (aukščiai) su tarpu tarp lentynų 205 mm (±10 mm). Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 kg tolygiai paskirstytą apkrovą. Galinė plokštė turi būti vientisa. Lentynos sekcija (900 mm (±30 mm) pločio) turi ne mažiau 4 metalines reguliuojamas kojeles – po vieną kiekvieno statramsčio apačioje. Kojelės turi būti reguliuojamos 13 mm (± 2 mm), užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir kompensuoti grindų nelygumus. (Nuoroda į brėžinį S7) | Įrašyti tiksliai |
| 2.8. | Dvipusė lentynų sistema 2 vnt. Nr. S8 | Gamintojas | Nurodyti |
|  |  | Dvipusė lentynų sistema formuojama jungiant dvi vienpuses lentynas nugaromis per vientisą galinę plokštę, užtikrinant konstrukcijos stabilumą. Dvipusės lentynų sistemos išmatavimai: aukštis – 2034 mm (±30 mm), vienos pusės lentynos sistemos gylis – 370 mm (±30 mm), bendras lentynos sistemos gylis – 740 mm (±30 mm), plotis – 2700 mm (±30 mm) (3 sekcijos po 900 mm (±30 mm)). Konstrukcija ir lentynos turi būti gaminamos iš 1,0 mm (±0,2 mm) metalo storio, padengtu epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Konstrukcija turi būti iš uždaro tipo metalinių profilių, stabilizuota kryžminiu tvirtinimu. Kryžminis tvirtinimas turi būti pagamintas iš dviejų įstrižų petnešų, kurios sukabinamos į vieną. Šoniniai statramsčiai turi būti uždaro tipo, viduriniai statramsčiai gali būti uždaro arba atviro tipo, metaliniai profiliai, metalo storis 1,0 mm (±0,2 mm). Matomos priekinės statramsčių pusės turi būti lygios, o vidinės pusės perforuotos lentynų tvirtinimui 25 mm žingsniu (kabliukų įveržimo angos statramsčio vidinėje pusėje turi būti išdėstytos kas 25 mm vertikaliai). Turi būti perforacijos žingsnis, kuris užtikrina tikslų ir lankstų lentynų aukščio reguliavimą, išlaikant konstrukcijos tvirtumą ir leidžiant keisti lentynų padėtį pagal poreikį. Kiekviena lentyna turi būti 25 mm aukščio (briaunos) profilio, gaminamas iš 1 mm (±0,2 mm) storio metalo, padengto epoksidine–poliesterio milteline danga, spalva RAL 9002. Lentynos apačia turi būti lygi, be išsikišusių dalių ar aštrių kraštų. Lentynos tvirtinamos ne mažiau kaip 4 kabliukais. Kabliukai turi būti įveržiami į statramsčių perforaciją ir neišsikišti iš lentynos apačios. Lentynų aukštis turi būti reguliuojamas kas 25 mm, leidžiant formuoti skirtingus lentynų lygius pagal poreikį. Lentynų sekcijoje turi būti suformuoti 9 lentynų lygiai (aukščiai) su tarpu tarp lentynų 205 mm (±10 mm). Kiekviena lentyna turi atlaikyti ne mažiau kaip 100 kg tolygiai paskirstytą apkrovą. Galinė plokštė turi būti vientisa. Kiekviena lentynų sekcija (900 mm (±30 mm) pločio) turi ne mažiau 4 metalines reguliuojamas kojeles – po vieną kiekvieno statramsčio apačioje. Kojelės turi būti reguliuojamos 13 mm (± 2 mm), užtikrinti konstrukcijos stabilumą ir kompensuoti grindų nelygumus. Abiejuose lentynų pusėse įrengtos trys horizontaliai slankiojančios metalinės durys, leidžiančios atidaryti bet kurią lentynos sekciją. Durys turi būti pagamintos iš 1,0 mm (±0,1 mm) storio metalo, montuojamos viršutiniame ir apatiniame bėgeliuose su guoliniais ratukais. (Nuoroda į brėžinį S8) | Įrašyti tiksliai |

Suprojektuotos lentynų sistemos vienpusės: S1, S2, S3, S5, S6, S7, dvipusės: S4 ir S8. Tiekėjas turi teikti lentynų sistemas kaip pateiktą suprojektuotuose brėžiniuose (pridedami). Užtikrinti keliamus reikalavimai: saugumas, tvirtumas, stabilumas. Naudoti apdailines plokštes paslepiant durų bėgelius ir sukuriant estetinį vaizdą. Dvipusėse lentynų sistemose Tiekėjas gali sumontuoti vidurinį skirtuką, kuris užtikrintų kortelių stabilumą, neslysti į galinę lentyną.

APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI:

Reikalavimas

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4 papunkčiu: 1. Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Jei tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). 2. Vykdant sutartį bus siekiama mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus Šalys viena kitai turės teikti elektroniniu formatu, jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip. Atsiradus būtinumui, minėti dokumentai, galės būti teikiami popieriniu formatu arba jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba viena iš Šalių nurodo tokį būtinumą. Tokiu atveju Šalys privalės naudoti perdirbtą popierių, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Atitiktį Prekėms keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus įrodančius dokumentus Tiekėjas turės pateikti Sutarties vykdymo metu už Sutarties vykdymą atsakingam Pirkėjo atstovui paprašius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Brėžiniai

| (Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |