Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LAUKO UNIFORMOS (LU) KEPURĖS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Lauko uniformos kepurė (toliau LU kepurė) turi atitikti šios techninės specifikacijos reikalavimus ir pirkėjo turimą pavyzdį. Esant neatitikimams tarp pirkėjo turimo pavyzdžio ir techninės specifikacijos, pirmenybė teikiama techninės specifikacijos reikalavimams.

- LU kepurės siuvamos pagal Pirkėjo pateiktą dydžių skalę. Esant poreikiui, gali būti pareikalauta pasiūti nestandartinių dydžių, neviršijant 2 proc. nuo užsakyto kiekio. LU kepurės siuvamos 1, 2, 3 dydžio ir turi būti tinkamos dėvėjimui esant galvos apimčiai (kaktos srityje) nuo 55 iki 62 centimetrų.

- LU kepurės medžiagos techninės charakteristikos turi atitikti 1 lentelėje pateiktus rodiklius.

- Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės medžiagos patvirtintą bandymų protokolą, kad prekė atitinka techninius reikalavimus.

- Jeigu konkurso dalyvis neatliko reikalaujamų bandymų, gali pateikti tiekėjo bandymų protokolą, atlikusio bandymus akredituotoje laboratorijoje. Visi nurodyti bandymai turi būti atlikti akredituotoje laboratorijoje pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti nurodytus bandymo metodus, o reikšmės turi atitikti reikalaujamas reikšmes.

- Konkurso dalyvis turi pateikti konkursui siūlomos LU kepurės pavyzdį, kuris gali būti pasiūtas iš kitos spalvos negu nurodyta, tačiau medžiaga turi atitikti technines charakteristikas pateiktas 1 lentelėje. LU kepurės matmenys, pateikti 2 lentelėje.

- Su konkurso nugalėtoju bus derinami pavyzdžiai – etalonai, galimi tam tikri pakeitimai. Esant poreikiui, turės būti pasiūti antri pavyzdžiai – etalonai su tam tikrais neesminiais pakeitimais. Su pavyzdžiais – etalonais turi būti pateiktos visų dydžių matų lentelės.

- Preliminarus perkamų LU kepurių kiekis nuo 2000 vnt. iki 6000 vnt. per pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpį. Prekės turi būti patiektos per 4 mėnesius nuo Prekių užsakymo pateikimo datos.

- Nurodyti preliminarūs kiekiai skirti tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui. Perkamų prekių kiekiai yra preliminarūs, kurie priklausys nuo pirkėjo poreikio. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus prekių kiekio. Perkamoms LU kepurėms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 12 mėnesių garantija nuo prekės išdavimo pareigūnui datos.

- Jei šioje techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti prekė, gamintojas ar tiekimo šaltinis, gamybos procesas, prekės ženklas, patentas, kilmės šalis, tai laikoma, kad jie tik orientaciniai ir konkurso dalyvis gali teikti savo savybėmis lygiavertes prekes (medžiagas).

- Gaminių gamyboje turi būti įdiegta ir veikianti kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. Lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai pilnai atitinka arba viršija ISO 9001 standarto reikalavimus.

  - Būtina pateikti gamintojui išduoto ISO 9001 ar lygiaverčio sertifikato kopiją. Sertifikatas turi būti išduotas sertifikavimą atliekančios institucijos. Sertifikatas turi galioti pasiūlymo pateikimo metu bei per visą prekių tiekimo laikotarpį. Jei tiekėjo turimas sertifikato galiojimas baigiasi anksčiau negu prekių tiekimo laikotarpis, tiekėjas privalės pratęsti turimą sertifikatą (įsigyti naują) ir pateikti jį perkančiajai organizacijai.

- LU kepurių gamybai naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priedo, IX sk. „Tekstilės gaminiai“ 9.1 ir 9.2 punktuose:

  - Tiekėjas turi pateikti atitiktį pagrindžiančius dokumentus.

- LU kepurės turi būti supakuotos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytė (homogeniška) pakuotė, pagaminta iš vienos rūšies medžiagos.

  - Konkurso dalyvis turi pateikti antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti  patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus).

- Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas.

- MODELIO APRAŠYMAS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- LU kepurė siuvama iš samanų spalvos, abiejų pusių šiauštos trikotažinės (fliso)– medžiagos, pridedama orientacinė nuotrauka.

- LU kepurė kūgio formos su 55±5 mm palanka į vidų. Palanka turi būti prisiūta plokščiasiūle mašina. Siūlė turi būti tampri, elastinga.

- Ant LU žieminės kepurės (flisinės), dvigubos medžiagos atvarto, turi būti išsiuvinėtas užrašas didžiosiomis raidėmis VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA. Kepurės užrašo šriftas ARIAL BLACK, raidžių aukštis 7,0 mm ±0,5 mm, užrašo ilgis – 125 mm ±0,5 mm.

- Siuvinėjimo siūlai juodos spalvos, 100 procentų viskozė, siūlų Nr. 40. Užrašas turi atitikti turimą pavyzdį.

- LU kepurė su viena siūle nugaros dalyje ir trimis simetriškomis dalinėmis siūlėmis viršugalvyje, užtikrinant tolygų kepurės siaurėjimą.

- LU kepurė turi būti elastinga, tampri, gerai apgulanti galvą.

- BENDRIEJI KOKYBĖS REIKALAVIMAI

- Siuvimo siūlų spalva turi būti priderinta prie medžiagos spalvos.

- Gaminio estetinė išvaizda ir siuvimo kokybė turi atitikti bendrus šios kategorijos galvos apdangalams keliamus reikalavimus:

  - Vizualiai apžiūrint gaminį bei siūlinius sujungimus, neturi būti bangavimosi, raukšlėtumo, praleistų dygsnių ar nutrūkusių siūlų, detalių sutraukimo, kraštų iškreivinimo, siūlių pločio nevienodumo, peltakių iškreivinimo, dygsnių sutankėjimo, išretėjimo ar praleidimo ir t.t.

  - Gaminys privalo būti simetriškas.

  - Visi gaminio apdailos elementai turi būti pasiūti kokybiškai ir tvarkingai.

  - Visos siūlės turi būti tinkamai užtvirtintos, užtvirtinimai neturi ardytis.

  - Gaminys turi būti tinkamai išvalytas nuo siūlų likučių (siūlių užbaigimo ir užtvirtinimo vietose, detalių sujungimo vietose neturi būti palikta neapkirptų siūlų galiukų ir t.t.).

  - Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlių stiprumą.

- LU kepurės konstrukcija ir jos kokybė turi atitikti šiuos reikalavimus. Konkursui pateikta LU kepurės konstrukcija bus tikrinama ant žmogaus.

IV. GAMINIŲ ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS

- Ženklinimas turi būti lietuvių kalba.

- Ženklinimas turi būti tekstilinėje juostelėje, kuri tvirtinama vidinėje gaminio siūlėje.

- Tekstilinėje juostelėje turi būti nurodyta tiekėjo pavadinimas, pilnas gaminio pavadinimas, dydis, medžiagos sudėtis, priežiūros simboliai (priežiūros ženklų simboliai turi būti pateikti pagal standartą), pagaminimo data (metai, mėnuo). Tekstilinė juostelė turi būti pagaminta iš atlasinės medžiagos arba lygiavertės (kraštai neturi būti aštrūs).

- Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo. Rekvizitų matmenys turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją. Informacija turi būti lengvai įskaitoma visą gaminio naudojimo laiką.

5. Vykdant atkrovimą, LU kepurės pakuojamos į kartonines dėžes pagal dydžius ne daugiau kaip 30 vnt. vieno dydžio. Ant dėžės šono pritvirtinama A4 formato grupinė etiketė, kurioje nurodoma – tiekėjas, gaminio pavadinimas, dydis, kiekis pagal dydžius.

Reikalavimai LU KEPURės medžiagai

1 lentelė

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo (turi atitikti nurodytą arba kitą lygiavertį) |
| --- | --- | --- |
| Flisinė medžiaga: |  |  |
| 1. Medžiagos pluoštinė sudėtis, % | PES, 100 | nurodyti |
| 2. Paviršinis tankis, g/m2 | 170 ±5 % | LST ISO 3801 arba LST EN 12127 arba lygiavertis |
| 3. Medžiagos polinkis pūkuotis ir pumpuruotis (po 30 min), laipsnis | ≥ 4-5 | LST EN ISO 12945-1 arba lygiavertis |
| 4. Atsparumas dilinimui esant 9 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 25000 | LST EN ISO 12947-2 arba lygiavertis |
| 5. Šiluminė varža, m2K/W | ˃ 0,09 | LST EN ISO 11092 arba lygiavertis |
| 6. Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm² angai), mm/s | ˃ 1000 | LST EN ISO 9237 arba lygiavertis |
| 7. Matmenų pokytis išskalbus prie 40°C ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau ±3 | LST EN ISO 5077 (skalbimo procedūra 4M, džiovinimo būdas - C pagal LST EN ISO 6330) arba lygiavertis |
| 8. Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
| 8.1. sausai trinčiai | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 8.2. šlapiai trinčiai | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-X12 arba lygiavertis |
| 8.3. skalbimui prie 40º C, A1M | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-C06 arba lygiavertis |
| 8.4. prakaitui | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-E04 arba lygiavertis |
| 9. Didžiausioji (trūkimo) jėga, N |  |  |
| 9.1. išilgine kryptimi | ≥ 250 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 9.2. skersine kryptimi | ≥ 80 | LST EN ISO 13934-1 arba lygiavertis |
| 10. Orientacinės spalvų koordinatės* (samanų spalva) | L= 31,25 a= -1,53 b=5,60 | EN ISO 105-J01 arba lygiavertis |
| 11. Spalvos skirtumas, ΔE | ≤ 1,5 | EN ISO 105-J03 arba lygiavertis |

* Šis bandymas neprivalomas, jeigu pavyzdys teikiamas kitos spalvos. Konkurso nugalėtojas turės pateikti reikalaujamos spalvos pavyzdį ir bandymų protokolą.

LU KEPURĖS

MATMENŲ LENTELĖ

2 lentelė

| Eil Nr | Matavimo vieta | Matmens reikšmė (cm) | Leist. nuokr. ± cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ½ LU kepurės apimtis plačiausioje vietoje (neištempus) | 27 | 0,5 |
| 2 | LU kepurės aukštis, matuojamas nuo apatinio krašto plokštumoje iki aukščiausio kepurės taško | 24 | 1,0 |
| 3 | Palankos plotis | 5,5 | 0,5 |

LAUKO UNIFORMOS (LU) KEPURĖ

(orientacinė nuotrauka)