LIETUVOS APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO LYGIO ĮVERTINIMO PASLAUGŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDRA INFORMACIJA

1.1.  Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – Užsakovas arba AAA), įgyvendindama plėtros programos pažangos priemonės „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ Nr. 02 001 06 11 01 projektą „Valstybinio aplinkos oro monitoringo sistemos techninių pajėgumų stiprinimas, stebėsenos plėtra ir visuomenės informavimas“ Nr. 01-019-P-0001 (toliau – Projektas), kuris finansuojamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programoje numatytas investicijas: „Valstybinio aplinkos oro monitoringo sistemos techninių pajėgumų stiprinimas, stebėsenos plėtra ir visuomenės informavimas“, Europos Sąjungos fondų lėšomis perka Lietuvos aplinkos oro užterštumo lygio įvertinimo paslaugas (toliau – Paslaugos).

1.2. Šiuo metu Lietuvoje valstybinio aplinkos oro monitoringo stočių sistemą sudaro 2 mobilios, 14 automatinių miesto ir 3 kaimo foninės (integruoto monitoringo) stotys. Matavimo stočių skaičius nėra pakankamas, kad būtų kontroliuojama oro tarša didesnėje šalies teritorijoje. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/2881 dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje bei kiti Europos Sąjungos (ES) teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos oro kokybę bei nacionaliniai teisės aktai, perkeliantys jų nuostatas į Lietuvos teisinę sistemą, įpareigoja ne rečiau kaip kartą per penkerius metus tikslinti zonų ir aglomeracijų, išskirtų oro kokybės vertinimo tikslais klasifikavimą, optimizuoti esamą monitoringo stočių tinklą, kad būtų pilnai įvertinta aplinkos oro kokybės būklė 2 aglomeracijose (Vilniaus ir Kauno) bei zonoje (likusioje Lietuvos dalyje). Oro kokybės vertinimui išskirtų zonos ir aglomeracijų sąrašai ir ribos patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr.D1-574/V-1056 “Dėl zonų ir aglomeracijų sąrašų patvirtinimo”.

1.3. Tuo atveju, jeigu apibūdinant pirkimo objektą yra  nurodytas konkretus standartas, techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikoma, kad ši nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- PASLAUGŲ TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PAGRINDINIAI REZULTATAI

2.1.  Tikslai

2.1.1. Įvertinti aplinkos oro užterštumo lygį azoto dioksidu (NO2), amoniaku (NH3) ir kietosiomis dalelėmis (KD1, KD2,5 bei KD10) visoje šalyje, įskaitant teritorijas, kuriose nevykdomas nuolatinis monitoringas. Nustatyti kokia yra vidutinė paros ir  metinė foninė aplinkos oro kokybė.

2.1.2. Įvertinti ultra smulkiųjų dalelių (angl., ultrafine particles, UFP) vidutines paros ir metines koncentracijas zonos ir aglomeracijų vietose, kuriose galimai būtų vykdomas nuolatinis  dalelių koncentracijos monitoringas aplinkos ore.

2.1.3.  Įvertinti  juodosios anglies (angl.,  black carbon, BC) vidutines paros ir metines koncentracijas zonos ir aglomeracijų vietose, kuriose galimai būtų vykdomas nuolatinis BC koncentracijos monitoringas aplinkos ore.

2.1.4.  Įvertinti oro kokybės pokyčius, palyginant gautus tyrimų rezultatus su 2019 metais atliktais tyrimų rezultatais, kurie yra pateikti https://aaa.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/oras/oro-kokybes-ataskaitos/aplinkos-oro-kokybes-difuziniais-emikliais-tyrimai/. Remiantis gautais tyrimų rezultatais, pagal ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus įvertinti ir teikti siūlymus modernizuoti valstybinę aplinkos oro monitoringo sistemą: dėl aglomeracijų ir zonų skaičiaus ir ribų, dėl aplinkos oro kokybės tyrimų stočių (toliau - OKTS) skaičiaus bei jų išdėstymo.

2.2. Uždaviniai

2.2.1. Įvertinti oro teršalų: azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3) ir kietųjų dalelių (KD1, KD2,5 bei KD10) vidutinę paros ir metinę koncentraciją Vilniaus ir Kauno aglomeracijose ir 39 miestuose bei gyvenvietėse Lietuvos teritorijoje (viso 50 matavimo taškų). Miestų ir gyvenviečių sąrašas bei preliminarios tyrimo vietos nurodytos 1 lentelėje. Tikslios oro teršalų matavimų vietos parenkamos ir suderinamos kartu su Užsakovo atstovu atsakingu už sutartį prieš pradedant vykdyti matavimo įrenginių eksploatavimą, priklausomai nuo įrenginių konstrukcijos bei veikimo sąlygų poreikio užtikrinimo, gyventojų pasiskirstymo, numanomo aplinkos oro užterštumo lygio, taršos šaltinių pasiskirstymo ir vietos geografijos bei meteorologinių sąlygų.

2.2.2. Įvertinti ultra smulkiųjų dalelių (UFP) vidutinių koncentracijų erdvinį pasiskirstymą 12-oje Vilniaus ir Kauno aglomeracijų teritorijose bei zonos teritorijoje esančių taškų. Preliminarios tyrimo vietos nurodytos 2 lentelėje. Tikslios UFP matavimų vietos parenkamos ir suderinamos kartu su Užsakovo atstovu atsakingu už sutartį prieš pradedant vykdyti matavimo įrenginių eksploatavimą priklausomai nuo įrenginių konstrukcijos bei veikimo sąlygų poreikio užtikrinimo, gyventojų pasiskirstymo, numanomo aplinkos oro užterštumo lygio, taršos šaltinių pasiskirstymo ir vietos geografijos bei meteorologinių sąlygų.

2.2.3. Įvertinti juodosios anglies (toliau - BC) vidutinių koncentracijų erdvinį pasiskirstymą 6-se Vilniaus ir Kauno aglomeracijų teritorijose bei zonos teritorijoje esančių taškų. Preliminarios tyrimo vietos nurodytos 3 lentelėje. Tikslios BC matavimų vietos parenkamos ir suderinamos kartu su Užsakovo atstovu atsakingu už sutartį prieš pradedant vykdyti matavimo įrenginių eksploatavimą priklausomai nuo įrenginių konstrukcijos bei veikimo sąlygų poreikio užtikrinimo, gyventojų pasiskirstymo, numanomo aplinkos oro užterštumo lygio, taršos šaltinių pasiskirstymo ir vietos geografijos bei meteorologinių sąlygų.

2.2.4. Pagal gautus matavimų rezultatus geografinių informacinių sistemų (toliau - GIS) pagrindu apskaičiuoti erdvinį teršalų koncentracijų pasiskirstymą ir parengti matuotų teršalų koncentracijų erdvinio pasiskirstymo žemėlapius (toliau - žemėlapiai arba skaitmeniniai žemėlapiai (lygiavertės sąvokos)); įvertinti aplinkos oro taršos pokyčius, lyginant gautus matavimų duomenis su 2019 metų matavimų duomenimis; įvertinti esamo oro kokybės matavimo stočių tinklo bei Lietuvos teritorijos suskirstymo į zoną ir aglomeracijas atitikimą ES direktyvos 2024/2881 reikalavimams.

2.3. Rezultatai

2.3.1. Apskaičiuoti išmatuotų teršalų koncentracijų paros, mėnesiniai ir metiniai vidurkiai.

2.3.2. Sudaryti Lietuvos teritorijos bei matavimo teritorijų oro kokybės GIS žemėlapiai, remiantis atliktais oro taršos matavimais naudojant automatinius jutiklius bei skaitiklius ir palyginti su aplinkos oro kokybės  2019 metais gautais tyrimų rezultatais.

2.3.3. Pateikti siūlymai dėl aglomeracijų ir zonų skaičiaus ir jų ribų.

2.3.4. Pateikti siūlymai dėl aplinkos oro kokybės matavimo stočių skaičiaus, matuojamų teršalų bei ėmimo vietų išdėstymo makroskalėje ir mikroskalėje, pagal ES direktyvos 2024/2881 reikalavimus.

3. PASLAUGŲ APIMTYS

3.1. Veiklos aprašymas

3.1.1.  Azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3) ir juodosios anglies (BC) koncentracijų matavimai atliekami naudojant automatinius jutiklius, kurių minimalūs techniniai reikalavimai yra nurodyti 4 lentelėje. Kietųjų dalelių (KD1, KD2,5 bei KD10) ir ultra smulkiųjų dalelių (UFP) koncentracijų ir jų erdvinio pasiskirstymo matavimai atliekami naudojant automatinius dalelių skaitiklius, kurių minimalūs techniniai reikalavimai yra nurodyti 5 ir 6 lentelėse. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti techninius aprašus, patvirtinančius ketinamų naudoti automatinių jutiklių ir automatinių skaitiklių atitikimą minimaliems reikalavimams. Pabaigus tyrimus, automatiniai jutikliai bei automatiniai skaitikliai perduodami neatlygintinai Užsakovui,  pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.

3.2. Veiklos ir jų įgyvendinimo rezultatai

Tam, kad būtų pasiekti vykdomo Projekto tikslai ir įgyvendinti uždaviniai, Tiekėjas turi atlikti žemiau nurodytas veiklas.

1 uždavinys. Įvertinti oro teršalų: azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3) ir kietųjų dalelių (KD1, KD2,5 bei KD10) vidutinę paros ir metinę koncentraciją Vilniaus ir Kauno aglomeracijose ir 39 miestuose bei gyvenvietėse Lietuvos teritorijoje.

3.2.1. Veiklos

3.2.1.1. Parinkti konkrečias matavimų vietas vadovaujantis techninės specifikacijos (toliau - TS) 1  lentelėje pateikta informacija. Iki tyrimų pradžios suderinti parinktas vietas su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu.

3.2.1.2. Nustatyti tikslias (galutines) visų tyrimo vietų matavimo išdėstymo taškų LKS-94 koordinates.

3.2.1.3. Parengti Paslaugų teikimo planą ir suderinti su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2.1.4. Turėti automatinius jutiklius ir skaitiklius, kurių techninės savybės atitinka 4 ir 5 lentelėse pateiktus reikalavimus bei atlikti matavimus suderintose su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu vietose pagal suderintą Paslaugų teikimo planą laikantis visų automatinių jutiklių ir skaitiklių gamintojų reikalavimų.

3.2.1.5. Dokumentuoti visas atliekamas veiklas: nufotografuoti kiekvieną tyrimų vietą bei objektus esančius rytų, pietų, vakarų ir šiaurės kryptimis (atitinkamai – R, P, V, Š) žiūrint iš automatinių jutiklių ir skaitiklių instaliavimo taško, matavimų pradžios ir pabaigos datas ir laikus (minutės tikslumu).

3.2.1.6. Laikytis visų matavimo kokybės užtikrinimo ir kitų reikalavimų, pateiktų 3.4 papunktyje.

3.2.1.7. Ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius skaičiuojant nuo matavimų pradžios, elektroniniu paštu pateikti atsakingam už sutartį Užsakovo atstovui informaciją (ataskaitą) apie 1-o uždavinio įgyvendinimo eigą.

3.2.1.8. Instaliavus automatinius jutiklius ir skaitiklius suderintose vietose, suteikti atsakingam už sutartį Užsakovo atstovui galimybę realiu laiku matyti visų instaliuotų automatinių jutiklių ir skaitiklių matavimo duomenis bei jutiklių ir skaitiklių veikimo vietą ir būseną.

3.2.1.9. Atlikus visus matavimus pagal suderintą Paslaugų teikimo planą, pateikti *.xlsx formato lenteles su visais tyrimų rezultatais (vidurkinimo laikas 1 val. bei 24 val.), vadovaujantis 3.3 papunktyje pateiktais reikalavimais.

1 lentelė. NO2, NH3, KD1, KD2,5, KD10 preliminarios tyrimų vietos ir matavimo taškų skaičius.

| Eil. Nr. |  | Tyrimų vietos kodas | Adresas | Matavimo taškų koordinatės (LKS-94) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X |  | Y |
| Vilniaus miesto aglomeracija |  |  |  |  |  |  |
|  | Vilnius_1 |  | Kęstučio g. 27, Vilnius | 580680 |  | 6062498 |
|  | Vilnius_2 |  | Panerių g. 37, Vilnius | 581842 |  | 6059936 |
|  | Vilnius_OKTS03 |  | Kareivių g. 1B, Vilnius | 583079 |  | 6065083 |
| Kauno miesto aglomeracija |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaunas_1 |  | Tilžės g. 22, Kaunas | 492014 |  | 6085948 |
|  | Kaunas_OKTS41 |  | Taikos pr. 115A, Kaunas | 498913 |  | 6086743 |
| Zonos miestai |  |  |  |  |  |  |
|  | Klaipeda_1 |  | Aukštaičių g. 9, Klaipėda | 321560 |  | 6178885 |
|  | Klaipeda_2 |  | Jurbarko g. 51, Klaipėda | 321384 |  | 6172910 |
|  | Klaipeda_OKTS31 |  | Bangų g. 5, Klaipėda | 320353 |  | 6178480 |
|  | Siauliai_1 |  | Tilžės g. 186, Šiauliai | 457450 |  | 6200125 |
|  | Siauliai_2 |  | Verdulių g. 68, Šiauliai | 456935 |  | 6198822 |
|  | Siauliai_OKTS22 |  | J. Basanavičiaus g. 2, Šiauliai | 456781 |  | 6200616 |
|  | Panevezys_1 |  | Pušaloto g. 64, Panevėžys | 521701 |  | 6178707 |
|  | Panev_OKTS12 |  | Sausupio g. 9A, Panevėžys | 522965 |  | 6176770 |
|  | Alytus_1 |  | Energetikų g. / Saurida degal., Alytus | 501157 |  | 6031768 |
|  | Alytus_2 |  | Rūtų g. 7, Alytus | 502524 |  | 6028695 |
|  | Marijampolė |  | Sporto g. 24, Marijampolė | 459238 |  | 6048038 |
|  | Mažeikiai |  | Algirdo g. 19, Mažeikiai | 396655 |  | 6244677 |
|  | Jonava |  | Panerių g. 17, Jonava | 518191 |  | 6104083 |
|  | Utena |  | Aušros g. 11A, Utena | 601284 |  | 6152751 |
|  | Kėdainiai |  | Rasos g. 6, Kėdainiai | 497323 |  | 6127178 |
|  | Telšiai |  | Turgaus a. 4, Telšiai | 390862 |  | 6206857 |
|  | Ukmergė |  | Vilniaus g. 6, Ukmergė | 548706 |  | 6124163 |
|  | Tauragė |  | Vytauto g. 43, Tauragė | 391477 |  | 6125094 |
|  | Visaginas |  | Taikos pr. 44, Visaginas | 653675 |  | 6165598 |
|  | Plungė |  | Laisvės g. 36 / 34, Plungė | 365801 |  | 6198877 |
|  | Kretinga |  | Taikos g. 44, Kretinga | 328281 |  | 6197756 |
|  | Šilutė |  | Vydūno g. 16, Šilutė | 340441 |  | 6136893 |
|  | Radviliškis |  | Maironio g. 72, Radviliškis | 471969 |  | 6185211 |
|  | Gargždai |  | Vytauto g. 13, Gargždai | 336613 |  | 6179062 |
|  | Rokiškis |  | Vytauto g. 13, Gargždai | 336613 |  | 6179062 |
|  | Elektrėnai |  | Sabališkių g. 22, Elektrėnai | 544952 |  | 6071965 |
|  | Kuršėnai |  | Papilės g. 2, Kuršėnai | 433828 |  | 6208762 |
|  | Biržai |  | Žemaitės g. 48, Biržai | 547187 |  | 6229695 |
|  | Garliava |  | Aukštoji g. 7A / 4A, Garliava | 491920 |  | 6077574 |
|  | Vilkaviškis |  | Žalumynų g. 20, Vilkaviškis | 437731 |  | 6056768 |
|  | Jurbarkas |  | Sodų g. 22 / 24, Jurbarkas | 420608 |  | 6106716 |
|  | Molėtai |  | Vilniaus g. 35, Molėtai | 590367 |  | 6122820 |
|  | Raseiniai |  | Vilniaus g. 27, Raseiniai | 444500 |  | 6138049 |
|  | Lentvaris |  | Mokyklos g. 37, Lentvaris | 567343 |  | 6056629 |
|  | Joniškis |  | Livonijos g. 2, Joniškis | 476252 |  | 6234371 |
|  | Kaišiadorys |  | Liepų al. 17, Kaišiadorys | 528797 |  | 6080833 |
|  | Varėna |  | Pušyno g. 15, Varėna | 537199 |  | 6008866 |
|  | Šalčininkai |  | Vilniaus g. 76 / 78, Šalčininkai | 590151 |  | 6019444 |
|  | Kazlų Rūda |  | Vilniaus g. 29, Kazlų Rūda | 467149 |  | 6068821 |
|  | Šakiai |  | J. Basanavičiaus g. 42 / 44, Šakiai | 439201 |  | 6091920 |
|  | Pabradė |  | Vilniaus g. 16, Pabradė | 613258 | 6095535 |  |
|  | Nemenčinė |  | A. Mickevičiaus g. 15, Nemenčinė | 594596 | 6080199 |  |
|  | Švenčionėliai |  | Pašto g. 19, Švenčionėliai | 627560 | 6115879 |  |
|  | Švenčionys |  | Mažoji g. 23, Švenčionys | 637711 | 6112788 |  |
|  | Kybartai |  | Dariaus ir Girėno g. 14, Kybartai | 419872 | 6057203 |  |

3.2.2. Rezultatai

3.2.2.1. Tiksliai identifikuoti ir pateikti visi matavimų automatiniais jutikliais ir skaitikliais taškai: GIS Shape (Points) failas, parengti LKS-94 pagrindu.

3.2.2.2. Pateiktas suderintas su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu Paslaugų teikimo planas.

3.2.2.3. Pateikti išsamūs duomenys apie naudotus automatinius jutiklius ir skaitiklius: gamintojas, tipas/modelis, pagrindinės savybės.

3.2.2.4. Pateikti visų automatinių jutiklių ir skaitiklių eksploatavimo dokumentai. Pateiktos kiekvienos tyrimų vietos bei objektų, esančių rytų, pietų, vakarų ir šiaurės kryptimis 1 - 1,5 Mb failo dydžio fotografijos *.jpg formatu. Kiekvienos fotografijos skaitmeninis failas turi turėti atitinkamos vietovės pavadinimą ir/arba tyrimo vietos kodą, nurodytą 1 lentelėje bei simbolį, kuri pasaulio šalis nufotografuota. Skaitmeninės fotografijos failo pavyzdys gali būti toks: Siauliai_2_V (t. y., nufotografuotas Šiaulių miesto tyrimų taškas Nr. 2 žiūrint veidu į vakarų pusę).

3.2.2.5. Pateiktos kiekvieno tiriamo teršalo kiekviename matavimo taške duomenų surinkimo (išreikšto procentais) lentelės.

3.2.2.6 Pateikti visų automatinių jutiklių ir skaitiklių kalibravimo ir matavimo rezultatų protokolai.

3.2.2.7. Pateiktos .xlsx formato lentelės, kuriose nurodoma sekanti informacija: 1) tyrimų matavimo taškai, įvardinti pagal vieningą kodavimo sistemą, 2) kiekvieno tyrimo taško matavimų periodas (automatinių jutiklių ir skaitiklių konkrečiame tyrimų taške data ir laikas YYYY.MM.DD hh:mm – jutiklių ir skaitiklių veikimo pradžios ir  pabaigos konkrečiame tyrimų taške data ir laikas YYYY.MM.DD hh:mm), 3) visų matavimo automatinių jutiklių ir skaitiklių taškų LKS-94 koordinatės X; Y, 4) išmatuotų teršalų koncentracijos kiekviename tyrimų taške, 5) pastabos – šiame stulpelyje turi būti surašytos pastabos apie dėl tam tikrų įvardintų aplinkybių (pvz., šalia tyrimų vietos atsiradus laikinam papildomam aplinkos oro taršos šaltiniui, kuris gali iškreipti tyrimų rezultatus, jutiklio ar skaitiklio gedimas ar pan.) pripažintus netinkamais vertinimui duomenis arba kiti svarbūs pastebėjimai.

2 uždavinys. Įvertinti ultra smulkiųjų dalelių (UFP) vidutinių koncentracijų erdvinį pasiskirstymą 12-oje Vilniaus ir Kauno aglomeracijų teritorijose bei zonos teritorijoje esančių taškų.

3.2.3. Veiklos

3.2.3.1. Parinkti konkrečias matavimų vietas vadovaujantis informacija, pateikta 2 lentelėje.

3.2.3.2. Nustatyti tikslias visų ultra smulkiųjų dalelių automatinių skaitiklių matavimo taškų išdėstymo LKS-94 koordinates.

3.2.3.3. Parengti Paslaugų teikimo planą ir suderinti su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2.3.4. Turėti automatinius skaitiklius, kurių techninės savybės atitinka 6 lentelėje pateiktus reikalavimus ir atlikti matavimus suderintose su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu vietose pagal suderintą Paslaugų teikimo planą laikantis visų ultra smulkiųjų dalelių (UFP) automatinių skaitiklių gamintojo reikalavimų.

3.2.3.5. Tiekėjas privalo dokumentuoti visas atliekamas veiklas: nufotografuoti kiekvieną tyrimų vietą bei objektus esančius rytų, pietų, vakarų ir šiaurės kryptimis (atitinkamai – R, P, V, Š) žiūrint iš ultra smulkiųjų dalelių skaitiklio pakabinimo taško.

3.2.3.6.  Laikytis visų duomenų kokybės užtikrinimo ir kitų reikalavimų, pateiktų 3.4 papunktyje.

3.2.3.7.  Ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius skaičiuojant nuo matavimų vykdymo pradžios, elektroniniu paštu pateikti už sutartį atsakingam Užsakovo atstovui informaciją (ataskaitą) apie 2-o uždavinio įgyvendinimo eigą.

3.2.3.8.  Instaliavus automatinius skaitiklius suderintose vietose, suteikti atsakingam už sutartį Užsakovo atstovui galimybę realiu laiku matyti visų instaliuotų automatinių skaitiklių matavimo duomenis bei jutiklių veikimo vietą ir būseną.

3.2.3.9.  Atlikus visus matavimus pagal suderintą Paslaugų teikimo planą, pateikti .xlsx formato lenteles su visais tyrimų rezultatais (vidurkinimo laikas 1 val. bei 24 val.), vadovaujantis 3.3 papunktyje pateiktais reikalavimais.

- lentelė. Ultra smulkiųjų dalelių (UFP) matavimų, panaudojant 4 automatinius skaitiklius, preliminarios tyrimų vietos, matavimo taškų skaičius ir preliminarūs laikotarpiai 12-oje tyrimų taškų.

| Eil. Nr. | Tyrimų vietos kodas | Adresas | Matavimo taškų koordinatės (LKS-94) |  | Trukmės preliminarios datos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |
| Vilniaus miesto aglomeracija |  |  |  |  |  |
|  | Vilnius_UFP | Kareivių g. 1B, Vilnius | 583079 | 6065083 | Sausio 1 - 30 d. Balandžio 1 - 29 d. Liepos 2 - 30d. Spalio 2 - 30 d. |
| Kauno miesto aglomeracija |  |  |  |  |  |
|  | Kaunas_UFP | Taikos pr. 115A, Kaunas | 498913 | 6086743 | Sausio 1 - 30 d. Balandžio 1 - 29 d. Liepos 2 - 30d. Spalio 2 - 30 d. |
| Zonos miestai |  |  |  |  |  |
|  | Klaipeda_UFP | Šilutės pl., Klaipėda | 320353 | 6178480 | Sausio 1 - 30 d. Balandžio 1 - 29 d. Liepos 2 - 30d. Spalio 2- 30 d. |
|  | Siauliai_UFP | J. Basanavičiaus g. 2, Šiauliai | 456781 | 6200616 | Sausio 1 - 30 d. Balandžio 1 - 29 d. Liepos 2 - 30d. Spalio 2- 30 d. |
|  | Panevezys_UFP | Sirupio g., Panevėžys | 522966 | 6176772 | Vasario 1 - 28 d. Gegužės 1 - 30 d. Rugpjūtis 1 - 30d. Lapkričio 1 - 29 d. |
|  | Mažeikiai_UFP | Mažeikiai | 396752 | 6243039 | Kovo 2 - 30 d. Birželio 1- 30 d. Rugsėjo 1 - 30 d. Gruodžio 1 - 31 d. |
|  | Jonava_UFP | Jonava | 518191 | 6104082 | Vasario 1 - 28 d. Gegužės 1 - 30 d. Rugpjūtis 1 - 30d. Lapkričio 1 - 29 d. |
|  | Kėdainiai_UFP | Kėdainiai | 497323 | 6127177 | Kovo 2 - 30 d. Birželio 1- 30 d. Rugsėjo 1 - 30 d. Gruodžio 1 - 31 d. |
|  | Naujoji Akmenė_UFP | Naujoji Akmenė | 430149 | 6243445 | Vasario 1 - 28 d. Gegužės 1 - 30 d. Rugpjūtis 1 - 30d. Lapkričio 1 - 29 d. |
|  | Marijampolė_UFP | Marijampolė | * | * | Kovo 2 - 30 d. Birželio 1- 30 d. Rugsėjo 1 - 30 d. Gruodžio 1 - 31 d. |
|  | Utena_UFP | Utena | * | * | Kovo 2 - 30 d. Birželio 1- 30 d. Rugsėjo 1 - 30 d. Gruodžio 1 - 31 d. |
|  | Tauragė_UFP | Tauragė | * | * | Vasario 1 - 28 d. Gegužės 1 - 30 d. Rugpjūtis 1 - 30d. Lapkričio 1 - 29 d. |
| * Tikslios tyrimų vietos bus nustatytos ir suderintos su Tiekėju Paslaugų teikimo plano derinimo metu. ** matavimai tyrimo vietoje turi vykti 30+/-1d. (t. y. 29, 30 arba 31 dieną, skaičiuojant nuo matavimų pradžios (pvz., jeigu matavimai pradedami sausio 15 d., tai turi būti baigti vasario 12, 13 arba 14 d.) ir per 1 dieną įrenginys turi būti perkeltas į kitą 2 lentelėje nurodytą vietą bei pradėti vykdyti matavimai 30+/-1d. ir t.t.). Vienu metu matavimai vyksta keturiose tyrimų vietose. Paslaugų vykdymo laikotarpiu, turi būti atlikti visi 2 lentelėje nurodyti laikotarpiai (pvz., jeigu matavimai pradedami vykdyti vasario mėn., tai baigiami vykdyti sekančių metų sausio mėn.). |  |  |  |  |  |

3.2.4. Rezultatai

3.2.4.1. Tiksliai identifikuoti ir pateikti visi ultra smulkiųjų dalelių (UFP) automatinių skaitiklių matavimų taškai GIS Shape (Points) failas, parengtas LKS-94 pagrindu.

3.2.4.2. Pateiktas suderintas su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu Paslaugų teikimo planas.

3.2.4.3. Pateikti duomenys apie naudotus ultra smulkiųjų dalelių (UFP) automatinius skaitiklius: gamintojas, modelis, serijinis numeris.

3.2.4.4. Pateikti visi ultra smulkiųjų dalelių (UFP) automatinių skaitiklių eksploatavimo dokumentai. Pateiktos kiekvienos tyrimų vietos bei objektų esančių rytų, pietų, vakarų ir šiaurės kryptimis *.jpg formato 1 - 1,5 Mb failo dydžio fotografijos. Kiekvienos fotografijos skaitmeninis failas turi turėti atitinkamos vietovės pavadinimą ir/arba tyrimo vietos kodą, nurodytą 2 lentelėje bei simbolį kuri pasaulio šalis nufotografuota. Skaitmeninės fotografijos failo pavyzdys gali būti toks: Siauliai_UFP_V (t.y., nufotografuotas Šiaulių miesto UFP  tyrimų taškas žiūrint veidu į vakarų pusę).

3.2.4.5. Pateikti visų ultra smulkiųjų dalelių (UFP) automatinių skaitiklių kalibravimo ir matavimo rezultatų protokolai.

3.2.4.6. Pateiktos kiekviename matavimo taške duomenų surinkimo (išreikšto procentais) lentelės.

3.2.4.7. Pateiktos .xlsx formato lentelės, kuriose nurodoma tokia informacija: 1) tyrimų matavimo taškai, įvardinti pagal vieningą kodavimo sistemą, 2) kiekvieno tyrimo taško matavimų pradžios ir pabaigos data ir laikas YYYY.MM.DD hh:mm. 3) visų matuotų ultra smulkiųjų dalelių (UFP) taškų LKS-94 koordinatės X; Y, 4) matuotų ultra smulkiųjų dalelių (UFP) 1 val. ir 24 val. vidutinės koncentracijos (dalelių skaičius/cm3) kiekviename tyrimų taške bei suskirstytas į kanalus dalelių skaičius, 5) pastabos – šiame stulpelyje turi būti surašytos pastabos apie dėl tam tikrų įvardintų aplinkybių (pvz., šalia tyrimų vietos atsiradus laikinam papildomam aplinkos oro taršos šaltiniui, kuris gali iškreipti tyrimų rezultatus, skaitiklio gedimas ar pan.) pripažintus netinkamais vertinimui duomenis arba kiti svarbūs pastebėjimai.

3 uždavinys. Įvertinti juodosios anglies (angl.,  black carbon, BC) vidutinių koncentracijų erdvinį pasiskirstymą 6-se Vilniaus ir Kauno aglomeracijų teritorijose bei zonos teritorijoje esančių taškų.

3.2.5. Veiklos

3.2.5.1. Parinkti konkrečias matavimų vietas vadovaujantis 3 lentelėje pateiktais reikalavimais. Suderinti parinktą vietas su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu.

3.2.5.2. Nustatyti BC jutiklių matavimo taškų tikslias LKS-94 koordinates.

3.2.5.3. Parengti Paslaugų teikimo planą ir suderinti su Užsakovu per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

3.2.5.4. Turėti jutiklius, kurių techninės savybės atitinka 4 lentelėje pateiktus reikalavimus ir atlikti matavimus suderintoje su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu vietoje pagal suderintą Paslaugų teikimo planą laikantis visų jutiklio gamintojo nurodytų reikalavimų.

3.2.5.5. Dokumentuoti visas atliekamas veiklas: nufotografuoti tyrimų vietas bei objektus esančius rytų, pietų, vakarų ir šiaurės kryptimis (atitinkamai – R, P, V, Š) žiūrint iš jutiklių pakabinimo taško.

3.2.5.6. Laikytis visų duomenų kokybės užtikrinimo ir kitų reikalavimų, pateiktų 3.4 papunktyje.

3.2.5.7. Ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius skaičiuojant nuo matavimų vykdymo pradžios, elektroniniu paštu pateikti atsakingam už sutartį Užsakovo atstovui  informaciją (ataskaitą) apie 3-io uždavinio įgyvendinimo eigą.

3.2.5.8. Instaliavus jutiklius suderintose vietose, suteikti atsakingam už sutartį Užsakovo atstovui galimybę realiu laiku matyti visų instaliuotų automatinių jutiklių matavimo duomenis bei jutiklių veikimo vietą ir būseną.

3.2.5.9. Atlikus visus matavimus pagal suderintą Paslaugų teikimo planą, pateikti .xlsx formato lenteles su visais tyrimų rezultatais, vadovaujantis 3.3 papunktyje pateiktais reikalavimais.

3 lentelė. Juodosios anglies (BC) matavimų, panaudojant 2 automatinius jutiklius, preliminarūs laikotarpiai 6-se tyrimų taškuose.

| Eil. Nr. |  | Tyrimų vietos kodas | Adresas | Matavimo taškų koordinatės (LKS-94) |  | Trukmės preliminarios datos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y |  |
| Vilniaus miesto aglomeracija |  |  |  |  |  |  |
|  | Vilnius_BC |  | Kareivių g. 1B, Vilnius | 583079 | 6065083 | Sausio 1 - 30 d. Balandžio 1-29 d. Liepos 2 - 30d. Spalio 2 - 30 d. |
| Kauno miesto aglomeracija |  |  |  |  |  |  |
|  | Kaunas_BC |  | Taikos pr. 115A, Kaunas | 498913 | 6086743 | Sausio 1 - 30 d. Balandžio 1-29 d. Liepos 2 - 30d. Spalio 2 - 30 d. |
| Zonos miestai |  |  |  |  |  |  |
|  | Klaipeda_BC |  | Šilutės pl., Klaipėda | 320353 | 6178480 | Vasario 1 - 28 d. Gegužės 1 - 30 d. Rugpjūtis 1-30d. Lapkričio 1-29 d. |
|  | Siauliai_BC |  | J. Basanavičiaus g. 2, Šiauliai | 456781 | 6200616 | Kovo 2 - 30 d. Birželio 1- 30 d. Rugsėjo 1 - 30 d. Gruodžio 1-31 d. |
|  | Panevezys_BC |  | Sirupio g., Panevėžys | 522966 | 6176772 | Vasario 1 - 28 d. Gegužės 1 - 30 d. Rugpjūtis 1 - 30d. Lapkričio 1-29 d. |
|  | Mažeikiai_BC |  | Mažeikiai | 396752 | 6243039 | Kovo 2 - 30 d. Birželio 1- 30 d. Rugsėjo 1 - 30 d. Gruodžio 1-31 d. |
| ** matavimai tyrimo vietoje turi vykti 30+/-1d. (t. y. 29, 30 arba 31 dieną, skaičiuojant nuo matavimų pradžios (pvz., jeigu matavimai pradedami sausio 15 d., tai turi būti baigti vasario 12, 13 arba 14 d.) ir per 1 dieną įrenginys turi būti perkeltas į kitą 3 lentelėje nurodytą vietą bei pradėti vykdyti matavimai 30+/-1d. ir t.t.). Vienu metu matavimai vyksta dvejose tyrimų vietose. Paslaugų vykdymo laikotarpiu, turi būti atlikti visi 3 lentelėje nurodyti laikotarpiai (pvz., jeigu matavimai pradedami vykdyti vasario mėn., tai baigiami vykdyti sekančių metų sausio mėn.). |  |  |  |  |  |  |

3.2.6. Rezultatai

3.2.6.1. Tiksliai identifikuoti ir pateikti BC jutikliais matavimų taškai: GIS Shape (Points) failas, parengtas LKS-94 pagrindu.

3.2.6.2. Pateiktas suderintas su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu Paslaugų teikimo planas.

3.2.6.3. Pateikti išsamūs duomenys apie naudotus automatinius BC jutiklius: gamintojas, tipas/modelis, pagrindinės savybės.

3.2.6.4. Pateikti visi BC jutiklių eksploatavimo dokumentai.

3.2.6.5. Pateiktos tyrimų vietos bei objektų esančių rytų, pietų, vakarų ir šiaurės kryptimis 1 - 1,5 Mb failo dydžio fotografijos *.jpg formatu. Kiekvienos fotografijos skaitmeninis failas turi turėti atitinkamos vietovės pavadinimą  ir/arba tyrimo vietos kodą, nurodytą 3 lentelėje bei simbolį kuri pasaulio šalis nufotografuota. Skaitmeninės fotografijos failo pavyzdys gali būti toks: Siauliai_BC_V (t.y., nufotografuotas Šiaulių miesto BC tyrimų taškas žiūrint veidu į vakarų pusę).

3.2.6.6. Pateiktas duomenų surinkimo įvertinimas (išreikštas procentais).

3.2.6.7. Pateikti visų BC automatinių jutiklių kalibravimo ir matavimo rezultatų protokolai.

3.2.6.8. Pateiktos .xlsx formato lentelės, kuriose nurodoma tokia informacija: 1) tyrimų matavimo taškai, įvardinti pagal vieningą kodavimo sistemą, 2) kiekvieno tyrimo taško matavimų pradžios ir pabaigos data ir laikas YYYY.MM.DD hh:mm. 3) visų matuotų BC jutikliais taškų LKS-94 koordinatės X; Y, 4) matuotų BC 1 val. ir 24 val. vidutinės koncentracijos (mg/m3) kiekviename tyrimų taške, 5) pastabos – šiame stulpelyje turi būti surašytos pastabos apie dėl tam tikrų įvardintų aplinkybių (pvz., šalia tyrimų vietos atsiradus laikinam papildomam aplinkos oro taršos šaltiniui, kuris gali iškreipti tyrimų rezultatus, jutiklio gedimas ar pan.) pripažintus netinkamais vertinimui duomenis arba kiti svarbūs pastebėjimai.

4 uždavinys. Pagal gautus matavimų rezultatus geografinių informacinių sistemų (toliau - GIS) pagrindu apskaičiuoti erdvinį teršalų koncentracijų pasiskirstymą ir parengti matuotų teršalų koncentracijų erdvinio pasiskirstymo žemėlapius,  įvertinti aplinkos oro taršos pokyčius, lyginant gautus matavimų duomenis su 2019 metų matavimų duomenimis bei įvertinti esamo oro kokybės matavimo stočių tinklo bei Lietuvos teritorijos suskirstymo į zoną ir aglomeracijas atitikimą ES direktyvų reikalavimams.

3.2.7. Veiklos

3.2.7.1. Parengti .xlsx lenteles su vidutinėmis metinėmis visų matuotų teršalų koncentracijomis kiekvienam tyrimų taškui.

3.2.7.2. Parengti kiekvieno teršalo – azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3) ir kietųjų dalelių (KD1, KD2,5, KD10) vidutinių koncentracijų erdvinio pasiskirstymo Lietuvos teritorijoje GIS pagrindu skaitmeninius žemėlapius. Žemėlapiuose turi būti nurodytas kiekvienas sunumeruotas tyrimų taškas bei vidutinė metinė matuotų teršalų koncentracija (legendoje ir/ar lentelėse).

3.2.7.3. Parengti ultra smulkiųjų dalelių (UFP) GIS pagrindu skaitmeninius žemėlapius, kuriuose nurodomi tyrimų taškai bei vidutinė metinė matuotų teršalų koncentracija (legendoje ir/ar lentelėse).

3.2.7.4. Parengti juodosios anglies (BC) GIS pagrindu skaitmeninius žemėlapius, kuriuose nurodomi tyrimų taškai bei vidutinė metinė matuotų teršalų koncentracija (legendoje ir/ar lentelėse).

3.2.7.5. Pateikti .xlsx formato lenteles su visų matuotų teršalų NO2, NH3, KD1, KD2,5, KD10, UFP ir BC valandinėmis koncentracijomis bei NO2, KD2,5 ir KD10 teršalų išmatuotų tuo pačiu metu stacionarių automatinių oro kokybės tyrimo stočių (OKTS), atitinkamo periodo vidutinėmis valandinėmis koncentracijomis. (OKTS išmatuotų NO2, KD2,5 ir KD10 teršalų matavimų rezultatus Tiekėjui pateiks atsakingas už sutartį Užsakovo atstovas).

3.2.7.6. Pateikti pilno formato .shp taškinius failus, susidedančius iš .dbf, .prj, .sbn .sbx, .shp, .shp, .xml ir .shx failų. Šių failų esminės atributinės informacijos pavyzdys yra toks: FID; ID; Shape (Point); X; Y; KODAS [tyrimų taško]; ADRESAS; NO2; NH3; KD1; KD2,5; KD10; UFP; BC [apibendrintos vidutinės metinės atitinkamo teršalo koncentracijos vertės]. Taškiniai .shp failai yra tokie:

3.2.7.6.1. 1 lentelėje nurodyti Lietuvos miestai ir NO2, NH3, KD1, KD2,5, KD10 tyrimo taškai;

3.2.7.6.2. 2 lentelėje nurodyti Lietuvos miestai ir UFP tyrimo taškai;

3.2.7.6.3. 3 lentelėje nurodyti Lietuvos miestai ir BC tyrimo taškai;

3.2.7.6.4. Taškinis Shape failas, kuriame yra visi aukščiau paminėti matavimų taškai kartu su tyrimų rezultatais juose.

3.2.7.7.  Parengti aukštos rezoliucijos (ne mažiau kaip 300 dpi) .png formato Lietuvos teritorijos azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3) ir kietųjų dalelių (KD1, KD2,5, KD10), koncentracijų GIS pagrindu skaitmeninius žemėlapius, panaudojant visų matavimo taškų duomenų krigingo (Kriging) ir/arba atvirkštinio atstumo (Inverse Distance) interpoliacijos atvaizdavimo būdus (metodus). Žemėlapiuose būtina nurodyti linijinį mastelį ir koncentracijų legendą.

3.2.7.8. Pateikti kiekvieno taško, kuriame buvo vykdyti matavimai, galimus ultra smulkiųjų dalelių UFP ir juodosios anglies BC taršos šaltinius, pagrindžiant išmatuotais kiekviename kanale dalelių skaičiais ir koncentracija.

3.2.7.9. Pateikti siūlymus dėl šalies teritorijos suskirstymo į zonas ir aglomeracijas, vadovaujantis 3.6. papunktyje pateiktais reikalavimais ir šiuos siūlymus pagrįsti.

3.2.7.10. Pateikti siūlymus dėl valstybinės oro kokybės monitoringo sistemos matuojamų teršalų sąrašo vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje (ES) 2024/2881 pateiktais reikalavimais ir šiuos siūlymus pagrįsti.

3.2.7.11. Pateikti siūlymus dėl valstybinės oro kokybės monitoringo sistemos matavimo stočių kiekio bei jų išdėstymo, vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje (ES) 2024/2881 pateiktais reikalavimais ir šiuos siūlymus pagrįsti.

3.2.8. Rezultatai

3.2.8.1. Pateiktos .xlsx lentelės, kuriose nurodoma šie atributai su užpildytais tyrimų duomenimis: 1) matavimo taškai, įvardinti pagal vieningą kodavimo sistemą, 2) matavimo taškų koordinatės X ir Y (LKS-94), 3) kiekvieno tyrimo taško matavimų periodas (jutiklių ir skaitiklių veikimo pradžios konkrečiame tyrimų taške data YYYY.MM.DD – jutiklių ir skaitiklių veikimo pabaigos tyrimų taške data YYYY.MM.DD), 4) vidutinės metinės matuotų teršalų koncentracijos kiekviename tyrimų taške. Šios lentelės duomenys turi būti verifikuoti (t. y., šioje lentelėje neturi būti įtraukti netinkami duomenys, kurie gauti dėl jutiklių ar skaitiklių netinkamo veikimo), 5) pastabos.

3.2.8.2.  Pateikti azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3) ir kietųjų dalelių (KD1, KD2,5, KD10) vidutinių metinių koncentracijų Lietuvos teritorijoje skaitmeniniai žemėlapiai, kuriuose nurodytas kiekvienas tyrimų taškas (1 lentelė), kartu pateikta ir vidutinė metinė matuotų teršalų koncentracija (legendoje ir/ar lentelėse). Žemėlapiai privalo turėti koncentracijų legendą, mastelį ir kitus teminiams žemėlapiams skirtus ir privalomus elementus.

3.2.8.3. Pateikti ultra smulkiųjų dalelių (UFP) vidutinių metinių koncentracijų skaitmeniniai žemėlapiai, kuriuose nurodomi tyrimų taškai (2 lentelė) taip pat pateikiama vidutinė metinė matuotų teršalų koncentracija (legendoje ir/ar lentelėse). Žemėlapiai privalo turėti koncentracijų legendą, mastelį ir kitus teminiams žemėlapiams skirtus ir privalomus elementus.

3.2.8.4. Pateikti juodosios anglies (BC) vidutinių metinių koncentracijų skaitmeniniai žemėlapiai, kuriuose nurodomi tyrimų taškai (3 lentelė) taip pat pateikiama vidutinė metinė matuotų teršalų koncentracija (legendoje ir/ar lentelėse). Žemėlapiai privalo turėti koncentracijų legendą, mastelį ir kitus teminiams žemėlapiams skirtus ir privalomus elementus.

3.2.8.5.  Pateikti kompiuterinėje laikmenoje (USB laikmenoje) .shp formato failai pagal 1, 2 ir 3 lentelėse nurodytus Lietuvos miestų tyrimo taškus. Papildomas taškinis shape failas, kuriame yra visi aukščiau paminėti matavimų taškai kartu su tyrimų rezultatais juose.

3.2.8.6.  Pateikti kompiuterinėje laikmenoje (USB laikmenoje) .png formato Lietuvos teritorijos visų teršalų – azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3) ir kietųjų dalelių (KD1, KD2,5, KD10) koncentracijų žemėlapiai, kurie buvo sudaryti panaudojant duomenų krigingo (Kriging) ir/arba atvirkštinio atstumo (Inverse Distance) interpoliacijos atvaizdavimo būdus (metodus). Žemėlapiai privalo turėti koncentracijų legendą, linijinį mastelį ir kitus teminiams žemėlapiams skirtus ir privalomus elementus. Jeigu reikalinga, atvaizdavimo būdą pasirenka Užsakovas iš Tiekėjo pasiūlytų kelių variantų. Pateikti kompiuterinėje laikmenoje (USB laikmenoje) visus failus, kurie buvo gauti atliekant šias užduotis. Visi skaitmeniniai žemėlapiai turi būti pateikti ArcGIS arba lygiaverte programine įranga.

3.2.8.7. Pateikti zonų ir aglomeracijų, išskirtų azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3) ir  kietųjų dalelių (KD1, KD2,5 bei KD10) vertinimui, sąrašai, nurodant kiekvienos zonos užimamą plotą ir gyventojų skaičių jose bei ribas (su kokių administracinių vienetų ribomis jos sutampa); skaitmeninėje formoje (Exel lentelėse bei atskiruose GIS Shape (polygon) failuose) pateiktos zonų ir aglomeracijų, išskirtų azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3), kietųjų dalelių (KD1, KD2,5 bei KD10) vertinimui, ribų koordinatės ETRS89 sistemoje (koordinačių poros – geografinė ilguma ir platuma – pagal ISO 6709:1983 ar lygiavertę);  skaitmeniniai šalies žemėlapiai su atvaizduotomis zonomis ir aglomeracijomis pvz., PNG, TIF formate.

3.2.8.8. Pateiktos .xlsx formato lentelės, kuriose nurodoma informacija, kokie teršalai rekomenduojami matuoti kiekvienoje OKTS atsižvelgiant į gautus tyrimo automatiniais jutikliais, kietųjų dalelių (KD1, KD2,5 bei KD10)  ir ultra smulkiųjų dalelių (UFP) automatiniais skaitikliais, rezultatus.

3.2.8.9. Pateiktas pasiūlymas kompiuterinėje laikmenoje (USB laikmenoje) - .shp formato failai bei spalvoti žemėlapiai dėl valstybinės oro kokybės monitoringo sistemos matavimo stočių išdėstymo.

3.2.8.10.  Visi skaitmeninių žemėlapių ir kt. sukauptų duomenų projektai, t.y., duomenų sluoksniai privalo sklandžiai dirbti naudojant ArcGIS ar lygiavertę programą, pridedant kartu su skaitmeninių žemėlapių projektais susijusius papildomus sluoksnių failus (bylas), pvz., rastrus ar kt. Žemėlapių projektai turi būti LKS-94 koordinačių sistemos pagrindu. Žemėlapiai turi turėti pavadinimą, o vaizduojami duomenys – visiškai atitikti pavadinimo turinį ir esmę.

3.3.  Paslaugų teikimo planas

3.3.1. NO2, NH3 ir KD1, KD2,5 bei KD10  koncentracijų matavimai automatiniais jutikliais ir skaitikliais vykdomi nepertraukiamai 1 lentelėje nurodytose matavimo vietose 12 mėnesių (365 dienas). Paslaugų teikimo planas su Užsakovu suderinamas per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas privalo kiekviename matavimo taške surinkti ne mažiau kaip 85 proc. metinių 1 val. ir 24 val. matavimo duomenų vidurkių kiekių.

3.3.2. Ultra smulkiųjų dalelių (UFP) matavimai vykdomi nepertraukiamai 2 lentelėje nurodytose matavimo vietose ir periodiškumu. Paslaugų teikimo planas su Užsakovu suderinamas per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas privalo kiekviename matavimo taške surinkti ne mažiau kaip 85 proc. 1 val. ir 24 val. matavimo duomenų vidurkių kiekių.  Ultra smulkiųjų dalelių (UFP) matavimai vykdomi atsižvelgiant į 2-oje lentelėje nurodytas datas.

3.3.3. Juodosios anglies (BC) matavimai vykdomi nepertraukiamai 3 lentelėje nurodytose matavimo vietose ir periodiškumu. Paslaugų teikimo planas su Užsakovu suderinamas per 10 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas privalo kiekviename matavimo taške surinkti ne mažiau kaip 85 proc. 1 val. ir 24 val. matavimo duomenų vidurkių kiekių.  Juodosios anglies (BC) matavimai vykdomi atsižvelgiant į 3-oje lentelėje nurodytas datas.

3.4. Matavimo duomenų kokybės užtikrinimas ir kiti reikalavimai

3.4.1. Vykdant oro kokybės tyrimus automatiniais jutikliais ir skaitikliais, pagrindiniai techniniai ir metodologiniai reikalavimai turi atitikti šiuos keliamus reikalavimus:

3.4.1.1. Automatinių jutiklių ir skaitiklių techninės savybės turi pilnai atitikti minimalius reikalavimus, kurie yra pateikti 4, 5 ir 6 lentelėse.

3.4.1.2. Visi jutikliai ir skaitikliai prieš naudojimą turi būti gamintojo sukalibruoti ir sukomplektuoti. Tiekėjas turi pateikti įrodančius dokumentus (gamintojų kalibravimo sertifikatus ar lygiaverčius dokumentus) bei juos pridėti prie galutinės ataskaitos.

3.4.1.3. Prieš pradedant vykdyti matavimus, visi jutikliai ir skaitikliai ne trumpiau kaip 36 valandas, dalyvaujant atsakingam už sutartį Užsakovo atstovui, privalo būti testuoti (vykdyti nepertraukiamus matavimus) Lietuvoje matavimo aplinkos sąlygoms. Visi jutikliai ar skaitikliai, kurių parodymai neatitinka pateiktų 4, 5 ir 6 lentelėse reikalavimų, privalo būti pakeisi naujais arba pakartotinai sukalibruoti.

3.4.1.4. Automatinių jutiklių ir skaitiklių instaliavimą ir eksploatavimą atlikti laikantis visų gamintojų nurodytų reikalavimų bei visų su jų eksploatavimu susijusių rekomendacijų.

3.4.1.5. Visiems jutikliams ir skaitikliams ne rečiau kaip kas 3 mėnesiai skaičiuojant nuo matavimų vykdymo pradžios, turi būti atliekama techninė priežiūra, matavimo kokybės rodiklių patikrinimas ir reguliavimas. Visi atlikti veiksmai turi būti dokumentuoti ir pateikti atsakingam už sutartį Užsakovo atstovui 3.2.1.7, 3.2.3.7 ir 3.2.5.7 punktuose nurodyta tvarka.

3.4.1.6. Kiekvieno tiriamo teršalo kiekviename matavimo taške minimalus duomenų surinkimas turi būti ne mažesnis kaip 85% viso tyrimų laiko (sugedę, netinkamai veikiantys, pavogti jutikliai ar skaitikliai ar pan. turi būti operatyviai pakeisti naujais, kad būtų užtikrintas minimalus duomenų surinkimas).

4 lentelė. Minimalūs reikalavimai azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3) ir juodosios anglies (BC) automatiniams jutikliams.

| Parametras | Matuojamos medžiagos |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | NH3 | BC |
| Matavimo metodas | Elektrocheminis |  | Aethalometras, matuojantis absorbciją ne mažiau kaip 5 bangų ilgiuose UV-IR bangų diapazone |
| Veikimo principas | Nuolatinio veikimo (angl., real time arba on-line), skirti matuoti lauko sąlygomis |  |  |
| Tiriamo oro ėminių ėmimas | Aktyvus, nepertraukiamas |  |  |
| Matavimo diapazonas, ne siauresnis kaip | 0 – 250 ppb | 0-25 ppm | 0 – 1 mg/m3 |
| Mažiausia nustatymo vertė | ≤ 20 ppb | ≤ 0,5 ppm | ≤ 50 ng/m3 |
| Matavimo neapibrėžtis | ≤ ±25% | ≤ ±30% | - |
| Skiriamoji geba (angl. resolution) | ≤ 1 ppb |  | ≤ 1 ng/m3 |
| Matavimo duomenų vidurkinimo laikas | 1 min, 10 min, 60 min |  | 10 s, 60 s ir 300 s |
| Matavimo duomenų išsaugojimas | Atmintinė, ne mažesnė kaip 365 d. 1 val. vidurkių išsaugojimas atmintinėje (vidinė, USB, SD kortelė ar pan.) arba duomenų kaupiklyje (angl., datalogger). |  |  |
| Darbinis temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15°C - +40°C |  |  |

5 lentelė. Minimalūs reikalavimai kietųjų dalelių automatiniams skaitikliams.

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Matuojamos medžiagos | Kietosios dalelės KD1, KD2,5, KD10 ir dalelių skaičius |
| Matavimo metodas | Optinis dalelių skaitiklis (angl., OPC - optical particle counter), nuolatinio veikimo (angl., real time arba on-line), skirtas matuoti lauko sąlygomis |
| Matuojamų kietųjų dalelių dydžio intervalas, ne siauresnis kaip | 0,3 - 10 µm |
| Matavimo diapazonas, ne siauresnis kaip | 0 – 1000 µg/m3 |
| Tiriamo oro ėminių ėmimas | Aktyvus, nepertraukiamas |
| Matavimo duomenų pateikimas | 1 val. ir 24 val. KD1, KD2,5 ir KD10 vidurkiai; dalelių skaičius; imamo aplinkos oro ėminio srauto greitis; |
| Matavimo duomenų išsaugojimas | Atmintinė, ne mažesnė kaip 365 d. 1 val. vidurkių išsaugojimas atmintinėje (vidinė, USB, SD kortelė ar pan.) arba duomenų kaupiklyje (angl., datalogger). |
| Skaitiklio jutiklis | Testuotas ir pripažintas tinkamu naudoti aplinkos oro kokybės tyrimams. Testavimo duomenys yra viešai skelbiami oficialiuose leidiniuose. |
| Darbinis temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15°C - +40°C |

6 lentelė. Minimalūs reikalavimai ultra smulkiųjų dalelių automatiniams skaitikliams.

| Parametras | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Matuojamos medžiagos | Ultra smulkiosios dalelės (angl., ultrafine particles - UFP) |
| Matavimo metodas | Difuzinis įkrovimas (angl., diffusion charging) arba lygiavertis, nuolatinio veikimo (angl., real time arba on-line), skirtas matuoti lauko sąlygomis. |
| Matuojamų smulkiųjų dalelių dydžio intervalas, ne siauresnis kaip | 0,01 µm – 1 µm |
| Matuojama koncentracija (CN), ne siauriau kaip | 1000 – 10000000 dalelių/cm3 |
| Ėminio ėmimas ir duomenų pateikimas | Aktyvus, nepertraukiamas |
| Matuojamų parametrų pateikimas | CN, vidutinis diametras X50, aplinkos oro slėgis, temperatūra ir santykinė drėgmė. |
| Skaitiklio modelis | Testuotas ir pripažintas tinkamu naudoti aplinkos oro kokybės tyrimams. Testavimo duomenys yra viešai skelbiami oficialiuose leidiniuose. |
| Darbinis temperatūros diapazonas, ne siauresnis kaip | -15°C - +40°C |

3.5. Reikalavimai galutinei ataskaitai

3.5.1. Gautų matavimo rezultatų analizė ir įvertinimas pateikiamas galutinėje ataskaitoje (toliau - Galutinė ataskaita).

3.5.2.  Galutinėje ataskaitoje turi būti atskirai pateikiama kiekvieno 3.2. papunktyje nurodyto uždavinio pilni matavimų rezultatai, išsami duomenų analizė, pagrįstos išvados ir kiti techninėje specifikacijoje reikalaujami dokumentai. Pateikti rezultatai turi būti įvertinti pagal 10-ies Lietuvos apskričių, atitinkamų 10-ies meteorologijos stočių (toliau – MS) išmatuotus meteorologinius parametrus (duomenis) tiriamuoju laikotarpiu. Visi tyrimų (matavimų) taškai, kurie geografiškai patenka į Alytaus apskritį, vertinami pagal Lazdijų MS duomenis, Kauno apskritį – Kauno MS duomenis, Klaipėdos apskritį – Klaipėdos MS duomenis, Marijampolės apskritį – Kybartų MS duomenis, Panevėžio apskritį – Panevėžio MS duomenis, Šiaulių apskritį – Šiaulių MS duomenis, Tauragės apskritį – Laukuvos MS duomenis, Telšių apskritį – Telšių MS duomenis, Utenos apskritį – Utenos MS duomenis, Vilniaus apskritį – Vilniaus MS duomenis. Turi būti atsižvelgiama į šiuos valandinius meteorologinius parametrus: vidutinę oro temperatūrą, vėjo greitį, vėjo kryptį, kritulių kiekį, santykinį drėgnį. Visi meteorologiniai parametrai (išskyrus vėjo kryptį) apdorojami ir pateikiami lentelių arba grafikų, atspindinčių vidutinius kiekvieno mėnesio duomenis, formoje. Kritulių duomenys pateikiami kaip suminis kiekvieno mėnesio kritulių kiekis (mm). Vėjo parametrai (vidutinis vėjo greitis ir kryptys) papildomai pateikiami vėjo rožėmis už pilną matavimų (t.y., apie 365 dienų) laikotarpį.

3.5.3. Galutinėje ataskaitoje turi būti pateikti NO2, NH3, BC automatinių jutiklių ir KD1, KD2,5, KD10 bei UFP automatinių skaitiklių matavimų rezultatai, nurodant tikslius matavimo taškų pavadinimus, koordinates (LKS-94) ir matavimų datas.

3.5.4. Galutinėje ataskaitoje turi būti pateiktos išvados atsižvelgiant į sezoninius bei metinius visų tirtų teršalų tyrimų rezultatus. Rezultatai pateikiami sugrupuotai pagal charakteringas tyrimų vietas: intensyvaus eismo tyrimų taškai, gyvenamųjų mikrorajonų tyrimų taškai, miesto foniniai tyrimų taškai ir t. t.

3.5.5. Metiniai gauti matavimų rezultatai turi būti lyginami su metinėmis ribinėmis vertėmis, nurodytomis Aplinkos oro užterštumo azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" ir jų vertinimui nustatytomis viršutine ir apatine vertinimo ribomis, nurodytomis Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos apraše, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 „Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo”.

3.5.6. Galutinės ataskaitos turinys ir maketavimas turi būti atliktas laikantis vientiso šablono. Grafikai, lentelės, priedai ir kt. Galutinėje ataskaitoje turi būti sunumeruoti, visur turi būti aišku apie kokią tyrimo vietą, apie kokį tyrimų laiką ir teršalą rašoma.

3.5.7. Galutinė ataskaita turi būti parašyta aiškiai, sklandžiai ir visiems suprantamai. Ataskaitos pabaigoje turi būti pateikta gautų rezultatų pagal visus 3.2. papunktyje nurodytus uždavinius santrauka.

3.5.8. Turi būti pateikti azoto dioksido (NO2), amoniako (NH3), kietųjų dalelių (KD1, KD2,5 bei KD10), ultra smulkiųjų dalelių (UFP) ir juodosios anglies (BC) automatinių jutiklių ir skaitiklių naudojamų metodų bei matavimo principų aprašai lietuvių arba anglų kalba (jutiklių ir skaitiklių gamintojų aprašai).

3.6. Kriterijai dėl zonų ir aglomeracijų nustatymo

3.6.1. Įvertinus azoto dioksido (NO2), ir kietųjų dalelių (KD2,5 bei KD10) vidutines metines koncentracijas visose tyrimų vietose, teritorijos klasifikuojamos į:

3.6.1.1. teritorijas, kuriose viršijamos azoto dioksido (NO2) ir/arba kietųjų dalelių (KD2,5 bei KD10)  koncentracijai nustatytos metinės ribinės vertės;

3.6.1.2. teritorijas, kuriose ribinės vertės neviršijamos.

3.6.2. Teritorijos, kuriose neviršijamos metinės ribinės vertės, klasifikuojamos į:

3.6.2.1. teritorijas, kuriose azoto dioksido (NO2)  ir/arba kietųjų dalelių (KD2,5 bei KD10) koncentracijos viršija viršutinę vertinimo ribą;

3.6.2.2. teritorijas, kuriose azoto dioksido (NO2) ir/arba kietųjų dalelių (KD2,5 bei KD10) koncentracijos yra tarp viršutinės ir žemutinės vertinimo ribų;

3.6.2.3. teritorijas, kuriose azoto dioksido (NO2) ir/arba kietųjų dalelių (KD2,5 bei KD10)  koncentracijos yra mažesnės už žemutinę vertinimo ribą.

3.6.3. Įvertinus azoto dioksido (NO2) ir/arba kietųjų dalelių (KD2,5 bei KD10) vidutines metines koncentracijas visose tyrimų vietose, pateikiamos rekomendacijos dėl šalies teritorijos suskirstymo į zonas ir aglomeracijas, atsižvelgiant į tokius kriterijus:

3.6.3.1. gyventojų skaičių miestuose ir gyventojų tankumą (gyventojų skaičius kvadratiniame kilometre) kitose teritorijose;

3.6.3.2. Lietuvos Respublikos administracinio teritorinio suskirstymo ribas (zonų ir aglomeracijų ribos turi sutapti su Lietuvos Respublikos administracinio teritorinio suskirstymo (savivaldybių lygmenyje) ribomis ir jas kartu paėmus, turi apimti visą šalies teritoriją).

3.6.4. Gali būti nustatytos tos pačios zonos visiems teršalams arba atskirų teršalų vertinimui gali būti išskirtos skirtingos zonos.

3.6.5. Oro kokybės vertinimą reglamentuojantys teisės aktai:

3.6.5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas;

3.6.5.2. Aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 596 “Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;

3.6.5.3. Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo”;

3.6.5.4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. D1-574/V-1056 „Dėl zonų ir aglomeracijų sąrašų patvirtinimo”;

3.6.5.5. 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/2881 „Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje“.

4. ATASKAITOS

4.1. Atskaitomybės reikalavimai

4.1.1. Tiekėjas kiekvieną kartą pabaigus 3 mėnesius trunkančius matavimus, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, el. paštu pateikia atsakingam už sutartį Užsakovo atstovui matavimų rezultatus.

4.1.2. Paslaugų teikimo ataskaitos (uždavinio įgyvendinimo eigos ataskaitos, Galutinė ataskaita), protokolai ir matavimų rezultatai turi būti pateikiami su Užsakovu suderinta forma.

4.1.3. Uždavinių įgyvendinimo eigos ataskaitos ir matavimų rezultatai turi būti teikiami lietuvių kalba arba, suderinus su atsakingu už sutartį Užsakovo atstovu, anglų kalba.

4.1.4. Tiekėjas parengia ir pateikia Galutinę ataskaitą kartu su Paslaugų perdavimo-priėmimo aktu.

4.1.5. Galutinės ataskaitos teikimo terminai nurodyti 4.2. papunktyje.

4.2.  Galutinės ataskaitos derinimas ir pateikimas

4.2.1. Galutinė ataskaita teikiama elektronine forma (USB laikmenoje, 3 vnt.).

4.2.2. Galutinė ataskaita privalomai teikiama dvejomis kalbomis – viena parengta lietuvių kalba, kita (analogiško turinio ir apimties) parengta anglų kalba.

4.2.3. Galutinės ataskaitos projektas lietuvių kalba už sutartį atsakingam Užsakovo atstovui turi būti pateiktas ne vėliau kaip po 16 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Užsakovas gavęs iš Tiekėjo Galutinės ataskaitos projektą, per 30 kalendorinių dienų nuo jos gavimo dienos ją įvertina. Jei Užsakovas turi pastabų Galutinei ataskaitai, pateikia jas Tiekėjui ir pareikalauja atlikti pataisymus, nurodydamas protingą terminą iki kada turi būti pateikta patikslinta Galutinė ataskaita.

4.2.4. Tiekėjas, teikdamas pagal pastabas ištaisytą Galutinę ataskaitą, kartu turi pateikti skaitmeninę kopiją su nurodytais pakeitimais (angl., track change) ir pridėti trumpą informaciją, kaip buvo atsižvelgta į pastabas.

4.2.5. Galutinė ataskaita (anglų ir lietuvių kalbomis) turi būti pateikta ne vėliau kaip po 18 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos.