|  | TVIRTINU: Justas Norbutas (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. 1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga 136,136 km sankryžos rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas. 4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga 136,136 km sankryžos rekonstravimo techninis darbo projektas. 5. Statybos rūšis: rekonstravimas. 6. Etapas: techninis darbo projektas. 7. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 8. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 9. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 10. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai.. 11. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 11.1. numatoma darbų vykdymo riba: Kelio A11 136,136 sankryža bei jos prieigos( preliminariai A11 ruožas nuo 135,930 iki 136,33 km, 218 ruožas nuo 0,000 iki 0,1 km, 168 ruožas nuo 22,77 iki 22,88 km ), kiek tai reikalinga saugiam ir sklandžiam visų eismo dalyvių eismui užtikrinti (statybos darbų ribos turi būti tikslinamos projektavimo metu); 11.2. kelio (gatvės) kategorija: A11 – II, Nr.168 – III, 218 – IV (gyvenvietėje projektuoti pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, įvertinus esamą užstatymą, greta kelio esančius sklypus, atstumus tarp jų); 11.3. pėstiesiems ir (arba) dviratininkams skirta infrastruktūra: poreikį ir galimybes įrengti vertinti projektavimo metu. Numatyti sklandžius suvedimus su gretima infrastruktūra. ; 11.4. dangos konstrukcijos klasė: dangos konstrukcijos klasė: pagal "Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles"; 11.5. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 11.6. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: nustatoma projektavimo metu; 11.7. vandens pralaidos: esamų remontas ar naujų įrengimas nustatomas projektavimo metu (neprojektuoti pralaidų už kelio sklypo / statinio ribos); 11.8. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas). Esant poreikiui suprojektuoti uždarą lietaus vandens nuvedimo sistemą; 11.9. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės vieta: nustatoma projektavimo metu ties aktualiomis vietomis; 11.10. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės tipas: poreikį nustatyti projektavimo metu; 11.11. pėsčiųjų perėjimo per kelią organizavimo priemonės kryptinis apšvietimas: numatyti; 11.12. autobusų sustojimo aikštelių paviljonų skaičius: esamos 3, poreikį nustatyti projektavimo metu. Autobusų sustojimo aikštelėse numatyti paviljonus; 11.13. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu, vadovaujantis Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis; 11.14. apšvietimas: suprojektuoti apšvietimą, numatant atskirą apskaitą, vadovautis tipinėmis kelių apšvietimo projektavimo sąlygomis; 11.15. triukšmo mažinimo priemonės: poreikį nustatyti projektavimo metu; 11.16. kiti reikalavimai: - atlikti ruožo transporto srautų modeliavimą pagal techninės specifikacijos priedo Nr.9 reikalavimus; - esant poreikiui numatyti ir kitos esamos ITS infrastruktūros išsaugojimą, perkėlimą ar atstatymą; - reikalavimai šviesoforams pateikti techninės specifikacijos priede Nr. 8.. 12. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 12.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: Taip; 12.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės Via Lietuva interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai : Taip; 12.3. projekto rengimo dokumentais: Taip; 12.4. prisijungimo sąlygomis: Taip.. 13. Finansavimo šaltinis: Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 14. Projekto apimtis: Pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir Techninės užduoties reikalavimus . 15. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): –atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninės specifikacijos ir Sutarties sąlygos. 16. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: 1. Techninė specifikacija su priedais: Priedas Nr. 1. Prašymo forma „Dėl ekspertizės atlikimo“; Priedas Nr. 2. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo statytojo (užsakovo) tvirtinimui“; Priedas Nr. 3. Prašymo forma „Dėl projekto perdavimo po rangos darbų pirkimo“; Priedas Nr. 4. Bendrųjų statinio rodiklių forma; Priedas Nr. 5. Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr. 6. Naujų projektų laidų parengimo gairės; Priedas Nr. 7. Reikalavimai žiniaraščiams; Priedas Nr. 8. Reikalavimai šviesoforų projektavimui; Priedas Nr. 9. Reikalavimai transporto srautų modeliavimui; 2. Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį). 3. Techninio darbo projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga 136,136 km esančios sankryžos rekonstravimo, įrengiant šviesoforus, techninio darbo projekto“ susisekimo dalies sprendiniai. . 17. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: – žemės sklypo unikalus numeris (A11): 4400-4751-8063; – inžinerinio statinio unikalus numeris (A11): 4400-4580-9907; – žemės sklypo unikalus numeris (Nr. 168): 4400-2991-7760; – inžinerinio statinio unikalus numeris (Nr. 168): 4400-2487-4613; – žemės sklypo unikalus numeris (Nr. 218): 4400-2843-1532; – inžinerinio statinio unikalus numeris (Nr. 218): 4400-2894-9028. 18. Kiti nurodymai / reikalavimai: –rengiant projektinius sprendinius įvertinti ir pagal poreikį atsižvelgti į pridėto techninio darbo projekto „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga 136,136 km esančios sankryžos rekonstravimo, įrengiant šviesoforus, techninio darbo projekto“ susisiekimo dalies sprendinius.. STATYTOJAS Akcinė bendrovė Via Lietuva (vardas, pavardė, parašas, data); PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data).. |  |
| --- | --- | --- |