## ATITIKTIES TECHNINEI SPECIFIKACIJAI LENTELĖ

- Pagrindinis (Core komutatorius)

| Reikalavimas | Tiekėjo siūloma atitiktis |
| --- | --- |
| - Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking); |  |
| - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable); - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai |  |
| - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 12x 1G/10G/25G (SFP28) optiniai prievadai |  |
| - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 1000 Gbps; |  |
| - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 744 Mpps; |  |
| - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 1Tbps; |  |
| - Turi palaikyti ne mažiau 8 įrenginių viename rietuvės telkinyje (stack) |  |
| - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking). |  |
| - Įrenginiai turi turėti galimybę valdyti energijos paskirstymą rietuvės įrenginiuose pagal poreikį, t.y. nustojus veikti maitinimo šaltiniui viename iš įrenginių, jis turi automatiškai elektros energiją pasiimti iš kito įrenginio maitinimo šaltinio esančio toje pačioje rietuvėje (stack) |  |
| - Įrenginys privalo turėti ne mažiau kaip du maitinimo šaltinius |  |
| - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip: - 32 000 MAC adresų įrašų; - 4094 VLAN; - 1000 SVI (perjungtų virtualių sąsajų); - 38 000 IPv4 maršrutų; - 8 000 multicast įrašų; - 8000 ACL įrašų; - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 64 000 srautų įrašų. - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų. |  |
| - Palaikomi maršruto protokolai turi būti: - Static routing, OSPFv2 - Multicast routing (ASM: PIM-SM) - DHCP Server, DHCP Relay - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST) |  |
| - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas: - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos) - Role-based access control (RBAC) with granular device and configuration control - IEEE 802.1X RADIUS and MAB, hybrid authentication and RADIUS server testing - Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Autentifikavimas |  |
| - Prievado saugumas: - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas - IPv4 ir IPv6 ACL |  |
| - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus: - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: FCC Part 15 (CFR 47) Class A, ICES-003 Class A, CISPR22 Class A, CNS13438, EN 300 386 V1.6.1, EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, KN 32, TCVN 7189 Class A, EN 55032 , CISPR 32 Class A, V-2/2015.04, V-3/2015.04, VCCI-CISPR 32 Class A, CISPR24, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024, KN35, TCVN 7317 - Saugos sertifikatai CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1, Pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS) - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz. |  |

- Komutatorius A tipo

| - Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| --- | --- |
| - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking); |  |
| - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable); - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai. |  |
| - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 48 x (PoE+) prievadai (iš jų ne mažiau 12 x 2,5/5/10Gbps Ethernet ir 36 x 1Gbps Ethernet ) taip pat nemažiau kaip 4 x 10G SFP+ uplink prievadai; |  |
| - POE galios biudžetas ne mažiau nei 1400 W |  |
| - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 390 Gbps; |  |
| - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 290 Mpps; |  |
| - Įrenginys privalo turėti ne mažiau kaip du maitinimo šaltinius. - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking). |  |
| - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip: - 16 000 MAC adresų įrašų; - 4000 VLAN; - 512 SVI (perjungtų virtualių sąsajų); - 11 000 IPv4 maršrutų; - 1000 multicast įrašų; - 1500 ACL įrašų; - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 16 000 srautų įrašų. - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų. |  |
| - Palaikomi maršruto protokolai turi būti: - Static routing, OSPFv2 - Multicast routing (ASM: PIM-SM) - DHCP Server, DHCP Relay - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST) |  |
| - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas: - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos) - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas - Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication autentifikavimas |  |
| - Prievado saugumas: - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas - IPv4 ir IPv6 ACL |  |
| - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus: - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A VCCI Class A CISPR 35 EN 55035, EN300 386* , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Saugos sertifikatai UL 60950-1/62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, CCC, CE Marking, Pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS) - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz. |  |

- Komutatorius B tipo

| - Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| --- | --- |
| - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking); |  |
| - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 80 Gbps |  |
| - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable); - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai. |  |
| - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 48 x 1Gbps Ethernet prievadai taip pat ne mažiau kaip 4 x 1G SFP uplink prievadai; |  |
| - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 100 Gbps; |  |
| - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 75 Mpps; |  |
| - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking). |  |
| - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip: - 16 000 MAC adresų įrašų; - 4000 VLAN; - 512 SVI (perjungtų virtualių sąsajų); - 11 000 IPv4 maršrutų; - 1000 multicast įrašų; - 1500 ACL įrašų; - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 16 000 srautų įrašų. - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų. |  |
| - Palaikomi maršruto protokolai turi būti: - Static routing, OSPFv2 - Multicast routing (ASM: PIM-SM) - DHCP Server, DHCP Relay - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST) |  |
| - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas: - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos) - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas - Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication autentifikavimas |  |
| - Prievado saugumas - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas - IPv4 ir IPv6 ACL |  |
| - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus: - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A VCCI Class A CISPR 35 EN 55035, EN300 386* , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Saugos sertifikatai: UL 60950-1/62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, CCC, CE Marking, Pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS) - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz. |  |

- Komutatorius C tipo

| - Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| --- | --- |
| - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking); |  |
| - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 80 Gbps; |  |
| - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable); - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai. |  |
| - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 48 x 1Gbps Ethernet prievadai taip pat ne mažiau kaip 4 x 10G SFP+ uplink prievadai; |  |
| - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 175 Gbps; |  |
| - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 130 Mpps; |  |
| - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking). |  |
| - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip: - 16 000 MAC adresų įrašų; - 4000 VLAN; - 512 SVI (perjungtų virtualių sąsajų); - 11 000 IPv4 maršrutų; - 1000 multicast įrašų; - 1500 ACL įrašų; - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 16 000 srautų įrašų. - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų. |  |
| - Palaikomi maršruto protokolai turi būti: - Static routing, OSPFv2 - Multicast routing (ASM: PIM-SM) - DHCP Server, DHCP Relay - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST) |  |
| - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas: - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos) - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas - Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication autentifikavimas |  |
| - Prievado saugumas - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas - IPv4 ir IPv6 ACL |  |
| - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus: - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A VCCI Class A CISPR 35 EN 55035, EN300 386* , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Saugos sertifikatai UL 60950-1/62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, CCC, CE Marking Pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS) - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz. |  |

- Komutatorius D tipo

| Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| --- | --- |
| - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking) |  |
| - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 80 Gbps; |  |
| - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable); - Kartu su įrenginių turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai. |  |
| - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 24 x 1Gbps Ethernet prievadai taip pat ne mažiau kaip 4 x 1G SFP uplink prievadai; |  |
| - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 55 Gbps; |  |
| - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 40 Mpps; |  |
| - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking). |  |
| - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip: - 16 000 MAC adresų įrašų; - 4000 VLAN; - 512 SVI (perjungtų virtualių sąsajų); - 11 000 IPv4 maršrutų; - 1000 multicast įrašų; - 1500 ACL įrašų; - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 16 000 srautų įrašų. - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų. |  |
| - Palaikomi maršruto protokolai turi būti: - Static routing, OSPFv2 - Multicast routing (ASM: PIM-SM) - DHCP Server, DHCP Relay - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST) |  |
| - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas: - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos) - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas - Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication autentifikavimas |  |
| - Prievado saugumas: - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas - IPv4 ir IPv6 ACL |  |
| - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus: - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A VCCI Class A CISPR 35 EN 55035, EN300 386* , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 - Saugos sertifikatai UL 60950-1/62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, CCC, CE Marking, Pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS) - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz. |  |

- Bevielės prieigos taškas

| Reikalavimai pateikiamai Prekės apimčiai: |  |
| --- | --- |
| - Turi būti ne mažiau kaip 2x2:2 UL/DL MU-MIMO antenų konfigūracija. Wifi 7 palaikymas - Belaidžio kompiuterių tinklo prieigos taško valdymas turi būti galimas naudojant grafinę Web sąsają (pasiekiamą HTTP/HTTPS protokolais); |  |
| - Turi būti ne mažiau kaip 1 (vienas) 2.5 Gbps BASE-T Ethernet RJ-45 prievadas su PoE funkcionalumu. USB 2.0 prievadas su galios biudžetu iki 4,5W |  |
| - Turi palaikyti 802.11 b/g/n/ax/be (2,4 GHz) ir 802.11 a/n/ac/ax/be (5 GHz) ir 6 GHz 802.11 ax/be standartus, kurie turi veikti vienu metu. Turi palaikyti 2,4 GHz „Bluetooth Low Energy“ (BLE) radijas su švyturiu (beacon) ir BLE nuskaitymo palaikymu. |  |
| - Į belaidžio kompiuterių tinklo prieigos tašką integruotos antenos stiprinimas 2.4 GHz dažnių ruože turi būti ne mažiau kaip 4 dBi, 5 GHz dažnių ruože turi būti ne mažiau kaip 5.0 dBi ir 6 GHz dažnių ruože turi būti ne mažiau kaip 6.0 dBi |  |
| - Maksimalus palaikomas klientų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 250. |  |
| - Bevielio ryšio kanalų dažnių juostos pločiai bei reikalingi parametrai: - Iki 4096-QAM su 2.4 GHz, 5 GHz ir 6 GHz - 20 MHz - 2.4 GHz - 20, 40, 80, 160 MHz - 5 GHz - 20, 40, 80, 160, 320 MHz - 6 GHz - MLO (Multi-link operation), - MRU (Multiple Resource Unit) allocation in OFDMA |  |
| - Didžiausia bevielio ryšio sparta turi būti ne mažesnė kaip 340 Mb/s (2,4 GHz), ne mažesnė kaip 2800 Mb/s (5 GHz), ir ne mažesnė kaip 5750 Mb/s (6 GHz). |  |
| - Kartu su bevielės prieigos tašku turi būti pateikti visi reikalingi priedai įrenginių montavimui prie lubų |  |

- Tinklo įrenginių valdymo programinė įranga

| - Bendrosios funkcijos: - Centralizuotas, debesinis tinklo įrenginių (Wi-Fi prieigos taškų ir komutatorių) valdymas viename portale, su galimybe integruoti mobiliųjų įrenginių valdymo (MDM) ir IoT (daiktų interneto) sprendimus per SSO ir (ar) API. - Valdymo sąsaja pasiekiama per standartinę web naršyklę be vietinio serverio poreikio. - Turi būti užtikrintas vientisas tinklo infrastruktūros (Wi-Fi prieigos taškų ir komutatorių) valdymo ir stebėsenos vaizdas („single-pane-of-glass“), su galimybe integruoti MDM ir IoT sensorių sprendimus bei jų duomenis per SSO ir (ar) API. - Platforma turi integruotą žemėlapį, automatinį tinklo topologijos atvaizdavimą. - Licencijų valdymas ir funkcijų naudojimas centralizuotai per debesijos valdymo platformą be vietinių serverių. |  |
| --- | --- |
| - Funkcionalumo parametrai: - Tinklo keitimo šablonai (configuration templates), leidžiantys automatizuotai keisti konfigūraciją keliuose tinkluose ar įrenginiuose vienu metu. - Automatiniai firmware atnaujinimai, planuojami bei įgalinami per web sąsają. - Veiklos stebėsena ir analizė atskirai pagal aplikaciją, klientus, lokacijas, bei šakotą įspėjimų bei root cause analizės funkcionalumą. - Prieiga pagal roles ir SSO integracijos su Microsoft AD, Azure AD ir Okta. - API su plačiais programavimo galimybėmis (aprūpinimas-provisioning, stebėsena, konfigūracija, rolėmis pagrįsta prieiga per RESTful OpenAPI). - Turi būti palaikomas centralizuotas mobiliųjų įrenginių valdymo (MDM) sprendimas be vietinių (on-premises) serverių poreikio. MDM sprendimas gali būti integruotas į tinklo valdymo platformą arba veikti kaip atskira sistema, integruota per SSO ir (ar) API. - Savarankiška autoskalė ir patikimumas – nėra ribojimo efektyvumui ar pralaidai dėl programinės įrangos ar serverio, tik dėl tinklo ir licencijų. - Galimybė vienu paspaudimu skubiai perkelti įrenginio konfigūraciją iš šablono (zero-touch provisioning, instant template adoption). - Interaktyvi tinklo topologijos schema ir statistiniai duomenys realiu laiku valdymo platformoje. |  |
| - Licencijavimui taikomi reikalavimai: - Turi būti pateiktos visos licencijos įrenginiams, kurios reikalingos šiam funkcionalumui įgyvendinti. - Licencijų prenumeratos laikotarpis – 36 mėn. |  |

** Kartu su pasiūlymu būtina pateikti nuorodą ar gamintojo deklaraciją dėl prekių atitikimo techniniams reikalavimams.

_________________