INFRASTRUKTŪROS IR BEVIELIO TINKLO ĮRENGINIŲ VIEŠOJO PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šio viešojo pirkimo objektas – Infrastruktūros ir bevielio tinklo įrenginiai ir jų valdymo programinė įranga (toliau – Prekės). Preliminarūs Prekių kiekiai:

- Pagrindinis (Core) komutatorius – 2 vnt.

- Komutatorius A tipo – 2 vnt.

- Komutatorius B tipo – 6 vnt.

- Komutatorius C tipo – 2 vnt.

- Komutatorius D tipo – 1 vnt.

- Bevielės prieigos taškas – 20 vnt.

- 10GBASE-T SFP+ modulis (SFP i Ethernet, 10Gbps pralaidumas) – 16 vnt.

- 10 Gbps, multi mode SFP modulis – 8 vnt.

- SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI:

  - Perkančioji organizacija / Pirkėjas – UAB „ILTE“.

  - Tiekėjas – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

  - Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

  - Prekės – šioje techninėje specifikacijoje nurodyta įranga.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

  - Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Įrangos gamintojo pažyma, įgaliojimas ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad Įrangos tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojo atstovas, įgaliotas pateikti (parduoti), įdiegti ir aptarnauti siūlomą įrangą arba turi būti sudaręs sutartį su tokiu atstovu, turinčiu išvardintas teises (turi būti pateikta skaitmeninė kopija).

  - Visa pateikiama techninė įranga privalo būti nauja (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished), nenaudota, pateikta nepažeistoje gamyklinėje pakuotėje.

  - Visa įranga privalo būti vieno gamintojo, bei būti pilnai suderinama tarpusavyje, taip pat turi būti valdoma, stebima bei konfigūruojama WEB sąsajos pagalba.

  - Gamintojas nėra paskelbęs žinios apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą (pvz., angl. End of Life Time ar Discontinued). Įranga turi turėti galiojantį gamintojo palaikymo ciklą, o garantuotas programinės įrangos ir saugumo atnaujinimų laikotarpis negali būti trumpesnis nei 36 mėn. nuo prekių pristatymo dienos.

  - Kartu su pasiūlymu būtina pateikti nuorodą į konkretų modelį arba instrukciją arba pateikti gamintojo deklaraciją dėl prekių atitikimo reikalavimams.

  - Prekės dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Užrašai ant įrenginio ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.

  - Tiekėjas į savo pasiūlymą turi įtraukti visą aparatinę ir programinę įrangą bei medžiagas, reikalingas šioje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams įvykdyti.

  - Garantinis aptarnavimas – prekėms suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių gamintojo garantija. Jei sugedusios įrangos pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. Siūlomos įrangos garantinis aptarnavimas turi būti atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninės priežiūros centruose; įrangos tiekėjas privalo turėti gamintojo autorizuotą priežiūros centrą arba turi būti sudaręs sutartį dėl priežiūros su gamintojo autorizuotu priežiūros centru (būtina pateikti tai įrodančius dokumentus).

  - Į bendrą pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos gamintojo licencijos, reikalingos perkamos įrangos reikalaujamoms funkcijoms atlikti ir palaikyti.

  - Jei licencija pagal gamintojo taisykles galioja vienam įrenginiui, licencijų reikia pateikti tiek, kiek reikalaujama įrenginių.

  - Visą siūlomą įrangą Tiekėjas privalo užregistruoti Pirkėjo organizacijos vardu gamintojų nustatyta tvarka garantinių paslaugų teikimui, o registracijos duomenis perduoti Pirkėjui.

  - Pirkėjui turi būti užtikrinta teisė į įrangos nemokamus atnaujinimus ir klaidų taisymus (garantiniu ir palaikymo laikotarpiu).

  - Pristačius įrangą pasirašomas Prekių perdavimo-priėmimo aktas.

  - Prekės atitinka Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija), šiuos reikalavimus: 4.4.4 punkto „pirkdamas produktą pirkimo vykdytojas savarankiškai nustato aplinkos apsaugos kriterijus, kurie yra susiję su pirkimo objektu, taikydamas bent vieną iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose“ 4.4.4.3. papunktį „prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai“, t. y. siūlomos įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti  aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį.

Taip pat, tiekiant Prekes Tiekėjas turi mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad Paslaugų teikimo metu bus tinkamai rūšiuojamos atliekos, o medicininės atliekos teikiamos utilizuoti pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI:

  - Pagrindinis (Core) komutatorius – 2 vnt.

    - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su  galimybe jungtis į rietuvę (stacking);

    - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable);

      - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai.

    - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 12x 1G/10G/25G (SFP28) optiniai prievadai

    - Komutavimo pajėgumas  ne mažesnis nei 1000 Gbps;

    - Persiuntimo sparta  ne mažesnė nei 744 Mpps;

    - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 1Tbps;

    - Turi palaikyti ne mažiau 8 įrenginių viename rietuvės telkinyje (stack)

    - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking).

    - Įrenginiai turi turėti galimybę valdyti energijos paskirstymą rietuvės įrenginiuose pagal poreikį, t.y. nustojus veikti maitinimo šaltiniui viename iš įrenginių, jis turi automatiškai elektros energiją pasiimti iš kito įrenginio maitinimo šaltinio esančio toje pačioje rietuvėje (stack)

    - Įrenginys privalo turėti ne mažiau kaip du maitinimo šaltinius

    - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip:

      - 32 000 MAC adresų įrašų;

      - 4094 VLAN;

      - 1000 SVI (perjungtų virtualių sąsajų);

      - 38 000 IPv4 maršrutų;

      - 8 000 multicast įrašų;

      - 8000 ACL įrašų;

      - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 64 000 srautų įrašų.

      - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų.

    - Palaikomi maršruto protokolai turi būti:

      - Static routing, OSPFv2

      - Multicast routing (ASM: PIM-SM)

      - DHCP Server, DHCP Relay

      - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST)

    - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas:

      - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos)

      - Role-based access control (RBAC) with granular device and configuration control

      - IEEE 802.1X RADIUS and MAB, hybrid authentication and RADIUS server testing

      - Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Autentifikavimas

    - Prievado saugumas:

      - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas

      - IPv4 ir IPv6 ACL

    - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus:

      - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: FCC Part 15 (CFR 47) Class A, ICES-003 Class A, CISPR22 Class A, CNS13438, EN 300 386 V1.6.1,  EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN61000-3-3, KN 32, TCVN 7189 Class A, EN 55032 , CISPR 32 Class A, V-2/2015.04, V-3/2015.04, VCCI-CISPR 32 Class A, CISPR24, EN 300 386 V1.6.1, EN 55024, KN35, TCVN 7317

      - Saugos sertifikatai  CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS/NZS 60950.1, Pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS)

      - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz.

  - Komutatorius A tipo – 2 vnt.

    - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su  galimybe jungtis į rietuvę (stacking);

    - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable);

      - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai.

    - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 48 x (PoE+) prievadai  (iš jų ne mažiau 12 x  2,5/5/10Gbps Ethernet ir 36 x 1Gbps Ethernet ) taip pat nemažiau kaip 4 x 10G SFP+ uplink prievadai;

    - POE galios biudžetas ne mažiau nei 1400 W

    - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 390 Gbps;

    - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 290 Mpps;

    - Įrenginys privalo turėti ne mažiau kaip du maitinimo šaltinius.

      - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking).

    - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip:

      - 16 000 MAC adresų įrašų;

      - 4000 VLAN;

      - 512 SVI (perjungtų virtualių sąsajų);

      - 11 000 IPv4 maršrutų;

      - 1000 multicast įrašų;

      - 1500 ACL įrašų;

      - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 16 000 srautų įrašų.

      - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų.

    - Palaikomi maršruto protokolai turi būti:

      - Static routing, OSPFv2

      - Multicast routing (ASM: PIM-SM)

      - DHCP Server, DHCP Relay

      - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST)

    - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas:

      - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos)

      - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole

      - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas

      - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas

      - Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication autentifikavimas

    - Prievado saugumas:

      - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas

      - IPv4 ir IPv6 ACL

    - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus:

      - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai:

FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A VCCI Class A CISPR 35 EN 55035, EN300 386* , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

      - Saugos sertifikatai

UL 60950-1/62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, CCC, CE Marking, Pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS)

    - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz.

  - Komutatorius B tipo – 6 vnt.

    - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su  galimybe jungtis į rietuvę (stacking);

    - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 80 Gbps;

    - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable);

      - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai.

    - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 48 x 1Gbps Ethernet prievadai taip pat ne mažiau kaip 4 x 1G SFP uplink prievadai;

    - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 100 Gbps;

    - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 75 Mpps;

    - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking).

    - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip:

      - 16 000 MAC adresų įrašų;

      - 4000 VLAN;

      - 512 SVI (perjungtų virtualių sąsajų);

      - 11 000 IPv4 maršrutų;

      - 1000 multicast įrašų;

      - 1500 ACL įrašų;

      - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 16 000 srautų įrašų.

      - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų.

    - Palaikomi maršruto protokolai turi būti:

      - Static routing, OSPFv2

      - Multicast routing (ASM: PIM-SM)

      - DHCP Server, DHCP Relay

      - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST)

    - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas:

      - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos)

      - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole

      - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas

      - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas

      - Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication autentifikavimas

      - Prievado saugumas

        - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas

        - IPv4 ir IPv6 ACL

    - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus:

      - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai:

FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A VCCI Class A CISPR 35 EN 55035, EN300 386* , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

    - Saugos sertifikatai:

UL 60950-1/62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, CCC, CE Marking, Pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS)

    - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz.

  - Komutatorius C tipo – 2 vnt.

    - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su  galimybe jungtis į rietuvę (stacking);

    - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 80 Gbps;

    - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable);

      - Kartu su įrenginiu turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai.

    - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 48 x 1Gbps Ethernet prievadai taip pat ne mažiau kaip 4 x 10G SFP+ uplink prievadai;

    - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 175 Gbps;

    - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 130 Mpps;

    - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking).

    - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip:

      - 16 000 MAC adresų įrašų;

      - 4000 VLAN;

      - 512 SVI (perjungtų virtualių sąsajų);

      - 11 000 IPv4 maršrutų;

      - 1000 multicast įrašų;

      - 1500 ACL įrašų;

      - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 16 000 srautų įrašų.

      - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų.

    - Palaikomi maršruto protokolai turi būti:

      - Static routing, OSPFv2

      - Multicast routing (ASM: PIM-SM)

      - DHCP Server, DHCP Relay

      - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST)

    - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas:

      - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos)

      - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole

      - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas

      - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas

      - Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication autentifikavimas

    - Prievado saugumas

      - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas

      - IPv4 ir IPv6 ACL

    - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus:

      - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai:

FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A VCCI Class A CISPR 35 EN 55035, EN300 386* , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

    - Saugos sertifikatai

UL 60950-1/62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, CCC, CE Marking  Pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS)

    - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz.

  - Komutatorius D tipo – 1 vnt.

    - Trečio lygio (Layer 3) komutatorius su galimybe jungtis į rietuvę (stacking);

    - Rietuvės (stacking) pralaidumo juosta turi būti ne mažesnė nei 80 Gbps;

    - Korpusas turi būti pritaikytas montuoti į 19” serverių stelažą (rack-mountable);

      - Kartu su įrenginių turi būti pateikti visi reikalingi montavimo priedai.

    - Komutatoriuje turi būti ne mažiau kaip 24 x 1Gbps Ethernet prievadai taip pat ne mažiau kaip 4 x 1G SFP uplink prievadai;

    - Komutavimo pajėgumas ne mažesnis nei 55 Gbps;

    - Persiuntimo sparta ne mažesnė nei 40 Mpps;

    - Prie įrenginio turi būti pateikti visi reikalingi priedai bei kabeliai kuriais įrenginius būtų galima sujungti į rietuvę (stacking).

    - Komutatorius turi turėti galimybes ne mažesnes kaip:

      - 16 000 MAC adresų įrašų;

      - 4000 VLAN;

      - 512 SVI (perjungtų virtualių sąsajų);

      - 11 000 IPv4 maršrutų;

      - 1000 multicast įrašų;

      - 1500 ACL įrašų;

      - Turi palaikyti tinklo srautų (NetFlow, sFlow, IPFIX ar lygiavertės technologijos) apskaitą ir (ar) eksportą, ne mažiau kaip 16 000 srautų įrašų.

      - Turi palaikyti Jumbo kadrus, kurių dydis ne mažesnis kaip 9198 baitų.

    - Palaikomi maršruto protokolai turi būti:

      - Static routing, OSPFv2

      - Multicast routing (ASM: PIM-SM)

      - DHCP Server, DHCP Relay

      - Multiple Spanning Tree Protocol (interoperable with RSTP, STP, PVST, RPVST)

    - Komutatorius turi palaikyti šias saugumo funkcijas:

      - Integruotas daugiafaktorinis autentifikavimas prisijungimui prie tinklo valdymo portalo (web sąsajos)

      - Vaidmenimis pagrįsta prieigos kontrolė (RBAC) su detalia įrenginių ir konfigūracijos kontrole

      - Visos įmonės slaptažodžių politikos vykdymas

      - IEEE 802.1X RADIUS ir MAB, hibridinis autentifikavimas ir RADIUS serverio testavimas

      - Single-Host/Multi-Domain/Multi-Host/Multi Authentication autentifikavimas

    - Prievado saugumas:

      - DHCP šnipinėjimas, aptikimas ir blokavimas, dinaminis ARP patikrinimas

      - IPv4 ir IPv6 ACL

    - Komutatorius turi atitikti šiuos standartus:

    - Elektromagnetinio suderinamumo sertifikatai: FCC Part 15 (CFR 47) Class A ICES-003 Class A EN 55032 Class A CISPR 32 Class A AS/NZS 3548 Class A BSMI Class A VCCI Class A CISPR 35 EN 55035, EN300 386* , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

    - Saugos sertifikatai  UL 60950-1/62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1/62368-1, EN 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, CCC, CE Marking, Pavojingų medžiagų mažinimas (RoHS)

    - Maitinimo reikalavimai - ėjimo įtampa: AC 100–240 V, 50–60 Hz.

  - Bevielės prieigos taškas – 20 vnt.

    - Turi būti ne mažiau kaip 2x2:2 UL/DL MU-MIMO antenų konfigūracija. Wifi 7 palaikymas

    - Belaidžio kompiuterių tinklo prieigos taško valdymas turi būti galimas naudojant grafinę Web sąsają (pasiekiamą HTTP/HTTPS protokolais);

    - Turi būti ne mažiau kaip 1 (vienas) 2.5 Gbps BASE-T Ethernet RJ-45 prievadas su PoE funkcionalumu. USB 2.0 prievadas su galios biudžetu iki 4,5W

    - Turi palaikyti 802.11 b/g/n/ax/be (2,4 GHz) ir 802.11 a/n/ac/ax/be (5 GHz) ir 6 GHz 802.11 ax/be standartus, kurie turi veikti vienu metu. Turi palaikyti 2,4 GHz „Bluetooth Low Energy“ (BLE) radijas su švyturiu (beacon) ir BLE nuskaitymo palaikymu.

    - Į belaidžio kompiuterių tinklo prieigos tašką integruotos antenos stiprinimas 2.4 GHz dažnių ruože turi būti ne mažiau kaip 4 dBi,  5 GHz dažnių ruože turi būti ne mažiau kaip 5.0 dBi ir 6 GHz dažnių ruože turi būti ne mažiau kaip 6.0 dBi

    - Maksimalus palaikomas klientų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 250.

    - Bevielio ryšio kanalų dažnių juostos pločiai bei reikalingi parametrai:

    - Iki 4096-QAM su 2.4 GHz, 5 GHz ir 6 GHz

    - 20 MHz - 2.4 GHz

    - 20, 40, 80, 160 MHz - 5 GHz

    - 20, 40, 80, 160, 320 MHz - 6 GHz

    - MLO (Multi-link operation),

    - MRU (Multiple Resource Unit) allocation in OFDMA

    - Didžiausia bevielio ryšio sparta turi būti ne mažesnė kaip 340 Mb/s (2,4 GHz), ne mažesnė kaip 2800 Mb/s (5 GHz), ir ne mažesnė kaip 5750 Mb/s (6 GHz).

    - Kartu su bevielės prieigos tašku turi būti pateikti visi reikalingi priedai įrenginių montavimui prie lubų

  - Tinklo įrenginių valdymo programinė įranga

    - Bendrosios funkcijos:

      - Centralizuotas, debesinis tinklo įrenginių (Wi-Fi prieigos taškų ir komutatorių) valdymas viename portale, su galimybe integruoti mobiliųjų įrenginių valdymo (MDM) ir IoT (daiktų interneto) sprendimus per SSO ir (ar) API.

      - Valdymo sąsaja pasiekiama per standartinę web naršyklę be vietinio serverio poreikio.

      - Turi būti užtikrintas vientisas tinklo infrastruktūros (Wi-Fi prieigos taškų ir komutatorių) valdymo ir stebėsenos vaizdas („single-pane-of-glass“), su galimybe integruoti MDM ir IoT sensorių sprendimus bei jų duomenis per SSO ir (ar) API.

      - Platforma turi integruotą žemėlapį, automatinį tinklo topologijos atvaizdavimą.

      - Licencijų valdymas ir funkcijų naudojimas centralizuotai per debesijos valdymo platformą be vietinių serverių.

    - Funkcionalumo parametrai:

      - Tinklo keitimo šablonai (configuration templates), leidžiantys automatizuotai keisti konfigūraciją keliuose tinkluose ar įrenginiuose vienu metu.

      - Automatiniai firmware atnaujinimai, planuojami bei įgalinami per web sąsają.

      - Veiklos stebėsena ir analizė atskirai pagal aplikaciją, klientus, lokacijas, bei šakotą įspėjimų bei root cause analizės funkcionalumą.

      - Prieiga pagal roles ir SSO integracijos su Microsoft AD, Azure AD ir Okta.

      - API su plačiais programavimo galimybėmis (aprūpinimas-provisioning, stebėsena, konfigūracija, rolėmis pagrįsta prieiga per RESTful OpenAPI).

      - Turi būti palaikomas centralizuotas mobiliųjų įrenginių valdymo (MDM) sprendimas be vietinių (on-premises) serverių poreikio. MDM sprendimas gali būti integruotas į tinklo valdymo platformą arba veikti kaip atskira sistema, integruota per SSO ir (ar) API.

      - Savarankiška autoskalė ir patikimumas – nėra ribojimo efektyvumui ar pralaidai dėl programinės įrangos ar serverio, tik dėl tinklo ir licencijų.

      - Galimybė vienu paspaudimu skubiai perkelti įrenginio konfigūraciją iš šablono (zero-touch provisioning, instant template adoption).

      - Interaktyvi tinklo topologijos schema ir statistiniai duomenys realiu laiku valdymo platformoje.

    - Licencijavimui taikomi reikalavimai:

      - Turi būti pateiktos visos licencijos įrenginiams, kurios reikalingos šiam funkcionalumui įgyvendinti.

      - Licencijų prenumeratos laikotarpis – 36 mėn.