TECHNINĖ  SPECIFIKACIJA

(PU-14491/25) [ITP] KROVININIAI AUTOMOBILIAI N3 KLASĖS (KETURAŠIAI) SU HORIZONTALAUS IŠKROVIMO KĖBULAIS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas:

Prekės:

    - Krovininiai automobiliai N3 klasės (keturašiai, 8x4(2+2)) su horizontalaus iškrovimo kėbulais, su priekinėmis pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėmis, su laisva vieta dešinėje pusėje, tarp pirmos ir antros ašių, t.y. numatyta parengtimi, šoninėms pakabinamos įrangos tvirtinimo plokštėms arba šoniniam sniego valytuvui tvirtinti reikalingai konstrukcijai ir su universaliomis kintamo srauto hidraulinėmis sistemomis (4 komplektai).

Paslaugos:

    - Krovininių automobilių N3 klasės (keturašių)  gamintojo rekomenduotinas ir Pardavėjo siūlomas garantinis techninis aptarnavimas (4 komplektų).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas neskaidomas į pirkimo dalis.

2.2.  Pirkimo objekto aprašymas:

    - Prekės turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede ir kituose pirkimo dokumentuose nustatytus

techninius reikalavimus.

    - Kartu su Prekėmis turi būti pateikiama (ne vėliau nei prekės perdavimo dieną): eksploatacijos ir darbų

saugos instrukcijos lietuvių kalba, elektros instaliacijos sistemos schemos, hidraulinės sistemos schemos, atsarginių dalių katalogai, EB atitikties deklaracija.

Krovininio automobilio tipo patvirtinimo sertifikato kopija pridedama kartu su teikiamu pasiūlymu.

    - Siūlomai prekei turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. pilna garantija, skaičiuojama nuo Prekės

perdavimo-priėmimo momento, su mobiliu aptarnavimu Pirkėjo bazėse, kartu su pasiūlymu pateikiant gamintojo patvirtinimus dėl įsipareigojimų teikti neatidėliotiną, skubią serviso pagalbą nuotolinėms konsultacijoms, gedimų/sutrikimų diagnostikai 24 h per parą / 7 dienų per savaitę režimu. Techninio aptarnavimo ir/ar remonto darbus atliekant ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugos užsakymo el. paštu ir telefoninio skambučio Sutartyje nurodytam Tiekėjo atsakingam asmeniui, prieš tai Šalims aptarus Prekės buvimo vietą ir Paslaugų apimtis. Pardavėjas Pirkėjo bazėse turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu, garantiniams gedimams ar defektams.

    - Suteikiamo garantinio laikotarpio metu visi  krovininio automobilio, hidraulinės įrangos, kėbulo ir

nedalomai montuojamos įrangos privalomi aptarnavimai, turi būti pateikti kartu su pasiūlymu, nurodant kiekvieno aptarnavimo apimtis ir  kaštus visam suteikiamam garantiniam laikotarpiui vienam Prekės komplektui ir Prekėms visa apimtimi.

    - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau nei Pirkėjas pradeda eksploatuoti Prekę ar Prekės komplekto dalį,

Tiekėjas privalo atlikti  bendrinius gamintojo rekomenduojamus įvadinius mokymus (viso ne mažiau kaip 4 operatoriai), kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

    - Prekės pristatymo metu, Tiekėjas kartu su Preke, privalo pateikti su Pirkėju iš anksto suderintą,

individualių Pirkėjo kiekvienam technikos vienetui priskirtų operatorių mokymų grafiką (individualūs Pirkėjo operatorių mokymai turi būti suteikti ne vėliau nei per 120 kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo), kuriame turi būti įtraukti šie mokymai, suteikiami pirkėjo nurodytose lokacijose Lietuvos teritorijoje, kurios neprivalomai sutaps su pristatymo lokacijomis:

-teoriniai ir praktiniai eksploatacijos mokymai operatoriams, užtikrinantys Prekės teisingą, efektyvų ir ekonomiškai naudingiausią eksploatavimą.

-teoriniai ir praktiniai mokymai tinkamam ir teisingam Prekės papildomos įrangos montavimui ir demontavimui, demontuotos įrangos konservavimui.

-techniniai mokymai, užtikrinantys Prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų pobūdžius ir gedimų simbolius.

    - Įvykdęs mokymus Tiekėjas, Pirkėjo už sutarties vykdymą atsakingam darbuotojui, pateikia Tiekėjo

apmokytų operatorių padalinių vadovų pasirašytus aktus, kuriuose patvirtinama, jog Pirkėjo operatoriams buvo suteikti 2.2.6. punkte išvardinti mokymai.

    - Prieš pasibaigiant Prekės garantiniam laikotarpiui, Pardavėjas savo sąskaita atlieka Prekės išsamų

techninio stovio patikrinimą ir po patikrinimo pašalina techninio stovio neatitikimus, kuriems taikoma garantija.

    - Prekės remontas laikomas garantiniu, jeigu nebuvo pažeisti automobilio eksploataciniai reikalavimai,

buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai, bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį, buvo naudotos originalios detalės bei gamyklų/gamintojų rekomenduojamos alyvos ir kiti eksploataciniai skysčiai.

    - Techninis aptarnavimas turi būti atliekamas Pirkėjo bazėse (teritorijose ir/ar patalpose), kai atvykstama

mobiliomis dirbtuvėmis, o darbams nereikalinga specifinė įranga ir/ar įrengimai.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Prekių komplektų kiekis - 4 komplektai.

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti nemokamai nurodytais adresais (pristatymo vietos gali keistis, bet bus patikslintos ne vėliau kaip iki Prekių komplektai bus paruošti perdavimui):

| Preliminarūs pristatymo adresai | Kiekis |
| --- | --- |
| Žeimių g. 18, Ginkūnų kaimas, 81488 Šiaulių rajonas | 1 |
| Vyžuonų g. 53, Utena 28141, Utenos rajonas | 1 |
| Kauno g. 72, Pagirių kaimas, Garliavos seniūnija, 53282 Kauno rajonas | 1 |
| Gamyklos g. 3, 96153 Gargždai, Klaipėdos rajonas | 1 |

  - Pirkėjas pasilieka teisę Prekių komplektus atsiimti iš Pardavėjo, Pardavėjui kompensuojant realius pilno

komplekto transportavimo, t.y. sunkvežimių važiavimo iki lokacijos, vietos kaštus.

  - Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę

atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Tiekėjas turi pateikti siūlomos Prekės gamintojo įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikti įrodymus apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

  - Smulkų remontą (pvz.: diagnostinius CAN prisijungimus, elektros instaliacijos sutrikimų šalinimą ir

pan.) Tiekėjas turi atlikti per 24 val., o didesnį remontą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Paslaugos užsakymo el. paštu ir telefoninio skambučio Sutartyje nurodytam Pardavėjo atsakingam asmeniui. Dėl pateisinamų priežasčių Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas atskiru Pirkėjo ir Pardavėjo rašytiniu susitarimu.

  - Pirkėjas pasilieka teisę, atsisakyti priimti Prekę, jeigu Prekės perdavimo metu Pirkėjas nustatys Prekės

gamintojo nenumatytų, Tiekėjo reklaminių interesų požymius atitinkančių elementų (Tiekėjo reklaminiai lipdukai ir pan.).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI:

  - Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 360 kalendorinių dienų po Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekių pristatymo terminas vertinamas ekonominio naudingumo balais, atsižvelgiant į pasiūlymo

vertinimo kriterijuose nustatytus principus. Tiekėjui nesilaikant pasiūlytų Prekių pristatymo terminų, Pirkėjas, taikys delspinigių skaičiavimą iki Prekių pristatymas bus įvykdytas.

  - Atskiri Prekių komplektai gali būti pateikiami nesulaukus pasiūlyme nurodyto pristatymo laiko. Tiekėjo

pareiga pasiūlyme nurodyti kiekvieno pilno komplekto numatomą pristatymo terminą.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekės vidaus degimo variklio emisija (išmetami teršalai) atitinka ne žemesnius kaip EURO 6 reikalavimus, turinčius minimalią įtaką aplinkos taršai.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr.1 – Privalomi techniniai parametrai

__________

Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Jeigu specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Jei siūlomas lygiavertis objektas, tiekėjas įsipareigoja pateikti/pagrįsti/įrodyti lygiavertiškumą dokumente nurodytam objektui.

# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Turi būti pateikiama:

Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės/Įrangos gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės/Įrangos gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės/Įrangos gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių/Įrangos dokumentaciją).

Jeigu Prekės/Įrangos techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės/Įrangos gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės/Įrangos gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės/Įrangos atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių/Įrangos pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę/Įrangą, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė/Įranga yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BENDRI REIKALAVIMAI AUTOMOBILIUI |  |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis. | Asfalto, biriųjų ir/ar kitų medžiagų transportavimui kėbule, krovininį automobilį eksploatuojant su priekaba arba be jos, darbams su pakabinama įranga (sniego valytuvais) ar kita įranga, sumontuota vietoj termiškai izoliuoto kėbulo, turinčio horizontalaus išstūmimo funkciją (kombinuoti druskos barstytuvai). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas važiuoklės modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai | Automobilis ir nedalomai montuojama įranga, kėbulas turi būti nenaudoti, pagaminti ir sukomplektuoti ne anksčiau kaip 2026 metais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai, ketvirtis - (įrašyti) ___________. |
| 1.3. | Krovininio automobilio tipas | Krovininis, specialios paskirties, automobilis, su horizontalaus iškrovimo, išstumiant medžiagas judančia priekine kėbulo sienele ir dalinai kėbulo priekine dugno dalimi, kartu su išstūmimo cilindru ir pastūmai reikalinga hidrauline įranga nukeliamu kėbulu, atjungiant ne mažiau kaip keturias greitas, sriegines jungtis nuo specialaus kėbului pritaikyto porėmio, su priekine pakabinamos įrangos tvirtinimo plokšte ir universalia kintamo srauto hidrauline sistema. Visi siūlomi krovininiai automobiliai turi būti identiškos modifikacijos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Didžiausia masė | Didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė ne mažiau kaip 32 000 kg. Papildomas balas teikiamas didesnei techniškai leidžiamai pakrautos transporto priemonės masei. | Siūlomas parametras ________ kg Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 1.5. | Atitiktis KET | Krovininis automobilis turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui viešuose keliuose, įskaitant ir tamsiu paros metu: trumpos, ilgos šviesos, dieninės šviesos, papildomos trumpos ir ilgos šviesos aukščiau priekinio sniego valytuvo transportinės padėties darbui žiemos metu (montavimo aukštis atskirai derinamas su Pirkėjo atstovu), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, įspėjamieji oranžiniai žibintai (švyturėliai) virš kabinos, valstybinio numerio ženklo tvirtinimo vieta su apšvietimu (galinė lentelė). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.6. | KET paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 6 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, avariniu sustojimo ženklu, vaistinėle, signaline liemene, būtinais įrankiais (įskaitant hidraulinį keltuvą, atitinkantį siūlomo automobilio bendrąją masę) rato keitimui ar smulkiam remontui ir kasdieniam aptarnavimui, padangų pripūtimo žarna (ilgis ne mažiau 15 m) su manometru, turinčiu metrologinės patikros žymą. Su Preke pateikiami gesintuvo atitiktį reikalavimams (patikros žyma) patvirtinantys dokumentai. Papildomai komplektuojamoms priemonėms gamintojo numatyta ir įrengta daiktadėžė/ės ar kitos specialios laikymo vietos, esančios transporto priemonės viduje ar išorėje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektuojama su: - Avariniu sustojimo ženklu. - Vaistinėle. - Signaline liemene. - Įrankiais rato keitimui. - Padangų pripūtimo žarna su manometru. - Milteliniu gesintuvu, kurio svoris: (įrašyti)____kg. Gesintuvui yra numatyta tvirtinimo vieta. Daiktadėžė/ių įrengimo vieta ________ |
| 1.7. | Registracija | Tiekėjas turi įregistruoti sukomplektuotą ir parengtą darbui su visa nedalomai komplektuojama įranga krovininį automobilį, t.y. specialios paskirties automobilį (N3 BAL SR, N3 G BAV SR arba lygiavertis klasifikavimas) AB „Regitra“ pirkėjo vardu, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8. | Automobilio kabinos, rėmo, kėbulo, dažomų metalinių paviršių dominuojanti spalva | Oranžinė (RAL 2004), pilka (Pantone 7544C), pilka (RAL 7035) arba gamintojo numatyta bazinė (reprezentatyvioji) konkrečios technikos grupės spalva. Cinkuoti metaliniai paviršiai, iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba iš kitos korozijai atsparios medžiagos pagaminti elementai ir mazgai gali būti nedažyti, jei tai nėra technologiškai būtina, o suvirinimų vietos tinkamai apdorotos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma dominuojanti spalva - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 1.8.1 | Ženklinimas identitetą atitinkančiais simboliais | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais, Prekė (perduodamas komplektas) turi būti paženklinta pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus, bei Pirkėjo identitetą atitinkančiu logotipu: bendrovės pavadinimas „KELIŲ PRIEŽIŪRA“ ir identifikuojantis simbolis - stilizuota „K“ raidė, sudaryta iš dviejų kelio perspektyvų. Logotipo talpinimo vieta/os derinama su Pirkėju, pasirašius Sutartį, bet ne vėliau kaip 15 kalendorinių dienų iki Prekės perdavimo dienos. Vizualinio identiteto ženklinimo pavyzdžiai: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.8.2 | Įspėjamasis ženklinimas | Transporto priemonės priekinės kraštinės ir šoninės kraštinės dalys turi būti paženklintos ne mažiau kaip keturiais sujungtais arba atskirai išdėstytais ne mažesnio kaip 141 x 282 mm dydžio įspėjamojo ženklinimo ploteliais. Įspėjamasis ženklinimas gali būti įrengiamas ir atkartojant transporto priemonės kėbulo formą, užtikrinus ne mažesnį, nei nurodyta šiame punkte, bendrą įspėjamojo ženklinimo plotą (žr. pav.). Jeigu įspėjamasis ženklinimas turi būti išdėstytas ant nevisiškai vertikalaus paviršiaus, pavyzdžiui, ant variklio dangčio, tai minimalaus ploto reikalavimus turi tenkinti įspėjamojo ženklinimo projekcija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.9. | Atraminės kaladėlės | Gamintojo numatytos (ne mažiau 2 vnt), su numatyta joms tvirtinimo vieta ant transporto priemonės važiuoklės. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.10. | Draudimas | Įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis, galiojanti ne trumpiau kaip 15 dienų nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.11. | Garantija nuo kiauryminio prarūdijimo | Visiems be išimties komplektą sudarantiems komponentams, įskaitant, bet neapsiribojant kabinai, variklio karterio dugninei, tepimo sistemos mazgams, aušinimo sistemos mazgams, elektros sistemos mazgams, kėbului ir kėbulo termoizoliacinę medžiagą dengiančios medžiagos paviršiams – ne mažiau kaip 72 mėnesiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - ____ mėn. |
| 1.12. | Įrengta transporto kontrolės sistema. | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Tiekėjo kaštais turi būti įrengta degalų apskaita (degalų apskaitos zondas), transporto padėties ir parametrų kontrolės įranga (kontrolės modulis) ir operatoriaus identifikavimo (ID) skaitytuvas, veikianti GSM/GPS principu ir perduodanti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius, ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, suvartotą degalų kiekį, bei būti suderinama su Pirkėjo perkama telemetrinės kontrolės sistemos paslauga. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.12.1 | Transporto kontrolės sistema. | Transporto kontrolės sistemos įrenginiai turi būti jungiami išimtinai tik pagal gamintojo rekomendacijas, tik tam numatytose vietose. Prekės perdavimo metu Pardavėjas pateikia rašytinį patvirtinimą dėl tinkamos transporto kontrolės įrenginio jungimo į elektros sistemą vietos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.13. | Saugos oro pagalvė/ės | Saugos oro pagalvė vairuotojui, įrengta vairo rate. Papildomas balas teikiamas daugiau saugos oro pagalvių turinčiai transporto priemonei. | Siūlomas parametras nurodytas pasiūlymo formoje. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - _____. |
| 2. VARIKLIS |  |  |  |  |
| 2.1. | Maksimali galia | Ne mažiau 365 kW. | Siūlomas parametras _____kW Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ______. |
| 2.2. | Darbinis tūris | Ne mažiau 12 000 cm³. | Darbinis tūris - (įrašyti) ____ cm³ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ______. |
| 2.3. | Variklio pasiekiamas maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 2400 Nm. Papildomas balas teikiamas pasiekiamam didesniam maksimaliam sukimo momentui. | Siūlomas parametras _____ Nm Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ______. |
| 2.4. | Variklio apsukimai, esant 89-90 km/h greičiui | Ne daugiau 1 500 aps/min Kartu su pasiūlymu pateikti variklio sūkių diagramą esant greičiui 89 km/h | Siūlomas parametras _____ aps/min Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ______. |
| 2.5. | Variklio sūkių reguliavimas | Gamintojo įrengta sistema, leidžianti rankiniu būdu fiksuoti pastovius variklio apsisukimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 2.6. | Degalų filtrai | Turintys kondensato atskyrimo funkciją ir neleidžiantys juose stingti degalams, esant neigiamai aplinkos temperatūrai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 2.7. | Variklinis stabdis | Turi būti numatytas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ____. |
| 2.8. | Variklio išmetami teršalai | Turi atitikti ne žemesnius kaip EURO 6 E varikliams keliamus emisijos reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas -___ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - _____. |
| 2.8.1 | Naudojami degalai | Variklis ir jo sistemos pritaikytos naudoti sintetinius degalus – HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), atitinkančius LST EN 15940 standarto reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiamas gamintojo deklaracija, patvirtinanti suderinamumą su HVO100 (100 % koncentracijos) degalais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ______. |
| 3. TRANSMISIJA |  |  |  |  |
| 3.1. | Pavarų perjungimas | Mechaninė pavarų dėžė su automatiniu pavarų perjungimu, nereikalaujanti sankabos pedalo naudojimo perjungiant pavaras. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - _____. |
| 3.2. | Bekelės arba padidinto pravažumo režimas | Sistema, leidžianti važiuoti pastoviu iki 30 km/h greičiu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 4. VAIRO MECHANIZMAS |  |  |  |  |
| 4.1. | Vairo stiprintuvas. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 4.2. | Vairo ratas | Turi būti reguliuojamos ne mažiau kaip dvi pozicijos: vairo rato aukštis ir pasvirimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4.3. | Vairas su užraktu ir imobilizatoriumi | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5. VAŽIUOKLĖ |  |  |  |  |
| 5.1 | Važiuoklės rėmas | Atitinkantis transporto priemonės bendrosios masės reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 5.2. | Ratų formulė | 8x4 (2+2) Keturios ašys: pirma ir ketvirta vairuojamos, antra ir trečia varančiosios, ketvirta pakeliama, kai tai leidžia apkrovimas. Gamintojo numatyta funkcija, leidžianti esant poreikiui blokuoti galinės (ketvirtos) ašies vairavimą iš operatoriaus darbo vietos (vairuotojo kabinos). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ______. |
| 5.2.1 | Ratų bazė | Ne trumpesnė kaip 3700 mm | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.3. | Pakaba | Visų ašių orinė pakabos sistema arba mišri (priekinės ašies - linginė pakaba, varančiųjų ašių ir galinės ašies - orinė pakaba). Paskutinės (ketvirtosios) ašies pneumatinė pakaba privalo būti parinkta tokio tipo, kad oro pagalvės neišsikištų į galą toliau už padangų, dėl suderinamumo su asfalto klotuvais, iškraunant medžiagas. Papildomas balas teikiamas visų ašių orinei pakabos sistemai. | Siūlomas parametras - ____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _______. |
| 5.4. | Priekinė ir galinė (ketvirta) ašis ir leistini apkrovimai | Ašys ir pakabos sistemos pritaikytos ne mažesnei nei 9 000 kg apkrovai. Gamintojo numatyta ir įrengta ašių (ašių su orine pakaba) apkrovos kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje. | Pritaikytos apkrovai - ____ kg. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 5.5. | Varančiosios ašys ir leistini apkrovimai | Ašys su dviguba redukcija. Ašys ir pakabos sistema, pritaikytos ne mažesnei nei 12 500 kg apkrovai. Gamintojo numatyta ir įrengta ašių apkrovos kontrolės sistema, pateikianti duomenis operatoriaus prietaisų skydelyje. | Pritaikytos apkrovai - ____ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. ___ arba Nuoroda ________. |
| 5.6. | Diferencialų blokavimas. | Turi būti numatytas ir gamintojo įrengtas ašinis ir tarpašinis varančiųjų ašių blokavimas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 5.7. | Ašių stabilizavimas | Turi būti gamintojo numatyta ir įrengta ašių stabilizavimo sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - _____. |
| 5.8. | Važiuoklės pritaikymas darbui su priekaba | Turi būti sumontuoti hidrauliniai, elektros, stabdžių sistemos išvadai ir sukabinimo įtaisas ne mažiau kaip 15 000 kg bendrosios masės priekabai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.8.1 | Priekabos sukabinimo įtaisas. | Automatinės fiksacijos, 50 mm skersmens priekabos kilpai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ______. |
| 5.9. | Apsaugos nuo palindimo | Galinėje automobilio dalyje gamintojo įrengta apsauga nuo palindimo. Apsauga per įrengtą pakėlimo įtaisą pakeliama aukštyn arba nuleidžiama žemyn, automobiliu iškraunant medžiagas į asfalto klotuvą. Kairiame ir dešiniame automobilio šone gamintojo įrengtos apsaugos nuo palindimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.10. | Lankstus uždangalas /purvasaugis | Galinėje automobilio dalyje, per visą važiuoklės plotį arba ne siauriau nei tarp galinių purvasaugių, įrengiamas lankstus, paslankus uždangalas iš gumuoto brezento ar kitos drėgmei atsparios medžiagos. Lankstaus uždangalo apatinės dalies aukštis nuo važiuojamosios dalies turi būti toks kaip ir galinių ratų purvasaugių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.11. | Priekinė įrangos pakabinimo plokštė | Įrengtas priekinės papildomos įrangos pakabinimo plokštės tvirtinimo rėmas ir įrangos tvirtinimo plokštė, pagal galiojančius standartus priekinėms transporto priemonių tvirtinimo plokštėms (EN 15432 F1, DIN 76060- A arba lygiavertis). Kartu su pasiūlymu pateikiamas plokštės tvirtinimo rėmo ir plokštės gamintojo patvirtinimas, kad gaminys atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB) reikalavimus. Pakabinimo plokštė ir jai tvirtinti reikalingos konstrukcijos paskaičiuotos ir pritaikytos 1700 – 1900 kg svorio sniego valytuvo montavimui ir eksploatavimui. Papildomas balas teikiamas važiuoklės gamintojo sumontuotam plokštės tvirtinimo rėmui ir įrangos pakabinimo plokštei. Kartu su pasiūlymu pateikiamas važiuoklės gamintojo išduotas dokumentas, kad plokštės rėmas ir plokštė sumontuota važiuoklės gamintojo ir atitinka Mašinų direktyva (2006/42/EB) reikalavimus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 5.12. | Važiuoklės parengtis šoninio sniego valytuvo montavimui | Pirkėjas krovinius automobilius numato eksploatuoti su šoniniu sniego valymo įrenginiu, kurio pagrindinė laikančioji konstrukcija tvirtinama prie važiuoklės rėmo dešinėje pusėje, tarp priekinės ir antrosios ašių. Gamintojo numatyta konstrukcinių elementų (preliminarus/rekomendacinis sąrašas: degalų bakas, AdBlue bakas ir/ar kiti elementai) sumontavimo vieta - važiuoklės kairėje pusėje arba tarp važiuoklės rėmo išilginių sijų, priklausomai nuo gamintojo techninių galimybių. Šoninio sniego valytuvo tvirtinimo rėmui (konstrukcijoms) reikalinga vieta – 1200-1400 mm . | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.13. | Variklio, kabinos purvasaugiai | Turi būti purvasaugiai apsaugantys variklio mazgus nuo priekinių ratų vidinės pusės ir kabinos kraštines apatines dalies purvasaugiai ties priekiniais ratais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5.14. | Galinių ašių purvasaugiai | Turi būti ištisiniai arba ne mažiau trijų dalių (dengiantys ratus ir iš viršaus). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6. PADANGOS |  |  |  |  |
| 6.1. | Priekinės ašies | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. Kartu su pasiūlymu pateikti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų standartą (EPREL) atitinkančią etiketę., įrodančią padangų atitikimą reikalavimams. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas užsakomų padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 6.2. | Antros, trečios ašių | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. Kartu su pasiūlymu pateikti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų standartą (EPREL) atitinkančią etiketę., įrodančią padangų atitikimą reikalavimams. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas užsakomų padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - _____. |
| 6.3. | Ketvirtos ašies | Tinkančios eksploatuoti visais metų sezonais (M+S), skirtos regioniniams keliams. Padangų apkrovos indeksas ne žemesnis negu leidžiama techninė ašies apkrova. Degalų naudojimo efektyvumo klasė ne žemesnė kaip C. Sukibimo su šlapia danga klasė ne žemesnė kaip C. Kartu su pasiūlymu pateikti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų standartą (EPREL) atitinkančią etiketę., įrodančią padangų atitikimą reikalavimams. | Siūlomas parametras - ____ (nurodomas užsakomų padangų gamintojas, modelis, apkrovos indeksas). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 6.4. | Atsarginis ratas | Priekinių ratų matmenų su numatyta tvirtinimo vieta ant kėbulo priekinio borto arba kitoje vietoje (tarp kabinos ir kėbulo priekinės dalies) ir įrengtu pakėlimo / nuleidimo įrenginiu iki tvirtinimo vietos. Atsarginio rato padanga turi atitikti esamų priekinių ratų atitinkamai, gamintoją, modelį, matmenis ir kitus parametrus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 6.5. | Ratlankių tvirtinimo elementų padėties indikatoriai | Transporto priemonėje turi būti įrengti ratlankių tvirtinimo elementų (varžtų ir/ar veržlių) padėties indikatoriai, t.y. vizualinės priemonės, leidžiančios kasdieninės apžiūros metu identifikuoti tvirtinimo elementų padėties (pasisukimo) pokytį. Indikatorių pavyzdys: | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7. STABDŽIŲ SISTEMA |  |  |  |  |
| 7.1. | Stabdžiai. | Pneumatiniai, ne mažiau kaip dviejų kontūrų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.2. | Antiblokavimo sistema (EBS) | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - _____. |
| 7.3. | Antipraslydimo sistema (ASR) | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 7.4. | Stovėjimo stabdis, apsaugantis nuo pariedėjimo. | Turi būti numatyta ir įrengta gamintojo. | Siūlomas parametras - _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ______. |
| 7.5. | Sistemos drėgmės atskyrėjas | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.6. | Išvadai priekabai | Turi būti su EBS ir įrengtomis greitomis jungtimis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 7.7. | Stabdžių tipas | Priekinės ir kitų ašių stabdžiai diskiniai (visų ratų vieno tipo). Diskiniai stabdžiai su gamintojo įrengtomis apsaugomis nuo purvo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 8. ELEKTRINĖ SISTEMA |  |  |  |  |
| 8.1. | Įtampa | - V | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Generatorius | Ne mažiau kaip 3 600 W Įkrovimo srovė ne mažiau 150 A | Siūlomas generatorius - ____ W, ____ A. |
| 8.3. | Akumuliatorių baterijos. | Tipas - Geliniai arba AGM (atsparūs apkrovoms ir giliam iškrovimui). 2 vnt x 12 V (200-240 Ah). | Siūlomos akumuliatorių baterijos - Tipas ____ ,2 vnt x ____ Ah. |
| 8.4. | Akumuliatorių masės išjungimas | Turi būti mechaninis arba elektromechaninis, numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Išvadai priekabai,. | Turi būti įrengti | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9. KABINA |  |  |  |  |
| 9.1. | Konstrukcija | Dieninio tipo, dviejų sėdimų vietų, su orine/pneumatinė arba lygiaverte pakabos sistema. Papildomas balas teikiamas ne mažiau kaip keturių taškų orinei/pneumatinei kabinos pakabai. | Siūlomas parametras - ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 9.2. | Veidrodžiai | Pagrindiniai (šoniniai, išoriniai) galinio vaizdo veidrodžiai - šildomi, elektra valdomi arba vietoje pagrindinių veidrodžių gamintojo numatytos ir įrengiamos galinio vaizdo stebėjimo kameros. Papildomas balas teikiamas vietoje veidrodžių gamintojo numatytoms ir įrengtoms vaizdo kameroms, kurių vaizdas transliuojamas vairuotojo darbo vietoje (kabinoje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 9.3. | Apsauga nuo saulės akinimo. | Turi būti išorinis tonuotas stogelis virš priekinio stiklo arba tonuota juosta viršutinėje stiklo dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.4. | Langai | Šoniniai langai valdomi elektros pavara. Priekinis langas pilnai elektra šildomas. (stiklo viduje yra šildymo elementai). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ______. |
| 9.5. | Kabinos klimato kontrolė /kondicionierius. | Gamyklinė, automatinė kabinos klimato kontrolės sistema (šildymas/vėsinimas). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 9.6. | Centrinis nuotolinis durų užraktas, valdomas nuotoliniu pulteliu. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ______. |
| 9.7. | Vairuotojo sėdynė. | Turinti svorio nustatymo sistemą, reguliuojama, su saugos diržu, turinčiu automatinius įtempiklius vairuotojo saugumui užtikrinti eismo įvykio metu, turinti elektrinio šildymo funkciją. Vairuotojo sėdynė su reguliuojamais porankiais, patogesniam darbui nustatant ir pagal poreikį darbo metu keičiant sniego valytuvo ir druskos barstytuvo valdymo pultų parametrus. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 9.8. | Keleivio sėdynė. | Turi būti reguliuojama, su saugos diržu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.9 | Radijo imtuvas ir garso/vaizdo įranga. | Gamintojo numatytas ir įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają mobiliajam įrenginiui, USB jungtį. Papildomas balas teikiamas informacijos ir programų sistemai su ne mažesniu kaip 9 colių įstrižainės ekranu, su belaidžiu informacijos perdavimu į automobilio ekraną iš vairuotojo mobilaus įrenginio. | Siūlomas parametras - ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _____. |
| 9.10 | Automobilio pagrindinių (gamyklinių) šviesų aukščio reguliatorius. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.11. | Papildomi priekiniai žibintai aukščiau priekyje pakabinamos įrangos transportinės padėties. | Turi būti įrengiami papildomi LED žibintai su šildomais stiklais: ilgos ir trumpos šviesos, posūkių žibintai (dubliuojantys gamintojo įrengtus priekinius žibintus) ir papildomi LED darbiniai žibintai arba LED BAR žibintai (ne mažiau 2 vnt). Žibintai naudojami dirbant su priekiniu sniego valytuvu. Įrengtas atskiras įjungimo/išjungimo jungiklis papildomiems žibintams ir darbiniams žibintams. Žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. | Siūlomas parametras ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 9.12. | Oranžinės spalvos įspėjamieji žibintai virš kabinos. | Žibintas - oranžinis, pailgas, vientisas, ne mažiau kaip 0,8 m ilgio, aukštis ne didesnis kaip 0,2 m, kurio viduje yra įmontuoti ne mažiau nei du LED švyturėliai. Žibintas tvirtinamas ant kabinos stogo arba ant specialaus montavimo kronšteino. Žibintų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 9.13. | Lauko temperatūros daviklis. | Turi būti numatytas gamintojo ir įrengtas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.14. | Grindų kilimėliai | Guminiai arba polimerinių medžiagų grindų kilimėliai vairuotojui ir keleiviui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.15. | Galinio vaizdo kamera | Ne vėliau kaip prekės perdavimo dieną Pardavėjo kaštais turi būti įrengta (jei tai nėra gamintojo numatyta krovininio automobilio komplektacijoje) galinio vaizdo kamera su gaubtu (dangteliu) kameros objektyvui, kuris atidaromas/atveriamas aktyvavus galinės eigos pavarą. Kameros transliuojamas vaizdas turi būti matomas operatoriaus darbo vietoje. Krovininį automobilį eksploatuojant su druskos barstytuvu, barstytuvo konstrukcijos neturi užstoti kameros objektyvo – kameros perkėlimui į tinkamą vietą, gamintojo numatyta pakankamai jungiamojo kabelio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.16. | Kabinos pakėlimas remonto ir/ar patikros, techninio aptarnavimo darbams | Gamintojo numatytas ir įrengtas rankinio (mechaninio) valdymo įtaisas. Papildomas balas teikiamas gamintojo numatytai ir įrengtai kombinuotai kabinos pakėlimo sistemai: rankinio (mechaninio) valdymo ir elektrinė pavara. | Siūlomas parametras ____ . Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 10. PRIETAISAI |  |  |  |  |
| 10.1. | Monitoringo sistema (kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema) suteikianti operatoriui informaciją apie ne mažiau kaip šiuos parametrus: | Transporto priemonėje privalo būti gamintojo integruota telematikos sistema, kuri leidžia gamintojui ir įgaliotam Pirkėjo atstovui nuotoliniu būdu stebėti transporto priemonės būklę, matyti gedimų kodus, jutiklių reikšmes, padangų slėgio (TPMS) duomenis, atlikti diagnostiką ir teikti techninę pagalbą nuotoliu per visą garantinį laikotarpį. Gamintojo numatytas ir įrengtas FMS adapteris CAN duomenų perdavimui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.1 |  | Variklio aušinimo skysčio temperatūra Aušinimo skysčio lygis sistemoje | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.2 |  | Variklio alyvos slėgis Variklio alyvos lygis | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.3 |  | Degalų sąnaudų momentiniai ir suminiai rodmenys. Degalų sąnaudų fiksavimas nuo eksploatavimo pradžios. Duomenų atidavimas į pirkėjo transporto vadybininko darbo vietą, jo eksploatuojamos GPS/GSM įrangos pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.4 |  | TA periodiškumas. Gedimų informavimo sistema (informacine indikacija prietaisų skydelyje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.1.5 |  | Netinkamas slėgis padangose. (indikaciją vairuotojui/operatoriui prietaisų skydelyje, apie neteisingą (nevienodą) slėgį padangose ir faktinį slėgį kiekvienoje padangoje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.2. | Skaitmeninis tachografas su nuotoliniu nuskaitymu | Turi būti, sertifikuotas ir aktyvuotas ne vėliau nei prekės perdavimo dieną. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | Greičio ribotuvas | Turi būti, sertifikuotas (maks. greitis 89 ± 1 km/h), su pirmine registracija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.4. | Degalų kiekio bake daviklis. | Turi būti numatytas ir įrengtas gamintojo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - __ ir psl. Nr.__arba nuoroda - _. |
| 10.5. | Vaizdo registratorius | Pritvirtintas priekinio stiklo viršutinėje dalyje, vaizdo raiška ne mažiau 2160p 8 Mpix, matymo kampas – ne mažiau 140 o, valdymas telefonu, su ekranu, su energijos palaikymo baterija (Pvz.: MIO MiVue 955W vaizdo registratorius arba lygiavertis). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11. TALPOS |  |  |  |  |
| 11.1. | Degalų bako talpa | Ne mažiau 300 ltr. Medžiaga – aliuminis arba nerūdijantis plienas. | Siūlomas parametras - ____ ltr. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 11.2. | AdBlue bako talpa | Turi būti (jei gamintojo numatoma pagal variklio konstrukciją), ne mažiau 30 ltr. Medžiaga – plastikas, aliuminis arba nerūdijantis plienas. | Taip AdBlue bakas šildomas, ____ ltr talpos. Ne gamintojo nenumatoma pagal variklio konstrukciją. (nereikalingą išbraukti) |
| 11.3. | Bakų užraktai | Degalų bakas ir AdBlue bakas (jei yra) turi būti rakinami arba kitu būdu apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 12. KĖBULAS SU MEDŽIAGŲ IŠSTŪMIMO HORIZONTALIOJE PADĖTYJE FUNKCIJA |  |  |  |  |
| 12.1. | Paskirtis | Asfaltbetonio ir/ar kitų medžiagų pervežimui ir horizontaliam iškrovimui: - medžiagas išstumiant, įskaitant iškrovimą į asfalto klotuvus; - medžiagas išstumiant ir papildomai transportuojant toliau nuo kėbulo galinės dalies, tam naudojant papildomai montuojamą priedą su transportavimo sraigtu, tolygiam medžiagų paskirstymui didesniame plote. Kėbulas: - su horizontalaus iškrovimo, išstumiant medžiagas judančia priekine kėbulo sienele ir dalinai kėbulo priekine dugno dalimi, kartu su išstūmimo cilindru ir pastūmai reikalinga hidrauline įranga nukeliamas, atjungiant ne mažiau kaip keturias greitas, bet ne daugiau kaip šešias sriegines jungtis nuo specialaus kėbului pritaikyto porėmio. - medžiagų išstūmimas - 2 pakopų nustumiamo tipo sistema su dalinai stumdomomis grindimis – be teleskopinio cilindro. - kėbulo grindys, judanti sienelė, galinė sienelė ir šoninės sienos su šilumos izoliaciniu sluoksniu. | Siūlomas parametras - _ ___ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 12.1.1 | Kėbulo parengtis darbui su sraigtiniu įrenginiu | Kėbulo hidraulinė ir elektrinė sistemos turi būti suprojektuotos ir sukomplektuotos su visais mazgais ir jungtimis, reikalingais papildomai montuojamo priedo su transportavimo sraigtu, skirto tolygiam medžiagų paskirstymui didesniame plote, įrengimui. Papildomai montuojamo priedo su transportavimo sraigtu valdymas, padėties keitimas/pasukimas vykdomas nuotoliniu valdikliu, kuriuo aktyvuojamas ir kontroliuojamas medžiagų iškrovimo/išstūmimo iš kėbulo procesas. Kėbulo galinėje dalyje turi būti suprojektuotos ir sukomplektuotos mechaninės jungtys - tvirtinimo vietos, skirtos sraigtinio įrenginio tvirtinimui ant kėbulo galinės dalies (pakabinimui/nukabinimui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.1.2 | Šilumos izoliacija | Šoninių sienelių izoliacinės medžiagos sluoksnio storis ne mažiau 70 mm. Izoliacija turi būti atspari drėgmei ir ilgalaikio atsparumo temperatūrai iki 200° C. Pervežamų medžiagų temperatūros kontrolei, ant šoninių sienelių gamintojo numatyti ir įrengti (4 vnt) keturi mechaniniai temperatūros indikatoriai su vizualine skale. | Siūlomas parametras - _ ___ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 12.2 | Konstrukcinės medžiagos | Grindys iš dilimui atsparaus plieno (ne žemesnė nei Hardox 450 arba lygiaverčio), kurio storis ne mažiau 5 mm, bortai iš dilimui atsparaus plieno (Hardox arba lygiaverčio), kurio storis ne mažiau 4 mm. Kėbulo bortai su papildomais skersiniais statmenais arba pasvirais sustiprinimais (standumo briaunomis). | Siūlomas parametras - grindys ____ mm, bortai ____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 12.3. | Kėbulo matmenys (ilgis x plotis x aukštis). | Ilgis: -išorinis kėbulo konstrukcijos matmuo 6400 -7200 mm; -vidinis kėbulo ilgio matmuo ne mažiau kaip 5200 mm; Plotis (išorinis matmuo) neturi viršyti maksimaliai leistinų transporto priemonės matmenų; Šoninių ir galinio bortų aukštis 1100 – 1200 mm. Kėbulo priekinio borto ir virš jo sumontuotų tento konstrukcijų aukštis – ne didesnis nei krovininio automobilio kabinos aukštis. | Siūlomas parametras: Ilgis (išorinis matmuo) ____mm; (vidinis matmuo) ____mm; Plotis (išorinis matmuo) - ____ mm. Bortų aukštis - _____ mm. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _____. |
| 12.3.1 | Krovinio tvirtinimo kilpos | Kėbulo dugne įrengtos krovinio ar pervežamos technikos tvirtinimo kilpos - ne mažiau kaip 4 vnt. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.4. | Kėbulo nukėlimo/uždėjimo įranga. | Kėbulas turi turėti greito nukėlimo nuo automobilio važiuoklės porėmio ir uždėjimo ant jo sistemą ir tam reikalingą įrangą: kėbulo nukėlimas ir uždėjimas turi būti įvykdomas be pagalbos iš šalies, nenaudojant papildomų savaeigių kėlimo įrenginių išskyrus pristatomas (specialiose vietose numatytas įtvirtinti) atramines konstrukcijas. Atraminės konstrukcijos - kėlimo įtaisai su hidrauliniais cilindrais. Jų kiekis – ne mažiau 4 vnt , bet ne daugiau 6 vnt. Greito nuėmimo/montavimo (sandėliavimo) sistemos metalinė konstrukcija ir kėlimo įtaisų keliamoji galia turi užtikrinti saugų, ilgalaikį ir stabilų kėbulo sandėliavimą. Kartu su kėbulu turi būti nukeliamas medžiagų išstūmimo hidraulinis cilindras su tvirtinimui prie kėbulo numatytąja konstrukcija. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.5. | Nukėlimo/uždėjimo įrangos valdymas | Kėbulo nukėlimo/uždėjimo įtaisų / sandėliavimo kojų hidraulinių cilindrų valdymas vykdomas per krovininio automobilio hidraulinę sistemą. Valdymo kontrolei naudotinas valdymo įtaisas, esantis operatoriaus kabinoje, jos išorėje arba nešiojamas (nuotolinio valdymo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.6. | Galinis bortas | Dviejų dalių (aukščio atžvilgiu) galinis bortas. Apatinė dalis hidrauliškai atveriama. Viršutinę galinio borto dalį galima fiksuoti arba leisti jai svyruoti apie viršutinius vyrius. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ________. |
| 12.7. | Terminis stumdomas tentas su elektrine pavara | Gamintojo numatytas ir įrengtas terminis stumdomas tentas su elektrine pavara. Stumdomas tentas turi būti su stabiliais skersiniais lankais, kurių vidurinė dalis ne mažiau 400 mm aukštesnė nei kraštinės konstrukcijos. Tentas stumiamas plieniniu lynu, įtvirtintu ant virš šoninių bortų įrengtų skriemulių sistemos. Tento sulankstymo sistema turi būti su stabiliais plieniniais tvirtinimo įtaisais – plastikinės detalės negalimos. Tento sulankstymo sistemos valdymas atliekamas valdymo skydeliu, esančiu ne krovininio automobilio kabinoje arba nuotolinio valdymo pultu. Papildomas balas teikiamas tento sulankstymo mechanizmui, kurį galima valdyti nuotoliu valdomu elektriniu įtaisu ir operatoriui nelipant ant kėbulo. | Siūlomas parametras: _________ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 13. AUTOMOBILIO HIDRAULINĖ SISTEMA |  |  |  |  |
| 13.1. | Bendri reikalavimai | Sunkvežimio papildomos įrangos (sniego valytuvų valdymui, asfalto ar kitų medžiagų iškrovimo iš kėbulo proceso valdymui, druskos barstytuvo arba kitos vietoje kėbulo montuojamos įrangos valdymui) darbui užtikrinti, turi būti sumontuota apkrovai jautri (Load Sensing arba lygiavertė) hidraulinė sistema, turinti apkrovos jutiklio valdiklį. Hidraulinės įrangos valdymui naudojamo/ų kintamo debito ašinio stūmoklinio siurblio/ių sistema turi užtikrinti sklandų komplektuojamos įrangos (pilna apimtimi) darbą, pagal būtinybę siurblių pavarai naudojant - nepriklausomą variklio galios nuėmimo įrenginį (PTO) ir/ar pavarų dėžės galios nuėmimo įrenginį (PTO) (PTO - Power Take Off). Ant pavarų dėžės galios nuėmimo įrenginio (PTO) gali būti įrengtas pastovaus srauto ašinis stūmoklinis siurblys su reikalinga valdymo įranga, skirta kėbulu transportuojamų medžiagų išstūmimui ir priekabos hidraulikai valdyti. Alyvos vamzdžius, skirtus kėbulo iškrovimui ir galinio borto valdymui, nuo siurblio turi būti galima atjungti per greitos fiksacijos jungtis, kad būtų galima nuimti/nukelti kėbulą su visa kėbulo funkcionavimui reikalinga įranga. Sklandus variklinio ir pavarų dėžės PTO įjungimas, turi būti užtikrinamas esant užvestam sunkvežimio vidaus degimo varikliui ir minimaliems alkūninio veleno apsisukimams. Kėbulo iškrovimo procesui, galinio borto valdymui ir papildomo medžiagų transportavimo sraigto valdymui ir funkcionavimui, gamintojo tūri būti numatyta atskira autonominė hidraulinė sistema su atskira alyvos talpa, bei tam skirtu nuotoliniu valdikliu ir įranga rankiniam valdymui (atskirais avariniais atvejais). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 13.2. | Hidrauliniai siurbliai | Ant pavarų dėžės, per PTO montuotinas ne mažiau 80 ltr/min našumo, pastovaus arba kintamo srauto siurblys. Slėgis hidraulinės sistemos kontūruose – ne mažiau kaip 190 bar. Ant variklio, per PTO montuotinas (įrengiant papildomus įjungimo/išjungimo įtaisus, galios perdavimo įtaisus, tvirtinimo konstrukcijas - jei tai reikalinga) ne mažiau 100 ltr/min našumo, kintamo srauto siurblys. Slėgis hidraulinės sistemos kontūruose – ne mažiau kaip 230 bar. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomų siurblių parametrai: ___ltr/min. ___bar. ___ltr/min. ___bar. Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ____arba nuoroda - ____. |
| 13.2.1 | Hidraulinės alyvos bako tūris | Hidraulinės alyvos, naudojamos papildomai įrangai funkcionuoti (druskos barstytuvas, sniego valytuvai) bako tūris ne mažiau kaip 250 ltr. Tikslu užtikrinti optimalų hidraulinės sistemos įrenginių funkcionalumą maksimaliais apkrovimais, įrengiamas hidraulinės alyvos aušinimo mazgas. Kėbulo su medžiagų išstūmimo funkcija darbui užtikrinti turi būti įrengiamas autonominis hidraulinės alyvos bakas, kurio talpa ne mažesnė kaip 100 ltr. | Siūlomas parametras _____ ltr Alyvos aušintuvas numatytas arba įrengiamas (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 13.3. | Hidraulinės sistemos darbo kontrolė | Privalomas įspėjimo signalas (indikacinė informacija vairuotojo darbo vietoje, prietaisų skydelyje) apie per mažą hidraulinės alyvos kiekį sistemoje ir/ar staigų kiekio mažėjimą (įvykus hidraulinės sistemos, užtikrinančios papildomos įrangos (sniego valytuvai, druskos barstytuvas) darbą, sutrikimui ir/ar defektui). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - ____. |
| 13.3.1 | Hidraulinės alyvos nuotėkio apsauga | Pagrindinėse magistralėse (paėmimas/grąžinimas į/iš hidraulinės alyvos rezervuaro) įrengiamos hidraulinės alyvos sklendės. Papildomas balas teikiamas papildomam įrenginiui (siurblio įjungimo/išjungimo mova, elektromagnetinis vožtuvas ar kitas lygiavertis techninis sprendimas), apsaugančiam nuo hidraulinės alyvos nuotėkio, įvykus defektui (trūkimui) magistralėse, kai vidaus degimo variklis išlieka veikiantis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras _____ Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. ______arba nuoroda - _____. |
| 13.4. | Hidrauliniai išvadai priekabai. | Įrengiami galinėje važiuoklės dalyje, greta priekabos prikabinimo mazgo, su sumontuotomis greito jungimo jungtimis, ISO G ½“ . Greito jungimo jungtims sumontuoti skirtingų spalvų apsauginiai įtaisai (dangteliai, kamšteliai). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 13.5. | Hidrauliniai išvadai druskos barstytuvo pajungimui. | Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu krovininio automobilio galinėje dalyje. Slėginė jungtis ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G3/4“, grįžtamoji jungtis ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1“ Būtina papildoma, kontrolinė linija, apkrovos jutiklio valdymui, ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G1/2“ . Multifunkciniam hidraulinių jungčių blokui sumontuotas apsauginis dangtelis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - _____. |
| 13.6. | Hidrauliniai išvadai priekiniam sniego valytuvui ar kitai pakabinamai įrangai | Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu priekyje: priekiniame bamperyje arba žemiau jo, bet ne žemiau priekinės plokštės tvirtinimo konstrukcijų: - keturios poros (4 x (spaudiminė + grįžtamoji)), ne mažesnės kaip ISO 7241-1 G 3/8“ . - viena grįžtamoji linija ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . Multifunkciniam hidraulinių jungčių blokui sumontuotas apsauginis dangtelis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - ______ ir psl. Nr. ________arba nuoroda - ________. |
| 13.6.1 | Hidraulinių linijų funkcinis panaudojimas | Viena pora (ISO 7241-1 G 3/8“), turi užtikrinti sniego valytuvo darbo funkciją: pakėlimas nuleidimas, plaukiojanti padėtis, palengvinto prispaudimo funkcija, pastatymo/paėmimo į/iš sandėliavimo padėtį/ies funkcija. Antra pora (ISO 7241-1 G 3/8“), turi užtikrinti valytuvo pasukimo funkciją kairėn/dešinėn. Trečia pora (ISO 7241-1 G 3/8“), turi užtikrinti papildomą hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkciją, jeigu norima naudoti išplatinamą sniego valytuvą. Ketvirta pora (ISO 7241-1 G 3/8“), turi užtikrinti papildomą hidraulinių dvipusių cilindrų veikimo funkciją, jeigu norima naudoti išplatinamą sniego valytuvą su papildomų sniego užmetimo apsaugų sulankstymo ir išskleidimo funkcija. Viena jungtis (ISO 7241-1 G ½“) grįžtamoji linija, apsauginio hidraulinio vožtuvo jungtis grąžinti hidraulinei alyvai į talpą, kada sniego valytuvas sutinka kliūtį ir gauna smūgį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 13.7. | Hidrauliniai išvadai šoniniam sniego valytuvui ar kitai pakabinamai įrangai | Su greito sujungimo multifunkciniu hidraulinių jungčių bloku, įrengtu dešinėje pusėje: už kabinos, rėmo konstrukcijų aukštyje: - dvi poros (2 x (spaudiminė + grįžtamoji)), ne mažesnės kaip ISO 7241-1 G 3/8“. - viena grįžtamoji linija, ne mažesnė kaip ISO 7241-1 G 1/2“ . Multifunkciniam hidraulinių jungčių blokui sumontuotas apsauginis dangtelis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ___________arba nuoroda - ________. |
| 13.7.1 | Hidraulinių linijų funkcinis panaudojimas | Viena pora (ISO 7241-1 G 3/8“), turi užtikrinti sniego valytuvo darbo funkciją: pakėlimas nuleidimas, plaukiojanti padėtis, palengvinto prispaudimo funkcija, pastatymo/paėmimo į/iš sandėliavimo padėtį/ies funkcija. Antra pora (ISO 7241-1 G 3/8“), turi užtikrinti valytuvo pasukimo važiavimo krypties atžvilgiu funkciją. Viena jungtis (ISO 7241-1 G ½“) grįžtamoji linija, apsauginio hidraulinio vožtuvo jungtis grąžinti hidraulinei alyvai į talpą, kada sniego valytuvas sutinka kliūtį ir susidaro nenumatytas viršslėgis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 14. SIGNALINIS ŽENKLINIMAS |  |  |  |  |
| 14.1. | Signalinis ženklinimas, apšvietimas | Galinėje kėbulo dalyje (viršutiniame kairiame galinio borto kampe) įrengiamas vienas oranžinis LED švyturėlis. LED švyturėlio apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. Švyturėlis įjungiamas/išjungiamas iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Transporto priemonė ženklinama pagal galiojančius KET ir T DVAER reikalavimus šviesą atspindinčiomis signalinėmis juostomis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Įrodymui pateikto dokumento pavadinimas - _____ ir psl. Nr. _______arba nuoroda - ________. |
| 14.2. | Tvirtinimo vietos kelio ženklams ir kelio ženklai. | Galinėje kėbulo dalyje (ant tvirtinimo/pakabinimo mazgo/rėmo) įrengtos įspėjamiesiems/nukreipiamiesiems kelio ženklams tvirtinti skirtos vietos arba tvirtinimui reikalinga konstrukcija ir ne vėliau nei Prekės perdavimo dieną sumontuojami: ne mažesnio kaip 1 (pirmo) dydžio šviesą atspindintis ženklas Nr. 106 „Darbai“: Signalinė LED žibintų rodyklė – ne mažiau 13 vnt žibintų sistema, atitinkanti L8L, EN 12352 arba lygiavertį standartą, tvirtinama iš nugarinės pusės varžtų pagalba arba lygiavertis tvirtinimas. Rodyklės kryptis, nurodanti privalomą kliūties apvažiavimo pusę, keičiama iš operatoriaus darbo vietos, elektrinės jungties pagalba. Operatoriaus darbo vietoje privaloma vizualinė indikacija, informuojanti apie aktyvuotą kryptį. Rodyklės žibintų maitinimo įtampa 24 V. LED žibintų sistemos komponentų apsauga nuo kietųjų objektų ir skysčių patekimo ne mažesnė kaip IP64. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.