                             Automatinių durų, vartų remontas 10414
                KARUSELINIŲ, VARSTOMŲ SU ELEKTRINE PAVARA IR AUTOMATINIŲ   SLANKIOJANČIŲ DURŲ, PAKELIAMŲ VARTŲ, KELIO UŽTVARŲ   IR SLANKIOJANČIŲ KIEMO VARTŲ REMONTO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
-Penkių karuselinių  durų remontas ir derinimas iš jų :adresu VšĮ VUL Santaros klinikos, Santariškių g.2  Vilnius F, B korpusai-3 vnt., –Santariškių g. 14, Vilnius -1 vnt., Santariškių g.7 , Vilnius- 1vnt.
     Reikalingi atlikti remonto ir derinimo darbai:

           1.Durų sparnų demontavimas ir/ar sumontavimas.

           2.Valdymo daviklių patikrinimas ir /ar pakeitimas.   

           3.Naktinio durų uždarymo, elektrinės pavaros, variklių,valdymo bloko, durų ašies su varčių laikikliais ,apatinės durų atramos, variklio grandinės įtempėjų, avarinio mygtuko ,jutiklių, durų varčių , fotoelemento patikrinimas, remontas ar pakeitimas.

           4.Apšvietimo lempučių patikrinimas ir/ar pakeitimas.

           5.Durų veikimo parametrų nustatymas/ atstatymas.

-Septyniasdešimt septynių slankiojančių  durų iš jų: keturios valstybiniame patologijos centre P.Baublio g.5 Vilnius; keturiolika Santariškių g.7 Vilnius; vienos Santariškių g. 4, Vilnius; keturiasdešimt aštuonios Santariškių g.2 Vilnius ,septynios Santariškių g. 14, Vilnius, dvejos IV –ame stacionarinės reabilitacijos skyriuje Vilties g. 2, Naujieji Valkininkai Varėnos raj.,vienos Vytauto g.2, Druskininkai. 
Slankiojančios durų pavaros <GU BKS>,<Dorma>,Marx>,< Besam>, <Label>,<Geze> gamintojų.
1.Slankiojančių durų mechanizmo aprašymas:
            1.1. Mechanizmas veikia įsijungus judesio davikliui(vidaus ar išorės radarui).

 1.2.Įrengtas avarinio  atidarymo jungiklis .

 1.3.Įrengti saugos fotoelementai.


 1.4.Yra galimybė programuoti durų veikimo režimus .


 1.5. Pavaros sukurtos, sukonstruotos ir pagamintos atitinkančios elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 89/336/EEC su vėlesniais pakeitimais 92/31/EEC bei 93/68/EEC; žemos įtampos direktyvą 73/23/EEC ir vėlesnius pakeitimus 93/68/EEC;    
    2.Atlieka slankiojančių durų pavaros mechanizmo, valdymo bloko, valdymo daviklių (radarų, fotoelementų) ,elektromechaninių spynų, važiuoklės ir diržo įtempimo ratukų, diržų, programinių jungiklių, akumuliatorių ir kitų detalių remontą ir/ar keitimą.
-Vieno šimto keturiasdešimt aštuonių varstomų durų su elektrine pavara ,iš jų: keturiolika Santariškių g.7,Vilnius ;aštuonios Santariškių g.4, Vilnius; šimtas devyniolika Santariškių g.-2, Vilnius ;.septynios Santariškių g.14, Vilnius;
   Automatinės pavaros yra „Dorma“, “Abloy,“ „Geze“, „Label Neptis SM“ „GU“ gamintojų.

   1.Reikalinga atlikti pavarų remonto darbus, esant reikalui keičiant pavaros mechanizmą, pavaros alkūnę, klavišinius sieninius , kojinius ar kitos konstrukcijos jungiklius, valdymo blokus ir kitas detales.
   2.Pavarų valdymas įrengtas sieniniais kojiniais ,klavišiniais sieniniais, lubiniais patraukiamais už virvutės jungikliais ,taip pat nuotolinių kortelių –pakabukų ir kodinių įrengimų pagalba.

   3.Durys ,atidaromos šių pavarų ,daugiausia įrengtos operacinių korpusų ,reanimacijos ir kitose praėjimo kontrolės reikalaujančiose patalpose. 
   4.Pavaros ,įjungus atitinkamą valdymo jungiklį ,užtikrina įvairaus pločio ,dydžio ir svorio durų atidarymą,  nustatytos pauzės išlaikymą ir durų uždarymą.

Duris, jų pavaras, sumontuotus valdymo įrenginius galima apžiūrėti jų sumontavimo vietose : Santariškių g.2;Santariškių g.4; Santariškių g. 7; Baublio g.5; Kairiūkščio g. 2; Vilniuje ir Vilties g.2 Naujieji Valkininkai Varėnos raj. darbo dienomis nuo 7 val. iki 15 val. Norint apžiūrėti durų įrangą operacinėse būtina suderinti apžiūros laiką su atitinkamų padalinių vadovais.
Dešimties pakeliamų vartų, sumontuotų:

 Santariškių g.2 Vilnius -4 vnt;  Santariškių g.4 , Vilnius-1 vnt  Santariškių g.7, Vilnius-1 vnt.; Baublio g.5 , Vilnius-2 vnt.; Santariškių g.14, Vilnius-1 vnt.; Santariškių g. 16, Vilnius-1 vnt.; 
Vartai „Hormann“ gamintojo.
     1.Remonto ir aptarnavimo darbai turi būti atlikti sekančią darbo dieną po iškvietimo (išskyrus atvejus kai remonto darbai susiję su detalių , vartų segmentų, kurių nėra pas rangovą,  keitimu ) 
      2.Visi remonto ir aptarnavimo darbai turi būti atliekami tik specialiai tam paruoštų ir apmokytų 
darbuotojų.

      3.Keičiamos detalės ir vartų segmentai turi atitikti sumontuoto mechanizmo modeliui.

      4. Reikalinga atlikti pakeliamų vartų apžiūros ir remonto darbus ,esant būtinybei- keisti pakeliamų vartų reikiamas detales: Vartų spyruokles, vartų segmentus, kreipiančiąsias, kliūties jutiklius, mikrojungiklius, kitas detales, atlikti vartų testavimą, parametrų atstatymą.  

Dvidešimt keturių kelio užtvarų, sumontuotų:

  Santariškių g. 2, Vilnius- 5 vnt.; Santariškių g.4, Vilnius-2 vnt.; Santariškių g.7, Vilnius-9 vnt.;   P.Baublio g.5, Vilnius-1vnt. ; Santariškių g.14, Vilnius- 2 vnt.J. Kairiūkščio g.2 Vilnius-2 vnt; Žalgirio g.117-2 vnt.Vytauto g.2 Druskininkai-1 vnt.

 Kelio užtvarai Giotto BTA, Came,  Nice ,RIB, Beninica gamintojų.
Užsakovo reikalavimai:

    1.Užtvarų apžiūrą ir remontą turi atlikti specialiai paruošti ir kvalifikuoti darbuotojai.
    2.Remonto ir aptarnavimo darbai turi būti atliekami ne vėliau kaip sekančią dieną po iškvietimo.
    3.Keičiamos detalės-variklis su reduktoriumi, valdymo blokas, kartis, karties laikiklis, fotoužkardos davikliai turi būti kokybiški ir atitikti sumontuoto mechanizmo modeliui.  
    4.Kiekvienu konkrečiu įrenginio gedimo atveju turi būti surašomas defektinis aktas ,atlikus remonto darbus-atliktų darbų aktas ,kurį pasirašo įmonės atsakingas asmuo ir remonto darbus atlikusios organizacijos darbuotojas.
Trijų automatinių slankiojančių kiemo vartų, įrengtų Santariškių g.16, Vilnius-1 vnt.; Santariškių g.14, Vilnius-2 vnt.

    1.slankiojančių vartų remontą turi atlikti specialiai paruošti ir kvalifikuoti darbuotojai.

    2.Remonto ir aptarnavimo darbai turi būti atliekami ne vėliau kaip sekančią dieną po iškvietimo.
    3.Keičiamos detalės turi būti kokybiški ir atitikti sumontuoto mechanizmo modeliui.  

    4.Kiekvienu konkrečiu įrenginio gedimo atveju turi būti surašomas defektinis aktas ,atlikus remonto darbus-atliktų darbų aktas ,kurį pasirašo įmonės atsakingas asmuo ir remonto darbus atlikusios organizacijos darbuotojas
Užsakovo reikalavimai:

       1.Visi remonto turi būti atliekami specialiai tam apmokytų ir paruoštų darbuotojų, turinčių atitinkamus praktinius įgūdžius.
       2.Remonto ir aptarnavimo darbai turi būti atlikti sekančią darbo dieną po iškvietimo (išskyrus atvejus kai remonto darbai susiję su detalių ,kurių nėra pas rangovą ,keitimu). Šiuo atveju paslaugos gavėjas turi būti informuotas apie konkretų detalės gavimo ir gedimo pašalinimo terminą. 
       3.Jei nėra galimybės atlikti mechanizmo pavaros, valdymo bloko, jutiklių, radarų ,kitų detalių remontą (pasenęs modelis, nutraukta gamyba ar pan. ) šie mazgai, mechanizmai, ar detalės keičiami analogiškais ,turinčiais reikiamas charakteristikas kitų gamintojų produktais.

       4.Keičiamos detalės turi atitikti savybėms, susijusioms su jų naudojimo ilgaamžiškumu ir aplinkos apsauga. Jos turi būti sertifikuotos ES, pagamintos ir išbandytos laikantis  šios srities tarptautinių standartų.

       5.Gedimo atvejais surašomi defektiniai aktai, pateikiami pasiūlymai, atlikus remonto darbus-atliktų darbų aktai, kuriuose nurodoma darbo laiko trukmė, pakeistos detalės, mechanizmai. Aktus pasirašo įmonės atsakingas darbuotojas ir remonto darbus atlikusios organizacijos atstovas.

       6.Už sunaudotas detales ,medžiagas, darbo laiko sąnaudas apmokama pagal pateiktą darbų priėmimo-atlikimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą sutartyje numatytais terminais. 
       7.Už įrenginių remontui reikalingas detales ir medžiagas apmokama pagal paslaugų tiekėjo faktiškai patirtas išlaidas pateikiant paslaugų teikimui skirtų detalių ir /ar medžiagų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus. 

8. Remonto valandų kiekis yra preliminarus  

	Eil. Nr.
	Paslaugos pavadinimas
	Mato vienetas
	Preliminarus kiekis
	1 mato vieneto įkainis EUR, be PVM 
	1 mato vieneto įkainis EUR, su PVM 
	PVM tarifas %
	Kaina Eur, be PVM
	PVM suma, Eur
	Kaina Eur, su PVM

	1.
	Kvalifikuoto darbuotojo vienos valandos remonto įkainis
	val.
	500
	
	
	
	
	
	

	2.
	Operatyvaus avarijų lokalizavimo ir kitų nenumatytų darbų įkainis po darbo valandų: švenčių dienomis, savaitgaliais visa parą ir darbo dienomis nuo 16.00-07.00 val. 
	val.
	50
	
	
	
	
	
	

	3.
	Remonto detalės ir medžiagos
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Viso:
	
	
	
	


	Pirkimo pavadinimas
	Eur su PVM

	1. Automatinių durų, vartų remontas 10414
	55660,00* 

Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas.



* Pirkime bus naudojama sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo kainodara, kuri susideda iš dviejų dalių - fiksuoto įkainio už priežiūros ir remonto paslaugas (skiriama 46000,00 Eur be PVM/55660,00 Eur su PVM) bei tiekėjo faktiškai patiriamos išlaidos už remontui skirtas detales ir medžiagas (54000,00 Eur be PVM/65340,00 Eur su PVM). Tiekėjas privalės pateikti išlaidas pagrindžiančius trečiųjų šalių dokumentus už detales ir medžiagas, skirtas remontui.  
