Techninė specifikacija

  - Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (toliau – LINEŠA) kartu su projekto partneriais įgyvendina projektą „STEAM centrų modernizavimas“ (projekto kodas 10-061-P-0001) ir planuoja įsigyti įrangos paketą biologijos ir chemijos (gamtamokslinei) laboratorijai.

  - Ši techninė specifikacija nustato minimalius privalomus techninius, kokybinius ir kitus reikalavimus perkamai įrangai ir priemonėms, kurios bus naudojamos STEAM ugdymo laboratorijose.

  - Pirkimas skaidomas į 2 atskiras pirkimo objekto dalis*:

I  pirkimo objekto dalis – 3D spausdinimo ir medžiagų apdorojimo įranga;

II  pirkimo objekto dalis – Mikroskopijos įranga biologijos ir chemijos laboratorijoms;

*Tiekėjai gali teikti pasiūlymus vienai, kelioms arba visoms pirkimo dalims atskirai.

  - Prekės turi būti supakuotos taip, kad būtų apsaugotos nuo pažeidimų transportavimo metu, užtikrinant jų kokybę ir saugų pristatymą. Visos pristatymo sąnaudos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

  - Kiekvienos pirkimo dalies konkretūs perkamų prekių kiekiai ir jų techninės savybės (funkciniai bei kokybiniai reikalavimai) yra nurodyti šios techninės specifikacijos atitinkamose dalyse. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo pasiūlyti visas konkrečios pirkimo dalies nurodytas prekes (pilną dalį), kitaip pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu pirkimo sąlygų.

  - Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose gali būti nurodytas konkretus modelis, tiekimo šaltinis, prekių ženklas, tipas ar kilmė, tačiau tokia nuoroda visais atvejais laikoma pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“, išskyrus atvejus, kai konkretus modelis būtinas techniniam suderinamumui su esama įranga užtikrinti.

  - LINEŠA siekia užtikrinti atvirą konkurenciją, todėl pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimai negali būti traktuojami kaip ribojantys konkurenciją ar suteikiantys nepagrįstą pranašumą konkrečiam tiekėjui.

  - Visi siūlomi gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, negali būti demonstraciniai ar atnaujinti. Gaminiams turi būti suteikta gamintojo kokybės garantija, o gaminiai privalo atitikti Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, įskaitant atitikties deklaraciją (Declaration of Conformity) ir ženklinimą CE ženklu. Visos prekės turi būti pristatytos originalioje pakuotėje su aiškiai nurodyta produkto identifikacija (pavadinimu, modeliu, gamintoju). Kartu su įranga privaloma pateikti naudojimo ir priežiūros instrukcijas lietuvių kalba. Jeigu originali dokumentacija pateikiama kita kalba, privaloma pateikti vertimą į lietuvių kalbą.

  - Kartu su siūlomomis prekėmis turi būti pateikti visi būtini priedai, jungtys, programinė įranga, laidai, tvirtinimo elementai ir kitos aiškiai specifikacijoje nurodytos sudedamosios dalys, reikalingos normaliam įrangos veikimui be papildomo įsigijimo. Sudedamosiomis dalimis laikoma įranga ar komponentai, be kurių įranga negalėtų veikti pagal paskirtį ir gamintojo techninius reikalavimus, t. y. reikalingos normaliam įrangos veikimui be papildomo įsigijimo ir tarpusavyje techniškai suderintos.

  - Kiekvienam siūlomam gaminiui, kuriam taikoma garantija, ji turi būti suteikta ne trumpesniam laikotarpiui, kaip nurodyta prie gaminio aprašymo, skaičiuojant nuo prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Tiekėjas privalo užtikrinti, kad garantiniu laikotarpiu būtų teikiamos garantinio aptarnavimo paslaugos. Aptarnavimas turi būti atliekamas tiekėjo, gamintojo arba jų įgalioto serviso. Tiekėjas įsipareigoja:

    - reaguoti į Užsakovo pranešimą apie įrangos gedimą ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo pranešimo gavimo;

    - reagavimu laikoma Užsakovo pranešimo patvirtinimas raštu (el. paštu ar kita šalių sutarta priemone), nurodant planuojamą gedimo šalinimo ar pakaitinės įrangos pateikimo terminą;

    - pašalinti gedimus arba pateikti pakaitinę įrangą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų, jeigu raštu nesusitariama kitaip;

    - pateikti informaciją apie garantinio aptarnavimo kontaktinį asmenį, kuris bus atsakingas už serviso teikimą viso garantinio laikotarpio metu. Ši informacija turi būti pateikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

  - Prekių pristatymo sąlygos:

1.12.1. Techninėje specifikacijoje pateikti STEAM centrų kodai (raidiniai žymenys) ir šalia prekių nurodyti vienetai žymi paskirstymą pagal konkrečius STEAM centrus, kuriems skirtos prekės. Paskirstymas aktualus kiekvienai pirkimo daliai atskirai, t. y. tiekėjas, laimėjęs vieną ar kelias pirkimo dalis, turi pristatyti atitinkamos dalies prekes į nurodytus centrus pagal specifikacijoje pateiktą kiekio paskirstymą.

1.12.2. Prekių transportavimas, pakrovimas, iškrovimas ir pristatymo organizavimas į kiekvieną STEAM centrą yra tiekėjo atsakomybė. Visos pristatymo sąnaudos turi būti įtrauktos į pasiūlymo kainą.

1.12.3. Prekės turi būti ne vėliau kaip iki 2026 m. kovo 31 d. pristatytos* šiais adresais:

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Adresas | Kodas techninėje specifikacijoje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VšĮ Kauno kolegija (buvo Alytaus kolegija iki 2024-07-01) | Studentų g. 17, Alytus | A |
| 2 | Panevėžio švietimo centras | Topolių al. 12, Panevėžys | P |
| 3 | Tauragės švietimo centras | Aerodromo g. 6, Tauragė | TA |
| 4 | Telšių švietimo centras (biudžetinė įstaiga) | S. Daukanto g. 35, Telšiai | TE |
| 5 | Utenos švietimo centras (biudžetinė įstaiga) | K. Ladygos g. 18C, Utena | U |
| 6 | VšĮ Klaipėdos universitetas | Herkaus Manto g. 84, Klaipėda | KL |
| 7 | VšĮ Vilniaus universiteto Šiaulių akademija | Stoties g. 11, Šiauliai | Š |
| 8 | VšĮ Vilniaus universitetas | Konstitucijos pr. 12A, Vilnius | V |
| 9 | VšĮ „Mokslo ir inovacijų sklaidos centras“ (Kaunas) | Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas | K |
| 10 | VšĮ Mykolo Romerio universitetas (buvo Marijampolės kolegija iki 2024-10-01) | P. Armino g. 92, Marijampolė | M |

* Pristatymo data ir laikas privalo būti iš anksto suderinti su kiekvienu STEAM centru individualiai. Tiekėjas privalo laikytis centrų nurodytų priėmimo valandų ir kitų vidaus/logistikos reikalavimų.

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS

3D spausdinimo ir medžiagų apdorojimo įranga“ techninės sąlygos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Kiekis | STEAM centro (-ų) kodas (-ai) ir jam skirti kiekiai (vnt.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plastiko perdirbimo įrenginys | Iš siūlomų techninių komponentų/mazgų turi būti galima sukonstruoti įrenginį (ekstruderį), kuris iš plastiko granulių (ar 3D spausdintuvų spausdinimo atliekų) gamintų 3D spausdintuvuose naudojamas eksploatacines medžiagas (plastikines gijas). Pagamintos plastikinės gijos turi būti vyniojamos ant ritės. Iš siūlomų atskirų komponentų/mazgų sukonstruotas įrenginys turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Įrenginys turi būti didelio spaudimo, pritaikytas apdoroti susmulkintas 3D spausdinimo atliekas, pagamintas iš PLA, ABS ir PETG (ar šio tipo plastiko granules). - Maksimalus naudojamos ritės masė turi būti ne mažesnė kaip 1 kg, skersmuo ne mažesnis kaip 200 mm, plotis 80 mm. - Įrenginyje turi būti galima pasiekti ne mažesnę kaip 250°C plastiko lydymosi temperatūrą. - Turi būti galima formuoti 1,75 mm ir 2,85 mm skersmens kaitinamojo siūlo gijas. - Gijų skersmens tikslumo intervalas ne didesnis kaip +/- 0,07 mm. - Įprastas ekstruzijos efektyvumas su kaitinimo siūlelio kalibravimu turi apimti 150 iki 300 gramų per valandą intervalą (priklausomai nuo pasirinktos medžiagos). - Turi būti įrenginio valdymo LCD ekranas, kuriame būtų fiksuojami vykstantys procesai. - Turi būti galima nustatyti norimo pagaminti siūlo ilgį, po to įrenginys turi automatiškai išsijungti. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Įrenginio adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Rinkinyje turi būti visi reikalingi įrankiai, pateikti reikiami blokai ar mazgai, reikalingos detalės (arba jas būtų galima atsispausdinti pagal pateiktas nuorodas), kad būtų galima surinkti veikianti plastiko perdirbimo įrenginį. Turi būti pateikta surinkimo/naudojimo instrukcija, reikiama programinė įranga arba ją turi būti galima atsisiųsti iš gamintojo/tiekėjo nurodyto tinklapio. | 1 | P1 |
| 2 | Keramikos 3D spausdintuvo rinkinys | Keramikos 3D spausdintuvo rinkinį turi sudaryti molio spausdintuvas ir dirbinių degimo krosnelė. 1. Spausdintuvas turi atitikti nurodytus reikalavimus: Spausdintuvas turi būti skirtas porcelianinių, fajansinių, molinių ir kitų panašių medžiagų keramikinių gaminių spausdinimui. - Spausdintuvas turi būti atviras, prieinamas iš trijų pusių. - Turi būti galima spausdinti iki 40 cm aukščio ir 20 cm skersmens gaminius. - Turi būti kontroliuojamas ekstrūderio dozavimas. - Ekstrūderio antgaliai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, skersmuo 1,2 mm ir 2 mm. - Sluoksnio skiriamoji geba ne daugiau kaip 0,5 mm. - Maksimalus spausdinimo greitis ne mažesnis kaip 150 mm/s. - Turi būti suspausto oro kompresorius. - Tankių skysčiu talpa ne mažesnė kaip 3 L. - Turi būti LCD ekranėlis, kuriame būtų rodoma aktuali informacija. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga. Maitinimas 230 V, 50 Hz. Spausdintuvas turi būti ženklintas CE ženklu. Spausdintuvas turi būti parengtas naudojimui – turi būti – pateikti visi reikalingi papildomi priedai, laidai, adapteriai ir pan. 2. Degimo krosnelė: - Krosnelė turi būti apvali, statoma ant stalo su ne mažiau kaip keturiomis kojelėmis (krosnelės korpusas neturi liestis su stalu). - Krosnelės vidinė talpa turi būti ne mažesnė kaip 20 litrų, vidinis aukštis ne mažesnis kaip 230 cm. - Krosnelės dangtis turi būti atidaromas iš viršaus. Dangčio atidarymo kampas turi būti ne mažesnis kaip 90°. - Turi būti įrengti dangčio spaustukai, dangčio užraktas. - Kameros viduje šildymo elementai turi būti įrengti iš visų pusių, patys elementai patalpinti įrengtuose grioveliuose. - Krosnelės galia turi būti ne mažesnė kaip 2,5 kW. - Krosnelėje turi būti pasiekiama ne mažesnė kaip 1300°C temperatūra. - Krosnelės kameros išorė turi būti padengta ne mažiau kaip dviejų sluoksnių izoliacija. Siūlomas rinkinys turi būti sumontuotas jo naudojimo vietoje, pravesti ne trumpesni kaip 2 val. rinkinio naudojimo mokymai. Papildomai turi būti pateikta ne mažiau kaip 10 kilogramų porceliano. Vartotojams turi būti pateikta naudojimo instrukcija. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 1 | P1 |
| 3 | 3D dervos spausdintuvo rinkinys | Rinkinį turi sudaryti 3D dervos spausdintuvas ir spausdinių plovimo ir kietinimo įrenginys. 1. 3 D spausdintuvas turi atitikti šiuos techninius reikalavimus: - Spausdintuvo korpusas ir visi jo komponentai turi būti surinkti gamykliniu būdu. Spausdintuvas negali būti pateikiamas kaip detalių ar komponentų rinkinys. - Spausdintuvas turi veikti stereolitografijos būdu (SLA), spausdinimo medžiaga – derva. - Turi būti UV spinduliavimo šaltinis (405 nm). - Didžiausias spausdinio tūris (X,Y,Z) turi būti ne mažesnis kaip 1500 cm³. - Spausdinimo zona turi būti uždara. - Sluoksnio ekspozicijos laikas turi būti ne blogesnis kaip 1,4 - 2,4 sekundės, priklausomai nuo medžiagos ir sluoksnio aukščio. - Palaikomas sluoksnio aukštis ne blogesnis kaip 0,025 - 0,1 mm. - Spausdintuve turi būti įmontuotas jutiminis įrenginio valdymo ekranas. - Spausdintuvą turi būti galima prisijungti prie kompiuterio per LAN arba Wi-Fi. Turi būti USB prievadas. - Turi būti įrengta aušinimo sistema, ventiliavimo sistema (su filtru), dervos lygio jutiklis. Papildomai turi būti pateikta siūlomam spausdintuvui tinkanti derva, ne mažiau kaip 0,5 l. Spausdintuvas turi būti pilnai sukomplektuotas (parengtas darbui), jame turi būti visi reikalingi adapteriai, laidai, papildomos priemonės. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija (lietuvių kalba). Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Spausdintuvas turi būti ženklintas CE ženklu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. 2. 3D plastikinių spausdinių plovimo ir kietinimo įrenginys. Siūlomas įrenginys turi atitikti nurodytus reikalavimus: Įrenginio darbo zona turi būti uždara. Įrenginyje turi būti galima: - šildyti dervą prieš spausdinimą; - sūkuriniu būdu išplauti dervos likučius iš spaudinio; - džiovinti spaudą po plovimo; - kietinti spaudinį. Įrenginio viduje turi būti sumontuotas UV šaltinis; bangos ilgis 405 nm. Turi būti įrengtas įrenginio valdymo LCD ekranas. Įrenginys turi būti pilnai sukomplektuotas (parengtas darbui), jame turi būti visi reikalingi adapteriai, laidai, talpos, krepšeliai, maišikliai ir kitos reikiamos priemonės. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija (lietuvių kalba) Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Įrenginys turi būti ženklintas CE ženklu. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 1 | P1 |
| 4 | Plastiko džiovintuvas | Įrenginys skirtas išdžiovinti 3D spausdintuvuose naudojamą plastiką. Kiekvienas įrenginys turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Siūlomas įrenginys turi pašalinti ant spausdinimo medžiagos (plastiko ričių) susikaupusią drėgmę. - Siūlomas įrenginys turi būti uždaras, su LCD ekranu. - Ekrano skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 15 cm. - Ekrane turi būti įrenginio funkcijų reguliavimo mygtukai, turi būti galima programuoti temperatūrą, laiką, plastiko rūšį. - Džiovinimo temperatūrą turi būti galima reguliuoti nuo 35°C iki 70°C. - Turi būti galima džiovinti 1,75 mm, 2,85 mm skersmens plastiko siūlus. - Džiovintuve turi būti galima džiovinti iki 210 x 85 mm matmenų rites. - Turi būti galima džiovinti PLA, PLA+, PETG, PVB, ABS, HIPS, PVA, ASA, TPU, PMMA, PA, PC tipo plastikus. - Plastiko siūlą turi būti galima tiesiogiai iš džiovintuvo leisti į spausdintuvo ekstruderį. Tinklo įtampa 230 V, 50 Hz. Maitinimo adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Įrenginys turi būti parengta naudojimui, turi būti visi reikalingi tvirtinimo elementai, laidai, adapteriai ir kiti reikalingi priedai. Turi būti pateikta vartojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos. | 1 | U1 |
| 5 | Plastikas 3D spausdintuvui | Kiekvieną 3D plastiko rinkinį turi sudaryti: - Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip 6 skirtingų spalvų spausdinamo plastiko kasetės. - Spausdinimo medžiaga turi būti PLA arba PETG. - Plastiko siūlo skersmuo: 1,75 mm. - Kiekvienos spalvos plastiko svoris turi būti ne mažesnis kaip 1 kg. | 8 | U4, V4 |
| 6 | 3 D spausdintuvas su spausdinimo plastiko keitikliu | 3D spausdintuvas su priedu, leidžiančiu vienu spausdintuvo ekstruderiu vieno spausdinimo metu spausdinti iš 5 medžiagų (spalvų) kasečių. Spausdintuvas turi atitikti nurodytus reikalavimus: - Spausdintuvas turi būti surinktas arba jį galima būtų surinkti iš pateiktų techninių mazgų, detalių. Tuo atveju turi būti pateikti reikiami įrankiai, surinkimo instrukcija (arba ją nemokamai būtų galima atsisiųsti iš nurodyto tinklapio). - Spausdintuvu turi būti galima vieno spausdinimo metu spausdinti ne mažiau kaip iki 5 medžiagų (spalvų) kasečių. - Spausdinimo medžiagos (spalvos) spausdintuve turi persijungti automatiškai. - Turi būti LCD ekranas, kuriame būtų pateikiama spausdinimo informacija. Tinklo įtampa 230 V, 50 Hz. Maitinimo adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Turi būti pateikta reikiama programinė įranga. Turi būti pateikti visi reikalingi tvirtinimo elementai, laidai, adapteriai, vamzdeliai, ne mažiau kaip 5 ričių laikikliai.Turi būti pateikta vartojimo instrukcija lietuvių kalba. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos. | 2 | U1, V1 |

** Pastaba:

Stulpelyje nurodomi STEAM centrų kodai ir kiekiai (vnt.), skirti kiekvienam iš jų. Pavyzdžiui: „KL1, M1, P1, TA1, TE1, Š1“ reiškia, kad po 1 vnt. prekės yra skiriama kiekvienam iš išvardytų centrų. Jei kuriam nors centrui skiriamas daugiau nei vienas vienetas, tai nurodoma aiškiai, pvz.: „V2 (2 vnt.)“.

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Mikroskopijos įranga biologijos ir chemijos laboratorijoms“ techninės sąlygos:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Kiekis | STEAM centro (-ų) kodas (-ai) ir jam skirti kiekiai (vnt.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integruota mikroskopų klasė | Mikroskopų klasę turi sudaryti mokytojo mikroskopas, ne mažiau kaip 8 mokinio mikroskopai, programinė įranga. 1. Mokytojo mikroskopas (1 vnt.) - Mikroskopas turi būti trinokuliarinis, du išvadai skirti okuliarams, vienas – siūlomai skaitmeninei kamerai. - Okuliarų pasvirimo kampas 30 - 35 laipsnių horizonto atžvilgiu, turi būti galima reguliuoti atstumą tarp okuliarų (pritaikyti okuliarus prie individualių stebėtojo poreikių). - Okuliarų didinimas turi būti 10 x; platus matymo laukas, kurio reikšmė ne mažesnė kaip 25 (FN 25), okuliaro vamzdžio skersmuo 30 mm. - Turi būti ne mažesnė kaip ± 3 okuliarų dioptrijų korekcija. - Mikroskopo stovas turi būti fiksuotas, pagamintas iš metalo lydinio. - Turi būti ne mažesnis kaip 5 objektyvų revolveris; ne mažiau kaip 5 plan achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne blogesni, kaip: 4x, apertūra (N.A.) 0,10; 10x, apertūra (N.A.) 0,25; 20x, apertūra (N.A) 0,4; 40x, apertūra (N.A.) 0,65; turi būti apsauga nuo objekto sulaužymo; 100x, apertūra (N.A.) 1,25; imersinis, turi būti apsauga nuo objekto sulaužymo. - Optinė sistema turi būti suderinta begalybei. - Turi būti lengvai reguliuojamas (be papildomų instrumentų) objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai (sraigtai gali būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai); tikslaus fokusavimo reguliavimo padalos vertė ne blogesnė kaip 1 µm; grubaus fokusavimo rankenos įveržimo reguliavimo žiedas. - Dviejų plokščių objektinis stalelis, valdomas X ir Y kryptimis; ne mažesnė kaip 70 x 30 mm dydžio stalelio eiga; stiklelio laikiklis/laikikliai turi būti metalinis. - Kondensorius turi būti Abbe (ar lygiavertis) arba achromatinis, su raineline diafragma; stiklas; reguliuojamo aukščio su keičiama padėtimi (XYZ), apertūra ne blogesnė kaip N.A.1.25. - Turi būti sužymėtos apertūros diafragmos padėtys pagal objektyvus. - Turi būti LED mikroskopuojamų objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažesnė kaip 3 W; matricinis lęšis tolygiam lauko apšvietimui arba kitas techninis sprendimas, suteikiantis analogišką apšvietimo efektą (nurodyti koks). LED skleidžiamas spektras turi būti artimas dienos šviesos spektrui. - Mikroskopo apšvietimo intensyvumas turi būti reguliuojamas rankenėle. - Mikroskopo galvos viršutinėje dalyje turi būti stabiliai tvirtinama mikroskopo kamera. - Kamera turi būti skaitmeninė HD, ne mažiau kaip 16 MP raiškos. - Kamera stebimus vaizdas turi fiksuoti statiniu ar laikinu režimu (nuotrauka) ir dinamišku režimu (vaizdo įrašas). - Turi būti reikiami įrenginiai, jungtys, kad stebimi vaizdai realiuoju laiku būtų perduodami į vartotojo turimą kompiuterį, turi būti suderinama Windows OS. - Turi būti pateikta programinė įranga skirta vaizdų įrašymui, saugojimui ir gautų vaizdų geometriniams matavimams. 2. Mokinio mikroskopas (8 vnt.) - Mikroskopas turi būti trinokuliarinis, du išvadai skirti okuliarams, vienas – siūlomam skaitmeniniam ekranui. - Okuliarų pasvirimo kampas 30 - 35 laipsnių horizonto atžvilgiu, turi būti galima reguliuoti atstumą tarp okuliarų (pritaikyti okuliarus prie individualių stebėtojo poreikių); galva turi būti 360° pasukama. - Okuliarų didinimas turi būti 10 x; platus matymo laukas, kurio reikšmė ne mažesnė kaip 20 (FN 20), okuliaro vamzdžio skersmuo 30 mm. - Turi būti ne mažesnė kaip ± 3 okuliarų dioptrijų korekcija. - Mikroskopo stovas turi būti fiksuotas, pagamintas iš metalo lydinio. - Turi būti ne mažesnis kaip 4 objektyvų revolveris; ne mažiau kaip 4 plan achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne blogesni, kaip: 4x, apertūra (N.A.) 0,10; 10x, apertūra (N.A.) 0,25; 40x, apertūra (N.A.) 0,65; turi būti apsauga nuo objekto sulaužymo; 100x, apertūra (N.A.) 1,25; imersinis, turi būti apsauga nuo objekto sulaužymo. - Optinė sistema turi būti suderinta begalybei. - Turi būti lengvai reguliuojamas (be papildomų instrumentų) objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai (sraigtai gali būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai); tikslaus fokusavimo reguliavimo padalos vertė ne blogesnė kaip 2 µm; grubaus fokusavimo rankenos įveržimo reguliavimo žiedas. - Dviejų plokščių objektinis stalelis, valdomas X ir Y kryptimis; ne mažesnė kaip 70 x 50 mm dydžio stalelio eiga; stiklelio laikiklis/laikikliai turi būti metalinis. - Kondensorius turi būti Abbe (ar lygiavertis) arba achromatinis, su raineline diafragma; stiklas; reguliuojamo aukščio su keičiama padėtimi (XYZ), apertūra N.A. 1,25. - Turi būti sužymėtos apertūros diafragmos padėtys pagal objektyvus. - Turi būti LED mikroskopuojamų objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažesnė kaip 3 W; matricinis lęšis tolygiam lauko apšvietimui arba kitas techninis sprendimas, suteikiantis analogišką apšvietimo efektą (nurodyti koks). LED skleidžiamas spektras turi būti artimas dienos šviesos spektrui. - Mikroskopo apšvietimo intensyvumas turi būti reguliuojamas rankenėle. - Mikroskopo galvos viršutinėje dalyje turi būti stabiliai tvirtinamas skaitmeninis ekranas su kameros funkcija. - Ekranas prie mikroskopo turi būti tvirtinama C jungtimi. - Kamera turi būti skaitmeninė HD, ne mažiau kaip 5 MP raiškos. - Kameros stebimi vaizdai turi būti perduodami į ekraną. - Ekranas turi būti skaitmeninis ne mažesnis kaip 29 cm skersmens, skiriamoji geba ne mažiau kaip 2,0 mln. pikselių. - Turi būti integruota ne mažesnė kaip 16 GB atmintis nuotraukų, vaizdo įrašų talpinimui. - Ekrane turi būti galima reguliuoti vaizdų ryškumą, kontrastą, sodrumą, baltos spalvos balansą, koreguoti vaizdus, juos apverti. - Turi būti galima įrašyti vaizdus ir vaizdų įrašus, peržiūrėti juos, tvarkyti aplankalus, medijas išsaugoti laikmenose. - Ekraną turi būti galima valdyti prisilietimu, kompiuterine pele ar klaviatūra. - Turi būti pateikta programinė įranga skirta vaizdų įrašymui ir gautų vaizdų geometriniams matavimams, su kuria būtų galima: - atlikti vaizdų žymėjimus (taškai, kryželiai, koordinatės, tekstinis įrašas); - atlikti ilgių matavimus (tiesės, kreivės, atstumus ir pan.); - atlikti geometrinius matavimus (apskritimai, kampai ir pan.); - atlikti geometrinius ploto matavimus (daugiakampiai, netaisyklingos figūros ir pan.). - Stebimus vaizdus turi būti galima perkelti į stacionarų kompiuterį (Windows OS). - Turi būti galima stebimus vaizdus vartotojo turimu bevieliu tinklu (WiFi) realiuoju laiku perduoti į mokytojo kompiuterį. - Ekrano korpuse turi būti padarytos reikiamos jungtys (USB, HDMI, maitinimo lizdas), pateikti reikiami adapteriai ar laidai. 3. Programinė įranga. Siūloma programinė įranga, naudodama vartotojo turimą bevielį ryšį (WiFi), turi leisti apsikeiti mikroskopų kamerų fiksuojamais duomenimis tarp mokytojo mikroskopo ir ne mažiau kaip 16 mokinio mikroskopų: - Mokytojas turi galėti prijungti ne mažiau kaip prie 16 mokinių mikroskopų kamerų, perimti visišką mokinio ekrano (kompiuterio) kontrolę, stebėti visų mokinių mikroskopų vaizdą, teikti pastabas (pažymėti) į ką atkreipti dėmesį, vesti diskusijas, o mokinio mikroskopo ekrane matytųsi šie žymėjimai. - Mokytojas turi galėti valdyti individualių mokinių mikroskopų kamerų skaitmeninį didinimą, mažinimą. - Mokytojas galėtų transliuoti pasirinkto mikroskopo kameros vaizdą kitų mikroskopų kameroms. Rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai turi būti techniškai suderinti (vartotojas privalo pateikti bevielio ryšio sistemą, kuri tiktų perkamai programinei įrangai bei mokytojo kompiuterį su Windows OS). Turi būti pateikti visi adapteriai, laidai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos reikalingos mikroskopo skaitmeninį ekraną prijungti prie vartotojo turimo kompiuterio. Turi būti pateiktas ne mažesnis kaip 50 ml imersinio aliejaus buteliukas (kiekvienam mikroskopui). Tiekėjas programos įdiegimo ir jos vartojimo klausimais turės nemokamai konsultuoti vartotojus (konsultavimas vietoje arba internetinėmis ar kitokiomis ryšio priemonėmis). Turi būti pateiktas mikroskopui ir kamerai tinkantis gaubtas nuo dulkių. Vartotojams turi būti pateikta mikroskopų ir vaizdo kameros naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Mikroskopų adapteriai (jei jie naudojami) turi būti ženklinti CE ženklu. Mikroskopo rinkinio garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 1 | P1 |
| 2 | Mikroskopas | Kiekvienas siūlomas mikroskopas turi atitikti šiuos reikalavimus: - Mikroskopas turi būti binokuliarinis. - Okuliarų pasvirimo kampas turi būti 25 - 30 laipsnių horizonto atžvilgiu; turi būti galima reguliuoti atstumą tarp okuliarų (pritaikyti okuliarus prie individualių stebėtojo poreikių). - Okuliarų didinimas turi būti 10 x, platus matymo laukas, kurio reikšmė ne mažesnė kaip 20 (FN 20). - Turi būti ne mažesnė kaip ± 3 okuliarų dioptrijų korekcija. - Turi būti fiksuotas Köhler (arba lygiavertis) stovas, pagamintas iš metalo lydinio. - Turi būti ne mažesnis kaip 4 objektyvų revolveris; ne mažiau kaip 4 plan achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne blogesni, kaip: 4x, apertūra (N.A.) 0,10; 10x, apertūra (N.A.) 0,25; 40x, apertūra (N.A.) 0,65; apsauga nuo objektyvo sulaužymo; 100x, apertūra (N.A.) 1,25; imersinis, apsauga nuo objektyvo sulaužymo. - Optinė sistema turi būti suderinta begalybei. - Turi būti lengvai reguliuojamas (be papildomų instrumentų) objekto fokusavimo mechanizmas; atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai (sraigtai gali būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai); tikslaus fokusavimo reguliavimas ne blogesnis kaip 0,2 mm/aps.; fokusavimo ribos – ne mažesnės kaip 20 mm; grubaus fokusavimo rankenos įveržimo reguliavimo žiedas. - Dviejų plokščių objektinis stalelis, valdomas X ir Y kryptimis; ne mažesnė kaip 75 x 40 mm dydžio stalelio eiga; objektų/stiklelių spyruoklinis laikiklis su spyruoklinių spaustuku; stalelis ir stiklelio laikikliai turi būti metaliniai, be plastikinių dalių (reguliavimo/tvirtinimo ir kt. rankenėlėms šis reikalavimas netaikomas). Kondensorius turi būti Abbe (arba lygiavertis), su raineline diafragma; stiklas; skaitinė apertūra ne prasčiau kaip N.A. 1,25. - Turi būti fiksuotas Köhler mikroskopinių objektų pašvietimas su ne mažesne kaip 1W LED. LED skleidžiamas spektras turi būti artimas dienos šviesos spektrui. Maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo. Visi su mikroskopu komplektuojami priedai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi adapteriai, laidai ir kitos sudedamosios dalys. Turi būti mikroskopo pernešimo rankena. Turi būti pateiktas ne mažesnis kaip 50 ml imersinio aliejaus buteliukas. Turi būti pateiktas mikroskopui tinkantis gaubtas nuo dulkių. Vartotojams turi būti pateikta mikroskopo naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Mikroskopo maitinimo adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Mikroskopo garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 6 | K6 |
| 3 | Mikroskopas su vaizdo kamera | Mikroskopas turi atitikti šiuos reikalavimus: - Mikroskopas turi būti trinokuliarinis; du išvadai skirti okuliarams, vienas – siūlomai skaitmeninei kamerai (jei kamera integruota į mikroskopo vidų, tada mikroskopas gali būti su dviem išvadais, kurie skirti okuliarams). - Mikroskopo galvos viršutinėje dalyje turi būti stabiliai tvirtinama (arba integruota) mikroskopo kamera. - Kamera turi būti skaitmeninė HD, ne mažiau kaip 8 MP raiškos. - Kamera stebimus vaizdas turi fiksuoti statiniu ar laikinu režimu (nuotrauka) ir dinamišku režimu (vaizdo įrašas). - Turi būti reikiami įrenginiai, jungtys, kad stebimi vaizdai realiuoju laiku būtų perduodami į vartotojo turimą kompiuterį, turi būti suderinama Windows OS. - Turi būti pateikta programinė įranga skirta vaizdų įrašymui, saugojimui ir gautų vaizdų geometriniams matavimams. - Okuliarų pasvirimo kampas turi būti 25 - 30 laipsnių horizonto atžvilgiu; turi būti galima reguliuoti atstumą tarp okuliarų (pritaikyti okuliarus prie individualių stebėtojo poreikių). - Okuliarų didinimas turi būti 10 x, platus matymo laukas, kurio reikšmė ne mažesnė kaip 22 (FN 22). - Turi būti ne mažesnė kaip ± 3 okuliarų dioptrijų korekcija. - Turi būti pilnas Köhler (arba lygiavertis) stovas (pilna konfigūracija), pagamintas iš metalo lydinio. - Turi būti ne mažesnis kaip 5 objektyvų revolveris; ne mažiau kaip 5 plan achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne blogesni, kaip: 4x, apertūra (N.A.) 0,10; 10x, apertūra (N.A.) 0,25; 20x, apertūra (N.A) 0,4; 40x, apertūra (N.A.) 0,65; turi būti apsauga nuo objekto sulaužymo; 100x, apertūra (N.A.) 1,25; imersinis, turi būti apsauga nuo objekto sulaužymo. - Optinė sistema turi būti suderinta begalybei. - Turi būti lengvai reguliuojamas (be papildomų instrumentų) objekto fokusavimo mechanizmas; atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai (sraigtai gali būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai); tikslaus fokusavimo reguliavimas ne blogesnis kaip 0,2 mm/aps.; fokusavimo ribos – ne mažesnės kaip 20 mm; grubaus fokusavimo rankenos įveržimo reguliavimo žiedas. - Dviejų plokščių objektinis stalelis, valdomas X ir Y kryptimis; ne mažesnė kaip 75 x 50 mm dydžio stalelio eiga; objektų/stiklelių spyruoklinis laikiklis su spyruoklinių spaustuku; turi būti galima tvirtinti dvi skaidres; stalelis ir stiklelio laikikliai turi būti metaliniai, be plastikinių dalių (reguliavimo/tvirtinimo ir kt. rankenėlėms šis reikalavimas netaikomas). - Kondensorius turi būti Abbe (arba lygiavertis), su raineline diafragma; stiklas; skaitinė apertūra ne prasčiau kaip N.A. 1,25 - Turi būti bokštelio (turret) kondensatorius, ne blogiau kaip BF/DF/Ph.1/Ph.2. - Turi būti Köhler mikroskopinių objektų pašvietimas su ne mažesne kaip 3W LED. LED skleidžiamas spektras turi būti artimas dienos šviesos spektrui. - Mikroskopo apšvietimo intensyvumas turi būti reguliuojamas. Maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo. Visi su mikroskopu komplektuojami priedai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Turi būti pateikti visi adapteriai, laidai ir kitos sudedamosios dalys. Turi būti mikroskopo pernešimo rankena. Turi būti pateiktas ne mažesnis kaip 50 ml imersinio aliejaus buteliukas. Turi būti pateiktas mikroskopui tinkantis gaubtas nuo dulkių. Vartotojams turi būti pateikta mikroskopo naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Mikroskopo maitinimo adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Mikroskopo garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 1 | K1 |
| 4 | Rankinis skaitmeninis mikroskopas | Kiekvienas mikroskopas turi atitikti šiuos reikalavimus: - Mikroskopas turi būti rankinis, skaitmeninis su LCD ekranu. - Mikroskopo didinimas turi apimti ne blogesnį kaip 20 – 600 didinimo diapazoną. - LCD ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnis kaip 10 cm. - Turi būti galima stebimus vaizdus paveiksluoti, daryti vaizdo įrašus. - Mikroskope turi būti MicroSD kortelės lizdas (turi būti pateikta ne mažesnė kaip 1 GB talpos kortelė). - Mikroskope turi būti įmontuotas LED apšvietimas. - Turi būti pateiktas mikroskopo tvirtinimo metalinis stovas su lengvai reguliuojamu objekto fokusavimo sraigtinių mechanizmu. - Mikroskopo stalelyje turi būti įmontuoti du objektų metaliniai laikikliai. - Turi būti USB jungtis. Mikroskopą turi būti galima prisijungti prie vartotojo turimo kompiuterio (Windows OP) ir ten stebėti mikroskopo fiksuojamus vaizdus. - Turi būti pateikta programinė įranga, su kuria būtų galima matuoti stebimų vaizdų atstumus, kampus, spindulius. - Mikroskope turi būti įmontuotas maitinimo šaltinis. Mikroskopą turi būti galima maitinti ir iš kompiuterio per USB prievadą. Turi būti pateiktas USB laidas. Turi būti pateikti visi adapteriai, maitinimo šaltiniai, laidai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų mikroskopo darbą. Vartotojams turi būti pateikta mikroskopo naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Mikroskopo maitinimo adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Mikroskopo garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 9 | V9 |
| 5 | Stereo mikroskopas 1 | Kiekvienas mikroskopas turi atitikti šiuos reikalavimus: - Mikroskopo galva turi būti binoklio tipo (binokuliaras). - Okuliarų pasvirimo kampas turi būti 35 - 45 laipsnių x atžvilgiu. -Turi būti galima reguliuoti atstumą tarp okuliarų (pritaikyti okuliarus prie individualių stebėtojo poreikių). - Okuliarų didinimas turi būti 10x, platus matymo laukas, kurio reikšmė ne mažesnė kaip 20 (FN 20). - Turi būti ne mažesnė kaip ± 3 okuliarų dioptrijų korekcija. - Mikroskopo didinimas turi apimti ne blogesnį kaip 10 – 30 didinimo diapazoną. Mikroskopo objektyvai turi būti ne mažiau kaip 3. 1X, 2X, 3X. - Mikroskopo stovas turi būti fiksuotas, pagamintas iš metalo lydinio, su lengvai reguliuojamu objekto fokusavimo sraigtinių mechanizmu. - Mikroskopo stalelyje turi būti įmontuoti du objektų metaliniai laikikliai. - Darbinis atstumas ne mažiau 50-70 mm. - Stove turi būti įmontuota mikroskopo pernešimo rankena. Turi būti LED mikroskopinių objektų apšvietėjas (krintanti šviesa), su krintančios šviesos intensyvumo valdymu. Turi būti įkraunamas maitinimo šaltinis. Maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo. Turi būti pateikti visi adapteriai, maitinimo šaltiniai, laidai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų mikroskopo darbą. Vartotojams turi būti pateikta mikroskopo naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Mikroskopo maitinimo adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Mikroskopo garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 4 | Š4 |
| 6 | Stereo mikroskopas 2 | Kiekvienas mikroskopas turi atitikti šiuos reikalavimus: - Mikroskopo galva turi būti binoklio tipo (binokuliaras). - Okuliarų pasvirimo kampas turi būti 35 - 45 laipsnių horizonto atžvilgiu. -Turi būti galima reguliuoti atstumą tarp okuliarų (pritaikyti okuliarus prie individualių stebėtojo poreikių). - Okuliarų didinimas turi būti 10x, platus matymo laukas, kurio reikšmė ne mažesnė kaip 20 (FN 20). - Turi būti ne mažesnė kaip ± 3 okuliarų dioptrijų korekcija. - Mikroskopo didinimas turi apimti ne blogesnį kaip 10 – 40 didinimo diapazoną. Mikroskopo objektyvai turi būti ne mažiau kaip 3. 1X, 2X, 4X. - Mikroskopo stovas turi būti fiksuotas, pagamintas iš metalo lydinio, su lengvai reguliuojamu objekto fokusavimo sraigtinių mechanizmu. - Mikroskopo stalelyje turi būti įmontuoti du objektų metaliniai laikikliai. - Darbinis atstumas ne mažiau 50-60 mm. - Stove turi būti įmontuota mikroskopo pernešimo rankena. Turi būti LED mikroskopinių objektų apšvietėjas (krintanti šviesa), su krintančios šviesos intensyvumo valdymu. Turi būti įkraunamas maitinimo šaltinis. Maitinimas iš 230 V, 50 Hz tinklo. Turi būti pateikti visi adapteriai, maitinimo šaltiniai, laidai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų mikroskopo darbą. Vartotojams turi būti pateikta mikroskopo naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Mikroskopo maitinimo adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Mikroskopo garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 15 | V7, TA8 |
| 7 | Šviesiniai mikroskopai | Kiekvienas siūlomas mikroskopas turi atitikti šiuos reikalavimus: - Mikroskopas turi būti binokuliarinis – abu išvadai skirti okuliarams. - Okuliarų pasvirimo kampas turi būti 30 - 35 laipsnių horizonto atžvilgiu; turi būti galima reguliuoti atstumą tarp okuliarų (pritaikyti okuliarus prie individualių stebėtojo poreikių). - Okuliarų didinimas turi būti 10 x, platus matymo laukas, kurio reikšmė ne mažesnė kaip 18 (FN18). - Turi būti ne mažesnė kaip ± 3 okuliarų dioptrijų korekcija. - Mikroskopo stovas turi būti fiksuotas, pagamintas iš metalo lydinio. - Turi būti ne mažesnis kaip 4 objektyvų revolveris; ne mažiau kaip 4 plan achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne blogesni, kaip: 4x, apertūra (N.A.) 0,10; 10x, apertūra (N.A.) 0,25; 40x, apertūra (N.A.) 0,65; apsauga nuo objektyvo sulaužymo; 100x, apertūra (N.A.) 1,25; imersinis, apsauga nuo objektyvo sulaužymo. - Optinė sistema turi būti suderinta begalybei. - Turi būti lengvai reguliuojamas (be papildomų instrumentų) objekto fokusavimo mechanizmas, atskiri grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtai (sraigtai gali būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai), fokusavimo ribos – ne mažesnės kaip 20 mm; grubaus fokusavimo rankenos įveržimo reguliavimo žiedas. - Objektinio stalelis valdomas X ir Y kryptimis; ne mažesnė 75 x 40 mm stalelio eiga; stalelis ir stiklelio laikikliai turi būti metaliniai, be plastikinių dalių (reguliavimo/tvirtinimo ir kt. rankenėles šis reikalavimas netaikomas). - Kondensorius turi būti Abbe (ar lygiavertis) arba achromatinis, su raineline diafragma; stiklas; reguliuojamo aukščio; maksimali skaitinė apertūra N.A. ne mažesnė kaip 1,25. - Turi būti LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažesnė kaip 3 W; matricinis lęšis tolygiam lauko apšvietimui arba kitas techninis sprendimas, suteikiantis analogišką apšvietimo efektą (nurodyti koks); mikroskopo apšvietimo intensyvumas turi būti reguliuojamas rankenėle. LED skleidžiamas spektras turi būti artimas dienos šviesos spektrui. Maitinimo įtampa 230 V, 50 Hz. Visi su mikroskopu komplektuojami priedai turi būti tarpusavyje techniškai suderinti. Turi būti pateiktas ne mažesnis kaip 5 ml imersinio aliejaus buteliukas. Turi būti pateiktas mikroskopui tinkantis gaubtas nuo dulkių. Turi būti pateikti visi adapteriai, laidai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, reikalingos užtikrinant normalų mikroskopo darbą. Vartotojams turi būti pateikta mikroskopo naudojimo instrukcija (lietuvių kalba). Mikroskopo maitinimo adapteris turi būti ženklintas CE ženklu. Mikroskopo garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. | 16 | Š8, M8 |

** Pastaba:

Stulpelyje nurodomi STEAM centrų kodai ir kiekiai (vnt.), skirti kiekvienam iš jų. Pavyzdžiui: „KL1, M1, P1, TA1, TE1, Š1“ reiškia, kad po 1 vnt. prekės yra skiriama kiekvienam iš išvardytų centrų. Jei kuriam nors centrui skiriamas daugiau nei vienas vienetas, tai nurodoma aiškiai, pvz.: „V2 (2 vnt.)“.