Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

Paukščių balsų  įrašymo ir analizės sistema

techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai:

1. Perkančioji organizacija numato įsigyti skaitmeninę laboratorinę įrangą – paukščių balsų  įrašymo ir analizės sistemą su priedais, perkamų prekių aprašymai pateikti techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.

2. Visos prekės turės būti pristatomos tiekėjo lėšomis į Vytauto Didžiojo universiteto padalinius Kaune ir/ar Kauno rajone. Tiekėjas prieš pristatant prekes turės iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu vietą, laiką ir kontaktinį asmenį prekėms priimti.

3. Prekių pristatymo terminai:

Prekės turi būti pristatytos per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 24 mėn. garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos

5. Programinės įrangos licencijos galiojimo terminas - ne trumpiau kaip 4 (keturi) metai - nuo programinės įrangos perdavimo datos.

Pastabos:

- Siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.),  kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 5 proc.

Specialieji reikalavimai pirkimo objektui:

Paukščių balsų  įrašymo ir analizės sistema –    techninė ir programinė įranga

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
| Paukščių balsų įrašymo ir analizės sistema – techninė įranga |  |  |  |
| 1. |  | Paukščių balsų įrašymo įrenginys su dviem integruotais mikrofonais arba galimybe papildomai integruoti arba prijungti išorinį antrą mikrofoną - 30 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1.1. | Įrašų formatas | Ne mažiau nei 16-bitų WAV |  |
| 1.2. | Mėginių ėmimo dažnis | Įrenginys turi palaikyti mažiausiai du standartinius mėginių ėmimo dažnius: ne žemesnius kaip 44,1 kHz ir 48 kHz, bei gali palaikyti aukštesnius dažnius iki 96 kHz |  |
| 1.3. | Stereo įrašų galimybė | Įrenginys turi užtikrinti stereo garso įrašymą (ne mažiau kaip du kanalus). Stereo įrašas gali būti daromas naudojant integruotus arba išorinius mikrofonus. |  |
| 1.4. | Baterijos / energijos tiekimo reikalavimai | Turi būti maitinamas iš įkraunamų ličio jonų (Li-ion) akumuliatorių arba lygiaverčio tipo energijos šaltinio. Turi turėti galimybę veikti lanksčiai - nuo vieno iki šešių (1–6) įkraunamų Li-ion 18650 tipo akumuliatorių arba lygiaverčių. Veikimo trukmė naudojant pilnai įkrautus akumuliatorius – ne trumpesnė kaip 1000 valandų. |  |
| 1.5. | Saugos klasė pagal IEC 60529 klasifikaciją | Ne žemesnė kaip IP67 |  |
| 1.6. | Įrenginio atmintis / duomenų saugojimas | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip vieną SDHC arba SDXC tipo atminties kortelės lizdą (arba lygiavertį). Turi būti palaikomos Class 4 arba greitesnės atminties kortelės. Palaikoma kortelių talpa – ne mažesnė kaip iki 2 TB. |  |
| 1.7. | Darbo temperatūra | Minimali - ne aukštesnė -19ᵒ C, maksimali – ne žemesnė nei +80ᵒ C |  |
| 1.8. | Įrenginio svoris (be akumuliatorių) | Ne daugiau nei 240 g |  |
| 1.9. | Įrenginio mikrofonas | Įrenginys turi turėti ne mažiau kaip vieną integruotą visakryptį (omni-directional) mikrofoną. Turi būti numatyta galimybė prijungti papildomą mikrofoną, leidžiantį įrašyti stereo garsą (mažiausiai du kanalus). |  |
| 1.10. | Įrenginio komplektacija | Kiekvienas įrenginys turi būti komplektuojamas su dviem (2) mikrofonais, užtikrinančiais stereo garso įrašymą (mažiausiai du kanalus). Papildomai turi būti pateikta 10 (dešimt) atsarginių mikrofonų vienetų (lygiaverčių naudojamiems įrenginiuose). Arba Komplektuojamas su vienu integruotu mikrofonu, su galimybe prijungti antrą mikrofoną, kad būtų užtikrinamas stereo garsi įrašymas (mažiausiai 2 kanalų). Tokiu atveju papildomai pateikiama 40 atsarginių mikrofonų (lygiaverčių naudojamiems įrenginiuose). |  |
| 2. |  | Atminties kortelės 60 vnt. |  |
| 2.1. | Kortelės tipas | SDHC/SDXC |  |
| 2.2. | Kortelės talpa | Ne mažesnė nei 512 GB |  |
| 2.3. | Atminties kortelių sąsajos (duomenų perdavimo magistralės) greičio standartas | Atitinka ne žemesnį kaip UHS-I standartą |  |
| 2.4. | Vaizdo greičio klasė | Ne mažesnė nei V30 |  |
| 2.5 | Įrašymo greitis | ne mažiau 80 MB/s |  |
| 2.6 | Skaitymo greitis | ne mažiau 95 MB/s |  |
| 2.7 | Kortelės dydis | Pilno dydžio SDHC / SDXC tipo atminties korteles. MicroSD kortelės su adapteriais netinkamos! |  |
| 3. |  | Li-ion 18650 tipo baterijos – 360 vnt. |  |
| 3.1. | Nominali įtampa: | 3,6 V |  |
| 3.2. | Talpa | Ne mažesnė nei 3500 mAh |  |
| 3.3. | Kiti reikalavimai akumuliatoriams | Akumuliatoriai turi būti suderinami su įrenginiu ir atitikti įkrovimo bei iškrovimo parametrus, užtikrinančius saugų veikimą nuo -20 °C iki +45 °C temperatūros diapazone. |  |
|  |  | Li-ion baterijų įkroviklis – 4 vnt. |  |
| 4.1. | Vienu metu kraunamų akumuliatorių skaičius | Ne mažiau 6 vnt. |  |
| 4.2. | Įkrovimo būsenos indikacija | Kiekvienas įkrovimo kanalas turi būti valdomas atskirai, su LCD ekranu, rodančiu įkrovimo būseną ir srovę. |  |
| 4.3. | Akumuliatorių apsaugos funkcija | Įkroviklis turi turėti automatinę perkrovos ir temperatūros apsaugą, bei giliai išsikrovusių akumuliatorių atkūrimo (recovery) funkciją. |  |
| 4.4. | Maitinimas | Ne mažiau nei dviem būdais: per USB (5 V, ne mažiau kaip 3 A) ir / arba nuolatinės srovės (DC) įėjimą, su dinaminiu įkrovimo srovės reguliavimu. |  |
| 4.5. | Suderinamumas | Turi būti tinkamas krauti 18650 LiOn, AA, AAA Ni-Mh akumuliatorius. |  |
| 4.6. | Maitinimo šaltinis | Įkrovikliai turi būti komplektuojami su suderinamais su siūlomais įkrovikliais maitinimo šaltiniais, tinkamais nominaliai 230 V 50 Hz tinklo įtampai, ir reikalingais sujungimo laidais. |  |
| 5. |  | Paukščių balsų analizės programinė įranga 1 vnt. |  |
| 5.1. | Automatinis garsų identifikavimas | Automatinis paukščių balsų aptikimas, atvaizdavimas ir išskyrimas iš garso duomenų |  |
| 5.2. | Garso valymas nuo triukšmų | Triukšmų filtravimo ir netikrų trigerių šalinimo funkcijos |  |
| 5.3. | Balsų analizė ir grupavimas | Įrašų garso lygio analizės ir klasterinės analizės galimybės |  |
| 5.4. | Paieška pagal kriterijus | Įrašų paieška pagal konkrečius kriterijus |  |
| 5.5. | Rūšių atpažinimas | Galimybė kurti, mokyti ir taikyti įrašų klasifikatorius |  |
| 5.6. | Duomenų saugojimas debesyje | Debesų saugyklos palaikymas ne trumpiau kaip 4 (keturi) metai. |  |

Perkančioji organizacija vykdo žaliąjį pirkimą.

Siūlomos prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.4 ir 4.4.4.5  papunkčiuose nustatytus aplinkos apsaugos kriterijus: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;  prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti;