INFORMACIJA APIE SIŪLOMĄ PREKĘ

KELNIŲ

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimmo sąlygose nustatytus techninius reikalavimus. Geresnių techninių charakteristikų prekės bus laikomos atitinkančiomis techninės specifikacijos reikalavimus

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lrv.lt |
| --- | --- | --- |
| 1. Įsigyjamos prekės | Tamsiai mėlynos spalvos vyriško ir moteriško modelių kelnės. |  |
| 2. Reikalavimai gaminių konstravimui | Gaminio konstravimui turi būti panaudoti standarto LST EN ISO 8559-1:2021 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba kito lygiaverčio standarto duomenys. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta sukonstruoti ir pagaminti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakyto kiekio. Moteriški gaminiai nuo vyriškų gaminių skiriasi užsegimo kryptimi ir drabužių konstravimu. |  |
| 3. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui | Turi atitikti LST EN 13402:2017 standarto ( Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Dydžių ženklinimas pagal kūno matmenis ir intervalus) arba lygiaverčio standarto reikalavimus normalaus kūno sudėjimo figūrai. |  |
| 4. Audinių techninės charakteristikos | Kelnių siuvimui naudojamas audinys turi atitikti technines charakteristikas pateiktas 1 lentelėje. Neleidžiami detalių atspalviai. Tiekėjas per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo privalo suderinti su Užsakovu priešgamybinius pavyzdžius ir gaminiuose naudojamų visų audinių, pagalbinių medžiagų ir furnitūros pavyzdžius. Suderinti pavyzdžiai privalo būti patvirtinti abiejų šalių atstovų parašais. |  |
| 5. Reikalavimai siuvimo siūlams | Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. |  |
| 6. Reikalavimai siuvimo siūlėms | Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti. |  |
| 7. Reikalavimai furnitūrai | Gaminio siuvime naudojama furnitūra (siūlai, sagos, kibūs tekstiliniai užsegimai, spaudės, ir pan.) turi būti juodos spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (spaudės negali atsisegti ar iškristi, užtrauktukai negali neužsisegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.). Kibių užsegimų techninės charakteristikos nurodytos 2 lentelėje. Visi užtrauktukai turi būti juodos spalvos, plastikiniai su metalinėmis galvutėmis. |  |
| 8. Techniniai kokybiniai reikalavimai | Gaminiai turi būti geros konstrukcijos- nevaržyti judesių. Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus. |  |
| 9. Audinių ir siuvimo priedų kokybę bei atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | 1. Konkurso dalyvis, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio ir papildomos medžiagos bandymų, atliktų notifikuotoje akredituotoje laboratorijoje, protokolų kopijas. Pirkėjo atskiru reikalavimu konkurso laimėtojas privalės pateikti laboratorijos protokolų originalus, patvirtinančius, kad prekė atitinka Pirkėjo nustatytas techninines charakteristikas. 2. Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės furnitūros (kibaus tekstilinio užsegimo) gamintojų bandymų protokolus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus (arba lygiaverčius) bandymo metodus, o reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas reikšmes. 3. Pirkėjui, kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų techninių charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas. |  |
| 10. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms | Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai pagal LST ISO 3758 :2023 arba lygiaverčius standartus. Etiketė ir jos prisiuvimo vieta derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |  |
| 11. Reikalavimai gaminių ženklinimui prikabinamomis etiketėms | Ant kiekvieno gaminio turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad maišelyje matytųsi išvardinta visa informacija. Etiketė ir jos tvirtinimo vieta derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |  |
| 12. Atsarginės detalės | Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėtas atsarginių sagų(spaudžių) komplektas. |  |
| 13. Gaminių pakavimas | Kiekvienas gaminys turi būti tvarkingai sulankstytas, supakuotas į skaidrų, patvarų, polietileno maišą su daugkartinio užklijavimo (atsegimo/užsegimo) juostele. |  |
| 14. Pakavimas į dėžes | Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis. |  |
| 15. Reikalavimai pakavimo dėžėms | Vienoje dėžėje turi būti tik vieno modelio, dydžio gaminiai. Vienos dėžės su gaminiais (prekėmis) svoris neturi viršyti 10 kg. |  |
| 16. Modelio aprašymas | Kelnių modelis yra pavaizduotas eskize. Esant neatitikimų tarp brėžinio ir aprašymo, pirmenybė teikiama aprašymui. 1. Kelnės siuvamos su juosmeniu, kurio plotis priekyje yra 4,5(±0,3) cm. Kelnių priekis užsegamas 6 mm užtrauktuku (ilgis- 14 cm) ir dviem sagomis su išsiūtomis kilpomis. Viena iš sagų, kuri skirta vidiniam užsegimui, yra su 2 (±0,2) cm ilgio kilpa iš tekstilinės juostelės. 2. Prie juosmens detalės nugaroje prisiuvama speciali guminė juostelė, kuri neleidžia išsitraukti marškiniams. Kelnių priekyje juosmens vidinėje pusėje prisiūta 3,5 cm pločio guma. Kelnių juosmens reguliavimui nugaros pusėje yra ertmė gumai. 3. Juosmens srityje yra penkios 3x7 cm (±0,5 cm) dvigubos kilpos diržui. Vidinė diržo kilpos dalis fiksuota zigzaginėmis siūlėmis, išorinė kilpos dalis atsegama su dvejomis metalinėmis sagėmis. 4. Kelnių dėvėjimo patogumui, nugarinėje dalyje ir žingsnio siūlėje – kelnių tarpkojyje, įsiūtas įduras iš tampraus audinio. 5. Kelnių užpakalinėse puselėse prisiūti to paties audinio užapvalintos formos antsiuvai. 6. Kelnės siuvamos su 2 įstrižomis šoninėmis kišenėmis, kišenės angos ilgis – 18 cm (±0,5 cm), moteriškose kelnėse – 17 cm (±0,5 cm). 7. Kelių srities sutvirtinimui ir formos išlaikymui prisiuvama dviguba detalė. Iš abiejų detalės pusių susiuvami šeši 5 cm (±0,5 cm) ilgio įsiūvai (po 3 iš kiekvienos pusės). 8. Kelnių šlaunies srityje prisiūtos erdvinės uždėtinės kišenės su antkišeniais, kišenės plotis 23cm (±1cm) aukštis 22 cm (±1cm)(matuojama su antkišeniu). Antkišeniai tvirtinami prie kišenės su 2 velcro juostos detalėmis. Kišenės siuvamos su trijomis 2,5cm (±0,5cm) gylio klostėmis. 9. Ant uždėtinių kišenių per vidurį, kišenių apatinėje dalyje prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo švelni juostos pusė (su kilputėm), matmenys 8x4 (±0,5) cm . Šviesą atspindintis atšvaitas prisiuvamas prie kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščios pusės (su kabliukais). Kibaus tekstilinio užsegimo juostos prisiuvamos 0,2-0,3 cm atstumu nuo juostos krašto. Tekstilinio užsegimo švelni juosta ir atšvaitų kraštai – užapvalinti. 10. Kelnių apačia užbaigta dvigubo užlenkimo 3 cm (±0,3 cm) pločio siūle, į kurią įveriama virvinė guma, skirta kelnių apačios pločio reguliavimui. Virvinės gumos pravėrimui išspausta metalinė akutė ir pritvirtinta 2 cm ripso juostelė prie šoninės siūlės. Kelnių apačių plotis reguliuojamas dviejų skilučių fiksatoriais. 11. Kelnių juosmens dalis turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klijine medžiaga. 12. Kelnių priekio, nugaros vidurio, šoninės siūlės nupeltakiuotos dviem apdailos peltakiais: (pirmas 0,1 - 0,2 cm atstumu nuo krašto, antras 0,5 - 0,6 cm atstumu nuo pirmo peltakio). 13. Kelnių tamprių detalių prisiuvimo siūlės, priekio įleistinių kišenių kraštai, šoninės uždėtinės kišenės nupeltakiuotos dviem apdailos peltakiais: (pirmas 0,1 – 0,2 cm atstumu nuo krašto, antras 0,5 – 0,6 cm nuo pirmo peltakio). 14. Kelnių kišenių prisiuvimo kraštai, priekio užsegimo kraštai, kilpų (ąselių) viršutiniai ir apatiniai kraštai turi būti užtvirtinti specialiais įtvirčiais (įtvirčių pusautomatis). |  |

KELNIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS PAGRINDINEI MEDŽIAGAI

1 lentelė

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodas (nurodytas arba lygiavertis) | Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lrv.lt |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pagrindinė medžiaga |  |  |  |
| - Spalva | Tamsiai mėlyna | Audinio spalva turi būti artima pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą kodui 19-4024 TPX. |  |
| - Medžiagos pluoštinė sudėtis, % | Poliamidas 50 ±5 Medvilnė 47 ±5 Elastanas 3 ±1 | LST EN ISO 1833 arba kitas lygiavertis |  |
| - Pynimas | drobinis, karkasiniu pagrindu (Ripstop) su 2 siūlų ripso elementais kas 23 (±1) metmenų siūlų ir 2 siūlų ripso elementais kas 13 (±1) ataudų siūlų) |  |  |
| - Siūlų tankumas,1cm | metmenys 30±3 ataudai 20±3 | LST EN 1049-2:1998 arba lygiavertis |  |
| - Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ±10 | ISO 3801:1977 arba LST EN 12127:1999 arba kitas lygiavertis |  |
| - Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | metmenų ≥900 ataudų ≥ 800 | LST EN ISO 13934-1:2013 arba kitas lygiavertis |  |
| - Plyšimo jėga, N | skersai metmenų ≥ 40 skersai ataudų ≥60 | EN ISO 13937-2:2000 arba lygiavertis |  |
| - Matmenų pokytis po skalbimo prie 60℃, % | ±2,5 | EN ISO 5077:2008 arba lygiavertis |  |
| - Atsparumas dilinimui esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 200 000 | LST EN ISO 12947-2:2016 arba lygiavertis |  |
| - Laidumas orui, esant 100Pa slėgių skirtumui, mm/s | 100-190 | LST EN ISO 9237:1997 arba lygiavertis |  |
| - Nusidažymo atsparumas, balais |  | arba lygiavertis |  |
| - sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 :2016 |  |
| - šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 :2016 |  |
| - skalbimui prie 60℃ | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 :2010 |  |
| - šviesai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-B02:2014 |  |
| - Tepalų atstūmimas, klasė | ≥5 | LST EN ISO14419:2010 arba lygiavertis |  |
| 1.13. Medžiagos tamprumas, % Pailgėjimas po 5 tempimo ciklų(S) išilgine kr. skersine kr. Grįžtamoji deformacija(D), po 30 min relaksacijos išilgine kr. skersine kr. | ≥ 4 ≥ 15 ≥ 80 ≥ 80 | LST EN ISO 20932-1:2020 arba kitas lygiavertis |  |
| TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS PAPILDOMAI MEDŽIAGAI |  |  |  |
| 2.Viršutinės nugaros dalies, pleišto (tarpkojo) srityje tamprus audinys |  |  |  |
| 2.1.Spalva | Juoda |  |  |
| 2.2.Medžiagos pluoštinė sudėtis, % | PA 90 ±5 EA10 ±5 | LST EN ISO 1833 arba kitas lygiavertis |  |
| 2.3.Pynimas | drobinis "Ripstop" |  |  |
| 2.4.Paviršiaus tankis, g/m² | 250 ±5 | ISO 3801:1977 arba LST EN 12127:1999 arba kitas lygiavertis |  |
| 2.5.Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | metmenų ≥1200 ataudų ≥850 | LST EN ISO 13934-1:2013 arba lygiavertis |  |
| 2.6.Elastingumas – prailgėjimas prie 15N, % | metmenų ≥ 40 ataudų ≥ 35 | LST EN 14704-1:2020 arba lygiavertis |  |
| 2.7.Atsparumas dilinimui esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | > 100 000 | LST EN ISO 12947-2 :2016 arba lygiavertis |  |
| 2.8.Matmenų pokytis po skalbimo prie 60°C, %* | ≤± 3 | EN ISO 5077 :2008 arba lygiavertis |  |
| 2.9.Nusidažymo atsparumas, balais |  | arba lygiavertis |  |
| sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 :2016 |  |
| šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 :2016 |  |
| skalbimui prie 60°C | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-C06 :2010 |  |
| šviesai | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-B02:2014 |  |
| prakaitui | ≥ 4-5 | LST EN ISO 105-E04 :2013 |  |

Pastabos:

1) atliekant 1.8. ir 2.8 rodiklių bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330:2021 skalbimo procedūra – 6N, džiovinimo būdas – F

KIBIEJI UŽSEGIMAI („Velcro“ juosta)

2 lentelė

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo (turi atitikti nurodytą arba kitą lygiavertį) | Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lrv.lt |
| --- | --- | --- | --- |
| - Spalva | Juoda |  |  |
| - Atskiriamoji jėga, N/cm: |  |  |  |
| - po skalbimo | ≥ 1,3 | LST EN 12242:2012 |  |
| - po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 0,65 | LST EN 12242:2012 |  |
| - Šlyties jėga, N/cm2: |  |  |  |
| - po skalbimo | ≥ 6 | LST EN 13780:2003 |  |
| - po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 4 | LST EN 13780:2003 |  |
| - Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |  |
| - sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 :2016 |  |
| - šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 :2016 |  |
| - skalbimui prie 40℃ | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 :2010 |  |
| - dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 :2014 |  |

Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją, deklaracijas ir patvirtinimus.

Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, pakeitus duomenis, jo pasiūlymas bus atmestas.