INFORMACIJA APIE SIŪLOMĄ PREKĘ

VASARINIŲ MARŠKINĖLIŲ

Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimmo sąlygose nustatytus techninius reikalavimus. Geresnių techninių charakteristikų prekės bus laikomos atitinkančiomis techninės specifikacijos reikalavimus.

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lrv.lt |
| --- | --- | --- |
| 1. Įsigyjamos prekės | Vasariniai marškinėliai – vyriško ir moteriško modelių šviesiai mėlynos spalvos audinio. Marškinėliai įsigyjami su antsiuvu. Marškinėlių aprašymas patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1R-48 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų tarnybinės uniformos, kursantų uniformos ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių patvirtinimo“. |  |
| 2. Audinio spalva | Medžiagos šviesiai mėlyna spalva turi būti artima pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą kodui 16-4020 TPX . |  |
| 3. Reikalavimai gaminių konstravimui | Gaminio konstravimui turi būti panaudoti standarto LST EN ISO 8559-1:2021 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba kito lygiaverčio standarto duomenys. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta sukonstruoti ir pagaminti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakyto kiekio. Moteriški gaminiai nuo vyriškų gaminių skiriasi užsegimu ir drabužių konstravimu. |  |
| 4. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui | Turi atitikti LST EN 13402-3:2017 standarto (Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Dydžių ženklinimas pagal kūno matmenis ir intervalus) arba lygiaverčio standarto reikalavimus normalaus kūno sudėjimo figūrai. |  |
| 5. Medžiagų techninės charakteristikos | Marškinėlių siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti technines charakteristikas pateiktas 1 lentelėje. Neleidžiami detalių atspalviai. Tiekėjas per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo privalo suderinti su Užsakovu priešgamybinius pavyzdžius ir gaminiuose naudojamos furnitūros pavyzdžius. Suderinti pavyzdžiai privalo būti patvirtinti abiejų šalių atstovų parašais. |  |
| 6. Reikalavimai siuvimo siūlams | Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. |  |
| 7. Reikalavimai siuvimo siūlėms | Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti. |  |
| 8. Reikalavimai furnitūrai | Gaminio siuvime naudojama furnitūra (siūlai, sagos, kibūs tekstiliniai užsegimai, spaudės, ir pan.) turi būti derančios prie gaminių pagrindinės spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (spaudės negali atsisegti ar iškristi, užtrauktukai negali neužsisegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.). Kibių užsegimų techninės charakteristikos pateikiamos 2 lentelėje. |  |
| 9. Techniniai kokybiniai reikalavimai | Gaminiai turi būti geros konstrukcijos- nevaržyti judesių. Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus. |  |
| 10. Medžiagų ir siuvimo priedų kokybę bei atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | 1. Konkurso dalyvis, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti siūlomo gaminio pagrindinės medžiagos bandymų, atliktų notifikuotoje akredituotoje laboratorijoje, protokolų kopijas. Pirkėjo atskiru reikalavimu konkurso laimėtojas privalės pateikti laboratorijos protokolų originalus, patvirtinančius, kad prekė atitinka Pirkėjo nustatytas technines charakteristikas. Visi bandymai atliekami pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus (arba lygiaverčius) bandymo metodus, o reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas reikšmes. 2. Pirkėjui, kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje charakteristikoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas. |  |
| 11. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms | Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai pagal LST ISO 3758 :2023 arba lygiaverčius standartus. Etiketė ir jos prisiuvimo vieta derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |  |
| 12.Atsarginės detalės | Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėtas atsarginių sagų komplektas. |  |
| 13. Gaminių pakavimas | Kiekvienas gaminys turi būti tvarkingai sulankstytas, supakuotas į skaidrų, patvarų, polietileno maišą su daugkartinio užklijavimo (atsegimo/užsegimo) juostele. Ant maišo turi būti prilipdyta etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |  |
| 14. Pakavimas į dėžes | Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis. |  |
| 15. Reikalavimai pakavimo dėžėms | Vienoje dėžėje turi būti tik vieno modelio, dydžio gaminiai. Vienos dėžės su gaminiais (prekėmis) svoris neturi viršyti 10 kg. |  |
| 16. Modelio aprašymas | 1. Marškinėliai siuvami iš gerai išlaikančios formą šviesiai mėlynos spalvos trikotažinės medžiagos. Medžiagos mezgimo raštas – pike (ar ekvivalentiškas). Marškinėliai pusiau prigludusio silueto, su trumpomis rankovėmis. Marškinėlių detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo. Į pečių siūlę įsiūta prilaikomoji juostelė. 2. Apykaklė atverstinė, pagrindinės megztos medžiagos spalvos, 8,0 ±0,5 cm aukščio, lastikinio 1+1 pynimo. Apykaklės kraštai mezgami 5-8 mm dvigubu (vamzdelio formos, plotis 0,8±0,1 cm) lygiuoju skersiniu pynimu. Apykaklės kampo pastandinimui, kad nesiriestų, prieš prisiuvant apykaklę, įdedama plastikinė juostelė, skirta apykaklių kampų pastandinimui. Apykaklės įsiuvimo siūlė turi būti uždengta 10 ± 2 mm pločio, pagrindinės megztos medžiagos spalvos juostele. 3. Užsegimas priekyje, prakirptinis, trimis sagomis, sagų spalva turi derėti prie pagrindinės megztos medžiagos spalvos. Priekio užsegimo lystelės plotis 3,5±0,3 cm, ilgis 14,0±0,3 cm. Viršutinė kilpa yra horizontali, kitos dvi vertikalios. 4. Marškinėlių užsegimo apačioje prisiūta 4,2x12±0,3 cm dydžio detalė movai tvirtinti. Viršutinė detalės dalis užsegama saga. Detalė turi būti pastandinta klijine medžiaga. 5. Ant krūtinės kairėje pusėje 11-12 cm atstumu nuo pečių siūlės prisiūta 4,5x2 cm kilpa vaizdo registratoriui tvirtinti. 6. Ant krūtinės dešinėje pusėje 16-17 cm atstumu nuo pečių siūlės prisiūta "VELCRO" veltinio juosta ( 10cm x 2cm)±0,3, skirta pavardės juostelės tvirtinimui. 7. Marškinėlių rankovių apačia su prisiūtu 2,5 – 3,0 cm rankogaliu lastikinio 1+1 pynimo, o kraštai mezgami 5-8 mm lygiuoju skersiniu (dvigubu – vamzdelio formos) pynimu. 8. Ant kairės rankovės, viduryje, 3 ±0,5 cm nuo rankovės įsiuvimo siūlės viršaus prisiuvamas Lietuvos probacijos tarnybos antsiuvas. 9. Marškinėlių šonų, rankovių, pečių siūlės atliktos 2- jų adatų overloko siuvimo mašina, o rankovių įsiuvimo ir pečių siūlės dar ir 2-jų adatų plokščiasiūle siuvimo mašina. Marškinėlių apačia palenkta 2- jų adatų plokščiasiūle siuvimo mašina. 10. Marškinėlių nugarinėje dalyje, krūtinės lygyje, didelėmis raidėmis įspaustas atšvaitinis (šviesą atspindintis) užrašas „PROBACIJA“. Užrašo raidžių matmenys: 4 x 33 cm (± 1 cm). |  |

VASARINIŲ MARŠKINĖLIŲ TRUMPOMIS RANKOVĖMIS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRIKOTAŽINEI MEDŽIAGAI

1 lentelė

| Eil . Nr. | Rodiklio pavadinimas, Dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo | Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lrv.lt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | Medvilnė ≥50% Poliesteris ≤ 45% Elastanas ≤ 5% | LST ISO 1833 arba lygiavertis |  |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 210 ± 10% | LST ISO 3801:1977 arba LST EN 12127:1999 arba lygiavertis |  |
| 3. | Pynimas | Pike |  |  |
| 4. | Mezgimo tankis (1-me cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV . | 12-14 22-24 | LST EN 14971: 2006 arba lygiavertis |  |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus prie 40° C ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), % | ne daugiau 3,0 | LST EN ISO 5077:2008 arba lygiavertis (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330:2021 skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – A) |  |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |  |
| 6.1. | sausai trinčiai | ≥4/5 | LST EN ISO 105-X12:2016 arba lygiavertis |  |
| 6.2. | šlapiai trinčiai | ≥4/5 | LST EN ISO 105-X12:2016 arba lygiavertis |  |
| 6.3. 6.4. 6.5. | (po 5 skalbimo ciklų prie 40°C) - prakaitui - dirbtinei šviesai | ≥4/5 ≥4/5 ≥4/5 | LST EN ISO 105-C06:2010 arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04:2013 arba lygiavertis LST EN ISO 105-B02:2014 arba lygiaverčiai |  |
| 7. | Atsparumas pumpuravimuisi (po 7000 sūkių į abrazyvą vilną), laipsnis | ≥ 4 | LST EN ISO 12945-2 :2020 arba lygiavertis |  |
| 8. | Laidumas orui, esant 100Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 650 | EN ISO 9237:1995 arba lygiavertis |  |
| 9. | Atsparumas vandens garams, m²PAW-¹ | ≤ 4 | EN ISO 11092 :2014 arba lygiavertis |  |
| 10. | Bendroji drėgmės reguliavimo geba (OMMC) | ≥ 3,5 | AATCC 195:2012 arba lygiavertis |  |
| 11. | Atsparumas dilinimui esant 9 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 20 000 | LST EN ISO 12947-2:2016 arba lygiavertis |  |
| 12. | Antimikrobinio aktyvumo nustatymas | ≥ 4 | EN ISO 20743:2021 arba lygiavertis |  |

KIBIEJI UŽSEGIMAI („Velcro“ juosta)

2 lentelė

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo (turi atitikti nurodytą arba kitą lygiavertį) | Pildo tiekėjas: nurodomi siūlomos prekės techniniai parametrai SVARBU: tiekėjas turi nurodyti konkrečius techninius parametrus, neperkelti (copy/paste) techninio reikalavimo, nenurodyti abstrakčiai „atitinka“, „ne mažiau kaip“ ar pan. Siekiant tinkamai užpildyti informaciją apie siūlomą prekę, rekomenduojame susipažinti su Viešųjų pirkimų tarnybos parengta informacija tiekėjams tiekejo_abc.pdf (lrv.lt |
| --- | --- | --- | --- |
| - Spalva | Šviesiai mėlyna |  |  |
| - Atskiriamoji jėga, N/cm: |  |  |  |
| - po skalbimo | ≥ 1,3 | LST EN 12242:2012 |  |
| - po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 0,65 | LST EN 12242:2012 |  |
| - Šlyties jėga, N/cm2: |  |  |  |
| - po skalbimo | ≥ 6 | LST EN 13780:2003 |  |
| - po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 4 | LST EN 13780:2003 |  |
| - Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |  |
| - sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 :2016 |  |
| - šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 :2016 |  |
| - skalbimui prie 40℃ | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 :2010 |  |
| - dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 :2014 |  |

Pildydamas šią formą Tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją, deklaracijas ir patvirtinimus.

Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, pakeitus duomenis, jo pasiūlymas bus atmestas.