MARŠKINIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė |
| --- | --- |
| 1. Įsigyjamos prekės | Tamsiai mėlynos spalvos vyriško ir moteriško modelių marškiniai su antsiuvais ir užrašais. |
| 2. Reikalavimai gaminių konstravimui | Gaminio konstravimui turi būti panaudoti standarto LST EN ISO 8559-1:2021 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba kito lygiaverčio standarto duomenys. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta sukonstruoti ir pagaminti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakyto kiekio. Moteriški gaminiai nuo vyriškų gaminių skiriasi užsegimo kryptimi ir drabužių konstravimu. |
| 3. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui | Turi atitikti LST EN 13402-3:2017 standarto ( Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Dydžių ženklinimas pagal kūno matmenis ir intervalus) arba lygiaverčio standarto reikalavimus normalaus kūno sudėjimo figūrai. |
| 4. Gaminių dydžiai | Pateikti 4 ir 5 lentelėse. Tikslūs kiekiai su dydžių skale pateikiami gamintojui kiekvieno užsakymo metu. |
| 5. Gaminių matų lentelės | Matų lentelės derinamos su tiekėju po sutarties pasirašymo. |
| 6. Audinių techninės charakteristikos | Marškinių siuvimui naudojamas audinys turi atitikti technines charakteristikas pateiktas 1 lentelėje. Neleidžiami detalių atspalviai. Tiekėjas per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo privalo suderinti su Užsakovu priešgamybinius pavyzdžius ir gaminiuose naudojamų visų audinių, pagalbinių medžiagų ir furnitūros pavyzdžius. Suderinti pavyzdžiai privalo būti patvirtinti abiejų šalių atstovų parašais. |
| 7. Reikalavimai siuvimo siūlams | Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. |
| 8. Reikalavimai siuvimo siūlėms | Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti. |
| 9. Reikalavimai furnitūrai | Gaminio siuvime panaudota furnitūra (siūlai, sagos, kibūs tekstiliniai užsegimai, spaudės, ir pan.) turi būti derančios prie gaminių spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu ( spaudės negali atsisegti ar iškristi, užtrauktukai negali neužsisegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.) Visi užtrauktukai panaudoti juodos arba tamsiai mėlynos spalvos plastikiniai su metalinėmis galvutėmis. |
| 10. Techniniai kokybiniai reikalavimai | Gaminiai turi būti geros konstrukcijos- nevaržyti judesių. Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus. |
| 11. Audinių ir siuvimo priedų kokybę bei atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | 1. Konkurso dalyvis, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti siūlomo gaminio pagrindinio audinio bandymų, atliktų notifikuotoje akredituotoje laboratorijoje, protokolų kopijas. Pirkėjo atskiru reikalavimu konkurso laimėtojas privalės pateikti laboratorijos protokolų originalus, patvirtinančius, kad prekė atitinka Pirkėjo nustatytus technines charakteristikas. 2.Konkurso dalyvis turi pateikti siūlomos prekės furnitūros (užtrauktukų, kibaus tekstilinio užsegimo) gamintojų bandymų protokolus. Bandymų metodai turi atitikti techninėse charakteristikose nurodytus (arba lygiaverčius) bandymo metodus, o reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas reikšmes. 3. Pirkėjui, kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų techninių charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje specifikacijoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas. |
| 12. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms | Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai pagal LST ISO 3758 :2023 arba lygiaverčius standartus. Etiketė ir jos prisiuvimo vieta derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |
| 13. Reikalavimai gaminių ženklinimui prikabinamomis etiketėms | Ant kiekvieno gaminio turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad maišelyje matytųsi išvardinta visa informacija. Etiketė ir jos tvirtinimo vieta derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |
| 14. Atsarginės detalės | Prie kiekvieno gaminio turi būti pridėtas atsarginių sagų (spaudžių) komplektas. |
| 15. Gaminių pakavimas | Kiekvienas gaminys turi būti tvarkingai sulankstytas, supakuotas į skaidrų, patvarų, polietileno maišą su daugkartinio užklijavimo (atsegimo/užsegimo) juostele. |
| 16. Pakavimas į dėžes | Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes . Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis. |
| 17. Reikalavimai pakavimo dėžėms | Vienoje dėžėje turi būti tik vieno modelio, dydžio gaminiai. Vienos dėžės su gaminiais (prekėmis) svoris neturi viršyti 10 kg. |
| 18. Modelio aprašymas | Marškinių modelis yra pavaizduotas eskizuose. Esant neatitikimų tarp brėžinio ir aprašymo, pirmenybė teikiama aprašymui. 1. Marškiniai lengvai prigludusio silueto su įsiuvais. Užsegimas vienaeilis, paslėptas, 6 sagomis ir kilpomis. Viršutinė saga matoma, kilpa išsiūta kiaurai. Paslėpto užsegimo plotis 5 (±0,5) cm. Abu užsegimo kraštai nupeltakiuoti 0,1 – 0,2 cm peltakiu. Priesiuvas turi būti sutvirtintas su vidiniu paborčiu. 2. Apykaklė – stovės formos, su pailgintu kairės pusės galu vyrams ir su pailgintu dešinės pusės galu moterims. Apykaklės aukštis ties priekio užsegimu – 5,0 cm (±0,3cm), nugaros viduryje – 6,0 cm (±0,3cm). Prie apykaklės galo užsegimui prisiūti nustatytos formos kibūs tekstiliniai užsegimai : 2.1. prie apykaklės pailginto kairės pusės galo vidinės pusės – stačiakampio formos, 3 x 7(±0,2) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė , o prie apykaklės pailginto dešinės pusės galo išorinės pusės – stačiakampio formos, 3 x 4 (±0,2) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji pusė ; 2.2. prie apykaklės dešinės išorinės pusės – stačiakampio formos, 3 x 7 (±0,2) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščioji pusė , o prie apykaklės kairės išorinės pusės – stačiakampio formos, 3 x 4 (±0,2) cm dydžio kibaus tekstilinio užsegimo šiurkščioji pusė. 3. Marškinių priekis kirptas, su papete, dviem vertikaliomis 17,5 (±0,5) cm ilgio kišenėmis su užtrauktuku ir 1,5 (±0,3) cm pločio lystele. Ant užtrauktuko spynelės – 5 (±0,5) cm ilgio pakabukas iš ripso juostelės. Pakabuko galai užlenkiami į vidų ir užtvirtinami zigzagine siūle. Kišenės maišelis iš tinklinio pamušalo. Vienas kišenės kraštas įsiūtas į pagrindinės detalės pokraščio (slapto užsegimo) siūlę. Kišenių atstumas nuo priekio krašto ir slapto užsegimo peltakio turi būti simetriškas. 4. Priekio papetės prisiuvimo siūlėje įsiūta 4,2x12,5 (±0,2) cm detalė ant kurios tvirtinama mova. Detalė nupeltakiuota 0,1 – 0,2 cm atstumu nuo krašto. Apatinė detalės dalis užsegama metaline spaude. 5. Ant dešinės priekio puselės 2cm (±0,2cm) atstumu nuo papetės prisiuvimo siūlės kišenės lystelės lygyje prisiūta „Velcro“ veltinio juostelė pavardės juostelei tvirtinti, matmenys 10x2 cm (±0,2 cm). 6. Priekio kairėje pusėje 2cm (± 0,2 cm) atstumu nuo papetės prisiuvimo siūlės prisiūta "VELCRO" veltinio juostelė užrašui "PROBACIJOS TARNYBA" tvirtinti, matmenys: 3 x10 cm (±0,2 cm). 7 cm aukščiau užrašo prisiūta 4,5x2 cm kilpa vaizdo registratoriui tvirtinti. Marškiniai gaminami su nusegamu skiriamuoju užrašu. Užrašas „PROBACIJOS TARNYBA“ priekyje atspaudžiamas karštuoju būdu geltonos spalvos didžiosiomis raidėmis ant pagrindinio audinio juostelės, prie kurios 0,2-0,3 cm siūle prisiūta “Velcro” juostelės kabliukų pusė. 7. Nugara su papete ir su 2cm (±0,3cm) gylio klostėmis laisvumui. Nugaros įsiuvų gylis – 1cm (±0,2 cm). 8. Rankovės statytos, kirptos, su uždėtinėmis kišenėmis, kurių viršutinis kraštas įeina į rankovės prisiuvimo siūlę, užsegamomis užtrauktuku. Ant užtrauktuko spynelės – 5cm (±0,5cm) ilgio pakabukas . Nugarinėje kišenės dalyje suformuota klostė laisvumui, klostės gylis 3cm (±0,5cm). Kišenės ilgis priekyje – vyriškuose marškiniuose - 23(±0,5) cm, moteriškuose marškiniuose- 21,5(±0,5) cm, nugarinėje dalyje – vyriškuose marškiniuose - 25 (±0,5) cm, moteriškuose marškiniuose - 23,5(±0,5) cm, kišenės plotis – vyriškuose marškiniuose - 18 (±0,5) cm, moteriškuose marškiniuose - 17(±0,5) cm. Ant kairės rankovės esančios kišenės prisiūta 12x 3,5cm (±0,2cm) uždėtinė kišenė rašikliui. 9. Rankovių apačia su dviem 1,5 cm (±0,2 cm) gylio simetriškai užsiūtomis klostėmis. Rankovės užbaigiamos rankogaliais ir skeltukais, kurie užsegami sagomis ir kilpomis. Marškinių rankovės, alkūnės srityje, sutvirtintos antsiuvais iš pagrindinio audinio. Rankovės alkūnės srityje yra trys 8cm (±0,5cm) ilgio įsiuvai. 10. Ant kairės rankovės uždėtinės kišenės per vidurį 6 cm (±0,5 cm) atstumu nuo rankovės įsiūvimo siūlės prisiūta apvali 8 (±0,2) cm skersmens kibaus tekstilinio užsegimo švelni pusė LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS antsiuvui tvirtinti. Prie antsiuvo prisiūta „Velcro“ juostos šiurkšti pusė. 11. 2,5-3 cm nuo kišenės apatinio krašto, ant abiejų rankovių uždėtinių kišenių prisiūtos „Velcro“ veltinio juostelės atšvaitui tvirtinti: matmenys – 8x4 cm (±0,3 cm). Juostos ant abiejų rankovių turi būti prisiūtos simetriškai. Atšvaitai prisiūti prie „Velcro“ šiurkščios juostos pusės. 12. Žemiau atšvaito ant rankovių susiuvimo siūlės yra pritvirtintos kilpos iš pagrindinio audinio. Kilpos matmenys: 5,5 x0,7 cm (±0,3 cm). 13. Rankovės juostelė prisiūta vidinėje rankovės pusėje rankovės detalių susiuvimo siūlėje. Juostelė naudojama atraitotos rankovės fiksavimui. Kilpa išsiūta 1,5 cm (±0,2 cm) nuo juostelės galo. Saga prisiuvama 7 cm (±0,2 cm) nuo juostelės galo. 14. Marškinių pažastyse į rankoves įsiūti du trikampio formos įdurai. Įduruose išsiūtos 4 angelės ventiliacijai, atitinkamai po 2 angeles kiekviename iš įdurų. Angelių vidinis skersmuo – 0,5±0,1 cm. 15. Visos “Velcro“ juostelės prisiuvamos 0,2-0,3 cm atstumu nuo krašto. Didesnės „Velcro“ juostelės prasiuvamos dvejomis sukryžiuotomis įstrižomis siūlėmis. 16. Nugaros ir priekio papetės, rankovių susiuvimo siūlė, rankogalio prisiuvimo siūlė, stovės prisiuvimo siūlė, pečių siūlė, rankovės įsiuvimo siūlė, uždėtinės kišenės nugarinė dalis nupeltakiuoti dviem apdailos peltakiais, atstumas tarp siūlių 0,6-0,7 cm. Įsiūvai rankovėse, rankogalis, rankovės skeltukas, priekio kraštas, kišenės lystele, stovės viršutinis kraštas, detalė movai, rankovės juostelė nupeltakiuoti 0,1-0,2cm pločio siūle. Marškinių apačia nupeltakiuota 0,6-0,7 cm pločio siūle. 17. Marškinių priekio pokraščio dalis, rankogaliai, apykaklė ir detalė movai turi būti pastandinti skalbimui arba organiniams tirpikliams atsparia klijine medžiaga. 19. Marškinių nugarinėje dalyje, krūtinės lygyje, didelėmis raidėmis įspaustas atšvaitinis (šviesą atspindintis) užrašas „PROBACIJA“. Užrašo matmenys: 4 x 33 cm (± 1 cm). |

MARŠKINIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS PAGRINDINEI MEDŽIAGAI

1 lentelė

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodas (nurodytas arba lygiavertis) |
| --- | --- | --- |
| - Pagrindinė medžiaga |  |  |
| - Spalva | Tamsiai mėlyna | Audinio spalva turi būti artima pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą kodui 19-4024 TPX. |
| - Medžiagos pluoštinė sudėtis, % | Poliamidas 50 ±5 Medvilnė 47 ±5 Elastanas 3 ±1 | LST EN ISO 1833 arba kitas lygiavertis |
| - Pynimas | drobinis, karkasiniu pagrindu (Ripstop) su 2 siūlų ripso elementais kas 23 (±1) metmenų siūlų ir 2 siūlų ripso elementais kas 13 (±1) ataudų siūlų) |  |
| - Siūlų tankumas,1cm | metmenys 30±3 ataudai 20±3 | LST EN 1049-2:1998 arba lygiavertis |
| - Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ±10 | ISO 3801:1977 arba LST EN 12127:1999 arba kitas lygiavertis |
| - Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | metmenų ≥900 ataudų ≥ 800 | LST EN ISO 13934-1:2013 arba kitas lygiavertis |
| - Plyšimo jėga, N | skersai metmenų ≥ 40 skersai ataudų ≥60 | EN ISO 13937-2:2000 arba lygiavertis |
| - Matmenų pokytis po skalbimo prie 60℃, % | ±2,5 | EN ISO 5077:2008 arba lygiavertis |
| - Atsparumas dilinimui esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 200 000 | LST EN ISO 12947-2:2016 arba lygiavertis |
| - Laidumas orui, esant 100Pa slėgių skirtumui, mm/s | 100-190 | LST EN ISO 9237:1997 arba lygiavertis |
| - Nusidažymo atsparumas, balais |  | arba lygiavertis |
| - sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 :2016 |
| - šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 :2016 |
| - skalbimui prie 60℃ | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 :2010 |
| - šviesai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-B02:2014 |
| - Tepalų atstūmimas, klasė | ≥5 | LST EN ISO14419:2010 arba lygiavertis |
| 1.13. Medžiagos tamprumas, % Pailgėjimas po 5 tempimo ciklų(S) išilgine kr. skersine kr. Grįžtamoji deformacija(D), po 30 min relaksacijos išilgine kr. skersine kr. | ≥ 4 ≥ 15 ≥ 80 ≥ 80 | LST EN ISO 20932-1:2020 arba kitas lygiavertis |

Pastabos:

1) atliekant 1.8 rodiklio bandymus, skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330:2021 skalbimo procedūra – 6N, džiovinimo būdas –F;

KIBIEJI UŽSEGIMAI („Velcro“ juosta)

2 lentelė

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo (turi atitikti nurodytą arba kitą lygiavertį) |
| --- | --- | --- |
| - Spalva | Juoda |  |
| - Atskiriamoji jėga, N/cm: |  |  |
| - po skalbimo | ≥ 1,3 | LST EN 12242:2012 |
| - po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 0,65 | LST EN 12242:2012 |
| - Šlyties jėga, N/cm2: |  |  |
| - po skalbimo | ≥ 6 | LST EN 13780:2003 |
| - po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 4 | LST EN 13780:2003 |
| - Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
| - sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 :2016 |
| - šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 :2016 |
| - skalbimui prie 40℃ | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 :2010 |
| - dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 :2014 |

VYRIŠKŲ, MOTERIŠKŲ MARŠKINIŲ BAZINIŲ DYDŽIŲ IŠMATAVIMŲ LENTELĖ

3 lentelė

| Eil. Nr. | Matavimo vieta | Reikšmė, cm | Reikšmė, cm | Leistini nukrypimai, cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bazinis dydis | Vyr.104/182 | Mot.88/164 |  |
| 1. | ½ Gaminio plotis per krūtinę | 63,0 | 53,0 | ± 1 |
| 2. | ½ Gaminio plotis per liemenį | 56,0 | 46,0 | ± 1 |
| 3. | ½ Gaminio plotis apačioje | 57,0 | 52,0 | ± 1 |
| 4. | Nugaros ilgis | 78,0 | 67,0 | ± 1 |
| 5. | Peties plotis | 16,2 | 14,5 | ± 0,3 |
| 6. | Rankovės ilgis | 66,0 | 58,0 | ± 1 |
| 7. | Nugaros plotis (matuojama 12 cm nuo apykaklės prisiuvimo siūlės) | 47,0 | 42,0 | ± 0,5 |

VYRŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

4 lentelė

| Dydis | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūgis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 176 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 182 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 188 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 194 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 200 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 206 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Nestandartinių dydžių išmatavimai bus pateikiami užsakant prekes.

MOTERŲ  DYDŽIŲ LENTELĖ

5 lentelė

| Dydis | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūgis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 164 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 172 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 180 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 188 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Nestandartinių dydžių išmatavimai bus pateikiami užsakant prekes