TAKTINIŲ MARŠKINĖLIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė |
| --- | --- |
| 1. Įsigyjamos prekės | Taktiniai marškinėliai ilgomis rankovėmis – vyriško ir moteriško modelių juodos spalvos medžiagos, su tamsiai mėlynos spalvos audinio rankovėmis. Marškinėliai įsigyjami su antsiuvu. Marškinėlių aprašymas patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1R-48 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų tarnybinės uniformos, kursantų uniformos ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių patvirtinimo“. |
| 2. Audinio spalva | Audinio mėlyna spalva turi būti artima pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą kodui 19-4024 TPX, trikotažinės medžiagos juoda spalva turi atitikti spalvos kodą 19-0303 TPX. |
| 3. Reikalavimai gaminių konstravimui | Gaminio konstravimui turi būti panaudoti standarto LST EN ISO 8559-1:2021 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba kito lygiaverčio standarto duomenys. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta sukonstruoti ir pagaminti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakyto kiekio. Moteriški gaminiai nuo vyriškų gaminių skiriasi užsegimo kryptimi ir drabužių konstravimu. |
| 4. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui | Turi atitikti LST EN 13402-3:2017 standarto ( Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Dydžių ženklinimas pagal kūno matmenis ir intervalus) arba lygiaverčio standarto reikalavimus normalaus kūno sudėjimo figūrai. |
| 5. Gaminių dydžiai | Pateikti 5 ir 6 lentelėse. Tikslūs kiekiai su dydžių skale pateikiami gamintojui kiekvieno užsakymo metu. |
| 6. Gaminių matų lentelės | Matų lentelės derinamos su tiekėju po sutarties pasirašymo. |
| 7. Medžiagų techninės charakteristikos | Marškinėlių siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti technines charakteristikas pateiktas 1 ir 2 lentelėse. Neleidžiami detalių atspalviai. Tiekėjas per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo privalo suderinti su Užsakovu priešgamybinius pavyzdžius ir gaminiuose naudojamų visų audinių, pagalbinių medžiagų ir furnitūros pavyzdžius. Suderinti pavyzdžiai privalo būti patvirtinti abiejų šalių atstovų parašais. |
| 8. Reikalavimai siuvimo siūlams | Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. |
| 9. Reikalavimai siuvimo siūlėms | Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi būti kokybiški ir užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti. |
| 10. Reikalavimai furnitūrai | Gaminio siuvime naudojama furnitūra (siūlai, sagos, kibūs tekstiliniai užsegimai, spaudės, ir pan.) turi būti derančios prie gaminių spalvos ir patikimai tarnauti dėvėjimo metu (spaudės negali atsisegti ar iškristi, užtrauktukai negali neužsisegti, elastinės juostos ir virvutės negali prarasti elastingumo ir pan.) Kibių užsegimų techninės charakteristikos pateikiamos 3 lentelėje. Visi užtrauktukai panaudoti juodos spalvos plastikiniai su metalinėmis galvutėmis. |
| 11. Techniniai kokybiniai reikalavimai | Gaminiai turi būti geros konstrukcijos- nevaržyti judesių. Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus. |
| 12. Medžiagų ir siuvimo priedų kokybę bei atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | 1. Konkurso dalyvis, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti siūlomo gaminio audinio ir trikotažinės medžiagos bandymų, atliktų notifikuotoje akredituotoje laboratorijoje, protokolų kopijas. Pirkėjo atskiru reikalavimu konkurso laimėtojas privalės pateikti laboratorijos protokolų originalus, patvirtinančius, kad prekė atitinka Pirkėjo nustatytas technines charakteristikas. Visi bandymai atliekami pagal galiojančius standartus. 2. Pirkėjui, kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje charakteristikoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas. |
| 13. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms | Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai pagal LST ISO 3758 :2023 arba lygiaverčius standartus. Etiketė ir jos prisiuvimo vieta derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |
| 14. Reikalavimai gaminių ženklinimui prikabinamomis etiketėms | Ant kiekvieno gaminio turi būti patikimai pritvirtinta popierinė etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė tvirtinama taip, kad maišelyje matytųsi išvardinta visa informacija. Etiketė ir jos tvirtinimo vieta derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |
| 15. Gaminių pakavimas | Kiekvienas gaminys turi būti tvarkingai sulankstytas, supakuotas į skaidrų, patvarų, polietileno maišą su daugkartinio užklijavimo (atsegimo/užsegimo) juostele. |
| 16. Pakavimas į dėžes | Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes . Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis. |
| 17. Reikalavimai pakavimo dėžėms | Vienoje dėžėje turi būti tik vieno modelio, dydžio gaminiai. Vienos dėžės su gaminiais (prekėmis) svoris neturi viršyti 10 kg. |
| 18. Modelio aprašymas | 1.Taktiniai marškinėliai ir moteriški taktiniai marškinėliai) prigludusio silueto, gaminami kombinuoti iš dviejų skirtingų medžiagų. Taktinių marškinėlių priekis, nugara, rankovės apatinės dalies viršutinės detalės, vidinė apykaklė– stovė, užtrauktuko apsiuvai/pokraščiai iš trikotažinės medžiagos, rankovės pagrindinės detalės, kišenės, išorinė apykaklė-stovė, rankovių velkės, užtrauktuko galo detalė – iš tamsiai mėlynos spalvos audinio. Rankovių kirpimas – reglanas. 2. Taktinių marškinėlių apykaklė – stovė nugarinėje dalyje išgaubta ir aukštesnė 2 cm nei priekyje. Apykaklės aukštis ties priekio užsegimu – 6 cm (±0,5 cm), nugaros viduryje – 8 cm (±0,5 cm). Išorinė apykaklės dalis paklijuota klijiniu įdėklu, kuris turi užtikrinti apykaklės formos stabilumą. 3. Taktiniai marškinėliai priekyje, per vidurį užsegami užtrauktuku. Užsegimas tolygiai pereina į apykaklės-stovės užsegimą. Užtrauktuko ilgis 22 cm (±1cm), moteriškų taktinių marškinėlių užtrauktuko ilgis 20 cm (±1cm). Užtrauktuko galą, angos apačioje, dengia dviguba detalė iš audinio, kurios ilgis 1,5 – 2 cm. Iš vidinės gaminio pusės užtrauktukas turi būti pilnai uždengtas dvigubais trikotažinės medžiagos apsiuvais. Užtrauktuko viršuje apsiuvų kampai užlenkiami į gerąją gaminio pusę taip, kad apgaubtų užtrauktuko galus bei apsaugotų nuo užtrauktuko lietimosi prie kūno. Trikotažinis užtrauktuko apsiuvas ir viršaus audinio detalė, esanti užsegimo angos apačioje, turi būti sutvirtinti viduje kartu, peltakio pagalba. 4. Kairėje priekio pusėje, krūtinės srityje, 2(±0,2) cm atstumu nuo užtrauktuko, prisiuvama "VELCRO" juostos minkštoji dalis, prie kurios bus tvirtinama mova. Detalės išmatavimai: 9x 5cm (±0,2 cm). Aukščiau velcro detalės prisiūta 4,5x2 cm kilpa vaizdo registratoriui tvirtinti. 5. Ant krūtinės, dešinėje pusėje, 2 (±0,2) cm atstumu nuo užtrauktuko, prisiūta 10cm x 2cm (±0,2) "VELCRO" veltinio juosta, skirta pavardės juostelės tvirtinimui. Prisiuvimo siūlės atstumas nuo krašto 0,2-0,3 cm (±0,2 cm). 6. Reglano kirpimo rankovės sudarytos iš 3 detalių. Pagrindinė detalė (iš audinio) su dviem įsiūvais: vienas eina nuo apačios į viršų apie 36 cm (moterų- 30 cm) (±1,5 cm) nuo palenktos rankovės apačios, kitas eina nuo rankovės siūlės, lygiagrečiai priekinės viršutinės rankovės trikotažinės detalės apatiniam kraštui. Įsiuvo ilgis apie 26 cm (moterų- 20 cm) (±1,5 cm) nuo rankovės siūlės kirpimo krašto. 7. Ant abiejų rankovių 18 cm (moterų- 16cm) (±1 cm) atstumu nuo priekaklio siūlės prisiūtos uždėtinės erdvinės kišenės, kurios užsegamos užtrauktukais. Užtrauktukai iš viršaus uždengti lystelėmis iš dvigubo pagrindinio audinio. Lystelės suformuotos iš kišenės detalės, kurios plotis – 3 cm (±0,2 cm). Lystelės kraštuose padaryti įtvirčiai. Ant užtrauktuko spynelės – 5 cm (±0,5 cm) ilgio pakabukas. Nugarinėje kišenės dalyje ir kišenės apačioje suformuotas laisvumas (erdvinės dumplinės kišenės). Kišenės ilgis 18 cm (±0,5 cm), plotis 16cm (±0,5 cm). Kairės rankovės uždėtinė kišenė su papildoma kišenėle rašikliui. Kišenėlės išmatavimai 13x3 cm (±0,2 cm). Abiejose rankovėse uždėtinės kišenės turi būti simetriškai prisiūtos. 8. Ant kairės rankovės uždėtinės kišenės per vidurį 1,5 cm (±0,5 cm) atstumu nuo kišenės viršaus prisiūta kibaus tekstilinio užsegimo švelni juostos pusė (su kilputėmis) antsiuvui tvirtinti. Juostos kontūrai turi atitikti antsiuvų kontūrus. 9. Kibaus tekstilinio užsegimo švelni juostos pusė (su kilputėmis) atšvaitui tvirtinti ant rankovės uždėtinės kišenės prisiuvama 0,5 cm (±0,2 cm) atstumu nuo juostos antsiuvams tvirtinti apačios: matmenys – 6x 2,5 cm (±0,3 cm). Juostos atšvaitams tvirtinti ant abiejų rankovių turi būti prisiūtos simetriškai. Atšvaitai prie kibaus tekstilinio užsegimo (šiurkščios pusės) turi būti prisiūti. Atšvaitų kraštai užapvalinti. 10. Rankovės priesiuvas (liežuvėlis) prisiūtas vidinėje rankovės pusėje. Priesiuvas naudojamas atraitotos rankovės fiksavimui. Kilpa išsiūta 1,5 cm (±0,2 cm) nuo priesiuvo galo. 11. Rankovės pločiui apačioje reguliuoti, rankovės siūlėje, rankovės apačioje, įsiūta stačiakampio formos velkė. Velkės išmatavimai – 8x 3,5 cm (±0,3 cm). Ant apatinės velkės detalės prisiuvama 6x 2,5 cm (±0,3 cm) kibios tekstilinės juostos šiurkščioji dalis. Ant rankovės apačios, 1,5 cm (±0,5 cm) nuo rankovės siūlės, prisiuvama 20cm (±1,0 cm) ilgio kibaus tekstilinio užsegimo švelnioji juostos dalis. 12. Visos kibaus tekstilinio užsegimo švelnios ir šiurkščios juostos dalys prisiuvamos 0,2-0,3 cm atstumu nuo juostos krašto. Didesnės kibaus tekstilinio užsegimo švelnios juostos papildomai prasiuvamos dvejomis sukryžiuotomis įstrižomis siūlėmis. 13. Pagrindinės gaminio siūlės siuvamos 1 cm pločio, siūtos 5-siūliu, 2-adačiu overloku. Nuvertus siūlę, grandinėlė turi būti nematoma. 14. Apykaklės viršutinis kraštas, rankovės velkės kraštas, rankovės siūlės (iš viršaus audinio pusės), rankovės priesiuvas (liežuvėlis) nupeltakiuoti 0,6-0,7 cm apdailos peltakiu. Apykaklės apatinis kraštas, siūlė aplink užtrauktuką, uždėtinės kišenės prisiuvimas nupeltakiuoti 0,1-0,2 cm siūle. 15. Taktinių marškinėlių rankovės apačia palenkiama 5cm (+0,5cm) atstumu nuo krašto. Marškinėlių apačia palenkiama plokščiasiūle siuvimo mašina 2,5 cm (+0,5cm) atstumu nuo krašto. 16. Taktinių marškinėlių nugarinėje dalyje, krūtinės lygyje, didelėmis raidėmis įspaustas atšvaitinis (šviesą atspindintis) užrašas „PROBACIJA“. Užrašo raidžių matmenys: 4 x 33 cm (± 1 cm). |

TAKTINIŲ MARŠKINĖLIŲ

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS TRIKOTAŽINEI MEDŽIAGAI

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES 100 | LST EN ISO 1833 arba kitas lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ± 10% | ISO 3801:1977 arba LST EN 12127:1999 arba kitas lygiavertis |
| 3. | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus, % - išilgine kryptimi - skersine kryptimi | ≤ 2 ≤ 2 | LST EN ISO 5077 :2008 arba lygiavertis LST EN ISO 6330:2021 arba lygiavertis skalbimo procedūra (4N), džiovinimo procedūra (A) |
| 4. | Atsparumas pumpuravimuisi (po 7000 sūkių į abrazyvą vilną), laipsnis | ≥ 4 | LST EN ISO 12945-2:2020 arba lygiavertis |
| 5. | Atsparumas dilinimui esant 9 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 40000 | LST EN ISO 12947-2:2016 arba lygiavertis |
| 6. | Laidumas orui, esant 100Pa slėgių skirtumui, mm/s | ≥ 300 | LST EN ISO 9237:1995 arba lygiavertis |
| 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. | Nusidažymo atsparumas, balai: -skalbimui prie 40º C - trinčiai - prakaitui - dirbtinei šviesai | ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06:2010 arba lygiavertis LST EN ISO 105-X12:2016arba lygiavertis LST EN ISO 105-E04:2013arba lygiavertis LST EN ISO 105-B02:2014arba lygiavertis |
| 8. | Drėgmės reguliavimo savybės, Bendroji drėgmės reguliavimo geba (OMMC) | ≥ 3,5 | AATCC 195:2012 arba lygiavertis |
| 9. | Pynimas | medžiaga turi būti skersinio mezgimo, dvisluoksnė, kombinuoto, interlokinio pynimo arba lygiavertė |  |

Pastaba: rodikliui 7 spalvos pasikeitimą vertinti po 5 skalbimo ciklų.

TAKTINIŲ MARŠKINĖLIŲ

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS AUDINIUI

2 lentelė

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodas |
| --- | --- | --- |
| - Pagrindinė medžiaga |  |  |
| - Medžiagos pluoštinė sudėtis, % | Poliamidas 50 ±5 Medvilnė 47 ±5 Elastanas 3 ±1 | LST EN ISO 1833 arba kitas lygiavertis |
| - Pynimas | drobinis, karkasiniu pagrindu (Ripstop) su 2 siūlų ripso elementais kas 23 (±1) metmenų siūlų ir 2 siūlų ripso elementais kas 13 (±1) ataudų siūlų) |  |
| - Siūlų tankumas,1cm | metmenys 30±3 ataudai 20±3 | LST EN 1049-2:1999 arba lygiavertis |
| - Paviršinis tankis, g/m2 | 220 ±10 | ISO 3801:1977 arba LST EN 12127:1999 arba kitas lygiavertis |
| - Didžiausioji (trūkimo) jėga, N | metmenų ≥900 ataudų ≥ 800 | LST EN ISO 13934-1:2013 arba kitas lygiavertis |
| - Plyšimo jėga, N | skersai metmenų ≥ 40 skersai ataudų ≥60 | EN ISO 13937-2:2000 arba lygiavertis |
| - Matmenų pokytis po skalbimo prie 40℃, % | ±2,5 | EN ISO 5077:2008(skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330:2021 skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas –F )arba lygiavertis |
| - Atsparumas dilinimui esant 12 kPa vardiniam slėgiui, sūkiai | ≥ 200 000 | LST EN ISO 12947-2:2016 arba lygiavertis |
| - Laidumas orui, esant 100Pa slėgių skirtumui, mm/s | 100-190 | LST EN ISO 9237:1995 arba lygiavertis |
| - Nusidažymo atsparumas, balais |  | arba lygiavertis |
| - sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12 :2016 |
| - šlapiai trinčiai | ≥ 3 | LST EN ISO 105-X12 :2016 |
| - skalbimui prie 60℃ | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 :2010 |
| - šviesai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-B02:2014 |
| - Tepalų atstūmimas, klasė | ≥5 | LST EN ISO14419:2010 arba lygiavertis |
| 1.13. Medžiagos tamprumas, % Pailgėjimas po 5 tempimo ciklų(S) išilgine kr. skersine kr. Grįžtamoji deformacija(D), po 30 min relaksacijos išilgine kr. skersine kr. | ≥ 4 ≥ 15 ≥ 80 ≥ 80 | LST EN ISO 20932-1:2020 arba kitas lygiavertis |

KIBIEJI UŽSEGIMAI („Velcro“ juosta)

3 lentelė

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymo metodo žymuo (turi atitikti nurodytą arba kitą lygiavertį) |
| --- | --- | --- |
| - Spalva | Juoda |  |
| - Atskiriamoji jėga, N/cm: |  |  |
| - po skalbimo | ≥ 1,3 | LST EN 12242:2012 |
| - po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 0,65 | LST EN 12242:2012 |
| - Šlyties jėga, N/cm2: |  |  |
| - po skalbimo | ≥ 6 | LST EN 13780:2003 |
| - po 5000 atidarymo-uždarymo ciklų | ≥ 4 | LST EN 13780:2003 |
| - Nusidažymo atsparumas, balais: |  |  |
| - sausai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 :2016 |
| - šlapiai trinčiai | ≥ 4 | LST EN ISO 105-X12, X16 :2016 |
| - skalbimui prie 40℃ | ≥ 4 | LST EN ISO 105-C06 :2010 |
| - dirbtinei šviesai | ≥ 5 | LST EN ISO 105-B02 :2014 |

VYRIŠKŲ, MOTERIŠKŲ MARŠKINĖLIŲ BAZINIŲ DYDŽIŲ IŠMATAVIMŲ LENTELĖ

4 lentelė

| Eil. Nr. | Matavimo vieta | Reikšmė, cm | Reikšmė, cm | Leistini nukrypimai, cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bazinis dydis | 104/182 | 88/164 |  |
| 1. | ½ Gaminio plotis per krūtinę | 55,0 | 46,0 | ± 1 |
| 2. | ½ Gaminio plotis per liemenį | 53,0 | 44,0 | ± 1 |
| 3. | ½ Gaminio plotis apačioje | 52,0 | 46,0 | ± 1 |
| 4. | Priekio ilgis nuo aukščiausio pečių taško | 74,0 | 65,0 | ± 1 |
| 5. | Atstumas nuo priekaklio prisiuvimo siūlės iki kišenės viršutinio krašto | 19,0 | 16,0 | ± 0,5 |
| 6. | Rankovės ilgis nuo aukščiausio pečių taško | 81,0 | 72,5 | ± 1 |
| 7. | Rankovės apačios plotis | 17,0 | 15,5 | ± 0,5 |

Vyriškų uniforminės aprangos dydžių lentelė

5 lentelė

| Krūtinės apimtis | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūgis | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 176 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 182 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 188 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 194 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 200 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 206 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Nestandartinių dydžių išmatavimai bus pateikiami užsakant prekes.

Moteriškų uniforminės aprangos dydžių lentelė

6 lentelė

| Dydis | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ūgis | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 164 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 172 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 180 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 188 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Nestandartinių dydžių išmatavimai bus pateikiami užsakant prekes.