ŠILTŲ APATINIŲ DRABUŽIŲ (MARŠKINĖLIŲ IR KELNIŲ)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė |
| --- | --- |
| 1. Įsigyjamos prekės | Šilti apatiniai drabužiai – marškinėliai ilgomis rankovėmis (vienodas modelis vyrams ir moterims) ir kelnės (skirtingi modeliai vyrams ir moterims). Apatinių drabužių aprašymas patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1R-48 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų tarnybinės uniformos, kursantų uniformos ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių patvirtinimo“. |
| 2. Reikalavimai spalvai | Medžiagos juoda spalva turi būti artima pagal PANTONE TEXTILE spalvų katalogą kodui 19-4205 TPX . Vyriškų marškinių konkursinis pavyzdys privalo būti 104-182 dydžio, moteriškų - 88-164 dydžio. |
| 3. Reikalavimai gaminių konstravimui | Gaminio konstravimui turi būti panaudoti standarto LST EN ISO 8559-1:2021 „Drabužių dydžių žymėjimas. 1 dalis. Kūno matavimui skirtos antropometrinės apibrėžtys“ arba kito lygiaverčio standarto duomenys. Esant būtinybei, gali būti pareikalauta sukonstruoti ir pagaminti nestandartinių dydžių drabužių, neviršijant 2% užsakyto kiekio. Moteriški gaminiai nuo vyriškų gaminių skiriasi drabužių konstravimu. |
| 4. Reikalavimai gaminių dydžių nustatymui | Turi atitikti LST EN 13402-3:2017 standarto ( Drabužių dydžių žymėjimas. 3 dalis. Dydžių ženklinimas pagal kūno matmenis ir intervalus) arba lygiaverčio standarto reikalavimus normalaus kūno sudėjimo figūrai. |
| 5. Gaminių dydžiai | Pateikti 2 ir 3 lentelėse. Tikslūs kiekiai su dydžių skale pateikiami gamintojui kiekvieno užsakymo metu. |
| 6. Gaminių matų lentelės | Matų lentelės derinamos su tiekėju po sutarties pasirašymo. |
| 7. Medžiagų techninės charakteristikos | Marškinėlių ir kelnių siuvimui naudojamos medžiagos turi atitikti technines charakteristikas pateiktas 1 lentelėje. Neleidžiami detalių atspalviai. Tiekėjas per 30 dienų nuo sutarties pasirašymo privalo suderinti su Užsakovu priešgamybinius pavyzdžius ir gaminiuose naudojamų visų audinių, pagalbinių medžiagų ir furnitūros pavyzdžius. Suderinti pavyzdžiai privalo būti patvirtinti abiejų šalių atstovų parašais. |
| 8. Reikalavimai siuvimo siūlams | Siuvimo siūlai turi būti armuoti poliesteriniai arba ne blogesnės kokybės, neblunkantys. Jų spalva turi atitikti pagrindinio audinio spalvą. |
| 9. Reikalavimai siuvimo siūlėms | Siuvimo siūlų storis ir dygsnių tankumas turi užtikrinti siūlės stiprumą. Visų siūlių galai turi būti užtvirtinti. |
| 10. Techniniai kokybiniai reikalavimai | Gaminiai turi būti geros konstrukcijos- nevaržyti judesių. Gaminys turi turėti gerą prekinę išvaizdą, jo porinės detalės ir jų išdėstymas turi būti simetriški. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos gaminiams keliamus reikalavimus. |
| 11. Medžiagų ir siuvimo priedų kokybę bei atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | 1. Konkurso dalyvis, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti siūlomo gaminio trikotažinės medžiagos bandymų, atliktų notifikuotoje akredituotoje laboratorijoje, protokolų kopijas. Pirkėjo atskiru reikalavimu konkurso laimėtojas privalės pateikti laboratorijos protokolų originalus, patvirtinančius, kad prekė atitinka Pirkėjo nustatytus techninius reikalavimus, nurodytus prekės techniniuose aprašymuose. Visi bandymai atliekami pagal galiojančius standartus. Bandymų metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus (arba lygiaverčius) bandymo metodus, o reikšmės turi būti ne blogesnės už reikalaujamas reikšmes. 2. Pirkėjui, kilus pagrįstų abejonių dėl tiekėjo gaminio ar medžiagų charakteristikų ar kokybinių rodiklių, pirkėjas turi teisę atlikti nepriklausomą pateiktų pavyzdžių tyrimą pasirinktoje akredituotoje laboratorijoje, savo lėšomis, o Tiekėjas privalo pateikti tiek pavyzdžių, kiek reikalinga kontroliniams tyrimams atlikti. Kontrolinių tyrimų rezultatai neginčijami ir laikomi galutiniais. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis techninės specifikacijos, jeigu bent vienas kontrolinių tyrimų rezultatas blogesnis už techninėje charakteristikoje nurodytus minimalius reikalavimus. Esant nepriklausomos laboratorijos tyrimų rezultatams blogesniems už tiekėjo pasiūlyme nurodytas reikšmes, iš Tiekėjo gali būti pareikalauta apmokėti visas Pirkėjo su tuo patirtas išlaidas. |
| 12. Gaminių ženklinimas, reikalavimai vidinėms etiketėms | Kiekvienas gaminys turi būti paženklintas ir pažymėtas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančią tvarką. Gaminio vidinėje etiketėje turi būti neišplaunamais dažais nurodytas gamintojas, dydis, audinio sudėtis, pagaminimo metai, priežiūros ženklų simboliai pagal LST ISO 3758 :2023 arba lygiaverčius standartus. Etiketė ir jos prisiuvimo vieta derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |
| 13. Gaminių pakavimas | Kiekvienas gaminys turi būti tvarkingai sulankstytas, supakuotas į skaidrų, patvarų, polietileno maišą su daugkartinio užklijavimo (atsegimo/užsegimo) juostele. Ant maišo turi būti prilipdyta etiketė, kurioje turi būti nurodytas gamintojas, gaminio pavadinimas, dydis. Etiketė derinama su Užsakovu po sutarties pasirašymo, tvirtinant priešgamybinį pavyzdį. |
| 14. Pakavimas į dėžes | Maišai su gaminiais turi būti supakuoti į kartonines dėžes. Ant dėžės turi būti nurodyta dėžėje esančių gaminių (prekių) pavadinimas, kiekis, dydis. |
| 15. Reikalavimai pakavimo dėžėms | Vienoje dėžėje turi būti tik vieno modelio, dydžio gaminiai. Vienos dėžės su gaminiais (prekėmis) svoris neturi viršyti 10 kg. |
| 16. Modelio aprašymas | 1. Marškinėliai tiesaus silueto, ilgomis statytomis rankovėmis, nugaros puselė ilgesnė už priekio, prie apvalios kaklo iškirptės prisiūtas lastikinio pynimo dvigubo trikotažo su elastomeriniu siūlu priekaklis, jo plotis yra 2,0 ± 0,3 cm; 2. Kelnės ilgos, be šoninių siūlių, juosmuo sutrauktas ne siauresne kaip 3,5 cm prisiuvama elastine juosta; vyriško komplekto kelnės priekyje su įduru iš dviejų sluoksnių trikotažo, su prakirpimu siūlėje; 3. Moterims marškinėlių ir kelnių modelis nuo vyrams skirto modelio skiriasi konstrukcija ir turi atitikti figūros ypatumus; moteriškos kelnės siuvamos be prakirpimo priekyje. 4. Detalių sujungimo siūlės turi būti atliktos dengiamuoju grandininiu dygsniu, sudarytu iš šešių siūlų (keturių adatos siūlų, vieno kilpiklio siūlo ir vieno dengiančiojo siūlo) arba lygiaverčiu, ne blogesnės kokybės. Palenkimo siūlės atliktos plokščiasiūle siuvimo mašina. Moteriškų kelnių priekio ir užpakalinė siūlės ir vyriškų kelnių užpakalinė siūlė gali būti atliktos grandininiu dygsniu su apmėtymu. 5. Apatiniai drabužiai turi būti pasiūti iš trikotažinės medžiagos, megztos iš daugiagijų tekstūruotų poliesterio siūlų. 6. Kelnių juosmens sutraukimui panaudota elastinė juosta turi būti kokybiška (neprarasti elastingumo) visą eksploatavimo laiką . 7. Visos detalės kerpamos mezgimo kryptimi iš vieno medžiagos gabalo. Visos siūlės turi būti nešiurkščios, liečiantis nedirginti odos. Gaminių siuvimui naudojami tekstūruoti poliesteriniai siūlai, siūlės kokybiškos, neiškilios į vidų ar išorę, neištampytos, nesutrauktos. |

TRIKOTAŽINĖS MEDŽIAGOS ŠILTIEMS APATINIAMS DRABUŽIAMS

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklio pavadinimas, dimensija | Rodiklio reikšmė | Bandymų metodo žymuo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pluoštinė sudėtis, % | PES ≥90 EL ≥5 | LST EN ISO 1833 arba kitas lygiavertis |
| 2. | Paviršinis tankis, g/m2 | 230 20 | LST ISO 3801:1977 arba LST EN 12127:1999 arba lygiavertis |
| 3. | Pynimas | pūkinis pūkinių kilpų užpildymas mezgimo raporte turi būti 6015 %; vidinės ir išorinės mezginio pusių siūlų storių santykis turi būti ne mažesnis kaip 2,0:1,0 (nurodyti siūlų storį tex) |  |
| 4. | Mezgimo tankis (1-e cm), vnt.: - kilpų stulpelių skaičius PH, - kilpų eilučių skaičius PV | 11-13 15-17 | LST EN 14971:2006 arba lygiavertis |
| 5. | Matmenų pokytis išskalbus prie 40° C ir išdžiovinus (skersine ir išilgine kryptimis), %, ne daugiau | ne daugiau ±5,0 | LST EN ISO 5077:2008 arba lygiavertis (skalbimo ir džiovinimo procedūros pagal LST EN ISO 6330:2021skalbimo procedūra – 4N, džiovinimo būdas – A) |
| 6. | Nusidažymo atsparumas , balais |  |  |
| 6.1. | - sausai trinčiai | ≥4 | LST EN ISO 105-X12:2016 arba lygiavertis |
| 6.2. | - šlapiai trinčiai | ≥4 | LST EN ISO 105-X12:2016 arba lygiavertis |
| 6.3. | - skalbimui (po 5 skalbimo ciklų prie 40ºC) | ≥4 | LST EN ISO 105-C06:2010 arba lygiavertis |
| 6.4. | - prakaitui | ≥4 | LST EN ISO 105-E04:2013 arba lygiavertis |
| 6.5. | - dirbtinei šviesai | ≥4 | LST EN ISO 105-B02:2014 arba lygiavertis |
| 7. | Antibakterinio aktyvumo nustatymas * | Geras efektyvumas | LST EN ISO 20645:2004 arba lygiavertis |
| 8. | Šiluminis atsparumas, m2K/W | ≥0,08 | LST EN ISO 11092:2014 arba lygiavertis |
| 9. | Atsparumas vandens garams, m2 Pa/W | ≤ 6,5 | LST EN ISO 11092:2014 arba lygiavertis |
| 10. | Laidumas orui (esant 100 Pa slėgių skirtumui, 20 cm2 angai), mm/s | ≥800 | LST EN ISO 9237:1995 arba lygiavertis |
| 11. | Atsparumas pumpuravimuisi (po 5000 sūkių), laipsnis | ≥4 | LST EN ISO12945-2:2020 arba lygiavertis |
| 12. | Medžiagos storis, mm | ≥ 2,2 | LST EN ISO 5084:1996 arba lygiavertis |
| 13. | Bendra drėgmės transportavimo geba (OMMC), balai | 5 | AATCC TM 195:2012 (Pats tyrimas gali būti neakredituotas) |

*Pastaba. Medžiaga turi būti apdorota permanentine antibakterine apdaila, atlaikančia 30 skalbimo ciklų.

VYRIŠKŲ MARŠKINĖLIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

2 lentelė

| Ūgis cm | Krūtinės apimtis, cm | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liemens apimtis, cm | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
| 170-176 |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 182-188 |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 194-200 |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 206 |  |  |  | x | x | x | x | x |

  - MOTERIŠKŲ MARŠKINĖLIŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

3 lentelė

| Ūgis cm | Krūtinės apimtis, cm | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klubų apimtis, cm | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 | 132-136 | 140-144 |
| 156 |  | x | x | x | x |  |  |  |
| 164-172 |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 180-188 |  | x | x | x | x | x | x | x |

Nestandartinių dydžių išmatavimai bus pateikiami užsakant prekes.