MOBILUS LĖTAEIGIS SMULKINTUVAS 1.1. Įrangos paskirtis ir proceso aprašymas Mobilus lėtaeigis atliekų smulkintuvas bus eksploatuojamas Takniškių žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, kuriuo bus smulkinamos kompostuojamos žaliosios atliekos, struktūrinė medžiaga, medienos atliekos, padangos ir kitos didžiosios atliekos (baldai, čiužiniai ir kt. didžiosios atliekos). Šis smulkintuvas taip pat bus naudojamas kaip rezervinis smulkinant maisto atliekas, tada kai bus remontuojamas ar atliekamas profilaktinis aptarnavimas esamo maisto atliekų smulkintuvo. Įranga turės būti sukomplektuota ir paruošta darbui jai skirtoje vietoje Alytaus RATC technologijų parke, Takniškių km, Alytaus raj. Įranga dirbs lauko sąlygomis ir žiemą. 1.2. Apmokymai ir reikalinga dokumentacija Turi būti atlikti šie žemiau išvardinti užsakovo personalo instruktavimai ir apmokymai: - apmokymai darbuotojams dirbantiems su Įranga apie Įrangos eksploataciją ir priežiūrą. Mokymai turi būti pravesti lietuvių kalba prieš pradedant darbą su Įranga. - visokeriopa Tiekėjo personalo pagalba (pvz., konsultacijų, rekomendacijų teikimas ir pan.) per visą garantinį laikotarpį. Tiekėjas, pristatydamas Įrangą, turi pateikti eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijas, kuriose turi būti detaliai aprašyta, kaip naudoti, prižiūrėti, reguliuoti ir taisyti Įrangą bei kartu su juo komplektuojamą įrangą. Taip pat turi būti pateikta saugaus darbo instrukcija. Turi būti pateikta bent 1 popierinė ir 1 elektroninė (CD, USB ar kt) eksploatacijos, aptarnavimo ir priežiūros bei saugaus darbo instrukcijų kopijos lietuvių kalba. Kol šios instrukcijos nepateiktos Užsakovui, laikoma, kad nepateikta visa Įranga. 1.3. Įrangos bandymai Paruoštas eksploatacijai smulkintuvas bus eksploatuojamas 1-ąjį mėnesį, kad tiekėjas galėtų faktiškai įrodyti įrangos funkcinį atitikimą techninėms specifikacijoms ir sutarties sąlygoms. Galutinis apmokėjimas už Įrangą bus sumokamas, tik po šių bandymų. 1.4. Techninės specifikacijos Žemiau pateikiami kiti minimalūs techniniai reikalavimai Įrangai ir jos priklausiniams, kuriuos privaloma įvykdyti. Kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas technine dokumentacija, sertifikatais, laboratorinių tyrimų duomenimis, kurie turi būti pateikti pasiūlyme. Nurodant dokumentą pasiūlyme, patvirtinantį atitikimą reikalavimui, tuo atveju kai jį sudaro daugiau nei vienas puslapis, skyrius, punktas ar pan., turi būti nurodyta konkreti vieta dokumente. Visa techninė dokumentacija, turi būti pasirašyta ir patvirtinta gamintojo.

| Pirkimo objekto minimalūs techniniai reikalavimai 1 lentelė. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pagrindinė informacija | Atitikimas taip/ne, tiksli reikšmė arba komentaras | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
|  | Bendrieji reikalavimai: |  |  |
|  | Mobilus vieno rotoriaus lėtaeigis atliekų smulkintuvas galintis smulkinti – medinius baldus, minkštąsias baldų dalis, spyruoklinius čiužinius, padangas, maisto atliekas, žaliąsias ir panašaus tipo atliekas. Tiekėjas turi pateikti reikalavimą pagrindžiančius dokumentus. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Naujas, neeksploatuotas pagamintas ne ankščiau kaip 2025 m. pritaikytas darbui -20°C +35 °C aplinkos temperatūroje. | - Pagaminimo metai: _(įrašyti)_ - Smulkintuvo pavadinimas: _(įrašyti)_ - Modelis: _(įrašyti)_ - (Pasirinkti) Neeksploatuotas / eksploatuotas - Pritaikyta darbui aplinkos temperatūrai: _(įrašyti)___ | Privaloma atitikti |
|  | Smulkintuvas turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus ir turėti CE ženklinimą (pateikti smulkintuvo EB atitikties deklaraciją (CE deklaracijos kopiją su vertimu į lietuvių kalbą) ir gamintojo oficialią brošiūrą ar prekės deklaraciją su smulkintuvo technine specifikacija, kuri patvirtintų deklaruojamų parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams) | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Smulkintuvas turi būti sumontuotas ant ratinės važiuoklės ne mažiau 3 ašių, skirtas traukti sunkvežimiui. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Raštiškas gamintojo arba gamintojo atstovo patvirtinimas apie galimybę smulkinant maisto atliekas pasiekti 20 mm frakciją. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Smulkintuvo našumas: 1. našumas smulkinant su 100 - 120 mm. sietu; 1.1 Mišrios komunalinės atliekos ne mažiau 15t/val. 1.2. Baldai ir mediena ne mažiau 15 t/val. 1.3. Kelmai ne mažiau 10 t/val. Pastaba: Našumo rodikliai turi būti pagrįsti realiais bandymų duomenimis, pateikiant oficialią gamintojo deklaraciją. | Našumas smulkinant: - mišrias komunalines atliekas: _(įrašyti)___ t/val.; - baldus ir medieną: _(įrašyti)___ t/val.; - kelmus: _(įrašyti)___ t/val. Pateikiama oficiali gamintojo deklaracija: taip/ne (pasirinkti). | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.2 Jei tiekėjo siūloma baldų ir medienos smulkinimo našumo reikšmė didesnė nei 15 t/val., papildomai skiriama iki 5,6 balų |
|  | Smulkintuvo rotorius |  |  |
|  | Rotoriaus ilgis nemažiau 2200 mm. | _(įrašyti)___ mm | Privaloma atitikti |
|  | Maksimalus rotoriaus sukimosi greitis ne mažesnis kaip 28 aps/min. | _(įrašyti)___ aps/min. | Privaloma atitikti |
|  | Rotorius turi būti padengtas duramax danga. Priešpeilių ir peilių (dantų) ašmenys (kirtimo kraštai) sustiprinti specialiu kietmetaliu. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Rotoriaus dantys keičiami (universalūs - pritaikyti smulkinti medinius baldus, minkštąsias baldų dalis, spyruoklinius čiužinius ir panašias medžiagas). | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Galimybė reguliuoti atstumą tarp rotoriaus ir prieš peilio, tuo pačiu reguliuojant gaunamą susmulkintos medžiagos frakciją. Atstumo tarp rotoriaus ir prieš peilio nustatymo padėčių kiekis nemažiau kaip 5. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Rotorius turintis automatinę reverso funkciją. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Nominalus rotoriaus sukimo momentas mažiausiai 420 kNm | _(įrašyti)___ kNm | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 6 Jei tiekėjo siūloma reikšmė didesnė nei 420 kNm, papildomai skiriama iki 3 balų. |
|  | Rotoriaus aptarnavimas: |  |  |
|  | Priešpriešinė siena valdoma hidrauliniu cilindru, kad būtų patogus priėjimas aptarnavimui, priežiūrai ir remontui (perkrovos atveju smulkintuvas turi turėti automatinę reverso ar kitą perkrovos apsaugos sistemą). | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Rotoriaus peilius ir priešpriešinius peilius galima prižiūrėti atidarius priešpriešinę sieną | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Lengvai keičiamų atliekų sietų sistema, sietai keičiami atidarius priešpriešinę sieną (sietai keičiami be specialių įrankių, po rotoriaus sustabdymo, užtikrinant saugų keitimą.) Tiekėjas turi pateikti reikalavimą pagrindžiančius dokumentus. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Techniniai duomenys |  |  |
|  | Bendras svoris ne daugiau 27 t. | _(įrašyti)___ t | Privaloma atitikti |
|  | Medžiagų padavimo aukštis ne daugiau 3200 mm | _(įrašyti)___ mm | Privaloma atitikti |
|  | Transporterio ilgis ne mažiau 6500 mm | _(įrašyti)___ mm | Privaloma atitikti |
|  | Transporterio plotis ne mažiau 1000 mm | _(įrašyti)___ mm | Privaloma atitikti |
|  | Iškrovimo aukštis max. ne mažiau 3600 mm. | _(įrašyti)___ mm | Privaloma atitikti |
|  | Atliekų padavimo plotis ne mažiau 3000 mm. | _(įrašyti)___ mm | Privaloma atitikti |
|  | Atliekų pakrovimas galimas iš abiejų pusių | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Iškrovimo kampas bepakopis, reguliuojamas. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Pavažiavimo sistema, leidžianti smulkintuvui savarankiškai judėti, valdant radijo bangų pultu. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Variklis ir kuro sistema: |  |  |
|  | Šešių cilindrų skysčiu aušinamas, turbodyzelis, paleidžiamas elektriniu starteriu arba lygiavertis, aprūpintas šalto variklio paleidimo sistema. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Variklio emisijų standartas atitinkantis Euromot V / Tier 4f arba lygiaverčius aplinkosauginius standartus | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Variklio tūris ne mažiau 9000 cm³ | _(įrašyti)___ cm³ | Privaloma atitikti |
|  | Variklio galia (net) ne mažiau 300 kW | _(įrašyti)___ kW | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr.5 Jei tiekėjo siūloma variklio galios reikšmė didesnė nei 300 kW, papildomai skiriama iki 3 balų |
|  | Minimali degalų bako talpa 425 l. | _(įrašyti)___ l | Privaloma atitikti |
|  | Kuro sąnaudos (l/motovalandai) | _(įrašyti)___ l | Privalomas ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 4 Už mažiausias pasiūlytas kuro sąnaudas papildomai skiriama iki 2,4 balų |
|  | Sauga, darbo sauga |  |  |
|  | Triukšmo emisijos, dirbant be medžiagų, ne daugiau 116 dB ISO 3744:2010 | _(įrašyti)___ dB | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 7 Jei tiekėjo siūloma reikšmė mažesnė nei 116 dB, papildomi skiriama iki 3 balų |
|  | Smulkintuvo valdymas |  |  |
|  | Distancinis valdymo pultas, valdomas radijo bangomis | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Papildoma įranga |  |  |
|  | Neodimio lydinio magnetinis separatorius hidrauliškai reguliuojamas, išmetimas į abi puses | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Sietas ne mažiau 100 mm ir ne daugiau 120 mm akutėmis | _(įrašyti)___ mm | Privaloma atitikti |
|  | Smulkinamos medžiagos drėkinimo įrenginys | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Papildoma hidraulinė jungtis 30 ltr/min | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Žiemos paketas 230/110 V, hidraulinės alyvos pašildymas, variklio pašildymas, dyzelino pašildymas | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Automatinė centrinio tepimo sistema | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Monitoringo sistema su gedimų savidiagnostika; | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Smulkintuvo eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros ir saugaus darbo instrukcija lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogas. Elektros, bei hidraulinių sistemų schemos (dokumentai pateikiami smulkintuvo pristatymo metu). | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Įrankių dėžė su reikalingų raktų komplektu. Gesintuvas. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Apmokymas dirbti su smulkintuvu 3 asmenims (ne mažiau 2 val. teorinis ir ne mažiau 4 val. praktinis), išduodant apmokymo dokumentus. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Reikalavimai garantijai ir techniniam pajėgumui: |  |  |
|  | Tiekėjas turi būti siūlomo gamintojo oficialus atstovas, turintis įgaliojimus ir galintis profesionaliai atlikti garantinį remontą, operatyviai tiekti atsargines dalis, turėti apmokytą personalą ir mobilias priemones remontuoti techniką jos darbo vietoje. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Tiekėjas savo sąskaita privalo įregistruoti smulkintuvą į „Traktorių ir savaeigių mašinų registrą“ . UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vardu Tiekėjas savo sąskaita privalo priregistruoti transporto priemonę, AB „Regitra“, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro vardu“. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Suteikiama smulkintuvo ir jo priklausinių garantija ne mažiau kaip 24 mėn. arba 2000 m/val. (kas sueis greičiau). | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Tiekėjas, kartu su pasiūlymu, privalo pateikti Techninių aptarnavimų periodiškumo grafiką garantiniu laikotarpiu (su išvardintais darbais ir medžiagomis). Planuojama smulkintuvo metinė darbo apkrova apie 800m/h. (Ekonominis naudingumas: Tiekėjas turi nurodyti techninio aptarnavimo kainą iki garantinio termino pabaigos) | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 3 Už mažiausią pasiūlytą aptarnavimo kainą papildomai skiriama iki 8 balų |
|  | Tiekėjas savo lėšomis privalo pristatyti prekę užsakovo nurodytu adresu: Alytaus rajonas, Takniškių kaimas, Karjero g. 2. Pristatymo terminas: ne vėliau, kaip 30 savaičių nuo sutarties pasirašymo datos. (Ekonominiam naudingumui taikomas minimalus pristatymo termino mažinimo žingsnis 1 savaitė) | Siūlomas smulkintuvo pristatymo terminas _(įrašyti)_ savaičių | Privaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 9 Jei smulkintuvas bus pristatytas greičiau nei per privalomą 30 savaičių laikotarpį, papildomai skiriama iki 7 balų |
|  | Smulkų remontą (pvz.: hidrožarnų pakeitimą) tiekėjas turi atlikti per 48 h, o didesnį remontą per 3 darbo dienų laikotarpį nuo darbų užsakymo gavimo. Dėl pateisinamų priežasčių (detalių iš gamintojo gavimas, didelė paslaugų apimtis ir pan.) Paslaugų suteikimo terminas gali būti pratęsiamas ir nustatomas Užsakovo ir Tiekėjo susitarimu. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Privaloma atitikti |
|  | Remonto metu, kuris trunka ilgiau nei 5 d. d., tiekėjas įsipareigoja pristatyti pakaitinį, ne žemesnės komplektacijos nei, kad perkamas smulkintuvas, smulkintuvą. | Nurodyti atitikimo reikšmę | Neprivaloma atitikti Ekonominio naudingumo kriterijus Nr. 8 Jei tiekėjas siūlo šią reikšmę, papildomai skiriama iki 4 balų. |