Pirkimo sąlygų 8 priedas

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ LENTELĖ

| Eil. Nr. | Prekė | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomi parametrai (konkretūs rodikliai, jų reikšmės, aprašymas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garso kolonėlė | Garsiakalbiai: Žemų dažnių garsiakalbis: ~7" skersmens Aukštų dažnių garsiakalbis: ~1,3" skersmens Dažnių atkūrimo diapazonas: @ -3 dB: ne blogesnis nei 44 Hz – 41 kHz @ -6 dB: ne blogesnis nei 40 Hz – 45 kHz Stiprintuvo galia (RMS): Ne mažiau kaip 90 W žemų dažnių kanalui Ne mažiau kaip 15 W aukštų dažnių kanalui Įėjimai: Mažiausiai vienas balansuotas (pvz., XLR) ir vienas nebalansuotas (pvz., RCA) Svoris: ne daugiau kaip 9 kg / vnt. Funkcionalumas: Turi turėti DSP funkciją garso pritaikymui pagal patalpos akustiką Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 2. | Garso korta | Įėjimai: Ne mažiau kaip 8 mikrofoniniai / linijiniai XLR tipo įėjimai Ne mažiau kaip 2 Hi-Z tipo įėjimai instrumentams Išėjimai: Ne mažiau kaip 10 analoginių išėjimų (per DB25 jungtį ir atskiri stereo išėjimai monitoriams) Ne mažiau kaip 2 ADAT įvestys / išvestys S/PDIF įvestis / išvestis Word Clock įėjimas (1 vnt.) ir ne mažiau kaip 3 išėjimai 2 stereo ausinių išėjimai Ne mažiau kaip 2 reamp tipo išvestys Valdymas: Kiekvienas mikrofoninis kanalas turi būti valdomas atskira fizine stiprinimo (gain) rankenėle Skaitmeninis konvertavimas: Ne blogesnis nei 24 bit / 192 kHz Efektų apdorojimas: Integruoti DSP arba FPGA pagrindu veikiantys efektai Kompiuterio jungtys: USB-C ir Thunderbolt 3 Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 3. | Mikrofonas | Tipas: kondensatorinis, modeliuojamas mikrofonas Kryptingumo diagrama: kardioidinė Kapsulės tipas: didelės diafragmos Funkcionalumas: turi palaikyti ne mažiau kaip 18 skirtingų klasikinių mikrofonų modeliavimą (pvz., Neumann U87, Telefunken ELAM 251 ar lygiaverčiai) Maitinimas: reikalingas +48 V fantominis maitinimas Reikalavimas: siūlomas įrenginys turi būti ne blogesnių ar lygiaverčių parametrų. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 4. | Mikrofonas | Tipas: Kondensatorinis didelės diafragmos modeliuojamas mikrofonas Kryptingumas: Kardioidinis (kryptinė diagrama) Modeliavimo funkcija: Turi palaikyti ne mažiau kaip 18 klasikinių mikrofonų modelių modeliavimą (pvz., Neumann U87, Telefunken ELAM 251 ar lygiaverčiai) Techninės savybės: Reikalingas +48 V fantominis maitinimas Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 5. | Kompiuteris | Procesorius: Ne mažiau kaip 12 branduolių (iš jų bent 4 efektyvūs ir 8 našūs) Vaizdo posistemė: Integruotas ne mažiau kaip 16 branduolių GPU (Apple arba lygiavertis) Operatyvioji atmintis (RAM): Ne mažiau kaip 24 GB vientisa (Unified Memory arba analogiška sprendimų architektūra) Kietasis diskas: SSD, talpa ne mažesnė kaip 512 GB Ne žemesnė nei macOS Sonoma versija, arba kita lygiavertė operacinė sistema, pilnai suderinama su profesionaliomis audio ir vaizdo redagavimo programomis. Jungtys / prievadai: Ne mažiau kaip 4 Thunderbolt 4 jungtys Ne mažiau kaip 2 USB-A tipo jungtys HDMI išvestis Ethernet tinklo jungtis 3.5 mm ausinių / garso lizdas Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 6. | Kompiuterio pelė | Jungiamumo tipas: Bluetooth ryšiu veikianti belaidė pelė Energijos tiekimas: Integruota pakraunama baterija (USB ar lygiaverčiu būdu) Valdymas: Multi-Touch paviršius (leidžia naudoti kelis prisilietimo gestus, pvz., slinkimą, perjungimą, mastelio keitimą ir kt.) Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 7. | Klaviatūra | Jungiamumo tipas: Bluetooth ryšiu veikianti belaidė klaviatūra Energijos tiekimas: Integruota pakraunama baterija (USB ar lygiaverčiu būdu) Klavišų išdėstymas: Pilno dydžio klaviatūra su standartiniu QWERTY išdėstymu ir funkcijų klavišais (Pastaba: jei aktualu, galima pridėti – „su skaičių bloku“) Suderinamumas: Turi būti suderinama su profesionaliomis garso ir vaizdo kūrimo/redagavimo programomis, veikiančiomis. Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 8. | Vaizdo monitorius | Monitoriaus įstrižainė: ne mažesnė kaip 27 coliai (68,6 cm). Monitoriaus svoris (be stovo) – ne didesnis kaip 8 kg. Rezoliucija: 3840 x 2160 (4K UHD) Ekrano tipas: IPS, 60 Hz Jungtys: 1 x USB-C su 65 W Power Delivery funkcija 2 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB-A Montavimas: Įrenginys turi būti suderinamas su VESA tvirtinimo sistema (minimali skylučių konfiguracija: 75x75 mm ir 100x100 mm atitinkanti VESA arba lygiavertį standartą). Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 9. | Vaizdo monitoriaus alkūnė tvirtinimui prie stalo, su galimybe keisti monitoriaus pasvirimo kampą ir aukštį | Tvirtinimo būdas: Skirta montuoti prie stalo Reguliavimas: Leidžia reguliuoti monitoriaus aukštį ir kampą (pasukimą, pakreipimą) Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 10. | Programinė įranga EE licencija | Takelių apribojimai: Neribotas audio, MIDI ir instrumentų takelių skaičius Fizinių įvesties/išvesties (I/O) ir grupių kanalų riba iki 256 Efektų apdorojimas: FX įterpimų (insert) ne mažiau kaip 16 Send/return grandinių ne mažiau kaip 8/64 VST palaikymas: VST instrumentų lizdų skaičius ne mažiau kaip 64 VST instrumentų ne mažiau kaip 10, su ne mažiau kaip 3000 skirtingų garsų Plug‑in’ų skaičius: Efektų plug‑in’ų ne mažiau kaip 90 MIDI efektų ne mažiau kaip 17 Suderinamumas: VST3 palaikymas Turi būti suderinama su 64-bitinėmis operacinėmis sistemomis Turi būti suderinama su operacinėmis sistemomis, lygiavertėmis ar naujesnėmis nei macOS Monterey, Ventura, Sonoma, skirtomis profesionaliai kūrybinei garso, vaizdo montavimo programinei įrangai. Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 11. | Kontroleris | Klavišai: 61 pasunkintas klavišas su aftertouch funkcija Ekranas: 128 x 64 taškų, monochrominis OLED ekranas Jungtys: MIDI Out ir MIDI Thru jungtys USB-C jungtis Sustain pedal jungtis Integracija: Pilnai suderinamas su pagrindinėmis DAW programomis, įskaitant Ableton Live, Logic, Cubase ir kt. Funkcijos: Arpeggiatorius Scale (muzikinės skalės) režimas Chord (akordų) režimas Octave up/down funkcijos Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 12. | Uždaros ausinės | Tipas: Dinaminės, uždaros konstrukcijos Dažnių atsakas: Nuo 10 Hz iki 20 kHz Varža: 63 Ohm Kabelis: Tvirtas, susuktas kabelis, ilgis apie 3 metrus Paskirtis: Skirtos monitoringui ir garso įrašymui Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 13. | Mikrofono stovas | Tipas: Trikojis mikrofono stovas Aukštis: Minimalus aukštis – 1030 mm Alkūnė: Dviejų dalių reguliuojama alkūnė Svoris: Ne mažiau kaip 2,7 kg Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 14. | Pop filtras mikrofonui | Filtras: Dvigubo sluoksnio nailoninis audinys Laikiklis: Lankstus, reguliuojamas laikiklis tvirtinimui prie mikrofono stovo Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 15. | Studijinių monitorių stovas | Reguliavimas: Reguliuojamo aukščio Laikomas svoris: Ne mažiau kaip 30 kg Svoris: Ne mažiau kaip 6,5 kg Vibracijos slopinimas: Įrengtos gumines pagalvėlės vibracijos slopinimui Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 16. | Kabelių komplektas | XLR mikrofoniniai kabeliai: Ilgis: 10 m Kiekis: 6 vnt. Jungtys: Neutrik TRS – XLR kabeliai monitoriams: Ilgis: 3 m Kiekis: 2 vnt. Jungtys: Neutrik TRS – TRS lizdas ausinių prailginimo kabeliai: Ilgis: 6 m Kiekis: 2 vnt. TRS – TRS instrumentiniai kabeliai: Ilgis: 4,5 m Kiekis: 2 vnt. HDMI kabelis: Versija: 2.0 Ilgis: nemažiau kaip1 m, ne daugiau kaip 10m Rozečių blokas: Minimalus lizdų skaičius: 6 Tipas: Schuko jungtys Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 17. | UPS – Nepertraukiamo maitinimo šaltinis | Galia: 2000 VA 1400 W Ekranas: LCD ekranas Išėjimo banga: Gryna sinusinė banga Lizdai: 2 x Schuko 2 x IEC Reikalavimas lygiavertiškumui: Gaminys turi atitikti arba viršyti nurodytus minimalius techninius parametrus. Gali būti siūlomi lygiaverčiai arba geresni sprendimai. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |
| 18. | Vaizdo kamera su objektyvu ir stovu | Vaizdo jutiklis - Super 35 mm DGO CMOS arba analogiškas, nuo 9.6 MP (4206 x 2280) visos matricos, ne mažiau 8.85 MP (3840 x 2160) efektyvūs. Ne mažiau 16 „stopų“ (ekspozicijos pakopų) dinaminis diapazonas. Vaizdo jutiklis turi atitikti ISO 17321-1:2012 (vaizdo kokybės matavimų) arba lygiavertį standartą. Objektyvas - Minimaliai RF 24–105 mm f/4 L IS USM arba lygiavertis, su optiniu vaizdo stabilizavimu, atitinkantis. Objektyvas turi atitikti ISO 9022 (optikos bandymų) arba lygiavertį standartą. Filmavimo raiška - 4K (4096×2160) 10-bit 4:2:2, galimybė filmuoti ne mažiau kaip 120 fps (kadrų per sekundę) greičiu. Filmavimo raiška turi atitikti ISO/IEC 14496 (MPEG-4) arba lygiavertį standartą. Kamera turi palaikyti vaizdo įrašymą H.265/HEVC ir H.264 arba lygiaverčiais kodekais, užtikrinančiais aukštos kokybės vaizdo suspaudimą ir suderinamumą su plačiai naudojamomis redagavimo ir peržiūros sistemomis Garso jungtys - Ne mažiau kaip 2× mini XLR, 3,5 mm mikrofono įvestis, 3,5 mm ausinių išvestis, atitinka IEC 60268-4 arba lygiavertį standartą (mikrofonai) Autofokusas- Dual Pixel CMOS AF su veido sekimo funkcija arba lygiavertis. Automatinio fokusavimo sistema turi būti suprojektuota ir veikti pagal ISO 9358 (vaizdo aiškumo matavimų) standartą arba būti lygiavertė. Vaizdo stabilizacija- Ne mažiau 5 ašių elektroninė stabilizacija su objektyvo IS arba lygiaverčiu palaikymu ND (neutralūs tankumo) filtrai- Integruoti (mažiausiai 2–6 EV), išplečiami iki 10 EV. Atminties laikmenos - Ne mažiau 2 lizdai SD UHS-II kortelėms, palaikomos V90 klasės arba lygiavertės kortelės LCD ekranas - Ne mažesnis nei 3.5 colio, lietimui jautrus, išlankstomas (flip-out) arba lygiavertis. Maitinimas - Akumuliatorius. Darbo režimu veikiantis ne mažiau kaip 170 min. Maitinimo adapteris turi būti pateikiamas komplekte. Jungtys - HDMI-A, USB-C, Timecode (BNC), LANC nuotolinio valdymo jungtys arba lygiavertės. Stovas - Trikojis arba lygiavertis su skysčių amortizacija, reguliuojamas aukštis nuo 60 iki 160 cm, tvirta galvutė. Atitinkantis ISO 12232:2019 arba lygiavertį (ergonomikos, saugos) standartą. Komplektacija - kamera, objektyvas, baterija, įkroviklis, maitinimo adapteris, stovas, rankena, gaubtas, dokumentacija ir naudotojo žinynas lietuvių kalba. Garantija: ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo prekių perdavimo–priėmimo dienos. |  |