Skelbiamos apklausos pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas: 39522200-9; 44144000-1

MASKUOTĖS TINKLAS IR ATRAMA (STOVAS) MASKUOJANČIO TINKLO IŠSKLEIDIMUI

| Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai |
| --- | --- |
| Maskuotės tinklas | Maskuojamasis tinklas (angl. „Camouflage screening system“) turi būti naujas, pritaikytas kariuomenės poreikiams, skirtas naudoti lauko sąlygomis ir pagamintas iš 100 % poliesterio ar iš lygiavertės medžiagos. 1. Tinklas turi būti sudarytas iš dviejų elementų: iš maskuojamojo audinio ir iš nailoninės arba iš lygiavertės medžiagos, kuri turi būti pritvirtinta prie maskuojamojo audinio aliumininėmis sąvaržomis arba surišimais ir turi užtikrinti tinklo patvarumą ir atsparumą plyšimui bei stabilumą. 2. Nailoninės arba lygiavertės medžiagos tinklo rišimo akys turi būti 6-7 cm. 3. Maskuojamojo tinklo marginimas turi būti skirtas miškingai vietovei (angl. „Woodland“), dvipusio marginimo: viena pusė turi būti ryškesnė – skirta pavasariui/vasarai (angl. „Spring/summer“), kita pusė turi būti blankesnė – skirta rudeniui/žiemai (angl. „Fall/winter“). 4. Maskuojantis audinys turi būti matinės spalvos, kariuomenės stiliaus, plačiajuosčio pjaustymo (angl. „Broadleaf cut“), 300 mikronų (+/- 50 µ) storio. 5. Maskuojančio tinklo kraštuose turi būti praverta nailoninė arba lygiavertė 3-5 mm skersmens virvė, ir kampuose turi būti įtempimo kilpos. 6. Maskuojančio tinklo kraštuose turi būti kilpos arba nailoniniai ar lygiavertės medžiagos raišteliai (Ø 2-3 mm, 15 cm (+/- 3 cm) ilgio, tinklų sujungimui. Atstumas tarp kilpų ar raištelių turi būti 15 cm (+/- 3 cm). 7. Maskuojamojo tinklo matmenys: (I x P) 6000 mm x 6000 mm (+/- 150 mm), svoris – ne daugiau kaip 20 kg. 8. Maskuojamasis tinklas turi būti atsparus vandeniui (vandens sugertis turi būti ne didesnė nei 35 proc.) ir UV spinduliams, turi būti tinkamas naudoti esant temperatūrai nuo -40º iki +50 ºC. 9. Transportavimo krepšys maskuojamajam tinklui turi būti pagamintas iš 100 proc. poliesterio arba iš lygiavertės medžiagos. Krepšio dugnas turi būti brezentinis arba iš lygiavertės medžiagos. Transportavimo krepšys turi turėti transportavimo rankenas ir užrišimą viršutinėje dalyje. |
| Atrama (stovas) maskuojančio tinklo išskleidimui | Atrama (stovas) maskuojančio tinklo išskleidimui turi būti pagaminta iš stiklo pluošto arba iš aliuminio lydinio arba iš kitos lygiavertės medžiagos. Atrama turi būti sudedama iš atskirų dalių, kurių ilgis 450 cm (+/- 5 cm) bei turi turėti šešiakampio arba lygiavertės formos antgalį, kuriuo plotis 64 cm (+/- 5 cm). Atrama turi užtikrinti tinklo išlaikymą jo nepažeidžiant ir užtikrinti stabilų tinklo laikymą ant atramos (žemės, betono pagrindo). Į transportavimo krepšį turi tilpti maskuojamasis tinklas ir maskuojamojo tinklo išskleidimo komplektas. Tinklo išskleidimo komplektą turi sudaryti: - metalinis plaktukas – 1 vnt.; - elastinės gumos – ne mažiau kaip 6 vnt.; - metaliniai kuoliukai – ne mažiau kaip 16 vnt.; - tamsios spalvos virvė, kurios ilgis – ne mažiau kaip 20 m – 1 vnt.; - transportavimo krepšys – 1 vnt. | . | 45 | 266,50 | 11992,50 |

Aplinkosauginis reikalavimas

Tiekėjo prekės turi atitikti I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024:2018 arba pagal kitą Tiekėjo pateiktą lygiavertį įrodymą. Tiekėjas turi pateikti atitiktį reikalavimui įrodančius dokumentus.