| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |  |
| - Pirkėjas - Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | UAB „Grinda“ 3D erdvinių duomenų informacijos perkėlimo į valstybinės Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – TIIIS) geoduomenų struktūrą paslaugos. |  |
| 4.1. | Paslaugų teikimo trukmė | Paslaugų teikimo trukmė - 4 mėn. Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 1 mėn., tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako, ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Sutarties galiojimo terminas – 6 mėn. (įskaitant 1 mėn. pratęsimo ir apmokėjimo terminą). |  |
| 4.2. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | 500 km | - Paviršinių nuotekų tinklų TIIIS standarto geoduomenų tikslinimo ir papildymo, remiantis Pirkėjo turimu 3D tinklo modeliu, sudarytu lazerinio skenavimo duomenų pagrindu, paslaugos. - Perkamas Paslaugų kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija Paslaugas pirks pagal poreikį ir įsipareigoja nupirkti 80 procentų viso nurodyto kiekio. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |  |
|  | Organizuojamo pirkimo tikslas – atlikti paviršinių nuotekų tinklų ir jų įrenginių 3D duomenų konvertavimą į 2D duomenų struktūrą, konvertuojant tiek grafinę, tiek atributinę informaciją. 2D duomenų struktūra turi atitikti Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijos (toliau – SEDR) formato duomenų bazės struktūrą. Preliminarus tinklų ilgis – 500 km. - Pagal Pirkėjo turimus paviršinių nuotekų tinklų 3D duomenis Tiekėjas turės: - Panaikinti neegzistuojančius paviršinių nuotekų tinklus ir/arba papildyti trūkstamus tinklus SEDR formato paviršinių nuotekų tinklų geoduomenų bazėje; - Integruoti ir/ar patikslinti paviršinių nuotekų tinklų geoduomenų planinę padėtį SEDR formate; - Užpildyti ir/ar patikslinti paviršinių nuotekų tinklų geoduomenų vamzdynų skersmenų reikšmes SEDR formate; - Savarankiškai surinkti visą informaciją, reikalingą SEDR formato paviršinių nuotekų tinklų geoduomenų bazės kūrimui. - Koreguojant paviršinių nuotekų tinklų šulinių ir kamerų duomenis Tiekėjas turės: - Integruoti ir/ar patikslinti paviršinių nuotekų šulinių ir kamerų padėtį SEDR formato paviršinių nuotekų tinklų geoduomenų bazėje; - Panaikinti neegzistuojančius šulinių ir kamerų duomenis SEDR formate; - Sukurti ir užpildyti atributinę informaciją apie paviršinių nuotekų tinklų vamzdynų pradžios ir pabaigos aukščio taškus SEDR formate; - Pakoreguoti pakoreguotų paviršinių nuotekų šulinių ir kamerų dangčių planinę informaciją; - Savavališkai surinkti paviršinių nuotekų šulinių ir kamerų duomenis bei įtraukti juos į SEDR formato paviršinių nuotekų tinklų geoduomenų bazę. - Tiekėjas turi suteikti visiems 3D erdviniams duomenims, sukeltiems paviršinių nuotekų tinklams ir jų įrenginiams, tinklo priklausomybės UAB „Grinda“ požymį SEDR formato paviršinių nuotekų tinklų geoduomenų bazėje. - Atnaujinus paviršinių nuotekų tinklų informaciją, Tiekėjas turės: - Papildyti Pirkėjo valstybinei TIIIS sistemai teikiamų duomenų paketą ir pateikti duomenis į TIIIS valstybinę sistemą; - Pateikti duomenų paketą Pirkėjui tiek fiziškai (įrašant duomenis į laikmeną), tiek kaip geografinės informacinės sistemos serverio paslaugą. |  |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | Teikama nuotoliu. |  |
| 7. | Žalieji reikalavimai | Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.3 papunkčiu: „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos), pirkimas laikomas žaliu. |  |